|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ "ЭНКО" |  |
| --- | --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

| Генеральный директор ООО НПИ «ЭНКО» | Н.А. Николаевская |
| --- | --- |
| Главный архитектор ООО НПИ «ЭНКО» | А.Г. Немчинова |

Санкт-Петербург

2026

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Разделы | Фамилия, инициалы |
| --- | --- |
| Архитектурно-планировочные разделы, земельные ресурсы. Транспортная инфраструктура | Шмелева Ю.В. (руководитель проекта) |
| Градостроительная экономика (демография, экономическая база, жилищный фонд, объекты обслуживания населения) | Степанянц Э.Н. Бочкарев Д.Е. |
| Природные условия и ресурсы. Экологическое состояние и природоохранные мероприятия | Асташова А.Б. |
| Инженерная инфраструктура | Боблак О.М. Малаева А.Р. |
| Перечень и характеристики основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Смирнова П.В. |
| ГИС-технологии | Лисанец Т.В. |

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № | Наименование документа | Гриф | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| Генеральный план Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании | НС | - |
| Графические материалы |  |  |  |
|  | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) | НС | 1:200 000 |
|  | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) (Фрагменты карты применительно к территории населенных пунктов: с. Крутоберегово, п. Усть-Камчатск) | НС | 1:5 000 |
|  | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) (Фрагмент карты применительно к территории населенного пункта п. Ключи) | НС | 1:5 000 |
|  | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) (Фрагменты карты применительно к территории населенных пунктов: п. Козыревск, с. Майское) | НС | 1:5 000 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения | НС | 1:200 000 |
|  | Карта функциональных зон | НС | 1:200 000 |
|  | Карта функциональных зон (Фрагменты карты применительно к территории населенных пунктов: с. Крутоберегово, п. Усть-Камчатск) | НС | 1:5 000 |
|  | Карта функциональных зон (Фрагмент карты применительно к территории населенного пункта п. Ключи) | НС | 1:5 000 |
|  | Карта функциональных зон (Фрагменты карты применительно к территории населенных пунктов: п. Козыревск, с. Майское) | НС | 1:5 000 |
| Приложение |  |  |  |
|  | Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов) | НС | - |
| Материалы по обоснованию генерального плана Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |
|  | Материалы по обоснованию | НС | - |
| Графические материалы |  |  |  |
|  | Карта современного использования территории с отображением местоположения существующих и строящихся объектов местного значения, территорий объектов культурного наследия, иных объектов, иных территорий и (или) зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения муниципального округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения. | НС | 1:200 000 |
|  | Карта современного использования территории с отображением местоположения существующих и строящихся объектов местного значения, территорий объектов культурного наследия, иных объектов, иных территорий и (или) зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения муниципального округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения. (Фрагменты карты применительно к территории населенных пунктов: с. Крутоберегово, п. Усть-Камчатск) | НС | 1:5 000 |
|  | Карта современного использования территории с отображением местоположения существующих и строящихся объектов местного значения, территорий объектов культурного наследия, иных объектов, иных территорий и (или) зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения муниципального округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения. (Фрагмент карты применительно к территории населенного пункта п. Ключи) | НС | 1:5 000 |
|  | Карта современного использования территории с отображением местоположения существующих и строящихся объектов местного значения, территорий объектов культурного наследия, иных объектов, иных территорий и (или) зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения муниципального округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения. (Фрагменты карты применительно к территории населенных пунктов: п. Козыревск, с. Майское) | НС | 1:5 000 |
|  | Карта распределения земель различных категорий. Карта границ муниципального округа и населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа | НС | 1:200 000 |
|  | Карта с отображением предложений по территориальному планированию (сводная карта развития территории муниципального округа) | НС | 1:200 000 |
|  | Карта с отображением предложений по территориальному планированию (сводная карта развития территории муниципального округа) (Фрагменты карты применительно к территории населенных пунктов: с. Крутоберегово, п. Усть-Камчатск) | НС | 1:5 000 |
|  | Карта с отображением предложений по территориальному планированию (сводная карта развития территории муниципального округа) (Фрагмент карты применительно к территории населенного пункта п. Ключи) | НС | 1:5 000 |
|  | Карта с отображением предложений по территориальному планированию (сводная карта развития территории муниципального округа) (Фрагменты карты применительно к территории населенных пунктов: п. Козыревск, с. Майское) | НС | 1:5 000 |
|  | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | НС | 1:200 000 |
|  | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Фрагменты карты применительно к территории населенных пунктов: с. Крутоберегово, п. Усть-Камчатск) | НС | 1:5 000 |
|  | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Фрагмент карты применительно к территории населенного пункта п. Ключи) | НС | 1:5 000 |
|  | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Фрагменты карты применительно к территории населенных пунктов: п. Козыревск, с. Майское) | НС | 1:5 000 |

СОДЕРЖАНИЕ

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ	2

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	3

СОДЕРЖАНИЕ	6

ВВЕДЕНИЕ	10

РАЗДЕЛ 1.	СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЁННЫХ ДОКУМЕНТАХ  СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ  ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	12

РАЗДЕЛ 2.	ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА  РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА  ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	18

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ	18

1.1.	Описание положения муниципального округа	18

1.2.	Историческая справка	18

2.	ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ И РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	20

2.1.	Климатическая характеристика	20

2.2.	Геологическое строение	21

2.3.	Гидрологические и гидрогеологические условия	23

2.4.	Минерально-сырьевые ресурсы	29

2.5.	Лесные ресурсы	34

3.	ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА	35

3.1.	Рынок труда	35

3.2.	Общеэкономическая характеристика	41

3.3.	Сельское хозяйство	43

3.4.	Лесное хозяйство	48

3.5.	Рыболовство и рыбоводство, охота	50

3.6.	Промышленное производство	52

3.7.	Малое предпринимательство	54

3.8.	Потребительский рынок	55

3.9.	Туризм и рекреация, гостиничное хозяйство	59

3.10.	Инвестиции в основной капитал	64

4.	НАСЕЛЕНИЕ. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ	68

4.1.	Современная демографическая ситуация	68

4.2.	Система расселения	75

4.3.	Прогноз численности населения	77

5.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД, ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	83

6.	ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ	93

6.1.	Планировочная организация территории муниципального округа	93

6.2.	Перечень функциональных зон и их параметры	94

6.3.	Земельный фонд. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	99

7.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, КОММУНАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	104

7.1.	Образование	104

7.2.	Здравоохранение	108

7.3.	Физическая культура и спорт	109

7.4.	Культура	114

7.5.	Социальное обслуживание и молодежная политика	116

7.6.	Объекты благоустройства и озеленения	117

7.7.	Места погребения	119

8.	ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ	120

8.1.	Внешний транспорт	120

8.2.	Общественный пассажирский транспорт	124

8.3.	Улично-дорожная сеть	124

8.4.	Объекты обслуживания и хранения автотранспорта	129

8.5.	Трубопроводный транспорт	129

9.	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	130

9.1.	Водоснабжение	130

9.2.	Водоотведение	135

9.3.	Теплоснабжение	139

9.4.	Газоснабжение	146

9.5.	Электроснабжение	146

9.6.	Связь и информация	151

10.	ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	153

10.1.	Объекты культурного наследия	153

10.2.	Мероприятия по сохранению и использованию объектов культурного наследия	156

11.	ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ	158

11.1.	Особо охраняемые природные территории	158

11.2.	Мероприятия по развитию, сохранению и использованию ценных природных комплексов и объектов	164

12.	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	166

12.1.	Состояние и охрана окружающей среды	166

12.2.	Санитарная очистка территории	169

12.3.	Зоны с особыми условиями использования территории	170

13.	ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	197

РАЗДЕЛ 3.	УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	200

РАЗДЕЛ 4.	ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	208

1.	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ	208

2.	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ	217

3.	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ	228

4.	Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. СИЛЫ И СРЕДСТВА ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ	229

РАЗДЕЛ 5.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	237

ПРИЛОЖЕНИЕ 1	241

ВВЕДЕНИЕ

Разработка Генерального плана Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края производится на основании муниципального контракта № 14 от 14.04.2025 заключенного между Управлением имущественных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края и ООО Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО» (ООО НПИ «ЭНКО»).

Цели разработки Генерального плана:

- Обеспечение устойчивого социально-экономического развития Усть-Камчатского муниципального округа и повышение качества жизни населения;

- Модернизации инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры;

- Привлечение инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата, включая развитие особых экономических зон;

- Эффективное управление земельными ресурсами для муниципальных нужд и размещения объектов местного значения;

- Обеспечение открытости и публичности градостроительных решений с учетом интересов всех заинтересованных сторон.

Задачи разработки Генерального плана:

- Определение перспективных направлений развития населенных пунктов и муниципального округа в целом в сфере социально-экономического развития, с учетом прогнозируемой численности населения и сложившейся хозяйственной специализации, природно-климатических условий, с учетом установленных ограничений использования территории, в том числе зонами затопления, подтопления территории, приаэродромной территорией п. Усть-Камчатск, территориями, определенными в качестве повышенной безопасности: цунамиопасная территория, сейсмичная территория, территория подверженная сходу селей и оползней, высокая пожароопасность.

- Определение функционального зонирования территории Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края с учетом установленных ограничений использования территории, в том числе зонами затопления, подтопления территории, приаэродромными территориями, в том числе п. Усть-Камчатск, территориями, определенными в качестве повышенной безопасности: цунамиопасная территория, сейсмичная территория, территория, подверженная сходу селей и оползней, высокая пожароопасность.

- Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

- Определение местоположения планируемых к размещению объектов местного значения муниципального округа, определение их основных характеристик и характеристик зон с особыми условиями использования территорий (в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов).

- Отображение в текстовой и графической части Проекта границ зон с особыми условиями использования территории, приаэродромной территории п. Усть-Камчатск.

- Определение направлений и параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур муниципального округа. Определение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчётных показателей максимального допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территории муниципального округа, предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории.

- Определение территорий, подверженных чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера (затопление, цунамиопасная территория, сели, оползни, высокая сейсмичность, пожароопасность).

- Разработка мероприятий по минимизации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

- Установление или изменение границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края и внесения сведений о них в ЕГРН.

- Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

- Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Генеральной план разработан на следующие проектные периоды:

- первая очередь (определение первоочередных мероприятий) – до 2030 года;

- расчетный срок – до 2045 года.

- СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЁННЫХ ДОКУМЕНТАХ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1. Стратегия социально-экономического развития Камчатского края до 2035 года, утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 30.10.2023 № 541-П (в ред. от 17.04.2025 № 173-П)

Запланированы строительство и реконструкция электросетей в нескольких энергоузлах, в том числе в Усть-Камчатском энергоузле. Стратегией предусмотрена реализация двух мероприятий в п. Усть-Камчатск: размещение трансформаторной подстанции на мысе Погодный, строительство ветроэнергетической установки и модернизация ДЭС.

В рамках освоения месторождений минерально-сырьевых ресурсов на территории Усть-Камчатского муниципального округа запланирована реализация инвестиционного проекта по строительству горно-обогатительного комбината на месторождении Кумроч (1 очередь).

Стратегией предусмотрено строительство врачебной амбулатории в п. Козыревск. Данное мероприятие реализовано: строительство амбулатории завершилось– в июне 2025 г.

Кроме того, к основным инвестиционным проектам на территории Усть-Камчатского муниципального округа документом отнесено строительство многоквартирных жилых домов в рамках реализации региональной адресной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края» и основным показателем которой является снижение аварийных жилых домов. В данную программу включены многоквартирные жилые дома, признанные аварийными и подлежащие сносу на территории Усть-Камчатского муниципального округа в период с 01.01.2017 по 01.01.2022.

В рамках реализации данной программы начиная с 2023 года на территории п. Усть-Камчатск был построено 2 дома в границах земельного участка с кадастровым номером 41:09:0010114:4152: 1 дом – 12-ти квартирный, дата ввода в эксплуатацию 26.12.2024 с кадастровым номером 41:09:0010114:4493, 2 дом – 24-х квартирный, дата ввода в эксплуатацию 26.12.2024 с кадастровым номером 41:09:0010114:4464. Строительство многоквартирных жилых домов осуществлялось в рамках региональной программы, утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края от 21.02.2024 № 55-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края». Кроме того в рамках данной программы начато строительство в п. Усть-Камчатск 12-ти квартирного жилого дома в границах земельного участка с кадастровым номером 41:09:0010114:4318(срок завершения строительства сентябрь 2026 года), а также завершено строительство 12-ти квартирного жилого дома в п. Ключи в границах земельного участка с кадастровым номером 41:09:0010110:2030. Таким образом за период 2024-2026 подлежит переселению из ветхого аварийного жилья 48 семей.

Кроме того в 2024 году в п. Усть-Камчатск в границах земельного участка с кадастровым номером 41:09:0010114:4317 в  рамках региональной программы, утвержденной  Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» был построен 12-ти квартирный жилой дом коммерческого найма для работников социальной сферы (строительство завершилось 27.12.2024).

2. Государственные программы Камчатского края

Создание объектов местного значения (планируемые для размещения, планируемые к реконструкции объекты) на территории Камчатского края возможно в рамках государственных программ Камчатского края. Сведения об утвержденных программах Камчатского края, прямо включающих такие мероприятия в отношении объектов регионального и местного значения, либо утверждающих порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета края бюджетам муниципальных образований края на реализацию соответствующих мероприятий представлен в таблице 1.

Мероприятия в отношении планируемых для размещения или планируемых к реконструкции объектов местного значения на территории Усть-Камчатского муниципального округа в государственных программах не сформулированы.

Таблица 1

Сведения об утвержденных государственных программах Камчатского края, по которым возможно создание объектов местного значения

| № п/п | Наименование государственной программы | Реквизиты постановления Правительства Камчатского края, которым утверждена программа, внесены изменения в программу | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие здравоохранения Камчатского края | от 22.01.2024 № 15-П (в ред. от 29.10.2024 № 518-П) | 2014–2030 |
| 2 | Развитие образования в Камчатском крае | от 29.12.2023 № 714-П (в ред. от 06.02.2025 № 47-П) | 2014–2030 |
| 3 | Развитие культуры в Камчатском крае | от 15.03.2024 № 112-П (в ред. от 21.10.2024 № 504-П) | 2014–2030 |
| 4 | Семья и дети Камчатки | от 28.12.2023 № 698-П (в ред. от -02.11.2024 № 531-П) | 2015–2030 |
| 5 | Социальная поддержка граждан в Камчатском крае | от 28.12.2023 № 697-П (в ред. от -26.12.2024 № 667-П) | 2014–2030 |
| 6 | Содействие занятости населения Камчатского края | от 29.12.2023 № 720-П (в ред. от 29.01.2025 № 29-П) | 2014–2030 |
| 7 | Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае | от 27.12.2023 № 695-П (в ред. от 03.03.2025 № 90-П) | 2014–2030 |
| 8 | Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края | от 28.12.2023 № 711-П (в ред. от 06.02.2025 № 44-П) | 2014–2030 |
| 9 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края | от 29.12.2023 № 715-П (в ред. от 20.03.2025 № 131-П) | 2014–2030 |
| 10 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края | от 21.02.2024 № 55-П (в ред. от 06.12.2024 № 589-П) | 2014–2030 |
| 11 | Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами | от 23.01.2024 № 17-П (в ред. от 17.03.2025 № 122-П) | 2018–2030 |
| 12 | Развитие транспортной системы в Камчатском крае | от 31.01.2024 № 25-П (в ред. от 18.06.2025 № 277-П) | 2014–2030 |
| 13 | Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края | от 22.01.2024 № 12-П) | 2014–2030 |
| 14 | Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края | от 28.12.2023 № 706-П (в ред. от 11.12.2024 № 608-П) | 2014–2030 |
| 15 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае | от 10.01.2024 № 2-П (в ред. от 18.11.2024 № 548-П) | 2014–2030 |
| 16 | Безопасная Камчатка | от 28.12.2023 № 700-П (в ред. от 01.04.2025 № 145-П) | 2017–2030 |
| 17 | Развитие лесного хозяйства Камчатского края | от 29.12.2023 № 718-П (в ред. от 24.12.2024 № 649-П) | 2016–2030 |
| 18 | Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае | от 28.12.2023 № 701-П (в ред. от 11.02.2025 № 57-П) | 2014–2030 |
| 19 | Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае | от 06.02.2024 № 38-П (в ред. от 19.03.2025 № 38-П) | 2014–2030 |
| 20 | Цифровая трансформация в Камчатском крае | от 28.12.2023 № 699-П (в ред. от 09.09.2024 № 433-П) | 2022–2030 |
| 21 | Управление государственными финансами Камчатского края | от 29.12.2023 № 721-П (в ред. от 19.09.2024 № 459-П) | 2014–2030 |
| 22 | Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае | от 06.03.2024 № 88-П (в ред. от 03.02.2025 № 38-П) | 2018–2030 |
| 23 | Формирование современной городской среды в Камчатском крае | от 13.03.2024 № 103-П (в ред. от 16.01.2025 № 9-П) | 2018–2030 |
| 24 | Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом | от 23.04.2018 № 168-П (в ред. от 12.03.2024 № 100-П) | 2018–2030 |
| 25 | Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края | от 29.12.2023 № 722-П (в ред. от 23.09.2024 № 462-П) | 2020–2030 |

3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Усть-Камчатском муниципальном округе», утвержденная постановлением Администрации Усть-Камчатского муниципального округа от 26.02.2025 № 93

Муниципальной программой предусмотрены капитальный ремонт, реконструкция и капитальное строительство объектов спорта на период до 2029 г. Перечень объектов, подлежащих реконструкции и планируемых к строительству, программой не определен.

4. Мероприятия долгосрочного плана социально-экономического развития опорного населенного пункта Усть-Камчатск и прилегающей территории село Крутоберегово, утвержденные распоряжением Администрации Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края от 19.03.2025 № 64-р

Долгосрочный план социально-экономического развития (ДПР) направлен на комплексное развитие опорного населенного пункта Усть-Камчатск и прилегающего села Крутоберегово. План включает мероприятия в следующих сферах: жилищное строительство, инженерная инфраструктура, физическая культура и спорт, благоустройство территорий, транспортная инфраструктура. Каждое мероприятие имеет конкретные сроки реализации и цель – улучшение качества жизни населения, создание комфортной городской среды и развитие транспортной и социальной инфраструктуры.

- Жилищное строительство:

- п. Усть-Камчатск, мыс Погодный: строительство 30-квартирного жилого дома (поз. 4);

- п. Усть-Камчатск, мыс Погодный, II этап, III пусковой комплекс: строительство 30-квартирного 5-этажного монолитного жилого дома (срок – до 2026 года).

- Инженерная инфраструктура:

Водоснабжение и водопровод

- Строительство водозабора на озере Гусином, Дембиевская коса, п. Усть-Камчатск;

- Капитальный ремонт резервуара чистой воды на площадке насосной станции II подъема, п. Усть-Камчатск;

- Капитальный ремонт внутриплощадочных сетей водопровода на площадке насосной станции II подъема, п. Усть-Камчатск;

- Реконструкция магистрального водопровода до 2-го подъема до мкр. Погодный, п. Усть-Камчатск (срок – до 2026 года);

- Реконструкция водопроводной сети с обустройством гидрантов по ул. Лесная, п. Усть-Камчатск (срок – до 2028 года).

- Физическая культура и спорт

- п. Усть-Камчатск: строительство крытого катка (срок – до 2026 года); обустройство спортивных велодорожек (срок – до 2030 года);

- п. Новый: строительство стадиона для технических видов спорта с реконструкцией комплекса здания и обустройством тира (срок – до 2028 года).

- Благоустройство территорий

п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный:

- строительство «сквера рыбаков» (срок – до 2025 года);

п. Усть-Камчатск:

- приобретение остановок общественного транспорта (срок – до 2029 года);

- строительство парка «Юбилейный» (срок – до 2029 года);

- строительство пешеходных зон (срок – до 2029 года);

- строительство зоны отдыха на берегу Камчатского залива Тихого Океана (срок – до 2029 года);

- строительство набережной (от остановки Драбкина до мыса мкр. Погодный) вдоль береговой линии (срок – до 2030 года);

- приобретение 4 единиц общественного транспорта для пассажирских перевозок (срок – до 2030 года).

- Транспортная инфраструктура

с. Крутоберегово:

- капитальный ремонт дорожной сети длиной 3,5 км, включая мост через ручей без названия (срок – до 2027 года);

п. Усть-Камчатск:

- капитальный ремонт улично-дорожной сети по ул. Горького (20 км) (срок – до 2030 года);

- строительство дорожного полотна с грунтовым покрытием от ул. Лесная до Нефтебазы в сторону бывшего здания Морпорта с обустройством мостового перехода через ручей (срок – до 2028 года).

5. Мероприятия долгосрочного плана социально-экономического развития опорного населенного пункта Ключи и прилегающей территории поселка Козыревск и село Майское, утвержденные распоряжением Администрации Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края от 20.03.2025 № 66-р

Долгосрочный план социально-экономического развития (ДПР) направлен на комплексное развитие опорного населенного пункта Ключи и прилегающей территории поселка Козыревск и село Майское. План включает мероприятия в следующих сферах: жилищное строительство, инженерная инфраструктура, физическая культура и спорт, благоустройство территорий, транспортная инфраструктура. Каждое мероприятие имеет конкретные сроки реализации и цель – улучшение качества жизни населения, создание комфортной городской среды и развитие транспортной и социальной инфраструктуры.

- Жилищное строительство:

- п. Ключи: строительство домов блокированной жилой застройки в количестве 20 штук и многоквартирных (12 квартир) жилых домов в количестве 10 штук (срок – до 2030 года).

- Инженерная инфраструктура:

п. Ключи:

- строительство очистных сооружений (срок – до 2029 года);

- строительство 2-х модульных котельных взамен существующих котельных на твердом топливе КТТ номера 5,6 (срок – до 2026 года);

- реконструкция подземного водозабора по ул. Нагорная (срок – до 2027 года);

- строительство централизованной системы водоотведения (срок – до 2030 года);

п. Козыревск:

- строительство биологических очистных сооружений по очистке и обеззараживанию сточных вод (срок – до 2026 года);

с. Майское

- реконструкция сетей водоснабжения (срок – до 2026 года).

- Культура

- п. Ключи: капитальный ремонт инженерных сетей центра досуга культуры поселка Ключи (срок – до 2026 года); строительство школы искусств (срок – до 2029 года);

- п. Козыревск: строительство школы искусств (срок – до 2028 года).

- Физическая культура и спорт

- п. Ключи: благоустройство стадиона (срок – до 2029 года); строительство спортивного зала (срок – до 2026 года);

- Благоустройство территорий

п. Ключи:

- капитальный ремонт межквартальных автодорог по ул. Колхозная, Кабакова, Кирова, Советская, Партизанская, 23-го Партсъезда (срок – до 2028 года);

- капитальный ремонт межквартальных автодорог п БАМ (главная дорога), Советская, Комсомольская, Зеленая (срок – до 2028 года);

- строительство набережной протяженностью 250м (срок – до 2029 года);

- строительство Аллеи Славы (срок – до 2028 года);

- строительство 1200 м взлетно-посадочной полосы для нужд авиации общего значения (срок – до 2027 года).

п. Козыревск:

- капитальный ремонт межквартальных автодорог по ул. Ленинская, Советская, Октябрьская, Новая, Белинского, переулок 1-й рабочий, переулок 3-й рабочий, магистраль (центральная дорога) (срок – до 2028 года).

- Здравоохранение

п. Ключи:

- капитальный ремонт помещений, кабинетов здания районной больницы (срок – до 2028 года).

- Образование

- капитальный ремонт МБОУ «Средняя школа № 4 п. Ключи» (срок – до 2027 года);

- капитальный ремонт МБОУ «Средняя школа № 5 п. Ключи-1» (срок – до 2029 года);

- капитальный ремонт МБДОУ № 40 детский сад «Золотой ключик» в п. Ключи (срок – до 2026 года).

- Строительство

п. Ключи

- строительство 2000 м автомобильной дороги, ведущей к взлетно-посадочной полосе малой авиации общего значения (срок – до 2026 года);

- строительство воздушной линии электропередач мощностью 6 кВт, трансформаторной подстанции для нужд взлетно-посадочной полосы малой авиации общего значения (срок – до 2026 года).

- ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 
ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ

  - Описание положения муниципального округа

Территория Усть-Камчатского муниципального округа расположена на восточном побережье полуострова Камчатка, между Восточным и Средним хребтами центральной части полуострова Камчатка в долине реки Камчатка. На севере граничит с Карагинским районом, на западе – с Тигильским муниципальным округом и с Быстринским муниципальным округом; на юге – с Мильковским муниципальным округом и Елизовским районом. С востока Усть-Камчатский муниципальный округ омывается водами Камчатского залива, который является заливом Тихого океана.

Общая площадь Усть-Камчатского муниципального округа в его административных границах составляет 4041000 га. Граница территории муниципального образования установлена законом Камчатского края от 23.04.2024 № 358 «О преобразовании поселений, входящих в состав Усть-Камчатского муниципального района, и создании вновь образованного муниципального образования».

В административные границы Усть-Камчатского муниципального округа входит 5 населенных пунктов: с. Крутоберегово, с. Майское, п. Ключи, п. Козыревск и административный центр муниципального образования – п. Усть-Камчатск.

  - Историческая справка

В 1703 году в нижнем течении реки Камчатки казаком М. Многогрешным был основан острог как зимовье. В 1731 году он находился на месте современного п. Ключи, был разорен полностью местными жителями - ительменами и восстановлен в 90 км. ниже по течению реки, и стал именоваться Нижне-Шантальским (т.е. неподалеку от озера Шантал, а ныне - Ажабачье). Но это название не привилось, и в 1732 году встречается название Нижне-Камчадальский, а с 1742 года – Нижне-Камчатский.

В 1802 году в Усть-Камчатск (до того времени – небольшое поселение в устье 
р. Камчатки) перевели казаков из упраздненной Большерецкой команды, и поселок приобрел статус официального казачьего поселения. В 20-х годах XIX века Усть-Камчатск становится портпунктом на восточном побережье полуострова. 1 апреля 1926 года решением Камчатского губернского ревкома Камчатская губерния была переименована в Камчатский округ с образованием 8 районов, в том числе – и Усть-Камчатского.

К началу Второй мировой войны Усть-Камчатский район стал одним из важных военно-стратегических объектов на Дальнем Востоке. Рыбоперерабатывающие мощности района снабжали морепродуктами не только Красную Армию, но и войска антигитлеровской коалиции. В 50-е годы 20 в. на базе Усть-Камчатского рыбокомбината был создан крупный рыбоперерабатывающий завод, который по праву стал считаться авангардом министерства рыбного хозяйства СССР и имел статус предприятия союзного значения. Усть-Камчатский морской торговый порт принимал грузы для снабжения населенных пунктов долины Камчатского полуострова. Большое развитие получила лесная и сельскохозяйственная отрасли. В годы перестройки и дальнейшего экономического кризиса экономика района пришла в упадок. В настоящий момент произошла стабилизация и начался ее рост.

Поэтапное реформирование Усть-Камчатского района в рамках 131-го федерального закона в 2005 году завершилось созданием трех муниципальных образований: Усть-Камчатское сельское поселение; Ключевское сельское поселение; Козыревское сельское поселение. В 2024 году Усть-Камчатский муниципальный район был преобразован в Усть-Камчатский муниципальный округ.

- ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ И РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

  - Климатическая характеристика

Значительное влияние на климат полуострова Камчатка оказывают активная циклоническая деятельность и сложное строение поверхности. Из климатообразующих факторов преобладают циркуляционные процессы, тогда как роль солнечной радиации и влагооборота сказывается в значительно меньшей степени.

Горные хребты Срединный и Восточный, вытянувшиеся в северо-северо-восточном направлении, представляют собой естественные барьеры на пути воздушных масс и обусловливают климатические особенности внутри ограничиваемых ими районов.

Физико-географическое положение полуострова Камчатка обуславливает регулярное воздействие на его территории разнородных по происхождению и свойствам воздушных масс. В зимний период преобладает холодный арктический воздух и умеренный континентальный воздух. В центральных районах полуострова эти воздушные массы трансформируются в умеренный континентальный воздух. В теплый период термобарические контрасты между материком и океаном заметно ослабевают, вследствие этого циклоническая деятельность становится менее интенсивной. В теплый период на рассматриваемой территории преобладает морской умеренный воздух, который в долине р. Камчатки трансформируется в континентальный умеренный воздух. Соответственно для тёплого периода характерна более устойчивая и однородная погода.

Согласно схематической карте климатического районирования территории Российской Федерации для строительства СП 131.13330.2020 Строительная климатология восточная часть Усть-Камчатского муниципального округа расположена в климатическом подрайоне IIА, остальная часть территории относится к подрайону IВ.

Климат Усть-Камчатского муниципального округа морской, влажный, с постоянными ветрами. Восточная часть округа испытывает преимущественное влияние Тихого океана, а западная – подчинена воздействиям холодного Охотского моря. Для внутренней части округа, защищенной от морских ветров двумя рядами горных хребтов, характерен континентальный климат, а для остальной части – субарктический климат с холодной продолжительной зимой и коротким летом, на побережье климат муссонный, в центральной части близок к континентальному.

Зима характеризуется резкими перепадами давления, сильными ветрами, частыми и продолжительными метелями. Лето сравнительно холодное, пасмурное, с частыми и продолжительными моросящими осадками и туманами.

В переходные сезоны происходит перестройка термобарического поля. Весной преобладают процессы зимнего периода, осенью – летнего. Осенью погода более тёплая и устойчивая, чем весной.

Для территории характерно неравномерное распределение осадков в течение года, наибольшее количество осадков приходится на летний сезон, достигая максимума в июле и августе. При затяжных дождях осадки могут наблюдаться без перерыва более двух суток.

Снежный покров появляется во второй – третьей декадах октября, устойчивый снежный покров образуется через одну - две недели после появления первого снега. Даты появления снежного покрова из года в год колеблются в значительных пределах. Сход снежного покрова обычно приходится на конец третьей декады апреля. Средняя декадная высота снежного покрова составляет 25 см, наибольшая 84 см.

Особенности ветрового режима территории определяются изменчивостью атмосферной циркуляции, а также физико-географическими условиями. Территория муниципального округа расположена в зоне муссонов умеренных широт, для которых характерна активная циклоническая деятельность, за год здесь проходит около 70 циклонов. Данное природное явление обуславливает периоды сильных ветров. Наиболее интенсивное воздействие циклонов наблюдается в осенне-зимний период.

Преобладающее направление ветров на большей части территории округа - северо-западное и юго-восточное. В долине р. Камчатки в течение всего года преобладают ветры, направленные вдоль долины. Среднегодовая скорость ветра около 4,7 м/с.

Для рассматриваемой территории характерны обильные снегопады, метели, чаще всего они наблюдаются в феврале. Среднее число дней с метелью за год составляет 23-36 дней, наибольшее – 46-97 дней, средняя продолжительность метелей за год - 132 часа. Преобладающим направлением ветра при метелях является северное со скоростью 9-13 м/с. Встречаются гололедно-изморозевые явления, изморозь наблюдается в декабре и январе. Для территории характерны грозовые явления, чаще всего в июле. Может выпадать град 1-2 дня в году.

В таблице 2.1.1 приведены основные климатические характеристики по метеостанциям Ключи, Козыревск, Усть-Камчатка (в соответствии с СП 131.13330.2020).

Таблица 2.1.1

| Основные климатические характеристики | Ключи | Козыревск | Усть-Камчатск |
| --- | --- | --- | --- |
| Средняя температура января | -16,2 | -18,2 | -11,8 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, ºС | -49 | -48 | -42 |
| Количество осадков за ноябрь-март, мм | 311 | 180 | 366 |
| Преобладающее направление ветров за декабрь-февраль | З | С | С |
| Средняя температура июля, ºС | +15,4 | +16,3 | +12,2 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха, ºС | +31 | +34 | +30 |
| Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 278 | 223 | 272 |
| Преобладающее направление ветров за июнь-август | В | С | Ю |

  - Геологическое строение

Территория Усть-Камчатского муниципального округа расположена на восточном побережье полуострова Камчатка, между Восточным и Срединным хребтами центральной части полуострова Камчатка в долине реки Камчатка. Большая часть территории расположена в границах Центральной Камчатской низменности, восточная часть – в пределах Восточного хребта.

Рельеф местности от равнинного до высокогорного. Блоки, претерпевшие в четвертичное время незначительные по амплитуде перемещения разного знака, характеризуются равнинным рельефом, образованным процессами преимущественно континентальной аккумуляции водно-ледникового, моренного, аллювиального, пролювиального, озерного, пирокластического и органогенного материалов. Центральная Камчатская низменность расположена в центральной части полуострова Камчатка. В границах проектирования она ограничена крутыми и высокими тектоническими уступами срединного и Восточного хребтов. Поверхность ее плоскоувалистая, местами не террасированная или всхолмленная, с преобладающими абсолютными высотами 100-200 м. У подножий хребтов отмечаются хорошо выраженные конечноморенные образования с холмисто-котловинным рельефом. Глубина вреза рек от 10 до 80 метров при густоте эрозионной сети от 0,1-0,5 до 1 км/кв. км.

Сопки и вулканы, расположенные на территории Усть-Камчатского муниципального округа, имеют конусообразные и плоские вершины с крутизной склонов до 28-30 градусов и более. На территории Усть-Камчатского округа расположены действующие вулканы Камчатки: Шивелуч, Ключевская Сопка, Безымянный, Плоский Толбачик. Большинство вулканов имеет конусовидную форму. Их крутые склоны сравнительно слабо расчленены речной эрозией. Некоторые вулканические постройки имеют кальдеры и большое количество мелких шлаковых и лавовых куполов.

Все населённые пункты округа расположены на равнинных участках местности. Рельеф морского побережья – это чередование равнинных территорий с крутыми обрывистыми склонами высотой от 30 до 50 метров. Вдоль побережья тянется приливно-отливная полоса шириной до 70 метров. Непосредственную границу с морским побережьем имеет только один населённый пункт – п. Усть-Камчатск, остальные расположены в глубине территории округа (долина р. Камчатка). Дельта реки Камчатка представляет собой плоскую заболоченную равнину, осложнённую многочисленными озёрами, старицами и протоками. На равнине хорошо выражена система параллельных друг другу и берегу Камчатского залива древних морских береговых валов. Озёра, расположенные на валах, имеют песчано-галечное дно и сухие берега, а расположенные в низинах – илистое дно и заболоченные берега. Берега рек Камчатки, Озерной и оз. Нерпичьего – низкие, песчаные, на некоторых участках заиленные, местами подверженные размыву. Скорость размыва достигает 1 м в год.

Полуостров Камчатка входит в современную геосинклинальную систему Восточной Азии. Территория представляет собой молодые складчатые области, сложенные преимущественно кайнозойскими породами. Кайнозойский чехол на Камчатке имеет сложное полосчатое строение: зоны осадочных и осадочно-туфогенных пород палеоген-неогенового возраста, вытянутые вдоль полуострова, чередуются с зонами палеоген-неогенового вулканизма и вместе с последними частично перекрыты четвертичными осадочными и вулканогенными породами.

Усть-Камчатский муниципальный округ расположен в пределах Восточно-Камчатской структурно-фациальной зоны и Центрального Камчатского прогиба. Геологическая структура рассматриваемой территории представлена палеозойской, мезозойской, кайнозойской группами, а также интрузивными образованиями. Кайнозойская группа самая молодая группа стратиграфической шкалы слоев земной коры на рассматриваемой территории подразделяется на четвертичные отложения (рыхлые речные, ледниковые, озерно-болотные и морские отложения), четвертичные вулканические породы преимущественно основного состава (базальты, андезито-базальты, их туфы, шлаки), неогеновая система (верхний отдел плиоцен, базальты, андезиты, игнимбриты, конгломераты, пески, глины), неогеновая система нижний отдел (пески, алевролиты, глины, гравелиты, конгломераты, бурые угли, опоки, мергели, базальты, андезиты, туфы), палеогеновая система (аргиллиты, алевролиты, песчаники, конгломераты, каменные угли, базальты, андезиты, дациты, липариты, туфы, туфогенно-осадочные породы).

Мезозойская группа представлена нижним отделом меловой системы (рассланцованные песчаники и алевролиты, глинистые сланцы, андезиты, дациты, липариты, порфитиры, туфы).

Интрузивные образования представлены интрузивными породами ультраосновного состава (пироксениты, дуниты).

В геологическом строении дельты реки Камчатка принимают участие современные рыхлые дельтовые образования, представленные морскими, аллювиальными, озёрно-лагунными и болотными отложениями. Характерной их особенностью является сильная изменчивость литологического состава осадков как по площади, так и в вертикальном разрезе, что типично для дельтовых прибрежно-морских фаций. Подстилаются они отложениями плиоцена (Ольховская свита).

Суммарная мощность дельтовых отложений превышает 35-40 м. Представлены они песчано-гравийными грунтами с прослоями и линзами песков разной крупности (от гравелистых до пылеватых) и илов (размер линз 3-10 м).

Нижняя часть разреза и береговые валы слагаются гравийными и галечниковыми грунтами с песчаным заполнителем (до 35 % и более). Грунты среднеплотного сложения, водонасыщенные и влажные. Они залегают в виде линз и слоёв, взаимно замещающих друг друга. Максимальная мощность – 14,3 м.

В верхней части разреза (за исключением валов) преобладают мелкозернистые пески с включением линз пылеватых и иловатых песков и ила. Мощность иловатых песков колеблется от 1,2-1,6 м до 4,0-6,4 м, а илов – от 0,1 до 1,8 м, возможно более.

Морские отложения слагают косы, отделяющие реку Камчатку и протоку Озерную от Камчатского залива, а также остров Чаячий. Они представлены валунно-галечно-песчаными отложениями с остатками современной морской фауны. Мощность их составляет 18-20 м.

Озёрно-лагунные образования встречены преимущественно на побережье крупных озер и представлены разнозернистыми песками с примесью ила и мелкой гальки, тонкозернистыми песками и глинами. Мощность отложений достигает 7-8 м.

Болотные отложения залегают на озёрно-лагунных и дельтовых образованиях и представлены торфом со значительным количеством неразложившихся растительных остатков с прослоями и линзами вулканического пепла.

Согласно СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» Актуализированная редакция СНиП II-7-81* («Карты общего сейсмического районирования территории Российской Федерации – ОСР-2015») территория Усть-Камчатского муниципального округа входит в границы зоны со степенью сейсмической опасности 6 баллов с вероятностью возможного превышения 10 % расчетной сейсмической интенсивности в течение 50 лет. В сейсмоопасную зону попадают все населенные пункты муниципального округа.

  - Гидрологические и гидрогеологические условия

Поверхностные воды

Усть-Камчатский муниципальный округ обладает большими запасами пресной воды. По его территории протекает более 800 рек и ручьев. По территории муниципального округа протекает самая крупная река полуострова – Камчатка, крупные её притоки - р. Еловка, р. Большая Хапица и др. На территории Усть-Камчатского муниципального округа расположено большое количество озер, наиболее крупными из которых являются Харчинское, Двухюрточное, Ажабачье, Столбовое. В границах территории расположено уникальное, самое крупное пресно-соленое озеро Нерпичье. Кроме того, имеются выходы термальных минеральных и минерализованных вод, большая часть которых расположена в долине р. Еловка. К наиболее известным термальным источникам относятся источники долин рек Киревна, Двухюрточная, Кунхилок, Куньманкуча, Левая (отмечается до 22 источников), температура вод колеблется от 22 до102 градусов.

Расположение рек на территории Усть-Камчатского муниципального округа обусловлено рельефом местности. Хребты Срединный и Восточный, простирающиеся почти меридионально вдоль полуострова, обусловили ориентировку рек с внешних склонов в шпротном направлении Исключение составляет главная водная артерия — река Камчатка, которая берёт начало с внутренних склонов этих хребтов и течет по Центрально-Камчатской депрессии, впадая соответственно в Тихий океан.

Большинство рек территории начинается вблизи водоразделов. В хребтах реки протекают в узких каньонообразных либо в широких троговых долинах. Русла их изобилуют перекатами и водопадами. Ширина рек обычно не превышает нескольких десятков метров, глубина до 0,5-1,0 м, скорость течения 2,5-3,5 м/сек.

Часть рек в среднем и нижнем течении выходит на Центральную Камчатскую низменность. Здесь они протекают в ящикообразных, асимметричных или троговых долинах шириной до 4-10 км, в которых насчитывается до 4-6 прерывистых надпойменных террас высотой от 2 до 30 м и шириной до 1-2 км. Реки сильно меандрируют, образуя многочисленные старицы и острова. Ширина русла рек увеличивается на равнинах до 100-300 м и более, глубина в межень достигает 1,5-3,0, иногда 4 м, а скорость течения не превышает 0,2-1,5 м/сек, продольные уклоны составляют десятые и даже сотые доли процента.

Для Восточного вулканического района Камчатки характерны так называемые сухие реки, которые зарождаются на склонах вулканов и стекают вниз к подножьям, прорезая тело вулканов на глубину 60-80 м. Сухими они названы из-за эпизодичности их стока. Последний отмечается в основном весной и в начале лета, во время снеготаяния. Кроме того, сток наблюдается в период ливневых дождей. Мощность водного потока меняется даже в течение суток, увеличиваясь во второй половине дня. Многие из этих рек прекращают свое течение благодаря фильтрации воды в рыхлые пирокластические образования.

В питании рек принимают участие подземные воды, высокогорные снеговые и дождевые воды, в меньшей степени — талые воды равнинных участков. Для большинства рек характерно летнее половодье, происходящее в июне—июле. Следует отметить, что на режим рек в отдельные годы оказывают влияние извержения вулканов, вызывающие бурное таяние снега на их склонах и повышение уровня воды в реках. Замерзают реки в ноябре - декабре.

Внутригодовое изменение минерализации вод – 40-70 мг/л. Минимум отмечается во время весенне-летнего половодья, а максимум — в зимнюю межень перед вскрытием рек. В период летней межени минерализация остается невысокой.

Крупнейшим водным объектом на территории Усть-Камчатского муниципального округа является река Камчатка. Река Камчатка берет начало в горах центральной части полуострова и до слияния с рекой Правая называется Озерная Камчатка. В верховьях река имеет горный характер с многочисленными перекатами и порогами. В среднем течении река выходит на Центральнокамчатскую низменность и меняет характер на равнинный. На этом участке очень извилистое русло, в отдельных местах разбивается на рукава. В нижнем течении река, огибая массив Ключевская Сопка, поворачивает на восток; в низовьях пересекает хребет Кумроч. Ширина р. Камчатки в устьевой части в период половодья достигает 1200-1500 м, в межень 600-800 м, скорость течения 0,6 м/сек, в паводки скорость увеличивается до 2,0-2,5 м/сек.

Берега р. Камчатки крутые, высотой 1,5-3,0 м, песчано-галечные, в половодье легко разрушаются. Часть материала размыва берегов откладывается в русле реки, что вызывает его неустойчивость и приводит к образованию островов и отмелей в дельте реки. Часть выносится в Камчатский залив, где под действием прибрежного морского течения откладывается на стрелке морской косы. Среднегодовая мутность реки 130-150 г/м3. Водный режим приустьевого участка реки Камчатки зависит от взаимодействия речного стока и приливно-отливных и сгонно-нагонных явлений Камчатского залива. Во время приливно-нагонных явлений воды океана поднимаются вверх по течению на 9-13 км Средний уровень реки в межень (по водопосту Усть-Камчатск) составляет 115 см над «0» графика. Наивысший уровень наблюдается в июне-июле, в период летнего половодья, что связано с таянием снега в горах. Средняя высота уровня в половодье на 2 м выше меженного. Продолжительность периода стояния высоких вод, отличающихся от наивысшего на 1/3 высоты - 30-40 дней. Минимальный наблюденный уровень – 0,5 м абс.

Основным источником питания реки являются подземные воды - до 50 %, несколько уступает ему снеговое питание – 38 % и дождевое составляет 12 % от общего годового стока. Средний многолетний расход воды в приустьевом участке 573 м3/сек, максимальный – 3700 м3/сек (1960 г), наименьший – 328 м3/сек (1934 г). Высокие паводки р. Камчатки при горизонтах 1 % обеспеченности затапливают почти весь дельтовый рельеф в устьевой части. Появление ледяных образований на р. Камчатке наблюдается в конце октября, начале ноября. Средняя продолжительность периода с ледовыми явлениями 205 дней, продолжительность ледостава 160 дней, толщина льда 30-40 см. Вскрытие реки происходит в начале мая, окончательное очищение ото льда – конец мая. Устье реки Камчатки не замерзает.

По химическому составу вода р. Камчатки относится к гидрокабонатному типу. Среди анионов преобладают ионы НСОз (29-43 % экв), однако в периоды половодий вода имеет слабовыраженный сульфатный характер (содержание SO4 в этот период повышается до 27 % экв). Среди катионов преобладают ионы Са (15-29 % экв).

Минерализация воды колеблется в пределах 35-200 мг/л. Во время приливов минерализация воды увеличивается до 10 г/л. Жесткость изменяется от 0,52 до 1,80 мг-экв.л).

В устье река Камчатка образует дельту, состоящую из многочисленных проток, разделённых песчано-галечными косами. Конфигурация дельты все время меняется. В месте впадения реки Камчатки в океан, она соединяется протокой Озерная с крупнейшим озером Камчатки – Нерпичьем. Река богата рыбой, является местом нереста многих ценных пород лосося, в том числе, чавычи.

Озерная представляет собой протоку, соединяющую р. Камчатку с оз. Нерпичьим. Водный режим складывается под влиянием собственного стока и сгонно-нагонных явлений на море. Уровни и расходы протоки Озерная устойчивы. Сезонные колебания (межень-половодье) не превышает 0,2-0,3 м. Прилив распространяется вверх по протоке и входит в оз. Нерпичье. У истока протоки у о. Чаячьего суточные приливно-отливные колебания составляют 0,2-0.3 м. В устье протоки высота прилива достигает 1,5 м.

Скорости течения протоки Озерная знакопеременные – при приливе наблюдаются обратные течения. Максимальные скорости течения Озерной при приливе и отливе составляют: на поверхности – 1,2 м/сек, у дна – 0,7 м/сек.

Протока Озерная замерзает начиная с верховий. Сначала, в середине ноября, замерзает Северная, а затем – Южная протока. В нижнем течении протока замерзает в конце декабря – начале января. Устойчивого ледового покрова в нижнем течении протоки не бывает – лёд взламывается приливами, проходящими судами и выносится отливным течением в море. Толщина льда 30-40 см. Окончательное очищение ото льда происходит в мае.

Озеро Нерпичье – крупнейшее озеро лиманного типа на всем дальневосточном побережье. Площадь зеркала 552 кв. км, площадь водосбора 2,5 тыс. кв. км. Озеро вытянуто с юго-востока на северо-запад и состоит из двух озер – собственно озера Нерпичьего, имеющего форму неправильного четырехугольника, и овального залива – озера Култучного, находящегося в его северо-восточной части. В озеро впадает более тридцати рек и ручьев. Наиболее значительные Тарховка и Халница. Озеро Нерпичье играет важную роль в формировании гидрологического режима р. Камчатки в ее устьевой части. Сезонные колебания уровня озера невелики и составляют 20-30 км. Длина озера 45,2 км средняя ширина - 12 км, наибольшая – 22 км, наибольшая глубина – 14 м.

Восточную часть Усть-Камчатского муниципального округа омывает Камчатский залив и Камчатский пролив.

Камчатский пролив - пролив в Тихом океане, длина свыше 150 км, ширина 191 км, глубина до 4420 м. Берег высокий, гористый. Соленость воды в проливе составляет 32,4 – 34,7 %0, в зависимости от глубины.

Камчатский залив открыт в сторону Тихого океана. Волны и зыбь свободно заходят в него, в результате чего волнение здесь очень интенсивно. Высота волны в заливе 5 м.

При сильном волнении отмечены случаи, когда волны перекатываются через косу на отметку 5-6 м. В результате комплексного воздействия морского волнения, течения р. Камчатки береговая полоса Дембиевской косы неустойчива. Коса постепенно увеличивает свою длину в направлении на запад. Одновременно размывается оконечность, расположенная по другую сторону устья р. Камчатки Западной косы. Прирост Дембиевской косы по многолетним наблюдениям составляет примерно 5-10 м в год. Как следствие штормовых воздействий моря в устье р. Камчатки, у оконечности Дембиевской и Западной кос происходят большие разовые подвижки наносов. В Камчатском заливе часто наблюдается зыбь, идущая из открытого моря по румбам южных направлений ЮВ, Ю, ЮЗ. Приливы в Камчатском заливе смешанные: при больших склонениях луны – суточные, при малых полусуточные. Амплитуда приливно-отливных колебаний – 1,90 м. Зимой Камчатский залив не замерзает, наблюдаются плавучие льды.

Приливо-нагонные воды Камчатского залива Тихого океана создают высокую опасность переработки берегов дельтовых участков р. Камчатки, береговых участков Дембиевской косы.

Для рек Камчатки характерны замедленные процессы самоочищения, поэтому водохозяйственная деятельность в этом регионе должна быть направлена на прекращение сброса неочищенных сточных вод, содержащих органические загрязнения.

Восточная часть Усть-Камчатского муниципального округа неоднократно подвергалась воздействию цунами – огромных одиночных волн прибоя, возникающих в Тихом океане во время подводных землетрясений.

Значительная часть территории муниципального округа занята болотами. Болота обычно приурочены к прибрежным равнинам, межгорным понижениям и поймам рек.

По характеру питания и растительного покрова большая часть болот относится к низинному типу. В их питании принимают участие грунтовые, а также атмосферные, озерные или речные воды. Сравнительно большие болотные массивы часто образуются у подножий вулканов в результате площадного выклинивания подземных вод.

Подземные воды

Территория Усть-Камчатского муниципального округа расположена в границах Камчатской складчатой гидрогеологической области. К артезианским бассейнам первого порядка относятся: Центрально-Камчатский, Восточно-Камчатский, к гидрогеологическим массивам первого порядка - Восточно-Камчатский и полуострова восточного побережья. Наложенные гидрогеологические структуры первого порядка представлены Восточно-Камчатским вулканическим супербассейном.

Центрально-Камчатский артезианский бассейн размещается в Центрально-Камчатском прогибе. Фундамент сложен метаморфизованными породами палеозоя и кремнисто-вулканогенными осадочными толщами мезозоя. Чехол бассейна представлен преимущественно осадочными породами палеоген-неогенового возраста и рыхлыми четвертичными отложениями разного генезиса. Выступом фундамента Центрально-Камчатский прогиб делится на две структуры второго порядка — Козыревскую впадину, совпадающую с Центрально-Камчатской депрессией, и Озерковскую, приуроченную к депрессии проливу Литке. Западная часть территории муниципального округа расположена в пределах Козыревского бассейна, который характеризуется повсеместным развитием с поверхности мощной (до 120 м и более) толщи рыхлых четвертичных отложений разного состава и генезиса. Толща содержит несколько горизонтов пластово-поровых вод, приуроченных к пескам, галечникам, валунникам. Водоупорами являются слои иловатых супесей, суглинков и глин. Отдельные водоносные горизонты не выдержаны по площади. Кроме порово-пластовых напорных вод, широкое развитие здесь имеют и поровые безнапорные воды. Основные ресурсы подземных вод бассейна заключены в толще четвертичных отложений.

Питание верхних горизонтов чехла бассейна осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, талых, а также поверхностных вод, стекающих со склонов прилегающих хребтов и вулканов. По-видимому, существенную роль играет и перелив трещинно-грунтовых вод из пород, слагающих склоны примыкающих к депрессии горных сооружений. Реки, врезанные преимущественно на глубину не более 20 м, дренируют весьма незначительную часть водоносного комплекса. Модуль подземного стока в реки не превышает 6 л/сек с 1 км2.

В верхних водоносных горизонтах циркулируют преимущественно пресные хлоридно-гидрокарбонатно-натриевые, реже сульфатно-гидрокарбонатные кальциевые воды с минерализацией до 300 мг/л. Глубже 100-200 м в зоне затрудненного водообмена формируются минерализованные воды.

Восточно-Камчатский артезианский бассейн располагается на восточном побережье п-ова Камчатка и ограничен с запада блоками верхнемеловых пород на водоразделе Восточного хребта, а с востока - вулканическими полуостровами восточного побережья. Рельеф бассейна гористый, сильно расчленённый. Модуль общего стока рек достигает 30 л/сек с 1 км2.

Восточно-Камчатский артезианский бассейн размещается в крупном послемеловом прогибе, ограниченном от примыкающих с востока и запада поднятий сбросами.

Основную площадь бассейна занимают кайнозойские породы, представленные вулканогенно-осадочными образованиями олигоцен-нижне-миоценового возраста, перекрыт мощной толщей четвертичных вулканогенных пород.

Тюшевский бассейн, в пределах которого расположена территория проектирования, объединяет расположенные на восточной окраине Восточно-Камчатского бассейна наложенные прогибы, заполненные неогеновыми и четвертичными отложениями.

Основную часть гидрогеологического разреза чехла бассейна слагают водоносные комплексы отложений нижнего - среднего миоцена и верхнемиоцена - плиоцена. Неогеновые образования почти нацело перекрыты рыхлыми четвертичными отложениями.

В породах неогена здесь предполагается наличие нескольких более или менее выдержанных напорных горизонтов трещинных и поровых вод, приуроченных к пластам песчаников, песков, галечников. Относительными водоупорами могут служить глины, лигниты, аргиллиты, алевролиты. В рыхлых четвертичных отложениях, наряду с поровыми грунтовыми водами, установлено развитие порово-пластовых вод, нередко высоконапорных.

Основную роль в питании играет подток подземных вод из сопряженных водоносных комплексов более древних пород. Глубина эрозионного вреза измеряется единицами, реже первыми десятками метров.

В зоне свободного водообмена Тюшевского артезианского бассейна преимущественно развиты гидрокарбонатно-хлоридные или гидрокарбонатные воды. Среди катионов обычно преобладает натрий. На приморских равнинах воды этой зоны имеют гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав. Гидрохимическими наблюдениями в скважинах, пробуренных на низменной равнине в районе соленого оз. Култучное, среди пресных грунтовых вод выявлены «языки» солоноватых вод, протягивающихся в глубь от моря, соленых озер и проток на расстояние до 1500 м.

В Тюшевском бассейне проявляется вертикальная гидрохимическая зональность. Многочисленные источники с запахом сероводорода, связанные с зоной затрудненного водообмена, имеют хлоридный натриевый или гидрокарбонатно-сульфатный кальциевый состав воды с минерализацией до 700 мг/л. К разломам в породах Тюшевской серии приурочены термальные (20-70 °С) источники с водами гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридного состава и минерализацией до 900 мг/л.

Восточно-Камчатский гидрогеологический массив включает большую часть Восточно-Камчатского хребта и его структурное продолжение — восточную часть о-ва Карагинский.

В структурном отношении массив представляет горст-антиклинорий, сложенный преимущественно сильнодислоцированными кремнисто-вулканогенными верхнемеловыми и осадочными мезозойскими образованиями. Некоторые межгорные впадины, типа грабенов, выполнены осадочными неогеновыми и рыхлыми четвертичными отложениями разного генезиса. Здесь преимущественно распространены трещинно-грунтовые и пластово-трещинные воды выветрелой зоны мезозойских и вулканогенных палеоген-неогеновых образований. Мощность выветрелой зоны 100-200 м. Широко развиты трещинно-жильные воды зон разломов. В отдельных грабенах, а также в речных долинах распространены поровые, пластово-поровые и трещинно-пластовые воды.

Питание водоносных комплексов осуществляется в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков и талых вод снежников. Разгрузка подземных вод выветрелой зоны происходит в густую (1,0-1,5 км/км2) и глубоко врезанную (до 400-600 м) сеть речных долин. Модуль общего стока рек 20-30 л/сек с 1 км2. Модуль подземного стока в реки достигает 10-15 л/сек с 1 км2.

В зоне свободного водообмена широко развиты гидрокарбонатно-хлоридные, преимущественно кальциево-натриевые воды, с минерализацией до 100 мг/л. Кроме того, в коре выветривания гидротермально-измененных пород, а иногда и интрузивных массивов формируются гидрокарбонатно-сульфатные кальциевые воды. Термоминеральные источники пространственно тяготеют к системам разломов в окраинных частях массива.

Гидрогеологические массивы полуостровов восточного побережья. Этот гидрогеологический район в пределах рассматриваемой территории включает п-ов Камчатский. Сложен в основном вулканогенными палеоген-неогеновыми и кремнисто-вулканогенными верхнемеловыми образованиями. Первые из них смяты в пологие складки, вторые — в крутые, часто опрокинутые. Отмечается также большое количество интрузивных пород различного состава. Породы разбиты многочисленными разломами.

Массивы полуостровов характеризуются преимущественным распространением трещинно-грунтовых вод, приуроченных к выветрелой верхней зоне мощностью до 180-200 м. Широко развиты трещинно-жильные воды. Потоки поровых вод заключены в отложениях горных долин.

Питание водоносных комплексов осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Здесь за год выпадает до 1400 мм осадков, что значительно превышает величину испаряемости. Условия накопления подземных вод в пределах массивов, несмотря на обилие осадков и сильную трещиноватость выветрелой зоны пород, малоблагоприятны. Значительное количество осадков из-за большой крутизны горных склонов уходит на поверхностный сток, а подземные воды выветрелой зоны пород интенсивно дренируются густой (до 1,5 км/км2) сетью коротких распадков и долин, врезанных на глубину до 600 м. В значительной мере разгрузка обводненной выветрелой зоны осуществляется в береговых морских уступах.

Дебиты источников из дочетвертичных пород, слагающих полуостров, доходят до 2 л/сек.

В зоне свободного водообмена преобладают гидрокарбонатно-хлоридные преимущественно натриевые воды с минерализацией до 100-200 мг/л. На п-ове Камчатский широко распространены сульфатно-гидрокарбонатные натриево-магниевые воды. С разломами связаны выходящие на морском побережье п-ова Камчатский термальные (34-57° С) источники сульфатно-хлоридного натриевого состава.

Геотермическая обстановка в недрах гидрогеологических массивов полуостровов восточного побережья, по-видимому, сходна с другими массивами Камчатки, не граничащими с активной вулканической зоной. Возможно, на геотермический режим массивов в прибрежной зоне некоторое охлаждающее влияние оказывает соседство огромных водных масс Тихого океана

Восточно-Камчатский вулканический супербассейн располагается в юго-восточной части Камчатки и территориально совпадает с Восточным вулканическим нагорьем. Мощные вулканогенные четвертичные образования слагают здесь возвышенные плато, вулканические хребты и одиночные, в том числе действующие вулканы.

Преимущественно развиты здесь трещинно-грунтовые, порово-грунтовые и пластово-трещинные воды вулканогенных четвертичных образований. Водоносные горизонты приурочены к потокам и покровам эффузивов, а туфы и туфобрекчии иногда являются водоупорами. Кроме того, широко распространены поровые или порово-пластовые, часто напорные воды рыхлых пирокластических отложений четвертичного возраста мощностью до 20 м, развитых на склонах и у подножий многих вулканов.

Здесь широко развиты равнинные или слабонаклонные поверхности, сложенные хорошо водопроницаемыми образованиями. Расчлененность их дренажной сетью речных долин сравнительно невелика (густота ее 0,5—1,0 км/км2, глубина вреза 100-200 м и лишь на периферии бассейна до 400 м. Среднее годовое количество осадков 1000-2000 мл. Общий модуль речного стока составляет в среднем 20-30 л/сек с 1 км2.

В мощных толщах пирокластических отложений насчитывается от одного до шести водоносных пластов, залегающих на глубинах от 0,5 до 80 м. Высота напора над кровлей пластов колеблется от 1 до 65 м. Дебиты скважин здесь составляют 1-4, реже - 10 л/сек, при удельных дебитах 0,2—0,8 л/сек. Дебиты источников из пирокластических отложений меняются в широких пределах, наиболее крупные из них достигают 15 л/сек.

Для эффузивных пород характерно наличие крупных линейных и пластовых выходов вод с суммарными дебитами до 200 л/сек.

Восточно-Камчатский супербассейн характеризуется своеобразным химическим составом подземных вод. В зоне свободного водообмена, на общем фоне гидрокарбонатно-хлоридных вод с минерализацией до 100 мг/л, выделяются многочисленные участки распространения хлоридно-сульфатных вод с минерализацией до 350 мг/л, пространственно приуроченных к действующим вулканам. В пределах последних встречаются также высокотермальные, ультракислые воды сульфатного типа и азотно-углекислые термы различного состава

  - Минерально-сырьевые ресурсы

Раздел составлен на основании информации Единой карты недропользования Российской Федерации, а также с использованием объяснительной записки к государственной геологической карте Российской Федерации, масштаб 1:1000000 (третье поколение), серия Корякско-Курильская, лист О-58 – Усть-Камчатск.

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Торф. Месторождения торфа расположены на приозерной аккумулятивной равнине озер Нерпичье и Столбовое. Возраст озерно-биогенных отложений, вмещающих торфяники, голоценовый. Подстилающими породами являются эоплейстоцен-раннеплейстоценовые морские отложения. Все месторождения относятся к открытому типу. Осоковый, осоково-сфагновый беспнистый торф характеризуется низкой степенью разложения (13–18 %), высокими зольностью (25–33 %) и влажностью (87,8–92,4 %), может быть использован в качестве удобрения. Мощность залежей торфа колеблется от 3,6 до 11,5 м. Ниже рассматривается часть из них.

Крупное месторождение Финагеевское расположено на плоской морской равнине. Площадь в границе промышленной глубины, проведенной по глубине 0,9 м, составляет 2742 га. Объем торфяной залежи 55489 тыс. м3, средняя глубина 2,02 м, максимальная глубина торфа 3,74 м. Средние показатели технических свойств для общих запасов по месторождению: степень разложения 16 %, зольность 32 %, влага 91,2 %.

Среднее месторождение Тундровое в границе промышленной глубины торфяной залежи (0,8–0,9 м) имеет площадь 368 га. Объем торфяной залежи 4250 тыс. м3 при глубине 1,12–1,87 м, максимальная глубина 3,9 м, преобладают осоковый и осоко-сфагновый виды торфа. Залежь беспнистая. На различной глубине встречаются минеральные прослойки мощностью 2–7 см. Объем органо-минеральных отложений 1282 тыс. м3. Балансовые запасы 722 тыс. м3. Степень разложения 17 %, зольность 35 %, влага 88,5 %.

Для топлива частично пригоден торф среднего месторождения Щебенистое. Площадь торфяного месторождения в границе промышленной глубины торфяной залежи, проведенной по глубине 0,9 м – 701 га. Залежь низинного типа, осоковая, осоково-сфагновая и многослойная топяная, беспнистая. Месторождение расположено на озерно-аллювиальной равнине. Подстилается залежь песками и галечниками, открытое, за исключением северо-восточной части, где на поверхности растет ольха. Основным водоприемником месторождения является оз. Нерпичье. Средняя глубина торфяной залежи 1,66 м, максимальная 3,6 м. Объем торфяной залежи 11623 тыс. м3, объем органо-минеральных отложений – 1190 тыс. м3. Запасы торфа разделены на шесть категорий торфяного сырья. Степень разложения торфа – 17 %, зольность – 27 %, влажность – 91 %.

В таблице 2.4.1 приведены сведения о запасах торфа, учитываемых территориальным балансом запасов полезных ископаемых Камчатского края.

Таблица 2.4.1

Территориальный баланс запасов месторождений торфа на территории Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края по состоянию на 01.01.2025

| № п/п | Муниципальный округ | Ближайший населенный пункт | Наименование месторождения | Балансовые запасы по состоянию на 01.01.2025, тыс. т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усть-Камчатский | п. Усть-Камчатск | Щебенистое | 988,0 по категории A+B+C1 |
| 2 | Усть-Камчатский | п. Усть-Камчатск | Круглое | 1373,0 по категории С2, 1472,0 – забалансовые запасы |
| 3 | Усть-Камчатский | п. Усть-Камчатск | Крупяное | 259,0 по категории С2, 134,0 – забалансовые запасы |
| 4 | Усть-Камчатский | п. Усть-Камчатск | Маленькое | 155,0 по категории С2, 191,0 – забалансовые запасы |
| 5 | Усть-Камчатский | с. Крутоберегово | Паворожье | 531,0 по категории С2, 1822,0 – забалансовые запасы |
| 6 | Усть-Камчатский | п. Усть-Камчатск | Приозерная Тундра | 1373,0 по категории С2, 1472,0 – забалансовые запасы |
| 7 | Усть-Камчатский | п. Усть-Камчатск | Семожное | 2603,0 по категории С2, 15306,0 – забалансовые запасы |
| 8 | Усть-Камчатский | п. Усть-Камчатск | Столбовое | 2045,0 по категории С2, 761,0 – забалансовые запасы |
| 9 | Усть-Камчатский | п. Усть-Камчатск | Финагеевское | 3465,0 по категории С2, 3743,0 – забалансовые запасы |
| 10 | Усть-Камчатский | п. Усть-Камчатск | Ханджян | 1807,0 по категории С2, 7778,0 – забалансовые запасы |
| 11 | Усть-Камчатский | п. Усть-Камчатск | Щебенистое -1 | 1156,0 по категории С2, 921,0 – забалансовые запасы |
| 12 | Усть-Камчатский | п. Усть-Камчатск | Тундровое участок № 1 | 2884,0 – забалансовые запасы |
| 13 | Усть-Камчатский | п. Усть-Камчатск | Малое | 9378,0 – забалансовые запасы |
| 14 | Усть-Камчатский | п. Усть-Камчатск | Междуречье | 681,0 – забалансовые запасы |
| 15 | Усть-Камчатский | п. Усть-Камчатск | Усть-Камчатское | 40022,0 – забалансовые запасы |
| 16 | Усть-Камчатский | п. Усть-Камчатск | Широкое | 1355,0 – забалансовые запасы |

Все месторождения и участки месторождений числятся в нераспределенном фонде недр.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Благородные металлы

Россыпи золота. На территории Усть-Камчатского муниципального округа месторождения золота установлены в пределах Усть-Камчатского платиново-хромово-золоторудно-россыпного района, в Ольховском золотороссыпном узле, они представлены мелкой россыпью р. Ольховая 1-я и рядом шлиховых ореолов и потоков золота с платиноидами.

Россыпь Ольховая-1 состоит из шести сближенных россыпей. По типу россыпи пойменные, террасовые аллювиальные и флювиогляциальные. Протяженность россыпей колеблется от 460 до 2000 м, средняя ширина от 20 до 74 м, средняя мощность песков от 0,5 до 1,5 м, торфов – 0,5–3 м, мелкозалегающие. Плотиком служат галечники и пески ольховской свиты, четвертичные морские и флювиогляциальные отложения. Золото средней крупности и крупное, часты самородки весом до 2–4 г. Пробность 586–846. На россыпи Ольховая-1 выполнены поисково-оценочные работы и отработка, после которой на 01.01.2008 г. на балансе осталось 26 кг золота категории С1. Россыпь руч. Сун, входящая в это месторождение, осталась недоразведанной, по ней подсчитаны запасы по категории С1 – 39,7 кг.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Глинистые породы. На территории Усть-Камчатского муниципального округа выявлено мелкое месторождение глин Урочище Ковш, расположенное в междуречье Первая–Быстрая в 3 км от пос. Крутоберегово. Продуктивная толща представлена морскими глинами эоплейстоцен-раннеплейстоценового возраста и образует пластообразную залежь длиной 1800–2000 м и шириной 100–650 м. Глины разведаны на глубину 7,9 м и не вскрыты на полную мощность (28–44 м). Глубина до кровли залежи 0,5–1,5 м. В настоящее время месторождение не разрабатывается.

Обломочные породы

Песчано-гравийная смесь. На территории Усть-Камчатского округа расположен ряд месторождений песчано-гравийной смеси – Мыс Мохнатый, Прибрежный, Радужный и др.

Крупное месторождение Мыс Мохнатый расположено на юго-западном берегу оз. Нерпичье на приозерной аккумулятивной равнине. Отложения имеют современный возраст. Продуктивный горизонт сложен неоднородным по гранулометрическому составу гравийно-песчаным материалом. Залежь полезного ископаемого пластообразная, длина ее 1400 м, ширина до 1350 м, мощность 5–15,2 м, мощность вскрыши 3,6 м. Согласно ГОСТам, гравийно-песчаная смесь относится к тяжелым заполнителям бетона, гравий (отсев) пригоден для всех видов строительных работ, песок (отсев) может быть использован для бетонов и строительства автодорог, а после добавки 50 % фракции 0,6–0,3 мм для кладочных работ и в качестве заполнителя в бетон. Балансовые запасы песчано-гравийной смеси составляют 10352,219 тыс. м3 по категории С1.

Среднее месторождение Сухая Речка расположено вблизи пос. Крутоберегово. В генетическом отношении гравийно-песчаный материал является голоценовым пролювием. Пластообразная залежь имеет следующие параметры: длина 1600 м, ширина 1400 м, мощность 1–5,7 м, глубина до кровли 0,3–1,3 м. Природная хорошо отмытая смесь состоит из гравия – 57 % и песка – 43 %. При искусственном подборе смеси гравийно-песчаный материал пригоден в качестве наполнителя бетона марок «100» и «200». Песок пригоден в природном виде для изготовления кладочных растворов. Утвержденные балансовые запасы категорий А+В+С1 составляют 4860,0 тыс. м3.

Песок строительный. Представлен рядом месторождений - Ключевское, Усть-Камчатское и др. Мелкое месторождение Усть-Камчатское расположено на левобережной пойме р. Камчатка в 10 км к западу от пос. Усть-Камчатск. Полезное ископаемое – мелкозернистый песок – является составной частью аллювиальных песчано-гравийных отложений голоценового возраста. Залежь пластообразная, не выдержанная по мощности. Песок очень мелкий, содержит вредную примесь пылеватых и глинистых частиц (до 6,8 %, в среднем 1,1 %). Разведанные параметры залежи: длина 1000 м, ширина 200–400 м, мощность 2–10 м (средняя 6,5 м), глубина до кровли 1,0–3,6 м. Плотность песка 2,83 г/см3, объемная насыпная масса 1351 кг/ м3, содержание зерен более 5 и менее 0,14–7,8 %. Разведанные балансовые запасы по категории В+С1, учтенные в ГКЗ, составляют 1495 тыс. м3, по категории С2 – 18000 тыс. м3.

Таблица 2.4.2

Месторождения общераспространенных полезных ископаемых, учитываемые Территориальным балансом запасов ОПИ Камчатского края на территории Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края по состоянию на 01.01.2025

| Наименование участка недр местного значения | Полезные ископаемые | Местоположение участка недр местного значения | Балансовые запасы по состоянию на 01.01.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Малый | вулканические породы на строительный камень | на левобережье р. Быстрая, в истоках р. Кларин | балансовые запасы не утверждались |
| Шестой | вулканические породы на строительный камень | в 83 км к юго-западу от п. Усть-Камчатск, на правобережье реки Шестой в районе слияния ее с рекой Кларин | балансовые запасы не утверждались |
| Верхнерадужный | песчано-гравийная смесь | в 53 км северо-западнее п. Усть-Камчатск, на правобережье р. Радуга, в ее верхнем течении, с левой стороны автодороги Ключи - Усть-Камчатск | балансовые запасы не утверждались |
| Радужный | песчано-гравийная смесь | в 43 км к северо-западу от п. Усть-Камчатск, в 26 км на северо-запад от оз. Нерпичье, на левом берегу р. Радуга | по категории С1 - 626,625 тыс. м3 |
| Межозерный-2 | песчано-гравийная смесь | в 28 км к северо-западу от п. Усть-Камчатск, в 20 км на запад от озера Нерпичье, на левобережье р. Радуга – левого притока р. Камчатка, в 3,3 км к востоку от русла р. Радуга | по категории С1 -266,250 тыс. м3 |
| Прибрежный | пески строительные | в 76 км (по прямой) на ЮЮЗ от п. Усть-Камчатск, на берегу Камчатского залива, в 450 м южнее р. Шестая | балансовые запасы не утверждались |
| Кларин-250 | песчано-гравийная смесь | в 21,5 км восточнее вахтового пос. Кумроч, в междуречье рек Шестая и Кларин | балансовые запасы песчано-гравийной смеси составляют 3192,0 тыс. м3 по категории С2 |
| Пальма | вулканические породы на строительный камень, магматические породы, метаморфические породы | на 41 км автомобильного зимника к месторождению Кумроч на участке от устья р. Шестая в междуречье рек Быстрая и Шестая | балансовые запасы камня для строительства составляют 54,6 тыс. м3 по категории С2 |
| Базовый-1 | песчано-гравийная смесь | на правобережье р. Шестая (в районе ее устья), в 19,0 км к востоку от участка недр «Кумрочское рудное поле» | по категории С1 - 2783,5 тыс. м3 |
| Мыс Мохнатый | песчано-гравийная смесь | расположен на юго-западном побережье озера Нерпичьего в 5 км на северо-восток от п. Усть-Камчатск | по категории С1 - 10352,219 тыс. м3 |
| ПК-187+400 км, ПК-230 км, ПК-248 км | песчано-гравийная смесь | Участок недр «ПК-187+400 км» расположен в районе 187 км автодороги Мильково – Ключи – Усть-Камчатск, в 800 м юго-восточнее п. Козыревск; Участок недр «ПК-230 км» расположен в районе 230 км автодороги Мильково – Ключи – Усть-Камчатск, в 27,5 км западнее п. Ключи и в 21 км северо-восточнее с. Майское; Участок недр «ПК-248 км» расположен в 9 км восточнее п. Ключи, в районе 248-го км автодороги Мильково – Ключи – Усть-Камчатск, слева от дороги за р. Ключевка | ПК-187+400 км - по категории С1 - 42,3 тыс. м3; ПК-230 км - по категории С1 - 125,944 тыс. м3; ПК-248 км - по категории С1 - 788,0 тыс. м3 |
| Ключевское | песчано-гравийная смесь | в 8,5 км юго-восточнее п. Ключи | по категории А+В+С1 - 1062,930 тыс. м3 |
| ПК-15 км | песчано-гравийная смесь | УНМЗ «ПК-15 км» находится на 15 км автомобильной дороги Крапивная – Эссо | по категории С1 - 101,9 тыс. м3 |
| Нераспределенный фонд |  |  |  |
| Сухая речка | песчано-гравийная смесь | в 18 км на восток от п. Усть-Камчатск | по категории А+В+С1 - 4860,0 тыс. м3 |
| Ключевское | пески строительные | в 5 км к юго-востоку от п. Ключи, на правобережье р. Камчатка | по категории А+В+С1 - 1464,0 тыс. м3 |
| Усть-Камчатское | пески строительные | в 3 км на запад от п. Усть-Камчатск | по категории В+С1 в количестве 1495 тыс. м3, по категории С2 – 18000 тыс. м3 |

МИНЕРАЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ВОДЫ

В долине реки Камчатки обнаружены распространения гидрокарбонатно-хлоридных, хлоридно-гидрокарбонатных натриевых и кальциево-натриевых минеральных вод с минерализацией 1-5 г/куб. дм с развитием железистых метановых вод. Ближайшее проявление холодных минеральных вод находится в 10 км на северо-запад от поселка Козыревск на левом берегу реки Камчатки.

В районе села Майское, 4 км на северо-восток, находится шурф № 2141, вскрывающий холодные минеральные воды на отметке 40 м. Дебит при откачке - 0,002 л/с, температура воды 3,9 °С. Воды гидрокарбонатные железистые, содержание суммарного железа 20,7 мг/куб. дм с минерализацией 0,15 г/куб. дм, нейтральные. В 15 км на север от села, на противоположном берегу реки, находится естественное проявление холодных минеральных вод, которые выходят из современных озерно-болотных отложений с абсолютной отметкой 20 м и суммарным дебитом 8 л/с, температура воды 10 °С, состав гидрокарбонатный магниево-железистый, минерализация 0,13 г/куб. дм, рН – 6,4.

На карте современного использования отображены месторождения и проявления полезных ископаемых, а также участки недр, предоставленные в пользования, на территории Усть-Камчатского муниципального округа.

  - Лесные ресурсы

Леса в границах Усть-Камчатского муниципального округа, расположенные на землях лесного фонда, находятся в ведении Ключевского лесничества.

Лесохозяйственный регламент Ключевского лесничества Камчатского края утверждён приказом Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края от 29.05.2020 № 374-пр (в редакции приказа Агентства лесного хозяйства Камчатского края от 04.02.2025 № 4-Н).

Согласно приказу Рослесхоза от 09.12.2008 № 379 «Об определении количества лесничеств на территории Камчатского края и установлении их границ» (с последующими изменениями и дополнениями) территория Ключевского лесничества делится на четыре участковых лесничества: Ключевское, Майское, Крапивненское и Козыревское. Общие площади лесничества и участковых лесничеств в границах Усть-Камчатского муниципального округа приведены в таблице ниже.

Таблица 2.5.1

Структура Ключевского лесничества в пределах 
Усть-Камчатского муниципального округа

| № п/п | Наименование участковых лесничеств | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ключевское | 3334002 |
| 2 | Майское | 190329 |
| 3 | Крапивненское | 200485 |
| 4 | Козыревское (часть 1) | 194926 |
|  | Всего по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 3919742 |

На основании приказа Минприроды России от 18.08.2014 № 367 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации», приказа Минприроды России от 09.01.2017 № 1 «Об утверждении Порядка лесозащитного районирования» и приказа Рослесхоза от 19.12.2022 № 1032 «Об установлении лесосеменного районирования», территория Ключевского лесничества отнесена к Камчатскому таежному лесному району, к таежной лесорастительной зоне, к зоне слабой лесопатологической угрозы (по лесозащитному районированию) и к 9-му лесосеменному району (основная лесообразующая порода – лиственница).

Леса в пределах Усть-Камчатского муниципального округа, расположенные на землях лесного фонда Ключевского лесничества, по целевому назначению подразделяются на защитные, эксплуатационные и резервные леса.

Площадь защитных лесов на территории Усть-Камчатского муниципального округа составляет 633316 га. Площадь эксплуатационных лесов на территории Усть-Камчатского муниципального округа составляет 678828 га. Площадь резервных лесов на территории Усть-Камчатского муниципального округа составляет 2607598 га.

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок в целом по Ключевскому лесничеству составляет 695,1 куб. м ликвидной древесины, в том числе: по хвойному хозяйству – 235,8 куб. м, по твердолиственному хозяйству – 208,0 куб. м, по мягколиственному хозяйству – 251,3 куб. м.

В границах Усть-Камчатского муниципального образования, кроме лесов на землях лесного фонда, имеются леса, расположенные на землях населённых пунктов, леса на землях обороны и безопасности, а также леса на землях ООПТ. В соответствии с действующим Лесным планом Камчатского края площадь лесов, расположенных на землях населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального округа, составляет 1076 га, площадь лесов, расположенных на землях обороны и безопасности - 1098 га, площадь лесов на землях ООПТ – 50 га.

В рамках исполнения подпункта «б» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 28.12.2016 № Пр-2563 от 08.10.2025 Администрация приняла решение о создании лесничества на землях населенного пункта п. Ключи постановлением Администрации Усть-Камчатского муниципального округа от 13.11.2025 № 503 «О создании лесничества на землях населенного пункта поселка Ключи Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края, занятых городскими лесами, и установлении его границ» площадью 843,39 га.

В сведения Единого государственного реестра недвижимости внесена территория лесничества поселка Ключи на землях населенного пункта, занятых городскими лесами с реестровым номером 41:09-15.2.

В рамках камеральных работ по разработке документации по проектированию лесничества, границы лесничества определялись картометрическим способом с применением космической съемки. В ходе выполнения работ ФГБУ «Рослесинфорг» границы лесничества были скорректированы с учетом внесённых в Единый государственный реестр недвижимости на территории п. Ключи зон зоны с особыми условиями: Запретная зона военного объекта – Камчатского лесничества Министерства обороны РФ с реестровым номером 41:00-6.11, природной территории: Ключевское лесничество Камчатского края с реестровым номером 41:09-15.1 и иных факторов, в результате которых площадь проектируемого лесничества составила 843,39 га.

- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА

  - Рынок труда

Численность трудоспособного населения в 2024 году составила 5330 человек, старше трудоспособного возраста – 1729 человек. Коэффициент демографической нагрузки – 59 человек нетрудоспособного возраста на 100 человек трудоспособного возраста.

Таблица 3.1.1

Возрастная структура населения и характеристика трудовых ресурсов муниципального округа на 1 января (по данным Администрации МО)

|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население моложе трудоспособного возраста, % | х | х | х | 18,3 | 18,1 | 18,2 | 17,8 | 18,2 | 17,6 |
| Население в трудоспособном возрасте, % | х | х | х | 55,9 | 57,8 | 56,3 | 57,8 | 59,0 | 59,2 |
| Население старше трудоспособного возраста, % | х | х | х | 25,8 | 24,2 | 25,5 | 24,4 | 22,8 | 23,2 |
| Численность безработных, человек | 472 | 522 | 420 | 407 | 438 | 377 | 234 | 182 | 143 |
| Численность населения, занятого в экономике | 3261 | 3347 | 3220 | 3211 | 3119 | 3079 | 3247 | 3274 | 3228 |

Уровень вовлеченности в рабочую силу в муниципальном округе относительно низкий. По данным ВПН-2020 вовлеченность в рабочую силу начинает заметно снижаться в возрастной группе 50-54 лет. Это связано с более ранним выходом на пенсию местных жителей.

В Усть-Камчатском муниципальном округе наблюдается один из самых высоких показателей регистрируемой безработицы (3,7% в 2023 году, второе место в регионе). Всего численность безработных граждан в округе на конец 2023 года составила 182 человека.

Напряженность на рынке труда составила 3,5 (коэффициент напряженности на рынке труда – незанятых граждан на одно вакантное место). Это существенно выше среднекраевого значения (первое место в крае). В 2024 году ситуация резко не изменилась, Усть-Камчатский МО характеризуется наиболее сложной ситуацией на рынке труда.

На основе представленных данных по безработице в 2024 году численность рабочей силы можно оценить в 4,9 тыс. человек, а численность занятых – 4,7 тыс. человек.

Таблица 3.1.2

Основные показатели деятельности органов службы занятости в Камчатском крае

в декабре 2023 года

| Наименование муниципального образования | За отчетный период: |  |  | На конец отчетного периода: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, (чел.) | Численность граждан, нашедших работу, (человек) | Численность граждан, признанных безработными, (человек) | Численность безработных граждан, (человек) | Уровень регистрируемой безработицы, (%) | Коэффициент напряженности на рынке труда, (незанятых граждан на одно вакантное место) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Камчатский край | 353 | 210 | 327 | 1434 | 0,8 | 0,3 |
| г. Петропавловск-Камчатский | 155 | 122 | 141 | 582 | 0,5 | 0,2 |
| Елизовский район | 80 | 31 | 60 | 206 | 0,5 | 0,2 |
| г. Вилючинск | 27 | 21 | 20 | 74 | 0,5 | 0,1 |
| Мильковский округ | 26 | 10 | 31 | 162 | 4,3 | 1,2 |
| Усть-Камчатский МО | 25 | 4 | 32 | 182 | 3,7 | 3,5 |
| Усть-Большерецкий район | 14 | 10 | 16 | 112 | 2,5 | 1,0 |
| Соболевский район | 5 | 2 | 6 | 28 | 1,9 | 0,6 |
| Быстринский район | 7 | 3 | 4 | 10 | 0,8 | 0,4 |
| Алеутский округ | 1 | 0 | 1 | 4 | 0,9 | 0,3 |
| Карагинский район | 4 | 2 | 4 | 12 | 0,6 | 0,2 |
| Олюторский район | 1 | 2 | 2 | 15 | 0,7 | 0,1 |
| Пенжинский район | 2 | 1 | 2 | 13 | 1,1 | 0,3 |
| Тигильский район | 6 | 2 | 8 | 34 | 0,9 | 0,2 |

Таблица 3.1.3

Основные показатели деятельности органов службы занятости в Камчатском крае

в декабре 2024 года

| Наименование муниципального образования | За отчетный период: |  |  | На конец отчетного периода: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, (человек) | Численность граждан, нашедших работу, (человек) | Численность граждан, признанных безработными, (человек) | Численность безработных граждан, (человек) | Уровень регистрируемой безработицы, (%) | Коэффициент напряженности на рынке труда, (незанятых граждан на одно вакантное место) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Камчатский край | 234 | 124 | 262 | 963 | 0,6 | 0,2 |
| г. Петропавловск-Камчатский | 106 | 60 | 117 | 410 | 0,4 | 0,2 |
| Елизовский район | 23 | 24 | 21 | 97 | 0,3 | 0,1 |
| г. Вилючинск | 23 | 9 | 21 | 63 | 0,4 | 0,2 |
| Мильковский округ | 27 | 6 | 33 | 123 | 2,4 | 1,4 |
| Усть-Камчатский МО | 28 | 6 | 36 | 143 | 2,9 | 4,7 |
| Усть-Большерецкий р-н | 14 | 9 | 17 | 69 | 1,9 | 0,6 |
| Соболевский район | 3 | 3 | 4 | 18 | 1,4 | 0,1 |
| Быстринский район | 1 | 2 | 0 | 3 | 0,2 | 0,1 |
| Алеутский округ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | 0,3 |
| Карагинский район | 2 | 1 | 4 | 7 | 0,3 | 0,1 |
| Олюторский район | 1 | 0 | 1 | 5 | 0,2 | 0,05 |
| Пенжинский район | 0 | 2 | 1 | 7 | 0,6 | 0,2 |
| Тигильский район | 5 | 0 | 6 | 13 | 0,6 | 0,1 |
| ГО «поселок Палана» | 1 | 2 | 1 | 3 | 0,2 | 0,04 |

Среднесписочная численность работников организаций Усть-Камчатском муниципального округа (без субъектов малого предпринимательства) в 2024 году составила 2522 человек (по данным Росстата). При этом на работников организаций муниципальной формы собственности пришлось 36,8% в 2023 году (третье место в регионе). Большая их часть работает в образовании, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений и в государственном управлении.

Рисунок 3.1.1. Доля работников в организациях муниципальной формы собственности в общей среднесписочной численности работников организаций 
(без субъектов малого предпринимательства) в 2023 году, %

В структуре численности работников преобладает государственное управление и образование. Совокупно на них пришлось 44% всех работников в 2024 году. Около 14% пришлось на энерго-хозяйственный комплекс, а 10% – на систему здравоохранения и социальных услуг. На сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство пришлось – 5%, на обрабатывающие производства – 8% работников.

Существенных преобразований в структуре численности работников с 2017 года не выявлено. Среди ключевых секторов экономики свою долю сократила система здравоохранения (почти на 1/3). Также заметный процент снижения работников в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (на 28%). Относительный рост показала система коммунального хозяйства (рост численности работников в 2,8 раза), а также в области операций с недвижимостью (в 1,7 раза).

Таблица 3.1.4

Численность работников по видам экономической деятельности в Усть-Камчатском МО

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по обследуемым видам экономической деятельности | 2733 | 2621 | 2625 | 2533 | 2501 | 2519 | 2619 | 2522 |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 123 | 184 | 138 | 132 | 120 | 116 | 119 | 116 |
| Обрабатывающие производства |  |  |  |  |  |  |  | 209 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 365 | 243 | 263 | 256 | 253 | 272 | 357 | 365 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 21 |  |  |  |  |  | 45 | 59 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 17 | 19 | 16 |  |  |  |  | 17 |
| Транспортировка и хранение | 80 | 90 | 83 | 82 | 82 | 80 | 73 | 72 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания |  |  |  |  |  | 46 | 69 | 28 |
| Деятельность финансовая и страховая |  |  | 13 | 14 | 14 | 11 | 12 | 10 |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 64 | 49 | 136 | 144 | 133 | 124 | 127 | 109 |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая | 80 | 76 | 78 | 75 | 74 | 73 | 70 | 69 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 26 |  | 33 | 27 | 32 | 31 | 34 | 26 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 574 | 574 | 572 | 546 | 532 | 517 | 519 | 504 |
| Образование | 611 | 632 | 642 | 630 | 632 | 642 | 614 | 606 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 395 | 363 | 312 | 276 | 268 | 264 | 271 | 260 |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 78 | 69 | 71 | 70 | 63 | 56 | 56 | 56 |
| Предоставление прочих видов услуг |  |  |  | 5 |  |  | 21 | 16 |

На малых предприятиях и в индивидуальном предпринимательстве работает 0,56 тыс. человек. Численность самозанятых, работающих вне муниципального образования, а также в иных формах неформальной занятости можно оценить в 1,7 тыс. человек.

Таблица 3.1.5

Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) по видам эконом. деятельности в Усть-Камчатском МО, тыс. руб.

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по обследуемым видам экономической деятельности | 68,4 | 71,7 | 73,6 | 76,6 | 84,0 | 93,4 | 100,6 | 108,1 |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 100,6 | 84,0 | 80,0 | 85,3 | 97,1 | 133,7 | 145,8 | 113,0 |
| Обрабатывающие производства | 129,5 | 114,9 | 115,5 | 110,6 | 152,7 | 184,1 | 171,9 | 154,9 |
| Обеспечение э/э, газом и паром; кондиционирование воздуха | 57,4 | 69,1 | 74,1 | 77,4 | 82,9 | 91,0 | 96,3 | 103,4 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 55,9 | 51,3 | 63,4 | 78,9 | 82,9 | 86,6 | 96,6 | 89,1 |
| Строительство | 77,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 62,7 | 62,5 | 65,6 | 76,7 | 82,4 | 116,2 | 107,4 | 0,0 |
| Транспортировка и хранение | 66,0 | 71,3 | 81,5 | 82,0 | 81,6 | 86,5 | 90,7 | 109,0 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общепита | 0,0 | 46,9 | 0,0 | 0,0 | 45,6 | 60,8 | 76,6 | 86,7 |
| Деятельность в области информации и связи | 78,5 | 84,1 | 71,8 | 87,8 | 100,0 | 104,5 | 119,0 | 0,0 |
| Деятельность финансовая и страховая | 48,5 | 43,1 | 54,5 | 61,0 | 58,9 | 68,8 | 75,0 | 81,4 |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 31,5 | 40,5 | 45,4 | 45,0 | 48,5 | 50,9 | 57,9 | 71,5 |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая | 44,3 | 54,5 | 58,4 | 63,5 | 67,0 | 69,5 | 80,4 | 90,6 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 56,4 | 62,1 | 62,0 | 66,1 | 63,1 | 66,3 | 72,4 | 84,5 |
| Гос. управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 62,3 | 66,3 | 71,2 | 75,3 | 80,0 | 82,8 | 95,2 | 111,9 |
| Образование | 55,4 | 61,0 | 63,3 | 66,8 | 72,4 | 77,1 | 86,8 | 97,7 |
| Деятельность в области здравоохранения и соц. услуг | 61,2 | 66,6 | 72,8 | 79,2 | 83,6 | 86,9 | 96,4 | 109,4 |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 54,0 | 64,4 | 70,7 | 71,3 | 74,6 | 87,6 | 91,5 | 100,1 |
| Предоставление прочих видов услуг | 0,0 | 29,1 | 40,0 | 62,2 | 76,2 | 61,7 | 150,2 | 156,4 |

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в 2024 году составила 108 тыс. рублей, что существенно выше уровня 2017 года (68,4 тыс. рублей). Наиболее высокие заработные платы наблюдаются в сфере обрабатывающих производств и в сфере услуг.

По уровню среднемесячной заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) Усть-Камчатский муниципальный округ в 2023 году занимал одно из последних мест среди всех муниципальных образований Камчатского края.

Рисунок 3.1.2. Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) в муниципальных образованиях Камчатского края в 2023 году, рублей

Для целей дальнейшего построения прогноза баланса трудовых ресурсов был произведен анализ занятости по отдельным категориям рынка (сегментам): крупные и средние предприятий, малый бизнес, занятые в прочих сегментах (в том числе в неформальном секторе – предпринимательстве, самозанятости, теневом секторе). Баланс учитывает занятых как на территории муниципального образования, так и занятых на территории других муниципальных образований. Занятые распределены по видам экономической деятельности. Учитывая, что для построения данного распределения производилось моделирование на основе различных данных Росстата (текущие обследования крупного и среднего бизнеса, пятилетние обследования малого предпринимательства, реестры и регистры предприятий и предпринимательства) и данных ФНС (по Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства), возможна определенная (но незначительная) погрешность в итоговых значениях по численности занятых в малом бизнесе и прочих сегментах.

Таблица 3.1.6

Распределение занятых по видам экономической деятельности по отдельным сегментам в Усть-Камчатском муниципальном округе в 2023 году, человек
(на основе интегрированных расчетов по данным Росстата)

| Показатели | Крупные и средние предприятия | Малый бизнес | Занятые в прочих сегментах | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность занятых | 2522 | 568 | х | 4688 |
| из них вне территории округа | х | х | х | 478 |
| в т.ч. по видам деятельности |  |  |  |  |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 116 | 200 | 140 | 456 |
| Добыча полезных ископаемых | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обрабатывающие производства | 209 | 20 | 30 | 259 |
| Обеспечение э/э, газом и паром; кондиционирование воздуха | 365 | 45 | 7 | 417 |
| Водоснабжение; водоотведение, сбор и утилизации отходов, ликвидация загрязнений | 59 | 2 | 8 | 69 |
| Строительство | 0 | 36 | 100 | 136 |
| Торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 17 | 140 | 130 | 286 |
| Транспортировка и хранение | 72 | 37 | 110 | 219 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общепита | 28 | 20 | 135 | 183 |
| Деятельность в области информации и связи | 0 | 5 | 15 | 20 |
| Деятельность финансовая и страховая | 10 | 3 | 15 | 29 |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 109 | 3 | 55 | 167 |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая | 69 | 7 | 35 | 111 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 26 | 27 | 30 | 83 |
| Гос. управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 504 | 0 | 0 | 504 |
| Образование | 606 | 5 | 20 | 631 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 260 | 3 | 10 | 273 |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 56 | 4 | 60 | 120 |
| Предоставление прочих видов услуг | 16 | 11 | 220 | 247 |
| Всего занято на территории округа | 2522 | 568 | 1120 | 4210 |
| в том числе: вне малого бизнеса | х | х | х | 2522 |
| в малом бизнесе | х | х | х | 568 |
| в неформальном секторе | х | х | х | 1120 |

Вывод: для рынка труда в округе характерна низкая вовлеченность в рабочую силу, относительно высокая безработица, наличие отходничества и маятниковых миграций. Структурные особенности экономики отражаются на низком уровне средней заработной платы (относительно среднего по краю). Также в округе наблюдается большой неформальный сектор на рынке труда, в т.ч. теневая занятость. Рынок труда сильно зависим от предприятий и организаций муниципальной формы собственности.

  - Общеэкономическая характеристика

Определяющей отраслью экономики округа являются рыбная промышленность и энергетика. Потенциально растущей отраслью экономики может стать сфера туризма и сопутствующих услуг. В настоящее время экономический каркас округа достаточно примитивный: отмечается несколько пунктов концентрации (наличия) объектов экономической деятельности. Преимущественно это поселки Усть-Камчатск и Ключи. Также имеются локальные пункты размещения небольших частных объектов коммерции в других населенных местах.

Таблица 3.2.1

Показатели хозяйственной деятельности предприятий и организаций (без субъектов малого предпринимательства) в Усть-Камчатском муниципальном округе, млн рублей

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами | 3399,6 | 3882,3 | 3139,5 | 2466,8 | 4026,5 | 4878,9 | 4928,1 |
| в т.ч. в сфере обеспечения э/э, газом и паром; кондиционирование воздуха | 503,8 | 364,0 | 345,8 | н/д | н/д | 547,9 | 841,7 |

В 2022 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составил 4 878,9 млн рублей, в 2023 показатель увеличился до 4 928,1 млн рублей, что является максимальным за последние 5 лет. В структуре обрабатывающих производств Усть-Камчатского МО основные объемы производства сформированы предприятиями рыбодобывающей и пищевой (рыбоперерабатывающей) промышленности.

Индекс обрабатывающих производств в 2022 году составил 124,2% к показателю                 2021 года, а в 2023 году показатель вырос до 124,2% к 2022 году, что подтверждает показатель объема отгруженных производств в 2022 году 4878,9 млн руб.

Рисунок 3.2.1. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по муниципальным образованиям Камчатского края, млн рублей

По объему отгруженной товаров собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами крупными и средними предприятиями Усть-Камчатский муниципальный округ существенно уступает многим другим территориям края, так как основная деятельность сконцентрирована в секторе малого предпринимательства. Таким образом, низкие показатели обусловлены структурными особенностями экономики. При этом почти 38% объема отгруженной продукции приходится на обрабатывающие производства, и 39% – на сферу обеспечения э/э, газом и паром; кондиционирование воздуха.

Энергетика является стабильно работающей отраслью в районе. Основными предприятиями отрасли являются АО «Южные электрические сети Камчатки», АО «Корякэнерго» и АО «Камчатэнергосервис».

Услуги по водоснабжению и водоотведению осуществляют МУП «Водоканал Усть-Камчатского сельского поселения», в п. Ключи – МУП «Ключевская управляющая компания», в п. Козыревск – МУП «Тепловодхоз» Козыревского сельского поселения».

Рисунок 3.2.2. Структура объема отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) по видам экономической деятельности за январь-декабрь 2024 г., %

По данным государственной регистрации по состоянию на 1 апреля 2025 года в Усть-Камчатском муниципальном округе зарегистрировано 172 предприятия и организации и 189 индивидуальных предпринимателя.

В округе действует муниципальная программа по развитию экономики, малого предпринимательства, потребительского рынка – утв. Постановлением Администрации Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края от 03.02.2025 № 31 «Об утверждении муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального округа «Создание благоприятных условий для осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства, а также физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» Усть-Камчатского муниципального округа предпринимательской и инвестиционной деятельности»

Утверждён прогноз социально-экономического развития (пояснительная записка и основные показатели прогноза) и/или программа социально-экономического развития – Распоряжение администрации Усть-Камчатского муниципального района от 11.12.2024 № 224-р «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годы».

В рамках исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации от 04.06.2023 № Пр-1111 по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления 20.04.2023 инфраструктурное развитие сельских территорий через создание, обновление и оптимизацию всего комплекса необходимой инфраструктуры возможно через реализацию долгосрочных планов социально-экономического развития опорных населенных пунктов и прилегающих территорий до 2030 года (далее – ДПР).

В Усть-Камчатском муниципальном округе 2 опорных населенных пункта: п. Усть-Камчатск с прилегающей территорией с. Крутоберегово и п. Ключи с прилегающей территорией п. Козыревск, с. Майское.

  - Сельское хозяйство

Сельскохозяйственное производство Усть-Камчатского МО функционирует в сложных природных и экономических условиях, предопределенных особенностями климата, географическим положением, удаленностью от регионов России.

Отраслевая структура сельского хозяйства включает производство молочной и мясной продукции, а также производство хлеба и хлебобулочных изделий, которые формируют три основных продовольственных рынка: мясо, молоко, хлеб и хлебобулочные изделия.

На территории Усть-Камчатского МО осуществляют сельскохозяйственную деятельность ООО «Крутоберегово», ряд индивидуальных предпринимателей (КФХ): в п. Усть-Камчастк (Санташова Г.А., Костенко С.С., Пермякова А.С., Старикова В.А.), в п. Ключи (Демитрева О. В., Гречук А.В., Зубарев Т.Л.), в с. Майское (Вольферт В.А.), а также личные подсобные хозяйства.

Таблица 3.3.1

Производство сельскохозяйственной продукции (все сельхозпроизводители)

| Продукция | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- |
| Скот и птица в живом весе, тонн | 51,3 | 32,9 |
| Молоко, тонн | 489,1 | 467,5 |

Таблица 3.3.2

Поголовье скота во всех категориях хозяйств

| Вид животного | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- |
| Крупный рогатый скот | 250 | 240 |
| Свиньи | 45 | 0 |
| Птица | 750 | 518 |

Животноводство представляет собой основное направление сельскохозяйственного производства. На территории Усть-Камчатского МО в с. Крутоберегово осуществляет хозяйственную деятельность молочный животноводческий комплекс ООО «Крутоберегово» (с. Крутоберегово, ул. Новая, 4, 41:09:0010103:409, 41:09:0010103:410, 41:09:0010103:17, 41:09:0010103:64, 41:09:0010103:28, 41:09:0010103:5, 41:09:0010103:27, 41:09:0010103:528, 41:09:0010103:16, 41:09:0010104:633, 41:09:0010104:98), основными направлениями деятельности предприятия являются производство и реализация высококачественной и экологически чистой молочной продукции, и мяса крупного рогатого скота. Поголовье скота и птицы в организации составило 150 ед.

На территории округа расположены три постоянно действующих сельскохозяйственных ярмарки в п. Усть-Камчатск, п. Ключи, п. Козыревск, где граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в любое время могут реализовывать сельскохозяйственную продукцию.

В Усть-Камчатском муниципальном округе, несколько лет осуществляется ряд программных мероприятий, направленных на сохранение и дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства: предоставляется субсидия сельскохозяйственным производителям на приобретение и доставку семян, комбикормов, сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции, на развитие и модернизацию пищевых производств.

В 2025-2027 годы одним из приоритетных направлений экономики округа станет реализация проекта по выращиванию крупного рогатого скота мясных пород в с. Майском. В настоящее время в с. Майское оборудована молочная ферма для содержания крупного рогатого скота с возможностью увеличения дойного стада до 100 голов. Ферма была реконструирована из брошенного корпуса бывшего совхоза.  При наличии финансовых вложений данный проект возможен к осуществлению.

Посевные площади в 2024 году составили 423,7 га. С 2008 года наблюдается рост посевных площадей, особенно в период с 2019 по 2024 гг. Это происходит за счет роста посевных площадей кормовых культур. По овощам и картофелю роста не происходит. По посевным площадям Усть-Камчатский МО уступает только Елизовскому району, Мильковскому округу и Усть-Большерецкому району, а также городу Петропавловск-Камчатскому.

Валовой сбор картофеля в 2024 году составил 11,6 тыс. центнеров, по овощам – 1,5 тыс. центнеров. За последние годы отмечается рост, однако в более длительной ретроспективе можно говорить о снижающемся тренде. Показатели урожайности культур находятся на среднекраевом уровне.

Рисунок 3.3.1. Урожайность в муниципальных образованиях Камчатского края, 2023 год, ц/га

Сельское хозяйство имеет очаговый ареал распространения. Основной район концентрации данной деятельности – между с. Майское и п. Ключи, а также к северу от с. Крутоберегово.

Несмотря на наличие негативных институциональных процессов, сокращения количества крестьянских (фермерских) хозяйств, сокращение поголовья некоторых с/х животных и неустойчивое производство с/х продукции растениеводства и животноводства Усть-Камчатский муниципальный округ характеризуется ростом произведенной продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении. Пик производства пришелся на 2022 год. Распределение площадей и производителей в этот период можно считать наиболее оптимальной моделью, на которую можно ориентироваться и совершенствовать. В тоже время в последний период наметился период стагнации и временный кризис в отрасли (в том числе на фоне геополитической напряженности, санкционной политики, повышения смертности в период коронавирусной инфекции, усиления процессов сокращения численности населения). В 2023 году отрасль испытала существенный спад (индекс физического объема снизился более, чем на 10%).

Основной элемент отрасли и драйвер ее роста – растениеводство, и прежде всего, картофелеводство и овощеводство.

В пространственной структуре сельскохозяйственной деятельности Камчатского края Усть-Камчатский муниципальный округ занимает срединное положение. Это третий пояс сельскохозяйственного комплекса, который формируется вокруг центральной зоны и ядра в виде Петропавловска-Камчатского, Елизовского района и Мильковского муниципального округа.

Индекс производства сельскохозяйственной продукции показывает, что Усть-Камчатский муниципальный округ в этой отрасли является одним из отстающих муниципальных образований Камчатского края. Большую часть периодов отмечается снижение индекса производства, кроме 2016-2017 гг., 2019 г и 2022 г.

Рисунок 3.3.2. Продукция сельского хозяйства по муниципальным образованиям Камчатского края в 2023 году, тыс. рублей

При этом можно отметить, что отрасль в округе имеет потенциал роста, который во многом будет определяться внешними факторами – сохранение и рост численности постоянного населения и временных жителей (вахтовых работников, отходничества), рост доходов и уровня потребления, а также развитием ряда отраслей. В частности, развитие морского транспорта и, соответственно, морского порта Петропавловск-Камчатского (в том числе в качестве логистического супер-хаба Северного морского пути) может повысить спрос на продукты для снабжения. Аналогичный эффект для развития отрасли может обеспечить туризм, как в округе, так и в Камчатском крае в целом. Приток туристов повысит оборот общественного питания, а также розничные продажи пищевой продукции.

Дополнительным источником роста могут быть внешние рынки регионов Дальнего Востока, при обеспечении ценовой конкурентоспособности продукции.

Рисунок 3.3.3. Индекс производства сельского хозяйства в муниципальных образованиях Камчатского края к 2008 году (2008 = 1), коэфф. роста

Вывод:

Среди возможных направлений дальнейшего развития можно выделить: расширение посевных площадей, восстановление поголовья с/х животных (крупного рогатого скота, овец и коз, птицы, свиней, кроликов, возобновление пчеловодства), открытие мощностей по убою и переработке мяса, повышение степени переработки овощей и картофеля (производство готовой продукции), развитие тепличных хозяйств.

Сложившаяся специализация сельского хозяйства на производстве молока, овощей, картофеля, кормов для животноводства соответствует природно-экономическим условиям округа и сохранится на перспективу. Однако, следует отметить, что округ не полностью использует потенциальные возможности и имеет резервы для восстановления и развития сельского хозяйства. В целях обеспечения продовольственной безопасности округу необходимо разработка и проведение дополнительного комплекса мер по поддержке сельского хозяйства округа в части развития животноводства.

В целом:

1. Уровень сельскохозяйственного производства в настоящее время не удовлетворяет в полной мере потребности населения округа в продуктах питания. Дефицит этой продукции замещается ее ввозом из-за пределов округа.

2. Потенциальные возможности округа позволяют увеличить производство сельхозпродукции при наличии и сохранении ряда факторов:

– модернизация и развитие сельскохозяйственного производства;

– реализация инвестиционных проектов, государственной поддержки и программ;

– устойчивое развитие сельских территорий;

– создание комфортной среды для проживания населения, социальное развитие села;

– развитие основных форм занятости на селе;

– создание и развитие системы кооперации;

Стратегическими задачами на расчетный срок для округа остаётся стимулирование роста производства основных видов продукции сельского хозяйства; повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей; стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса.

  - Лесное хозяйство

Многие населенные пункты Усть-Камчатского муниципального округа развивались за счет освоения лесосырьевой базы, что определяло их специализацию. К таким населенным пунктам можно отнести: п. Ключи (в советское время существенную долю экономики села Ключи составляло предприятие лесной промышленности – Ключевской леспромхоз) 
и п. Козыревск (в 1946 года в Усть-Камчатск пароходом прибыло снаряжение для Козыревского леспромхоза, который стал первым леспромхозом на Камчатке).

Успешное развитие отрасли продолжалось до девяностых годов, а затем, после экономических и социальных изменений в стране, наступил период несистемного использования лесных ресурсов. Крупные леспромхозы закрылись, коэффициент использования расчётной лесосеки снизилось.

На территории Усть-Камчатского муниципального округа размещается Ключевское лесничество (3919,7 тыс. га лесов, в т.ч. 678,8 тыс. га – эксплуатационные). Лесистость территории округа более 57%. Площадь, покрытая лесной растительность составляет 2258,8 тыс. га, а общий запас древесины оценивается в 161,7 млн куб. м.

За время действия предыдущего лесного плана на территории Ключевского лесничества расчетная лесосека составляла 5529,8 тыс. куб. м ликвидной древесины, а фактически заготовлено было только 324,9 тыс. куб. м, что является самым высоким значением в регионе. Однако на перспективу определено более интенсивное освоение лесов на территории других лесничеств (преимущественно Мильковского и Усть-Большерецкого МО).

На территории лесничества протяженность автомобильных дорог составляет 21 км, грунтовых круглогодичных – 82,4 км, зимников – 122,3 км. При этом к 2028 году данная сеть не претерпит изменений согласно Лесному плану.

Основные территории эксплуатации лесов находятся к северу от п. Ключи и п. Усть-Камчатск.

Рисунок 3.4.1. Лесохозяйственные границы на территории Ключевского лесничества (ЕГАИС УД)

Рисунок 3.4.2. Лесистость и потери лесопокрытой площади (GFW Tree Loss) с 2000 по 2018 гг.

Рисунок 3.4.3. Преобладающие группы пород деревьев на территории Ключевского лесничества

Основной деятельностью индивидуальных предпринимателей, занятых в лесоперерабатывающей отрасли, является заготовка и переработка древесины. Основным видом выпускаемой продукции данных предприятий являются топливные дрова, поставляемые предприятиям коммунального комплекса и населению.

Основная часть предприятия лесного комплекса концентрируется в п. Ключи, 
п. Козыревск и п. Усть-Камчатск.

Основной проблемой лесозаготовительной отрасли является трудная доступность качественного леса, что значительно увеличивает стоимость его заготовки. Продукция переработки в основном представлена пиломатериалами, стоимость которых при доставке в столицу Камчатского края увеличивается настолько, что продукция во многом теряет свою конкурентоспособность, поэтому производители округа, в основном, ориентируется на местный рынок.

Вывод: Отрасль имеет определенные перспективы развития, однако в настоящее время объемы лесозаготовки невелики, количество задействованных предприятий ежегодно падает. Происходит снижение использования расчетной лесосеки и уменьшением количества заготовителей. В Лесном плане определены другие приоритетные территории развития лесопромышленного комплекса.

  - Рыболовство и рыбоводство, охота

Рыбная отрасль – является доминирующим видом экономической деятельности округа и одним из основных источников занятости населения.

Рыбодобывающий и перерабатывающий комплекс представлен пятью рыбодобывающими предприятиями (ООО «УстьКамчатрыба», ООО «Восток-рыба», 
ООО «Ничара», ООО «Дельта Фиш», АО «Энергия»), все они имеют собственные базы переработки, позволяющие полностью обработать добытое сырье самостоятельно, кроме того, имеется резерв перерабатывающих мощностей.

Объем добытой и переработанной рыбы в 2023 году сохранился на уровне прошлого периода. Для высокой эффективности промысла крайне важно: своевременное начало лова, обеспечение защиты нерестилищ от браконьеров, сохранение рыбных запасов р. Камчатка. Также данный вид деятельности представлен многочисленными родовыми общинами и КМНС.

6

5

4

3

2

1

1) РУ№ 849 р. Камчатка (Козыревск), ООО «Андар»

2) РУ№ 838 р. Камчатка, ООО «Восток-рыба»

3) РЛУ № 1156 (оз. Харчинское)

4) РУ№ 1155 р. Еловка, ООО «Кротон»

5) РЛУ № 1194 (р. Радуга)

6) РУ№ 824 р. Камчатка (в районе Усть-Камчатска)

Рисунок 3.5.1. Рыбопромысловые участки на территории Усть-Камчатского МО

Рисунок 3.5.2. Нерестоохранные полосы Камчатского на территории Усть-Камчатского МО

В Усть-Камчатском муниципальном округе имеются предпосылки для более широкого развития охотничьей деятельности. В настоящее время территория разделена более чем на 30 охотничьих угодья. Зарегистрированы на территории округа следующие организации: ООО «Барс», ООО «Селинг», КАОО КМНС и МОО «КООИР».

Рисунок 3.5.3. Охотничьи угодья на территории Усть-Камчатского МО

источник: https://huntmap.ru/karta-ohotnichih-ugodij-kamchatskogo-kraja

Таблица 3.5.1

Охотничьи угодья на территории Усть-Камчатского МО

| № п/п | Название | Пользователь |
| --- | --- | --- |
| 1 | Охотничье угодье Еловые дали | ООО «Ключевское ОПХ» |
| 2 | Охотничье угодье Кура | ООО «Асача» |
| 3 | Охотничье угодье Озерная | ООО «Рысь» |
| 4 | Охотничье угодье Алтын | ООО «Барс» |
| 5 | Охотничье угодье Левая | ООО «Кротон» |
| 6 | Охотничье угодье Верхняя Двухюрточная | ООО «Утгард» |
| 7 | Охотничье угодье Белая | ООО «НПК Камаки» |
| 8 | Охотничье угодье Левая Половинная | ООО «Ключевское ОПХ» |
| 9 | Охотничье угодье Правая Половинная - Крюки | ООО «ОПТО «Скара» |
| 10 | Охотничье угодье Крерук | ООО «Крерук» |
| 11 | Охотничье угодье Фомкин | ООО «Утгард» |
| 12 | Охотничье угодье Кахтун | ООО «Рысь и Ко» |
| 13 | Охотничье угодье Крапивинский | ООО «Утгард» |
| 14 | Охотничье угодье Западный | КАОО КМНС |
| 15 | Охотничье угодье Восточный | ООО «НПК Камаки» |
| 16 | Охотничье угодье Быстрая | ООО «Артемис» |
| 17 | Охотничье угодье Андриановка | - |
| 18 | Охотничье угодье Сторож | ООО ОТПП «Живая вода» |
| 19 | Охотничье угодье Чажма | ООО «Утгард» |
| 20 | Охотничье угодье Пятая | ООО «Балуй» |
| 21 | Охотничье угодье Шубертовский | ООО «НПК Камаки» |
| 22 | Охотничье угодье Ажабачье | ООО «АЖАБАЧЬЕ» |
| 23 | Охотничье угодье Хапица | ООО «НПК Камаки» |
| 24 | Охотничье угодье Каменское | ООО «НПК Камаки» |
| 25 | Охотничье угодье Харчинский | ООО «НПК Камаки» |
| 26 | Охотничье угодье Юрьевский | ООО «НПК Камаки» |
| 27 | Охотничье угодье Листвяги | ООО «Ключевское ОПХ» |
| 28 | Охотничье угодье Ильчинец | ООО «НПК Камаки» |
| 29 | Охотничье угодье Новиковский | ООО «Хапица» |
| 30 | Охотничье угодье Радуга | ООО «Барс» |
| 31 | Охотничье угодье Озеро Нерпичье | ОО Усть-Камчатское РООиР |
| 32 | Охотничье угодье Халница | ООО «Селинг» |
| 33 | Охотничье угодье Столбовое | ООО «Хапица» |
| 34 | Охотничье угодье Култучный | ООО «Барс» |
| 35 | Охотничье угодье Чаша | ООО Базальт |
| 36 | Охотничье угодье Ключевской | МООО «КООиР» |

Вывод: В округе имеется существенный нереализованный потенциал развития охотничьего туризма, рыболовства и рыбоводства.

  - Промышленное производство

Усть-Камчатский муниципальный округ обладает богатым, но пока в значительной степени не освоенным природно-сырьевым потенциалом. Минерально-ресурсная база округа включает лицензированные участки общераспространённых полезных ископаемых (строительных и иных материалов), перспективные проявления полезных ископаемых. Наиболее крупный проект – освоение золоторудного месторождения Кумроч со строительством горно-обогатительного комплекса. На текущий момент добыча в полном объеме не началась.

Добыча полезных ископаемых на территории муниципального округа отсутствует.

В обрабатывающем секторе преобладает производство пищевых продуктов, представленное переработкой и консервированием рыбо- и морепродуктов, производством хлеба и хлебобулочных изделий, а также сервисным машиностроением (монтаж, ремонт, обслуживание предприятий энергетики).

Таблица 3.6.1

Перечень субъектов обрабатывающих производств на территории Усть-Камчатского муниципального округа

| Наименование | Численность работников | Годовая выручка млн руб. | Населенный пункт регистрации |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство мясной и мясосодержащей продукции, производство молочной продукции |  |  |  |
| ООО «Крутоберегово» | 9-15 | 26 | с. Крутоборегово, ул. Новая, 4 |
| Рыбопереработка |  |  |  |
| ООО «Дельта Фиш ЛТД» | 192 | 2312 | п. Усть-Камчатск |
| ООО «УстьКамчатРыба» | 201 | 2333 | п. Усть-Камчатск, ул. Комсомольская, 1 |
| АО «Энергия» | 101 | 1124 | п. Усть-Камчатск |
| ООО «Восток-Рыба» | 127 | 1384 | п. Усть-Камчатск |
| ООО «Ничара» | 75 | 806 | п. Усть-Камчатск, ул. Морская, 1 |
| Производство хлеба, хлебобулочной и кондитерской продукции |  |  |  |
| ПО «Камчатка» | – | – | п. Козыревск |
| ИП Пазий И.А. | 1-2 | 5-10 | п. Ключи |
| ИП Стряпченко В.Ф. | 3-5 | 50-100 | п. Усть-Камчатск |
| ИП Хромов С.В. | – | – | п. Усть-Камчатск |
| ИП Чуркина В.С. (мини-пекарня) | н/д | н/д | п. Усть-Камчатск |
| ИП Жеряков Е.Г. (тандырная) | н/д | н/д | п. Усть-Камчатск |

Выпуск хлеба и хлебобулочных изделий у ключевых производителей имеет тенденцию к снижению, что связано с сокращающимся объемом потребления на внутреннем рынке (на фоне снижения численности населения). Произведенная хлебобулочная продукция реализуется в основном на внутреннем рынке.

На территории животноводческого комплекса ООО «Крутоберегово» имеется завод для переработки молока и модульный убойный цех. Это единственное предприятие, которое позволяет обеспечить социальную сферу (детские сады, школы) и население района молочными продуктами собственного производства. Также осуществляется поставка молочной продукции в Алеутский муниципальный округ с. Никольское в МБДОУ «Никольский детский сад» один раз в неделю по наличию самолета. С 2022 года у предприятия работает собственная точка реализации в п. Усть-Камчатск, что позволило увеличить объемы реализации продукции и привлечь покупателей, а с января 2023 года – в п. Ключи. В настоящее время предприятие рассматривает возможность реализации продукции и в п. Козыревск.

Продукты питания местных производителей, включая овощи, являются конкурентоспособными по качеству, но не по цене. В округе, как, впрочем, в целом по Камчатскому краю, велика доля в себестоимости выпускаемой продукции затрат на потребляемые энергоресурсы (тепло-электроэнергию), ГСМ, приобретение упаковочного материала (тара для молочной и кисломолочной продукции, плодово-ягодной продукции). Для производителей хлеба и хлебобулочных изделий это доставка сырья (мука, сахар и проч.)

Одним из главных направлений обеспечения гарантированного и устойчивого снабжения населения Усть-Камчатского муниципального округа безопасным и качественным продовольствием является вопрос поддержки местных товаропроизводителей, включая сельхозпроизводителей.

  - Малое предпринимательство

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на май 2025 года в округе зарегистрировано 236 субъектов малого бизнеса, в том числе 176 индивидуальных предпринимателя.

Уровень предпринимательской активности в округе в 2020 году составил 230 единиц малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения. За десять лет уровень предпринимательской активности в округе снизился на 24 единицы. По этому показателю округ занимает средние значения в регионе.

Усть-Камчатский округ отличается высоким показателем доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. В 2020 году он составил 29,5%.

Вывод: В целом сектор малого предпринимательства в округе развит хорошо, в связи с отсутствием конкуренции со стороны крупного бизнеса. В первую очередь это субъекты торговой деятельности, а также предприятия сельского и лесного хозяйства, рыболовства. Потенциал роста малого бизнеса ограниченный, и будет зависеть от появления крупных предприятий и реализации инвестиционных объектов, которые могут создать предпосылки для бизнес-заказов, передачи работ на субподряд, аутсорсинг и пр. Существенный потенциал для малого предпринимательства связан с туризмом и рекреацией, а также сопутствующими направлениями – гостиничный бизнес, общественное питание, культурно-досуговая, развлекательная, экскурсионная деятельность, а также транспортировка. Малый бизнес может стать основой более интенсивного развития агропромышленного, рыбопромышленного и лесопромышленного комплексов, обслуживания транспортных потоков, оказания прочих сервисных услуг для муниципальных предприятий.

| Рисунок 3.7.1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения, ед. | Рисунок 3.7.2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в численности работников всех предприятий и организаций, % |
| --- | --- |

  - Потребительский рынок

Потребительский рынок товаров и услуг округа характеризуется устойчивой насыщенностью, сбалансированностью спроса и предложения. Поступление на рынок отечественных и импортных товаров в объемах, обеспечивающих платежеспособный спрос населения, способствует дальнейшему развитию оборота розничной торговли.

Розничная торговля

Оборот розничной торговли за 2023 год составил 115,9% к периоду 2022 года. Оборот розничной торговли в расчете на душу населения на 01.06.2024 составил 7 260,0 рублей, увеличение составило 1102,3 рублей к аналогичному периоду 2023 года.

В настоящее время активно развивается такой вид торговой деятельности как размещение нестационарных торговых объектов. На территории округа функционируют 13 нестационарных торговых объекта, при этом 77% расположены в административном центре.

По состоянию на конец 2024 в Усть-Камчатском муниципальном округе осуществляли деятельность 69 магазинов, в т.ч. непродовольственные магазины – 12, минимаркеты – 42. Аптечная розничная сеть представлена 4 аптеками и 1 аптечным киоском (пунктом).При этом площадь торгового зала в магазинах составляла 6425,5 кв. м и 137 кв. м в павильонах. Также имелось 139,8 кв. м площади зала в аптеках и аптечных магазинах. Основная часть магазинов концентрируется в п. Ключи (2/3 от всего объема). На п. Усть-Камчатский и с. Крутоберегово приходится еще 28%. Наличие торговых объектов в разных форматах обеспечивает разнообразие и доступность товаров для населения жителей округа.

На тысячу жителей приходится 800 кв. метров площади торгового зала (в магазинах и торговых павильонах), что выше установленного минимального норматива (Стратегия развития торговли Камчатского края на период до 2025 года: 255 кв. метров на 1000 жителей, в т.ч. 177 – непродовольственных и 78 – продовольственных). Несмотря на это стоит отметить достаточно простую розничную сеть, представленную местными предпринимателями, отсутствие разнообразия в объектах торговли. Это является следствием небольшого объема рынка.

Перечень объектов розничной торговли:

– Магазин смешанного ассортимента «Барс», п. Козыревск, ул. Советская, 48

– Магазин смешанного ассортимента «Татьяна», п. Козыревск, ул. Советская, 72

– Магазин смешанного ассортимента «У Марии», п. Козыревск, ул. Советская, д.66, кв.2

– Магазин промышленных товаров «Семейный», п. Козыревск, переулок 3-й Рабочий, д. 10

– Магазин смешанного ассортимента «Все для Вас», п. Козыревск, ул. Островского, 3

– Магазин промышленных товаров «Подворье», п. Козыревск, ул. Советская, 30, кв.1

– Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, п. Козыревск, ул. Ленинская, 49

– Торговый комплекс «Виктория, п. Ключи, ул. Свободная 11

– Магазин «Светлана», п. Ключи-1, ул. Чайковского, 6

– Магазин «Домовёнок», п. Ключи, ул. Кирова 87А

– Алкомаркет, п. Ключи, ул. Кирова 87А

– магазин «Бриз», п. Ключи-1, ул. Атласова 1А

– Магазин «Лотос», п. Ключи, ул. Школьная, 18

– Магазин «Чиполино», п. Ключи, ул. Кирова 148

– Магазин «Любава», п. Ключи, ул. Кирова 87Б

– Магазин «Росинка», п. Ключи ул. Кирова 91-А

– Магазин «Водолей», п. Ключи, ул. Свободная 11

– Магазин «АУРУМ», п. Ключи, ул. Северная 5А

– Магазин «Бригантина», п. Ключи, ул. Кабакова 24

– Магазин «Феникс», п. Ключи, ул. Кирова, 112

– Магазин «Наш», п. Ключи, ул. Атласова, д. 16А

– Магазин «Процион», п. Ключи ул. 23 Партсъезда, д. 13

– Магазин «Восход», п. Ключи, ул. Строительная 10

– Магазин «Арбат», п. Ключи-1, ул. Чайковского 42

– Магазин «Мечта», п. Ключи, ул. Советская 32

– Магазин «Алёнушка», п. Ключи, ул. Партизанская, д. 11

– Магазин «Натали», п. Ключи, ул. Кирова 87

– Магазин «Радуга», п. Ключи, ул. Кирова 87

– Магазин «Хозяюшка», п. Ключи-1, ул. Чайковского 32

– Магазин «Шик», п. Ключи, ул. Кирова, 87

– Магазин «Стиль», п. Ключи, ул. Кирова 87

– Магазин «Исток», п. Ключи, ул. Кирова 101

– Магазин «Гурмания», п. Ключи-1, ул. Ленина, д 4

– Магазин «Галина», п. Ключи, ул. Кирова, 128-А

– Магазин «Мария», п. Ключи, ул. Кирова, 124

– Магазин «Камчатский Север», п. Ключи, ул. Кабакова, 27

– Магазин «Светлана», Магазин «Ритуальные услуги», п. Ключи, ул. Кирова 136

– Магазин «Смарт», п. Ключи, ул. Красноармейская, 2

– Магазин «Гостиный двор» п. Ключи-1, ул. Чайковского 42

– Магазин «Алёнка» п. Ключ-1, ул. Чайковского 6

– Магазин «Автомагазин», п. Ключ-1 ул. Чайковского 4

– Магазин «Карусель», п. Ключи, ул. Пионерская, 9

– Магазин «Космо-Дог», п. Ключи-1, ул. Чайковского, д. 26

– Магазин смешанного ассортимента «Гартман», п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 26

– Магазин смешанного ассортимента «Речной», с. Крутоберегово, район переправы

– Магазин смешанного ассортимента «Многогранник», п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 13

– Магазин смешанного ассортимента «Фортуна», п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 76

– Магазин смешанного ассортимента «Белочка», п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 7А

– Магазин смешанного ассортимента «Гастроном», п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 76

– Магазин смешанного ассортимента «Холкам», п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 26

– Магазин смешанного ассортимента «Перекресток», п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 7

– Магазин смешанного ассортимента «Центральный», п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 8А

– Магазин смешанного ассортимента «Катюша», с. Крутоберегово, ул. Юбилейная, 32а

– Магазин смешанного ассортимента «Фантазия», п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 2

– Магазин смешанного ассортимента «ВашДом», п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 2А

– Магазин смешанного ассортимента «Универмаг», п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 35

– Магазин смешанного ассортимента «Вилена», п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная,3

– Магазин смешанного ассортимента «Виктория», с. Крутоберегово

– Магазин смешанного ассортимента «Левушка», п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 28-41

– Магазин смешанного ассортимента «У Ромы», п. Усть-Камчатск, ул. Горького,41, ул. 60 лет Октября, 2

– Магазин смешанного ассортимента «Виола», п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 9

– Магазин смешанного ассортимента «Успех», п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 8

– НТО 1-й Мясной, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, между 19 и 28

– НТО Молоко, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, между 19 и 28

– НТО Помидорка, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, между 19 и 28

– НТО Запчасти, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, между 19 и 28

– НТО Овощи и фрукты, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, между 19 и 28

– Пункт выдачи заказов (Озон), п. Козыревск, ул. Октябрьская, д. 44

– СДЭК/ОЗОН, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 13.

Общественное питание

Оборот общественного питания (без субъектов малого предпринимательства) в 2024 году составил 6,3 млн руб., что меньше уровня 2023 года (210,7 млн руб.) и 2022 года (282,9 млн руб.). Такие динамические диспропорции скорее связаны с категоризацией предприятий и преимущественной концентрацией отрасли в сегменте малого бизнеса (который на муниципальном уровне не обследуется органами государственной статистики на регулярной основе).

Всего сеть объектов общественного питания состоит из 12 столовых при учебных заведениях, организациях и промышленных предприятиях, а также 9 объектах в виде ресторанов, кафе, баров (6 из которых в п. Ключи и 3 – в Усть-Камчатске). Общее число посадочных мест в столовых в 2024 году составило 734 ед. (что ниже уровня 2022 года), в кафе, барах и ресторанах – 265 (рост на 62 ед.). При этом площадь зала обслуживания снижается по обеим категориям объектов: в столовых она составила 1200 кв. метров, в ресторанах, кафе, барах – 891,4 кв. м. Основные динамические процесс в этой сфере происходят в п. Ключи, что связанно с обслуживанием туристического потока.

Таблица 3.8.1

Объекты общественного питания, расположенные в Усть-Камчатском МО

|  | Название кафе | Адрес | Количество посадочных мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кафе-бар «Индиго» | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 9 | 35 |
| 2 | Кафе «Узон» | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 26 | 20 |
| 3 | Кафе «Волна» | п. Усть-Камчатск, ул. Советская, д. 1 | 40 |
| 4 | Кафе-пиццерия «Четыре сыра» | п. Ключи, ул. Кирова, д. 124 | 28 |
| 5 | Бар-шашлычная «Бульбаш» | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 3а | 30 |
| 6 | Кафе-бар «Аура» | п. Ключи-1, ул. Чайковского, д. 27 | 40 |
| 7 | Кафе «Coffe Time» | п. Ключи, ул. Кирова, 87б | 5 |
| 8 | магазин смешанного ассортимента и общественного питания «Мишка» | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 38 |  |
| 9 | Кафе-пекарня «Антошка» | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября,2б |  |
| 10 | НТО кафе «Вернисаж» | п. Усть-Камчатск, в районе гаража администрации, на расстоянии 143 м от д. 8а, ул. 60 лет Октября |  |
| 11 | «Гурмания» | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 15 |  |
| 12 | НТО «Хауз Гриль» | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, напротив 19 |  |

Объем платных услуг населению за январь-декабрь 2023 года составил 105,3 млн рублей, или 86,5% к аналогичному периоду 2022 года, на 01.06.2024 года объем платных услуг составил 45,0 млн. рублей, или 105,3% к аналогичному периоду 2023 года, из них бытовых услуг 124,0% аналогичному периоду 2023 года.

Обеспеченность населения муниципального округа объектами бытового обслуживания в целом соответствует требованиям местных нормативов градостроительного проектирования Усть-Камчатского муниципального округа.

На территории муниципального округа предлагаются следующие мероприятия по развитию и размещению объектов потребительского рынка:

- развитие магазинов мелкорозничной торговли, предприятий общественного питания и бытового обслуживания;

- формирование в населенных пунктах центральных торговых зон, с размещением в них современных типов предприятий потребительского рынка: торговых центров, специализированных непродовольственных магазинов, ресторанов, кафе и др. с высоким уровнем торгового обслуживания и услуг;

- формирование автономных зон торгового обслуживания вдоль автомагистралей и на территориях бывших производственных зон с созданием крупных многопрофильных и мелкооптовых торговых комплексов.

резервирование территорий жилых, общественно-деловых зон для размещения нового строительства объектов потребительского рынка.

  - Туризм и рекреация, гостиничное хозяйство

Развитие туристско-рекреационного комплекса для Усть-Камчатского округа является приоритетным стратегическим направлением, (согласно постановлению местной администрации от 06.02.2019 № 57). Вместе с тем в настоящее время данная отрасль не получила масштабного развития в связи с низким развитием транспортной инфраструктуры, недостаточным уровнем развития инфраструктуры туризма и отдыха.

Усть-Камчатский муниципальный округ наиболее высоко оценивается по условиям развития экотуризма. Исключительное значение для развития экотуризма имеет наличие памятников природы. Для развития туризма (особенно въездного) большое значение имеют эксклюзивные ресурсы отдыха – вулканы, гейзеры, наличие термальных и холодных минеральных источников, большое количество рек, протяженное морское побережье, объекты элитарной охоты и рыбалки.

Здесь расположены особо охраняемые природные территории, на которых допускается осуществление туристской деятельности. К наиболее значимым относятся природный парк регионального значения «Ключевской», заказник регионального значения «Озеро Харчинское», памятник природы регионального значения «Озеро Ажабачье». На территории округа расположены вулканы Ключевской группы и вулкан Шивелуч.

Крупнейший и наиболее посещаемый объект в Усть-Камчатском округе – «Вулканы Камчатки», участок Северный (Природный парк «Ключевской») внесен в список объектов всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО. На территории Ключевского природного парка расположены 13 вулканов, среди которых самый активный в мире и высочайший в Евразии действующий вулкан Ключевской. Ключевской парк – регион современного базальтового и андезитового вулканизма. За летний период (с июля по сентябрь) парк принимает от 1000 туристов. На территории разрешено создавать условия для развития туризма, обустраивать территорию для массового отдыха населения, проводить коммерческие туры, осуществлять движение автотранспорта, создавать туристские лагеря и базы отдыха. Здесь могут быть образованы зоны рекреационного использования. Таким образом, расположенный в Усть-Камчатском районе природный парк «Вулканы Камчатки», сердцевину которого составляет Ключевская группа вулканов, является превосходной базой для развития экологического туризма.

Памятник природы регионального значения «Озеро Ажабачье» площадью 62,5 км2 и глубиной в некоторых местах до 33 м, озеро является одним из крупнейших естественных инкубаторов лосося в мире.

К памятникам природы отнесен остров Столбовой: остров-камень с большим количеством скал (высотой 110 м над уровнем моря) стал домом для морских животных и птиц (большой баклан, кайра, хохлатый тупик и усатый тупик; моржи, морские львы, бородатые тюлени, пятнистые тюлени, морские котики). Остров интересен для фотографов и видео операторов.

Большой интерес представляет объект экскурсионного туризма – историко-архитектурный центр «Нижне-Камчатский острог», места освоения полуострова казаками в конце 17 и начала 18 веков.

Усть-Камчатский округ известен Ушковской стоянкой – это поселение эпохи палеолита и неолита считается самым древним историческим памятником Камчатки (возраст – 14,5 тысяч лет). На берегу оз. Ушки расположена Ушковская палеолитическая стоянка (IX-VIII тыс. до н.э.). Памятник археологии «Ушковская стоянка» (эпоха палеолита) – одна из самых древних стоянок палеоазеатских народов на Камчатке, насчитывает несколько культурных слоев.

Наличие охотничье-промысловых угодий создает большие перспективы для охоты, спортивного и любительского рыболовства. В числе перспективных спортивная, любительская и трофейная охота на медведя, лося, барана и водоплавающую дичь. Неограниченные возможности предлагаются любителям спортивного и любительского рыболовства, в период летнего туристского сезона – лов лососевых, морская рыбалка. В зимний период актуальны экстремальные виды туризма, а также подледный лов корюшки, сельди.

Благодаря климатическим условиям и особенностям рельефа, особую популярность в Усть-Камчатском округе завоевывают такие направления зимних видов туризма и спорта, как катание на горных лыжах, снегоходах, сноубординг, лыжный трекинг, зимняя рыбалка.

Туристские зоны на территории Камчатского края имеют территориальную дифференциацию форматов использования, при этом туристский комплекс края является круглогодичным. Специализация Усть-Камчатской – Ключевской туристской зоны Камчатского края с учетом специфики объектов показа специализируется развитием следующих направлений:

- историко-культурный туризм;

- восхождение на вулканы и горные вершины, пешеходный туризм;

- научный туризм (вулканология, геология);

- орнитологический туризм;

- спортивная охота и рыбалка; комбинированные виды туризма (сплавы с охотой и рыбалкой).

В живописных и активно посещаемых туристами территориях края (Быстринском, Мильковском, Усть-Камчатском) развивается сеть частных гостиниц и гостевых домов. В настоящее время на территории Усть-Камчатского муниципального округа имеется более 25 объектов для размещения туристов. Преимущественное развитие получили мебелированные комнаты, апартаменты квартирного типа.

По данным официального статистического учета в округе имеется 5 объектов коллективного размещения лиц. При этом до 2020 года их количество насчитывало 16 единиц. Снижение их числа связанно с изменением методологии расчета и источника данных. Таким образом, в 2024 году официально в округе имеется только 71 место для размещения туристов.

Таблица 3.9.1

Количество и мощность объектов КСР в Усть-Камчатском муниципальном округе

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число коллективных средств размещения, единица | 15 | 15 | 13 | 12 | 15 | 16 | 16 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| Число мест в коллективных средствах размещения, единица | 166 | 161 | 167 | 161 | 159 | 159 | 159 | 65 | 78 | 78 | 71 |

Численность размещенных лиц в КСР муниципального округа в 2024 году достигло 2339, хотя пиковое значение последних лет пришлось на 2023 год (3481 чел.). Для справки: в 2022 – 2311 чел., в 2021 г. – 1059 чел. Число ночевок составило: 3816 – в 2024 г., 5332 – в 2023 г., 2989 – в 2022 г., 1781 – в 2021 г. Средняя продолжительность пребывания в КСР округа – 1,5-1,6 ночи.

В последние годы инфраструктура туризма получила определенное развитие. Стали появляться туристические базы, ориентированные в первую очередь на рыболовов и охотников. Появляются новые плановые маршруты: «Петропавловск-Камчатский – Усть-Камчатск – Мильково – Петропавловск-Камчатский»; «Ключи – Апахончич – Безымянная – Козыревск».

Таблица 3.9.2

Перечень КСР

| № п/п | Наименование организации | Адрес | Количество мест для размещения | Тип КСР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Усть-Камчатск |  |  |  |  |
| 1 | ИП Н.В. Чапланова квартира для временного размещения | П. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября д.16 | 7 | Меблированная квартира |
| 2 | ИП Деркач М.В. Гостиница «Уют» | П. Усть-Камчатск, ул. Бодрова, д.9 | 10-12 | Коттедж только на сезонное размещение июнь-август |
| 3 | ИП Деркач М.В. Гостиница «Уют» | П. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября д. 4Б | 4-6 | Меблированная квартира |
| 4 | ИП Деркач М.В. Гостиница «Уют» | П. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября д. 35 | 8-10 | Меблированные квартиры |
| 5 | ИП Иванов А.Н. Гостиница «Tour-Hostel» | П. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 18 | 6 | Меблированная квартира |
| 6 | ИП Ситникова Р.А. Гостевой дом «АТМО» | П. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 4 | 7 | Меблированная квартира |
| 7 | ИП Ситникова Р.А. Гостевой дом «АТМО» | П. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября д. 29 | 7 | Мини-отель |
| 8 | База отдыха | Бывший населенный пункт Нижнекамчатск | 14 | Меблированная квартира |
| 9 | База отдыха | 24 км от трассы Усть-Камчатск – Ключи | 9 | Домики для проживания, банкетные залы, баня |
| п. Ключи |  |  |  |  |
| 1 | Гостиница «Светлана» | П. Ключи, ул. Кирова, д. 136 | 23 | Отдельные номера, кухня, прачечная |
| 2 | Гостиница «Спящая красавицы» | П. Ключи, ул. Кирова, д. 150 | 9 | Отдельные номера |
| 3 | Гостиница «Вулканолог» | П. Ключи, ул. Вулканостанция, д. 4 | 20 | Отдельные номера, кухня, прачечная |
| 4 | Гостиница «Виктория» | П. Ключи, ул. Свободная, д. 11 | 21 | Отдельные номера, кухня, прачечная |
| 5 | Хостел «Роза ветров» | П. Ключи, ул. Кирова, д. 124 | 22 | Небольшие общие комнаты с 2-ух этажными кроватями |
| 6 | Гостевой дом «На Сибирской» | П. Ключи, ул. Сибирская, д. 10 | 8 | Отдельные номера |
| п. Козыревск |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Звезда Камчатки» | п.Козыревск, пер. Рабочий 2 д.13 | 8 | Отдельные номера |
| 2 | Самозанятая Шевченко Мария Анатольевна | п. Козыревск, ул. Советская, д.65, кв.10 | 7 | Квартира в многоквартирном жилом доме |
| 3 | Самозанятая Коханистая Ольга Викторовна | п.Козыревск,ул. Советская д. 46 | 25 | Домик двухместного размещения Кемпинги на приусадебной территории |
| 4 | ИП Рогунович Юрий Николаевич | п.Козыревск, ул. Ленинская, д.80, кв. 5 | 5-28 | Квартиры в многоквартирном доме |
| 5 | ИП Рогунович Юрий Николаевич | п.Козыревск, ул. Чехова, д. 6 | 6-7 | Индивидуальный жилой дом |
| 6 | ИП Рогунович Юрий Николаевич | п.Козыревск, ул.Белинского д.17 | 7-15 | Индивидуальный жилой дом |
| 7 | ИП Плешкова Татьяна Владимировна | п.Козыревск, ул. Новая д.22 | 26 | Хостел |
| 8 | ООО «Ажабачье» | п.Козыревск, ул.Островского д.12 | 8 | Отдельно стоящий дом с прилегающей территорией |
| турбазы |  |  |  |  |
| 1 | Турбаза «Харчино» | р. Еловка | 12 |  |
| 2 | База «Еловые дали» | на лесном берегу реки Левая | от 16 | Комплекс: гостевые дома, баня, столовая |
| 3 | Базовый лагерь туристической компании "Salmon Paradise" | на реке Шишей |  |  |
| 4 | Рыболовно-охотничья база «Матера», туристическая компания «Камчатка тур» | на берегу р. Левая, приток р. Еловка, 56.320583 N, 160.83716 E | 12 | двухместные деревянные домики с печным отоплением: • Гостевой дом «Вест лодж» (WestLodge). • Гостевой дом «Силвер лодж» (SilverLodge). • Кемпинг «Ист лодж» (EastLodge). • Кафе (визит-центр). • Русская баня • Вертолетная площадка и ВПП |
| 5 | База «Еловка» | на реке Еловка, в ее среднем течении | 28 | 14 жилых домиков |

Туристская отрасль Усть-Камчатского округа преимущественно представлена предприятиями малого бизнеса и, несмотря на значительный природно-рекреационный потенциал, носит вспомогательное значение в экономике района. Здесь зарегистрированы и осуществляют свою деятельность 8 хозяйствующих субъектов, оказывающих туристические и экскурсионные услуги (ООО "Маяк Камчатка", ООО "Усть-Кам Тур", ООО "Звезда Камчатки", ООО "Утгард", ИП Чуприна Е.Р., ИП Филиппов А.И., ИП Нарышкина Н.А. и ИП Залётин А.А.).

За 2023 год Усть-Камчатский округ посетило 1 865 туристов, что на 66,2% больше, чем в предыдущем периоде, в 2024 году ожидается прирост туристического потока (до 2 тыс. чел.). В прогнозном периоде 2025-2027 годов ожидается сохранить существующий показатель по туристическому потоку с отклонением в 0,5-1,0%.

С учетом размещения объектов туристского показа три из пяти населенных пункта округа (п. Ключи, п. Усть-Камчатск и п. Козыревск) являются опорными пунктами действующих туристских маршрутов. В настоящее время на территории Усть-Камчатского муниципального округа организовано пять туристских маршрутов. В п. Усть-Камчатск, п. Ключи и п. Козыревск созданы туристские информационные центры.

Таблица 3.9.3

Перечень точек привлечения туристов

(смотровые площадки, точки обзора, массовые точки концентрации туристов)

| № п/п | Наименование объекта | Координаты |  | Режим работы в течение года (круглогодично, май - сентябрь и пр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | долгота | широта |  |
| 1 | ОКН исторический памятник деревянного зодчества «Успенская церковь» Нижнекамчатский острог | 162°03´ | 56°24´ | Круглогодично (за исключением месяцев: ноябрь, апрель) |
| 2 | База отдыха «Нижнекамчатск» | 162°01´ | 56°14´ | Круглогодично (за исключением месяцев: ноябрь, апрель) |
| 3 | Озеро Ажабачье | 162°48´ | 56°08´ | май-октябрь |
| 4 | База отдыха «В сопках» 24км. Автодороги Усть-Камчатск-Мильково | 162°09´ | 56°17´ | Круглогодично |
| 5 | Аллея Рыбацкой Славы | 162°34´ | 56°15´ | Круглогодично |
| 6 | Аллея молодежи | 162°35´ | 56°15´ | май-ноябрь |
| 7 | Аллея Почетных граждан | 162°35´ | 56°15´ | Круглогодично |
| 8 | Музейное помещение | 162°35´ | 56°15´ | Круглогодично |
| 9 | Озеро Нерпичье | 162°36´ | 56°15´ | Круглогодично |
| 10 | Ветропарк | 162°34´ | 56°15´ | Круглогодично |
| 11 | База на оз. Столбовое | 162°28´ | 56°37´ | декабрь-апрель |
| 12 | База Озерная | 162°43´ | 57°19´ | декабрь-апрель |
| 13 | Часовня св. Князя Александра Невского | 162°43´ | 56°14´ | май-ноябрь |
| 14 | Осыпь Лахтаг | 162°45´ | 56°08´ | июль-ноябрь |
| 15 | Вулкан Шивелуч | 161°20´ | 56°39´ | Круглогодично |
| 16 | Смотровая площадка «Я люблю Ключи» | 161°50´ | 56°19´ | Круглогодично |
| 17 | Поляна КМНС | 161°50´ | 56°19´ | апрель-ноябрь |
| 18 | Панорамно-видовая площадка на въезде в п. Ключи автодороги Мильково-Усть-Камчатск | 160°47´ | 56°19´ | Круглогодично |
| 19 | Природный парк «Ключевской» | 160°43´ | 56°04´ | Круглогодично |
| 20 | Станция Апахончич | 160°55´ | 55°59´ | Круглогодично |
| 21 | Станция «Подкова» | 160°52´ | 56°07´ | Круглогодично |
| 22 | Кратер «Цирк» | 160°45´ | 56°06´ | Круглогодично |
| 23 | Камень «Амбон» | 160°45´ | 56°06´ | июнь-октябрь |
| 24 | Гора Копыто | 160°14´ | 55°57´ | июнь-октябрь |
| 25 | Поляна Эдельвейсов | 160°20´ | 55°55´ | июнь-октябрь |
| 26 | Бараньи скалы | 160°18´ | 55°55´ | июнь-октябрь |
| 27 | Каньон реки Студеной | 160°23´ | 55°54´ | июль - сентябрь |
| 28 | Каменные поленницы | 160°31´ | 55°55´ | июнь-октябрь |
| 29 | Стоянка «Марсово поле» | 160°31´ | 55°54´ | июнь-октябрь |
| 30 | Влк. Острый Толбачик | 160°19´ | 55°49´ | июнь-октябрь |
| 31 | Влк. Плоский Толбачик | 160°24´ | 55°49´ | июнь-октябрь |
| 32 | Ущелье Изваяний | 160°15´ | 55°48´ | июнь-октябрь |
| 33 | Лавовый поток прорыва НТТИ 2012-2013гг. | 160°19´ | 55°45´ | июнь-октябрь |
| 34 | Стоянка «Клешня» | 160°18´ | 55°44´ | июнь-октябрь |
| 35 | База «Толуд» | 160°25´ | 55°45´ | июнь-октябрь |
| 36 | Стоянка «Северный прорыв» | 160°14´ | 55°41´ | июнь-октябрь |
| 37 | Стоянка «Вертолет» | 160°14´ | 55°39´ | июнь-октябрь |
| 38 | Кратер «Звезда» | 160°13´ | 55°38´ | июнь-октябрь |
| 39 | Мертвый лес | 160°14´ | 55°38´ | июнь-октябрь |
| 40 | Южный прорыв | 160°10´ | 55°35´ | июнь-октябрь |
| 41 | Озеро Домашнее | 159°52´ | 56°03´ | Круглогодично |
| 42 | Этническая площадка «Тылвачх» | 159°52´ | 56°03´ | июнь-октябрь |

В 2025 году предполагается создание:

- зоны амфитеатра на аллее «Рыбацкой славы» п. Усть-Камчатск;

- «Поляна молодежи» на территории поляны КМНС п. Ключи.

В 2026 году создание:

- смотровая площадка «Увал» п. Козыревск

Вывод: Территория Усть-Камчатского округа обладает большим туристическим потенциалом в области экологического туризма, бальнеологического, спортивного, культурно-познавательного, агротуризма, этнотуризма, трофейной охоты, любительского и спортивного рыболовства и событийного видов туризма, однако потенциал округа используется слабо.

Основные проблемы туристической отрасли муниципального округа:

–	неразвитость туристической инфраструктуры;

–	недостаточно эффективная информационная кампания.

  - Инвестиции в основной капитал

В 2023 году объем инвестиций в основной капитал на территории Усть-Камчатского округа составил 1890,4 млн рублей, в том числе 54,8 млн рублей – инвестиции организаций муниципальной формы собственности. Наибольший объем инвестиций пришелся на 2023 г. и 2015 г.

| Рисунок 3.10.1. Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории Усть-Камчатского округа (без субъектов малого предпринимательства), тыс. рублей | Рисунок 3.10.2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека, рубль (2024 год) |
| --- | --- |

По показателю объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека Усть-Камчатский округ имеет достаточно низкие значения. Это свидетельствует о достаточно низкой инвестиционной активности и низкой инвестиционной привлекательности на текущий момент.

Доля инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности в 2023 году в Усть-Камчатском муниципальном округе составил лишь 2,9%, хотя годом ранее этот показатель достигал 18%.

В структуре инвестиций по видам экономической деятельности преобладает сектор обрабатывающих производств, транспортировки и хранения. На них совокупно пришлось 62% всего объема инвестиций в основной капитал в 2022 году. Около 18% приходится на коммунально-хозяйственный блок, а также на энергетику.

Рисунок 3.10.3. Доля инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы 
собственности в 2022 году, %

Рисунок 3.10.4. Структура инвестиций в основной капитал, осуществляемых организациями, находящимися на территории Усть-Камчатского округа (без субъектов малого предпринимательства) по видам экономической деятельности в 2022 году, %

В структуре инвестиций в основной капитал среди источников инвестирования преобладают привлеченные средства (77%, целиком за счет бюджетных средств, большая часть из которых – федеральный бюджет), за счет собственных источников обеспечивается 23%. По привлеченным средствам основная часть приходится на бюджет региона, а четверть на местный бюджет.

В 2020 году на территории округа выделено девять инвестиционных площадок, в том числе под объекты сельского хозяйства, строительство бассейна, освоения месторождения.

Таблица 3.10.1

Перечень инвестиционных площадок (по данным действующей Стратегии СЭР Усть-Камчатского муниципального района)

| № | Вид, планируемое назначение | Площадь, кв.м. | Местоположение | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В соответствии с Инвестиционным паспортом Усть-Камчатского муниципального района |  |  |  |  |
| 1 | Земельный участок под строительство плавательного бассейна | 7095 | на территории п. Усть-Камчатск по ул. 60 лет Октября, юго-восток микрорайона Погодный (кадастровый номер 41:09:0010114:388) | Земли населенных пунктов |
| 2 | Земельный участок под строительство Молочно-товарной фермы на 300 фуражных коров с роботизированным доением | 62880 | на территории с. Крутоберегово (кадастровый номер 41:09:0010104:597) | Земли населенных пунктов |
| В соответствии со сведениями, предоставленными администрацией Ключевского сельского поселения |  |  |  |  |
| 3 | Зона объектов с/х назначения (СХЗ 3) | 12295 | Кадастровый квартал 41:09:0010112 | Нет данных |
| 4 | Зона объектов с/х назначения (СХЗ 3) | 67670 | Кадастровый квартал 41:09:0010111 | Нет данных |
| 5 | Зона животноводства (СХЗ 2) | 32360 | Кадастровый квартал 41:09:0010111 | Нет данных |
| 6 | Зона животноводства (СХЗ 2) | 30425 | Кадастровый квартал 41:09:0010111 | Нет данных |
| В соответствии с данными Инвестиционной карты Камчатского края |  |  |  |  |
| 7 | Земельный участок для использования в промышленных, туристских и других целях на территории бывшего ОАО «Ключевской леспромхоз» | 302930000 | п. Ключи | Земли населенных пунктов |
| 8 | Земельный участок для использования в промышленных, туристских и других целях на территории по ул. Речной тупик | 302930000 | п. Ключи | Земли населенных пунктов |
| 9 | Строительство ГОК «Кумроч» |  | Межселенная территория | Земли лесного фонда |

В настоящее время на территории округа официально выделены следующие инвестиционные площадки:

1) Земельный участок под строительство плавательного бассейна; 7095 кв. м 	на территории п. Усть-Камчатск по ул. 60 лет Октября, юго-восток микрорайона Погодный (кадастровый номер 41:09:0010114:388)

2) Участок для размещения гостиничного комплекса, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, площадь 4999 кв. м, кадастровый номер 41:09:0010114:3702

3) Земельный участок под строительство, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 1650 кв. м, 41:09:0010114

4) Земельный участок под строительство туристического объекта Вулканариум, 
п. Козыревск, ул. Новая, 7546 кв. м, 41:09:001017:1844

5) Земельный участок под объекты торговли – торгово-развлекательный центр, пищевое производство, п. Усть-Камчатский, 60 лет Октября, 37, 1000 кв. м, 41:09:0010114:3967

В соответствии с предшествующими данными Инвестиционной карты Камчатского края на территории округа планируется реализовать крупный инвестиционный проект: строительство ГОК «Кумроч» (создание более 1000 рабочих мест). В настоящее время проект в стадии реализации (до 2026-2028 годов по разным данным).

Таблица 3.10.2

Перечень реализуемых или планируемых к реализации инвестиционных проектов на территории округа (по данным действующей Стратегии СЭР Усть-Камчатского муниципального района)

| № | Название проекта | Характеристики проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Строительство горно-обогатительного предприятия «Кумроч». | Инициатор проекта – ЗАО «Быстринская горная компания». Источник финансирования – внебюджетные средства. Объем финансирования – 15 002,00 млн. руб. Срок реализации – 2016-2032 годы. Проектная мощность ЗИФ – 500 тыс. тонн руды, 4,5 тонн золота. Выход на проектную мощность – 2023 год. Прогноз освоения золоторудного месторождения: - 2020 г. – 2021 г. – строительство ГОКа и опытно-промышленная добыча - 2021-2025 годы – добыча, тонн (базовый сценарий): 2021 г. – 0,2 тонн, 2022 г. – 2,3 тонн, 2023 г. – 3,8 тонн, 2024 г. – 4,8 тонн, 2025 г. – 4,9 тонн. - 2021-2025 годы (оптимистический сценарий): 2021 г. – 0,2 тонн, 2022 г. – 2,3 тонн, 2023 г. – 3,3 тонн, 2024 г. – 3,5 тонн, 2025 г. – 3,5 тонн. Рудное поле Кумроч находится к юго-западу от п. Усть-Камчатск на удалении 90 км, в 35-40 км от побережья Тихого океана. Поэтому для освоения месторождения целесообразно проложить автодорогу от рудника до берега Тихого океана, где в свою очередь построить портовый пункт для дальнейшей транспортировки грузов. |
| 2. | «Строительство автодороги и портпункта» | Строительство автодороги рудник Кумроч – берег Тихого океана + портпункт для выброски. Протяженность – 50 км. Объем инвестиций – 1 500 млн. руб. |
| 3. | Строительство ДЭС | Строительство ДЭС мощностью 5 МВт, так как масштабы разработки и обогащения золота и серебра на руднике Кумроч ожидаются небольшие. Объем инвестиций – 400,0 млн. руб. |

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 № 899 на территории Камчатского края, в том числе на территории Усть-Камчатского муниципального округа создана территория опережающего развития «Камчатка», где установлен особый правовой режим с целью осуществления предпринимательской и иных видов деятельности, призванный сформировать условия, благоприятные для привлечения инвесторов, и обеспечить развитие социально-экономической сферы ускоренными темпами.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, статус резидентов ТОР «Камчатка» получили 144 компании, общий объем инвестиций по заключенным соглашениям превышает 213 млрд рублей, планируется создание 15 тыс. новых рабочих мест.

На территории Усть-Камчатского муниципального округа ТОР «Камчатка» определяется границами следующих кадастровых кварталов и кадастровых номеров земельных участков: 41:09:0010103:49, 41:09:0010103:51, 41:09:0010103:376, 41:09:0010103:377, 41:09:0010103:378, 41:09:0010114:193, 41:09:0010115:401, 41:09:0010115:536 и границей кадастрового квартала 41:09:0010105.

Согласно ответу Администрации Усть-Камчатского муниципального округа  на письмо ООО «КРДВ Камчатка» № 001-340 от 16.07.2025, Администрация Усть-Камчатского муниципального округа согласовала включение в границы ТОР «Камчатка» земельных участков общей площадью 2696,3 га с кадастровыми номерами: 41:09:0010115:409, 41:09:0010115:553, 41:09:0010115:558, 41:09:0010115:566, 41:09:0010115:576, 41:09:0010115:584, 41:09:0010115:588, 41:09:0010115:593, 41:09:0010115:597, 41:09:0010115:555, 41:09:0010115:559, 41:09:0010115:571, 41:09:0010115:578, 41:09:0010115:585, 41:09:0010115:589, 41:09:0010115:594, 41:09:0010115:598, 41:09:0010115:556, 41:09:0010115:560, 41:09:0010115:572, 41:09:0010115:582, 41:09:0010115:586, 41:09:0010115:590, 41:09:0010115:595, 41:09:0010115:599, 41:09:0010115:557, 41:09:0010115:564, 41:09:0010115:575, 41:09:0010115:583, 41:09:0010115:587, 41:09:0010115:592, 41:09:0010115:596, 41:09:0010115:600, 41:09:0010115:604, 41:09:0010117:206, а также земельных участков с условными номерами участок № 1 (площадью 3,5872 га), участок № 2 (площадью 35,8754 га), участок № 3 (площадью 0,0165 га), участок № 4 (площадью 48,0678 га),  участок № 5 (площадью 485,0349 га), которые формируются из лесного (земельного) участка с кадастровым номером 41:09:0010115:118.

Вывод: Усть-Камчатский округ можно классифицировать как территорию с недооцененным инвестиционным потенциалом и средним уровнем развития промышленного производства.

- НАСЕЛЕНИЕ. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

  - Современная демографическая ситуация

Численность и структура населения

На начало 2025 г. в муниципальном округе постоянно проживали 8,2 тыс. человек. Максимальная численность населения наблюдалась в 1970-1980 гг., она почти достигала 30 тыс. жителей. Наблюдается устойчивое снижение численности населения округа с 1979 г.

До 1960-1970 гг. на долю округа приходилось более 10 % населения Камчатской области, в 1989 г. Усть-Камчатский округ обеспечивал только 6,2 % населения региона. 
В XXI в. удельный вес муниципального округа продолжил сокращаться: в 2002 г. – 4,2 %, в 2010 г. – 3,6 %, в 2018-2024 гг. он варьировался на уровне 2,9-3,0 %. На начало 2025 г. доля округа в численности населения составил 2,8 %.

Таблица 4.1.1

Динамика численности населения
на территории Усть-Камчатского муниципального округа

|  | Усть-Камчатский округ |  |  | Территории бывших поселений |  |  | Удельный вес округа в регионе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | город | село | Усть-Камчатское | Ключев-ское | Козырев-ское |  |
| 1939 п | 14 259 | 0 | 14 259 | 1 819* | н/д | н/д | 13,0 |
| 1959 п | 23 222 | 21 120 | 2 102 | 9 941* | 6 949* | 4 230* | 10,5 |
| 1970 п | 23 535 | 22 064 | 1 471 | 11 433* | 7 809* | 2822* | 8,2 |
| 1979 п | 29 410 | 27 952 | 1 458 | 16 326* | 9 317* | 2 309* | 7,8 |
| 1989 п | 28 867 | 27 157 | 1 710 | 13 611* | 11 251* | 2 295* | 6,2 |
| 2002 п | 15 084 | 13 835 | 1 249 | 5 231* | 7 073* | 1 531* | 4,2 |
| 2009 п | 12 486 | 0 | 12 486 | н/д | н/д | н/д | 3,6 |
| 2010 | 12 013 | 0 | 12 013 | н/д | н/д | н/д | 3,6 |
| 2010п | 11 744 | 0 | 11 744 | 4 352 | 5 726 | 1 666 | 3,6 |
| 2011 | 11 688 | 0 | 11 688 | 4 650 | 5 649 | 1 441 | 3,6 |
| 2012 | 11 496 | 0 | 11 496 | 4 575 | 5 587 | 1 334 | 3,6 |
| 2013 | 11 055 | 0 | 11 055 | 4 412 | 5 347 | 1 296 | 3,4 |
| 2014 | 10 634 | 0 | 10 634 | 4 281 | 5 122 | 1 231 | 3,3 |
| 2015 | 10 362 | 0 | 10 362 | 4 126 | 5 011 | 1 225 | 3,3 |
| 2016 | 10 052 | 0 | 10 052 | 4 040 | 4 834 | 1 178 | 3,2 |
| 2017 | 9 770 | 0 | 9 770 | 3 967 | 4 655 | 1 148 | 3,1 |
| 2018 | 9 550 | 0 | 9 550 | 3 850 | 4 598 | 1 102 | 3,0 |
| 2019 | 9 219 | 0 | 9 219 | 3 730 | 4 436 | 1 053 | 2,9 |
| 2020 | 9 066 | 0 | 9 066 | 3 613 | 4 422 | 1 031 | 2,9 |
| 2021 | 8 684 | 0 | 8 684 | 3 464 | 4 213 | 1 007 | 3,0 |
| 2022 | 8 564 | 0 | 8 564 | 3 395 | 4200 | 969 | 2,9 |
| 2023 | 8 744 | 0 | 8 744 | 3 576 | 4 208 | 960 | 3,0 |
| 2024 | 8 450 | 0 | 8 450 | 3 463 | 4 049 | 938 | 2,9 |
| 2025 | 8 192 | 0 | 8 192 | – | – | – | 2,8 |
| Данные представлены по городской местности в соответствии итогами всероссийских переписей населения. п – данные переписей населения. |  |  |  |  |  |  |  |

Для населения округа свойственные общероссийские черты: неравномерность возрастно-половой структуры и демографические ямы, преобладание женщин в более старших возрастных группах, в связи с повышенной смертностью среди мужчин в трудоспособных возрастах (в Усть-Камчатском муниципальном округе устойчивое превышение женщин в структуре начинается с 55 лет).

Заметно, что численность женщин преактивного фертильного возраста (20-24), которые в ближайшее время будут вступать в репродуктивный возраст очень низкая – всего 128 человек на начало года, что усилит демографические проблемы (на фоне снижающейся численности детского населения). В связи с этим следует ожидать снижение спроса на услуги детских садов, что продлится 5-10 лет, однако постепенно спрос будет восстанавливаться в течение 15 лет и пиковый спрос придется на 2040-2050 гг.

Рисунок 4.1.1. Возрастно-половая структура населения
Усть-Камчатского муниципального округа на начала 2024 г.

На фоне повышения ожидаемой продолжительности жизни происходит постарение населения, в связи с чем следует ожидать усиление проблемы демографической нагрузки, дефицита трудовых ресурсов и сопутствующие процессы. В тоже время в округе присутствуют обратные процессы, когда люди, достигшие пенсионного возраста, покидают свой населенный пункт и переезжают в административный центр или даже в другой регион.

Естественное движение

С 2010 г. наблюдается естественная убыль населения, то есть превышение смертности над рождаемостью. В 2023 г. коэффициент естественной убыли составил -5 промилле. Максимальные значения естественной убыли пришлись на период 2020-2022 гг. В целом за последние пять лет с 2019 по 2023 гг. округ потерял естественным образом 324 чел.

Рождаемость

За последние пять лет число родившихся колеблется на уровне 80-85 человек, общий коэффициент рождаемости – в диапазоне 8-11 промилле. Максимальные показатели рождаемости за последние 15 лет наблюдались в 2013-2016 гг., которые достигали 14 промилле.

Число умерших за последние пять лет в среднем колеблется в районе 130-160 чел., общий коэффициент смертности – 15-18,5 промилле. Уровень смертности не имеет выраженного тренда на снижение, что свидетельствует о высокой заболеваемости и (или) проблемах в системе здравоохранения в округе.

Таким образом, в муниципальном округе складывается устойчивая естественная убыль населения: минимальные значения приходились на 2013 г., максимальные – на 2020-2022 гг. (период пандемии коронавирусной инфекции и геополитических вызовов).

Таблица 4.1.2

Основные показатели естественного движения населения 
в Усть-Камчатском муниципальном округе с 2010 по 2023 гг.

|  | Число зарегистрированных, человек |  |  | Общий коэффициент, промилле** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | родившихся* | умерших | естествен-ная убыль | рождаемости | смертности | естествен-ной убыли |
| 2010 | 105 | 182 | -77 | 8,9 | 15,4 | -6,5 |
| 2011 | 151 | 181 | -30 | 13,0 | 15,6 | -2,6 |
| 2012 | 128 | 170 | -42 | 11,4 | 15,1 | -3,7 |
| 2013 | 154 | 184 | -30 | 14,2 | 17,0 | -2,8 |
| 2014 | 133 | 168 | -35 | 12,7 | 16,0 | -3,3 |
| 2015 | 118 | 162 | -44 | 11,6 | 15,9 | -4,3 |
| 2016 | 125 | 164 | -39 | 12,6 | 16,5 | -3,9 |
| 2017 | 105 | 147 | -42 | 10,9 | 15,2 | -4,3 |
| 2018 | 98 | 151 | -53 | 10,4 | 16,1 | -5,7 |
| 2019 | 98 | 143 | -45 | 10,7 | 15,6 | -4,9 |
| 2020 | 86 | 150 | -64 | 9,7 | 16,9 | -7,2 |
| 2021 | 77 | 159 | -82 | 8,9 | 18,4 | -9,5 |
| 2022 | 75 | 164 | -90 | 8,3 | 18,5 | -10,2 |
| 2023 | 85 | 128 | -43 | 9,9 | 14,9 | -5,0 |
| 2024 | 64 | 118 | -54 | х | х | х |
| * – без мертворожденных ** – в расчете на 1000 постоянных жителей |  |  |  |  |  |  |

Учитывая, что данные по суммарному коэффициенту рождаемости повозрастным коэффициентом рождаемости не разрабатываются органами официальной (государственной) статистики, был проведен анализ идентичности (сопоставимости) данных Усть-Камчатского МО и среднерегиональных показателей по Камчатскому краю. Наиболее высокая корреляция (0,94) выявляется с показателями по сельской местности Камчатского края. Таким образом, для демографического прогноза могут быть использованы среднестатистические данные по сельской местности Камчатского края в качестве внешних сценарных условий.

Доля мальчиков среди родившихся преимущественно колеблется в диапазоне 50-55 % без какого-либо выраженного тренда (среднее значение за последние пять лет составило 51,5 %).

Рисунок 4.1.2. Общий коэффициент рождаемости, промилле

Рисунок 4.1.3. Возрастные коэффициенты рождаемости (промилле (0,1 процента) 
в сельской местности Камчатского края

Таблица 4.1.3

Среднегодовые возрастные коэффициенты рождаемости (промилле (0,1 процента)
в сельской местности Камчатского края

|  | 1990-1993 | 1994-1998 | 1999-2003 | 2004-2008 | 2009-2013 | 2014-2018 | 2019-2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-19 лет | 78,7 | 59,1 | 46,0 | 52,4 | 48,4 | 38,7 | 22,5 |
| 20-24 лет | 164,4 | 119,9 | 93,1 | 100,2 | 117,7 | 125,7 | 88,5 |
| 25-29 лет | 87,4 | 75,8 | 68,5 | 79,1 | 98,0 | 124,3 | 115,3 |
| 30-34 лет | 45,5 | 36,2 | 39,6 | 48,4 | 57,8 | 81,2 | 76,9 |
| 35-39 лет | 19,2 | 16,0 | 16,5 | 23,2 | 28,9 | 40,5 | 39,7 |
| 40-44 лет | 3,8 | 3,3 | 2,9 | 4,7 | 5,8 | 9,8 | 10,5 |
| 45-49 лет | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 |

Наиболее высокие показатели рождаемости наблюдаются в возрастной группе 25-29 лет. Именно на эту группу смещается акцент рождения детей (ранее по уровню рождаемости выделялась возрастная группа 20-24 года).

Рисунок 4.1.3. Суммарный коэффициент рождаемости

Суммарный коэффициент рождаемости в сельской местности Камчатского края составил 1,67, что соответствует среднероссийскому уровню (1,57), но существенно ниже, чем в среднем по Дальнему Востоку (1,87).

Смертность

Общий коэффициент смертности в муниципальном округе составил 18,5 промилле, что существенно выше среднекраевых значений, а также выше, чем средние значения по сельской местности региона.

Рисунок 4.1.4. Смертность от всех причин, случаев на 1000 населения, промилле, значение показателя за год

Коэффициент младенческой смертности (число умерших детей до 1 года на 1000 родившихся) в сельской местности Камчатского края постепенно снижается. В настоящее время он колеблется на уровне 5 промилле, однако в отдельные периоды бывают резкие скачки (в связи с чем среднегодовой показатель за последние пять лет составляет около 7,6 промилле). В целом по мере развития системы здравоохранения и медицинских технологий следует ожидать дальнейшего снижения данного показателя до уровня 3-4 промилле.

Рисунок 4.1.5. Число умерших детей до 1 года на 1000 родившихся живыми за год 
(промилле (0,1 процента), значение показателя за год)

Исходя из сложившейся динамики изменения ОПЖ в сельской местности Камчатского края средняя ожидаемая продолжительность жизни в ближайшие 20 лет может вырасти до 75 лет у женщин и 65 лет у мужчин. В то же время, согласно Указу Президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», к 2036 году ОПЖ должна достигнуть 81 года. Для Камчатского края это труднореализуемая задача, требующая существенной трансформации экономики и ее структуры, качества и комфортности среды жизни, системы здравоохранения, а также изменения образа жизни населения (снижение вредных привычек, профилактика заболеваний, развитие ЗОЖ и т.д.).

Рисунок 4.1.6. Ожидаемая продолжительность жизни в Камчатском крае

Миграция

Для муниципального округа свойственна миграционная убыль. Сальдо миграции последние 10 лет колеблется на уровне от -100 до -300. В 2022-2023 гг. стало доминировать межрегиональное направление, хотя ранее основной поток был внутри края.

Таблица 4.1.4

Динамика сальдо миграции в Усть-Камчатском муниципальном округе

|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Миграция - всего | -266 | -243 | -178 | -278 | -108 | -311 | -38 | -166 | -251 | -198 |
| в пределах России | -298 | -244 | -207 | -292 | -105 | -303 | -38 | -161 | -250 | н/д |
| внутрирегиональная | -179 | -94 | -125 | -146 | -79 | -156 | -101 | -61 | -110 | н/д |
| межрегиональная | -119 | -150 | -82 | -146 | -26 | -147 | 63 | -100 | -140 | н/д |
| международная | 32 | 1 | 29 | 14 | -3 | -8 | 0 | -5 | -1 | н/д |
| Число прибывших | х | 295 | 326 | 259 | 364 | 135 | 317 | 216 | 122 | 102 |
| Число выбывших | х | 538 | 504 | 537 | 472 | 446 | 355 | 382 | 373 | 300 |

Заметно, что более выраженный миграционный отток происходит в возрастных группах 15-19 и 25-29 лет (преимущественно во внутрирегиональном направлении). Наименьший миграционный отток фиксируется в старших возрастных группах.

Таблица 4.1.5

Возрастная структура миграционного оттока в Усть-Камчатском муниципальном округе

|  | Миграция - всего | в т.ч. внутрирегиональная |
| --- | --- | --- |
| 0-4 | -16 | -12 |
| 5-9 | -12 | -9 |
| 10-14 | -13 | -8 |
| 15-19 | -33 | -20 |
| 20-24 | -17 | -4 |
| 25-29 | -29 | -17 |
| 30-34 | -19 | -13 |
| 35-39 | -5 | -5 |
| 40-44 | -14 | -7 |
| 45-49 | -21 | -12 |
| 50-54 | -18 | -10 |
| 55-59 | -9 | -4 |
| 60-64 | -12 | 2 |
| 65-69 | -17 | -13 |
| 70-74 | -7 | -2 |
| 75-79 | -4 | -4 |
| 80-84 | -2 | -1 |
| 85-89 | -3 | -1 |

То есть, миграционные процессы являются одним из сдерживающих факторов будущего развития округа. Высокие показатели миграционного оттока свидетельствуют о низкой миграционной привлекательности, низком качестве и уровне жизни. Выделяется миграционный отток в возрастных группах 15-19 (связанные с образованием) и 25-29 (связанные с развитием и реализацией профессиональных навыков.

  - Система расселения

На текущий момент система расселения округа достаточно простая, имеет линейно-очаговый характер. Население и хозяйственная деятельность преимущественно концентрируется в пяти населенных пунктах, два из которых (п. Усть-Камчатск и с. Крутоберегово) фактически слились и могут рассматриваться как единое образование. Отдельные элементы хозяйственной деятельности, связанные с организацией активного туризма, рыболовства и охоты, охватывают некоторые другие части округа. При этом система расселения и населенных мест является разреженной и высококонцентрированной.

Таблица 4.2.1

Динамика численности населения по населенным пунктам
Усть-Камчатского муниципального округа

|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 10052 | 9770 | 9550 | 9219 | 9066 | 8684 | 8564 | 8744 | 8450 | 8192 |
| п. Усть-Камчатск | 3773 | 3697 | 3586 | 3478 | 3374 | 3228 | 3164 | 3439 | 3331 | 3224 |
| с. Крутоберегово | 267 | 270 | 264 | 252 | 239 | 236 | 231 | 137 | 132 | 126 |
| п. Ключи | 4834 | 4655 | 4598 | 4436 | 4422 | 4213 | 4200 | 4208 | 4049 | 3931 |
| п. Козыревск | 1085 | 1058 | 1026 | 978 | 958 | 935 | 902 | 905 | 885 | 861 |
| с. Майское | 93 | 90 | 76 | 75 | 73 | 72 | 67 | 55 | 53 | 50 |

Рисунок 4.2.1. Современная система расселения Усть-Камчатского муниципального округа и ее трансформация

Ранее в округе имелось более 20 населенных мест, которые концентрировались к западу от административного центра, а также вдоль трассы на Петропавловск-Камчатский. Отдельные населенные пункты существовали вдоль береговой линии.

После Второй мировой войны опустели селения Кресты и Березовый Яр, упраздненные официально значительно позднее. С середины 1960-х гг. процессы оптимизации и сжатия каркаса расселения активизировались на фоне сокращающейся численности населения, трансформации экономики, технологического прогресса и т.д.

Таблица 4.2.2

Исчезнувшие населённые пункты
на территории Усть-Камчатского муниципального округа

| нет информации | 1964 | 1968 | 1974 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Хваленка | с. Берёзовый Яр п. Горбуша с. Тонкий Мыс с. Ушки п. Клюгер п. Шубертово | п. Камаки п. Красный Яр п. Нижнекамчатск с. Чёрный Яр | п. Крахча п. Култук с. Николаевка | п. Ушковский рыборазводный завод п. Крапивная |

  - Прогноз численности населения

Определение перспективной численности населения необходимо для расчета емкости объектов социальной инфраструктуры, для формирования перечня предлагаемых мероприятий по обеспечению населения основными объектами обслуживания.

Перспективная численность населения определяется на основе скорректированных в 2022-2024 гг. после проведения Всероссийской переписи населения показателей численности населения и с учетом таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций, в прогнозе учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на уровень перспективного социально-экономического развития территории.

Краевые особенности динамики процессов естественного и миграционного движения населения определены демографическим прогнозом Росстата для Камчатского края. Наиболее свежий демографический прогноз Росстата по регионам России – статистический бюллетень «Предположительная численность населения Российской Федерации до 2045 года» – опубликован в 2023 г. Прогноз Росстата на период до 2045 года осуществлен от базы на начало 2023 г. с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года.

Согласно прогнозу Росстата, численность населения Камчатского края будет расти на протяжении всего рассматриваемого периода (табл. 5.3.1). Численность населения на 1 января 2046 г. прогноз определяет на уровне 327,6 тыс. человек, прирост составит 13,4 % населения. Это максимальный прирост среди всех регионов Дальневосточного федерального округа (близкие значения прироста прогнозом установлены также для Республики Саха).

Увеличение численности в статистическом бюллетене обусловлено в первую очередь стабильным миграционным приростом. Кроме того, общий коэффициент естественного прироста постепенно переходит от отрицательных значений к близким к нулю (от -3,9 ‰ в 2024 г. до -0,1 ‰ в 2044 г.).

Рост населения в регионе предполагается также долгосрочным прогнозом социально-экономического развития Камчатского края на период до 2035 года (утвержден распоряжением Правительства Камчатского края от 24 мая 2019 г. № 238-РП). По приведенным в документе оценкам численность населения будет увеличиваться со среднегодовым темпом роста на уровне 100,3-100,7 % и возрастет до 330 тыс. человек к 2035 г.

Таблица 4.3.1

Прогнозные показатели естественного и миграционного движения населения Камчатского края (по данным статистического бюллетеня «Предположительная численность населения Российской Федерации до 2045 года»)

| Показатель | 2024 | 2027 | 2030 | 2033 | 2036 | 2039 | 2042 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовая численность населения, тыс. человек | 288,8 | 289,7 | 291,6 | 295,0 | 299,9 | 306,5 | 314,6 | 324,2 |
| Число родившихся, тыс. человек | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 3,9 | 4,0 |
| Число умерших, тыс. человек | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
| Естественный прирост, тыс. человек | -1,1 | -1,1 | -0,9 | -0,6 | -0,4 | -0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Общий коэффициент рождаемости, ‰ | 9,3 | 9,4 | 9,9 | 10,7 | 11,4 | 12,0 | 12,3 | 12,1 |
| Общий коэффициент смертности, ‰ | 13,2 | 13,1 | 13,0 | 12,9 | 12,8 | 12,6 | 12,4 | 12,3 |
| Общий коэффициент естественного прироста, ‰ | -3,9 | -3,7 | -3,1 | -2,2 | -1,4 | -0,6 | -0,1 | -0,2 |
| Миграционный прирост, тыс. человек | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,5 |

Таблица 4.3.2

Прогнозные показатели естественного и миграционного движения населения Камчатского края (по данным долгосрочного прогноза социально-экономического развития Камчатского края на период до 2035 года)

| Показатель | 2025 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовая численность населения, тыс. человек | 322,9 | 327,0 | 330,2 |
| Общий коэффициент рождаемости, ‰ | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| Общий коэффициент смертности, ‰ | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Общий коэффициент естественного прироста, ‰ | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Миграционный прирост, тыс. человек | 1,0 | 0,6 | 0,4 |

Демографический прогноз действующей Схемы территориального планирования Камчатского края (утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 21 октября 2024 г. № 506-П) выполнен на основе показателей естественного и механического движения населения на 2023 г. и расчета ориентировочной численности населения, выполненного Министерством экономического развития Камчатского края.

Прогноз численности населения Схемы территориального планирования Камчатского края выполнен в разрезе муниципальных образований по трем сценариям: инерционный (пролонгация сформировавшихся трендов), умеренно-оптимистичный (уменьшение темпов миграционного оттока, успешная реализация имеющихся планов по развитию промышленности), пессимистичный (падение качества жизни, рост миграционного оттока).

Предположительная численность населения Усть-Камчатского муниципального округа на 1 января 2034, 2040 и 2042 гг. представлена в таблице 4.3.3. На начало 2042 г. в соответствии с рассматриваемым прогнозом в муниципальном образовании будут проживать от 7,0 до 9,8 тыс. человек, что составляет от 80 до 112 % к численности исходного 2023 г.

Актуальные статистические данные по Усть-Камчатскому муниципальному округу свидетельствуют об устойчивом сокращении численности населения, которое значительно снижает вероятность реализации умеренно-оптимистичного сценария, обозначенного Схемой территориального планирования Камчатского края.

Рост численности населения округа в краткосрочной перспективе предусмотрен прогнозом социально-экономического развития Усть-Камчатского муниципального округа на 2024 год и на период до 2026 года. Документом прогнозируется среднегодовая численность населения в 8,9 тыс. чел. (консервативный сценарий) и 10 тыс. чел. (базовый). То есть, прогноз муниципального образования можно категоризировать как оптимистический.

При этом фактические темпы снижения численности населения Усть-Камчатского муниципального округа выше, что подтверждается как данными о численности населения на начало 2024 г., так и заложенными в данный прогноз завышенными значениями демографических показателей. На 1 января 2025 г. численность населения по официальным данным сократилась до 8192 чел. Отклонение оценки на 2024 год от фактического значения составило -4 % (отклонение на 2025 г. составило -4,8 % от консервативного сценария, -11 % от базового сценария).

Таким образом, на текущий момент все ранее прогнозируемые / предполагаемые позитивные тенденции не подтверждаются, негативные процессы все более усиливаются, что требует корректировки прогнозов как на региональном уровне, так и муниципальном уровне.

Таблица 4.3.3

Численность населения Усть-Камчатского муниципального округа по прогнозным сценариям Схемы территориального планирования Камчатского края

| Сценарий | 2023 г. (исходный) | 2034 г. | 2040 г. | 2042 г. | 2042 г к 2023 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умеренно-оптимистичный | 8744 | 8987 | 9670 | 9800 | 112,1 |
| Инерционный |  | 8441 | 8262 | 8215 | 94,0 |
| Пессимистичный |  | 7888 | 7129 | 6953 | 79,5 |

В настоящем генеральном плане демографический прогноз доведен до 2045 года, что связано с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации о разработке документов территориального планирования на срок не менее 20 лет. Прогноз численности населения Усть-Камчатского муниципального округа уточнен и детализирован в двух вариантах: инерционный и умеренно-оптимистический.

В основе инерционного варианта прогноза лежит преодоление сформировавшихся тенденций рождаемости и смертности, определяющих постепенную смену естественной убыли на прирост населения. В оптимистическом варианте прогноза тенденции демографических показателей округа в существенной мере скорректированы в соответствии с прогнозными показателями из бюллетеня Росстата «Предположительная численность населения Российской Федерации до 2045 года» для Камчатского края.

Оба варианта прогноза предполагают существенный рост миграционного потока населения уже в ближайшие пять лет за счет реализации крупного инвестиционного проекта, который будет способствовать росту инвестиций, притоку капитала и трудовых ресурсов, часть из которых будет размещаться в крае на постоянной основе.

Использованные в умеренно-оптимистическом варианте тенденции рождаемости и смертности, солидаризирующиеся с прогнозом Росстата, для Усть-Камчатского муниципального округа являются одним из наиболее благоприятных сценариев развития демографической ситуации. Однако данные показатели наряду с предполагаемым миграционном приростом скорректированы для большего соответствия прогнозу, определенного Схемой территориального планирования, согласно которому предполагается мгновенная смена существующей демографической парадигмы.

Основные показатели двух вариантов прогноза численности населения Усть-Камчатского муниципального округа до 2044 года представлены в таблице 4.3.10. Предположительная численность населения Усть-Камчатского муниципального округа на начало 2045 г. по инерционному варианту прогноза составит 8 210 человек, по умеренно-оптимистическому варианту – 9 785 человек.

В качестве основного варианта демографического прогноза в документах территориального планирования, как правило, выбирают средний или высокий варианты, поскольку риски не предусмотреть размещение необходимых муниципальному образованию объектов более существенны, чем риски выделения избыточных территорий под объекты, которые не понадобились на настоящем этапе развития.

Умеренно-оптимистический вариант прогноза численности населения принимается в настоящем отчете в качестве основного сценария развития.

Таблица 4.3.4

Сценарные условия для умеренно-оптимистического прогноза

|  | 2019-2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039-2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент суммарной рождаемости | 1,68 | 1,85 | 2,00 | 2,10 | 2,20 |
| Средний возраст матери при рождении ребенка | 26,3 | 26,5 | 26,0 | 25,0 | 24,0 |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, мужчины | 60,9 | 63,0 | 66,0 | 68,0 | 71,0 |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, женщины | 71,4 | 73,0 | 75,0 | 78,0 | 81,0 |
| Коэффициент младенческой смертности (на 1000) | 7,6 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 |
| Доля мальчиков среди родившихся | 0,515 | 0,510 | 0,517 | 0,520 | 0,525 |
| Ежегодное число прибывших | 231 | 500 | 450 | 430 | 400 |
| Коэффициент выбытия на 1000 человек | 46,2 | 41,0 | 39,0 | 38,0 | 37,0 |

Таблица 4.3.5

Баланс населения для умеренно-оптимистического прогноза

| Баланс населения | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039-2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население на начало периода | 8450 | 8880 | 9217 | 9535 |
| Родилось | 376 | 496 | 557 | 581 |
| Умерло | 709 | 669 | 625 | 554 |
| Естественный прирост | -332 | -173 | -68 | 27 |
| Прибыло | 2500 | 2250 | 2150 | 2000 |
| Выбыло | 1738 | 1740 | 1764 | 1777 |
| Общий прирост | 430 | 337 | 318 | 250 |
| Население на конец периода | 8880 | 9217 | 9535 | 9785 |

Таблица 4.3.6

Прогнозная возрастно-половая структура населения для умеренно-оптимистического прогноза, на начало года

|  | Мужчины |  |  |  |  | Женщины |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2029 | 2034 | 2039 | 2045 | 2024 | 2029 | 2034 | 2039 | 2045 |
| Всего | 4239 | 4477 | 4679 | 4878 | 5044 | 4211 | 4403 | 4538 | 4657 | 4741 |
| 0-4 | 185 | 207 | 260 | 291 | 302 | 177 | 202 | 257 | 279 | 286 |
| 5-9 | 260 | 222 | 239 | 282 | 303 | 243 | 217 | 236 | 280 | 294 |
| 10-14 | 282 | 288 | 253 | 268 | 302 | 244 | 272 | 246 | 263 | 296 |
| 15-19 | 208 | 309 | 301 | 271 | 283 | 212 | 255 | 271 | 249 | 262 |
| 20-24 | 326 | 279 | 349 | 335 | 308 | 128 | 266 | 277 | 284 | 263 |
| 25-29 | 229 | 381 | 334 | 388 | 368 | 186 | 182 | 261 | 259 | 256 |
| 30-34 | 288 | 293 | 400 | 361 | 401 | 231 | 211 | 211 | 255 | 247 |
| 35-39 | 395 | 321 | 329 | 411 | 377 | 357 | 291 | 270 | 274 | 300 |
| 40-44 | 405 | 394 | 336 | 347 | 413 | 339 | 385 | 325 | 309 | 311 |
| 45-49 | 295 | 390 | 379 | 332 | 347 | 313 | 337 | 372 | 321 | 308 |
| 50-54 | 327 | 290 | 373 | 362 | 325 | 285 | 310 | 330 | 359 | 314 |
| 55-59 | 223 | 302 | 275 | 347 | 338 | 295 | 279 | 301 | 321 | 344 |
| 60-64 | 288 | 204 | 270 | 253 | 317 | 334 | 267 | 259 | 282 | 301 |
| 65-69 | 255 | 249 | 193 | 248 | 238 | 337 | 292 | 244 | 243 | 265 |
| 70-74 | 159 | 197 | 193 | 165 | 207 | 258 | 277 | 246 | 217 | 222 |
| 75-79 | 80 | 99 | 125 | 124 | 113 | 150 | 203 | 219 | 203 | 187 |
| 80-84 | 28 | 41 | 52 | 66 | 68 | 78 | 106 | 142 | 159 | 153 |
| 85+ | 6 | 12 | 18 | 25 | 34 | 44 | 51 | 69 | 100 | 132 |

Таблица 4.3.7

Сценарные условия для инерционного прогноза

|  | 2019-2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039-2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент суммарной рождаемости | 1,68 | 1,81 | 1,95 | 2,00 | 2,15 |
| Средний возраст матери при рождении ребенка | 26,3 | 26,5 | 26,0 | 25,5 | 25,0 |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, мужчины | 60,9 | 63,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, женщины | 71,4 | 73,0 | 75,0 | 78,0 | 80,0 |
| Коэффициент младенческой смертности (на 1000) | 7,6 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 |
| Доля мальчиков среди родившихся | 0,515 | 0,510 | 0,517 | 0,520 | 0,525 |
| Ежегодное число прибывших | 231 | 450 | 370 | 300 | 350 |
| Коэффициент выбытия на 1000 человек | 46,2 | 43,0 | 42,0 | 41,0 | 39,0 |

Таблица 4.3.8

Баланс населения для инерционного прогноза

| Баланс населения | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039-2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население на начало периода | 8450 | 8559 | 8431 | 8105 |
| Родилось | 359 | 438 | 450 | 460 |
| Умерло | 696 | 637 | 572 | 522 |
| Естественный прирост | -337 | -199 | -122 | -62 |
| Прибыло | 2250 | 1850 | 1500 | 1750 |
| Выбыло | 1804 | 1779 | 1704 | 1583 |
| Общий прирост | 109 | -128 | -326 | 105 |
| Население на конец периода | 8559 | 8431 | 8105 | 8210 |

Таблица 4.3.9

Прогнозная возрастно-половая структура населения для инерционного прогноза, на начало года

|  | Мужчины |  |  |  |  | Женщины |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2029 | 2034 | 2039 | 2045 | 2024 | 2029 | 2034 | 2039 | 2045 |
| Всего | 4239 | 4320 | 4294 | 4166 | 4251 | 4211 | 4239 | 4137 | 3939 | 3960 |
| 0-4 | 185 | 194 | 225 | 229 | 240 | 177 | 190 | 222 | 220 | 228 |
| 5-9 | 260 | 215 | 212 | 227 | 241 | 243 | 210 | 210 | 226 | 234 |
| 10-14 | 282 | 281 | 234 | 222 | 244 | 244 | 263 | 226 | 217 | 240 |
| 15-19 | 208 | 290 | 280 | 233 | 234 | 212 | 241 | 249 | 213 | 215 |
| 20-24 | 326 | 265 | 307 | 284 | 266 | 128 | 239 | 243 | 234 | 226 |
| 25-29 | 229 | 362 | 299 | 314 | 314 | 186 | 162 | 201 | 191 | 205 |
| 30-34 | 288 | 275 | 358 | 298 | 325 | 231 | 198 | 171 | 175 | 187 |
| 35-39 | 395 | 313 | 291 | 343 | 312 | 357 | 285 | 242 | 206 | 226 |
| 40-44 | 405 | 388 | 315 | 288 | 344 | 339 | 376 | 305 | 259 | 242 |
| 45-49 | 295 | 379 | 363 | 298 | 285 | 313 | 327 | 353 | 289 | 258 |
| 50-54 | 327 | 283 | 350 | 333 | 289 | 285 | 301 | 307 | 325 | 280 |
| 55-59 | 223 | 293 | 259 | 310 | 307 | 295 | 272 | 281 | 284 | 307 |
| 60-64 | 288 | 200 | 255 | 227 | 277 | 334 | 265 | 245 | 253 | 262 |
| 65-69 | 255 | 245 | 182 | 218 | 209 | 337 | 289 | 235 | 219 | 233 |
| 70-74 | 159 | 190 | 185 | 144 | 177 | 258 | 272 | 238 | 199 | 195 |
| 75-79 | 80 | 96 | 117 | 116 | 96 | 150 | 198 | 211 | 191 | 169 |
| 80-84 | 28 | 39 | 48 | 59 | 62 | 78 | 102 | 134 | 148 | 141 |
| 85+ | 6 | 11 | 17 | 22 | 29 | 44 | 49 | 63 | 89 | 113 |

Таблица 4.3.10

Основные показатели двух вариантов прогноза численности населения Усть-Камчатского муниципального округа до 2044 года

| Показатель | Год/период | Инерционный | Умеренно- оптимистический |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года | 2024 | 8450 | 8450 |
|  | 2029 | 8559 | 8880 |
|  | 2034 | 8431 | 9217 |
|  | 2039 | 8105 | 9535 |
|  | 2045 | 8210 | 9785 |
| Число умерших (суммарно) | 2024-2028 | 696 | 709 |
|  | 2029-2033 | 637 | 669 |
|  | 2034-2038 | 572 | 625 |
|  | 2039-2044 | 522 | 554 |
| Число родившихся (суммарно) | 2024-2028 | 359 | 376 |
|  | 2029-2033 | 438 | 496 |
|  | 2034-2038 | 450 | 557 |
|  | 2039-2044 | 460 | 581 |
| Миграция (суммарно) | 2024-2028 | 446 | 1308 |
|  | 2029-2033 | 71 | 1403 |
|  | 2034-2038 | -204 | 1446 |
|  | 2039-2044 | 167 | 1527 |

При реализации принимаемого варианта прогнозируется резкое повышение численности населения с замедлением темпов естественной убыли и нарастанием числа прибывающих в результате миграции (как результат активной инвестиционной активности), в 2039-2049 гг. численность населения стабилизируется на уровне 9,5-9,8 тыс. человек. В долгосрочной перспективе, выходящей за пределы расчетного срока генерального плана, вероятен переход к плавной стабилизации численности населения.

Несмотря на активный миграционный приток в результате роста ожидаемой продолжительности жизни и стимулирования рождаемости увеличение снижение доли трудоспособного населения с 63 % до 62 %. Численность населения моложе трудоспособного возраста вырастет на 28 %, старше трудоспособного населения – на 10 %.

Прогнозная численность населения в разрезе населенных пунктов муниципального округа представлена в таблице 4.3.11.

В соответствии с принятым вариантом долгосрочного демографического прогноза рассматриваются 3 модели трансформации системы расселения.

1. Сжатие – продолжится концентрация населения в п. Усть-Камчатский и п. Ключи на фоне сокращения людности остальных населенных пунктах муниципального округа. К расчетному сроку в двух ключевых центрах будет сосредоточено 89 % населения муниципального округа (на текущий момент 87 %). Остальные малочисленные населенные пункты продолжат сокращать свой вклад и участие в развитии системы расселения и хозяйственного каркаса.

2. Стабилизация – конфигурация системы расселения претерпит минимальные изменения. Прирост жителей по отдельным населенным пунктам составит от 10 до 30 %, произойдет восстановление показателей прежних лет.

3. Поляризация – прогнозируется концентрация населения в нескольких ключевых центрах – п. Ключи, п. Усть-Камчатский и п. Козыревск, однако остальные населенные пункты также продемонстрируют рост и будут участвовать в сохранении и развитии системы расселения и хозяйственного каркаса. Такой сценарий придаст устойчивости системы, обеспечит более эффективное вовлечение территорий в инвестиционные проекты, будет способствовать демографическому развитию, диверсификации экономики. Данную модель предлагается рассматривать в качестве приоритетной.

Таблица 4.3.11

Предположительная численность населения населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального округа: 3 модели трансформации системы расселения

(по умеренно-оптимистическому варианту прогноза)

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения, человек |  | Численность на 01.01.2044 в % к численности на 01.01.2023 | Доля в общей численности населения, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2024 | 01.01.2044 |  | 01.01.2023 | 01.01.2044 |
| Сжатие |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Усть-Камчатск | 3328 | 4075 | 122,4 | 39,4 | 41,6 |
| 2 | п. Ключи | 4049 | 4680 | 115,6 | 47,9 | 47,8 |
| 3 | п. Козыревск | 873 | 850 | 97,4 | 10,3 | 8,7 |
| 4 | с. Крутоберегово | 135 | 120 | 88,9 | 1,6 | 1,2 |
| 5 | с. Майское | 65 | 60 | 92,3 | 0,8 | 0,6 |
| Стабилизация |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Усть-Камчатск | 3328 | 3802 | 114,2 | 39,4 | 38,9 |
| 2 | п. Ключи | 4049 | 4636 | 114,5 | 47,9 | 47,4 |
| 3 | п. Козыревск | 873 | 1112 | 127,4 | 10,3 | 11,4 |
| 4 | с. Крутоберегово | 135 | 164 | 121,5 | 1,6 | 1,7 |
| 5 | с. Майское | 65 | 71 | 109,2 | 0,8 | 0,7 |
| Поляризация |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Усть-Камчатск | 3328 | 3861 | 116,0 | 39,4 | 39,5 |
| 2 | п. Ключи | 4049 | 4515 | 111,5 | 47,9 | 46,1 |
| 3 | п. Козыревск | 873 | 1149 | 131,6 | 10,3 | 11,7 |
| 4 | с. Крутоберегово | 135 | 160 | 118,5 | 1,6 | 1,6 |
| 5 | с. Майское | 65 | 100 | 153,8 | 0,8 | 1,0 |
|  | Всего | 8450 | 9785 | 115,8 | 100 | 100 |

- ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД, ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Общая площадь жилищного фонда в Усть-Камчатском муниципальном округе составляет 306,2 тыс. кв. м. Площадь жилищного фонда уменьшается: за период с 2007 по 2023 гг. он сократился на 6,2 %.

В 2022 г. около 45 % жилого фонда приходилось на Ключевское поселение, 41 % – на Усть-Камчатское поселение и 14 % – на Козыревское поселение. На территории бывшего Усть-Камчатском поселении наблюдалось наиболее серьезное сокращение жилого фонда: с 2007 года он сократился на 10 %.

| Рисунок 5.1. Динамика жилого фонда в Усть-Камчатском муниципального округа | Рисунок 5.2. Изменение структуры жилого фонда (в разрезе бывших сельских поселений) |
| --- | --- |

Согласно открытым данным фонда развития территорий (ФРТ), всего в муниципальном округе насчитывается около 400 многоквартирных домов (МКД), из которых 69 являются аварийными. За счет аварийных домов происходит сокращение жилищного фонда. Совокупная площадь МКД – 255 тыс. кв. метров (более 83 % от всего жилищного фонда в округе) или 6,6 тыс. квартир.

Таблица 5.1

Характеристика многоквартирных домов в Усть-Камчатском муниципальном округе 
(по данным ФРТ)

| Населенный пункт | Количество МКД, ед. | Число квартир, ед. | Площадь жилых помещений, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Ключи | 123 | 3136 | 105649 |
| п. Козыревск | 135 | 421 | 19803 |
| с. Крутоберегово | 17 | 118 | 5976 |
| с. Майское | 40 | 91 | 4201 |
| п. Усть-Камчатск | 86 | 2835 | 119094 |
| Всего | 401 | 6601 | 254723 |

В структуре жилищного фонда преобладает жилой фонд 1970-1989 гг. постройки (2/3 всего фонда), еще 17 % составляют дома 1950-1969 гг. постройки. Более старый жилой фонд представлен в с. Майское и п. Козыревск. В п. Козыревск и п. Усть-Камчатский пятая часть жилого фонда построена в период 1990-2024 гг., в п. Ключи доля нового жилого фонда около 15 %.

Почти две трети МКД являются малоэтажными, на среднеэтажный фонд приходится 36 % жилых площадей. В целом в округе доминирует двухэтажная застройка и пятиэтажная застройка. Наиболее разнообразная по высотности застройка представлена в п. Ключи. В п. Козыревск и с. Майское представлена только одно- и двухэтажная застройка. В п. Усть-Камчатск и с. Крутоберегово доминирует среднеэтажная застройка (более 60 %).

Рисунок 5.3. Структура жилищного фонда по году постройки
(по данным ФРТ на май 2025 г., без учета индивидуальных жилых домов)

Рисунок 5.4. Структура жилищного фонда по этажности
(по данным ФРТ на май 2025 г., без учета индивидуальных жилых домов)

Рисунок 5.5. Структура жилищного фонда по материалу стен
(по данным ФРТ на май 2025 г., без учета индивидуальных жилых домов)

Одна треть жилого фонда (по площади) в округе представлена домами со стенами из дерева, примерно четверть формируют панельные дома. На кирпичные стены приходится 17 % жилого фонда, на стены из блоков – 10 %. Можно отметить, что в п. Козыревск и с. Майское превалирующая часть многоквартирного жилого фонда – это дома из дерева, в с. Крутоберегово и п. Усть-Камчатский – преобладают панельные дома. В п. Ключи представлено наиболее разнообразное жилье по материалу стен, но доминирует жилой фонд из кирпича и дерева.

Рисунок 5.6. Динамика обеспеченности жильем
в Усть-Камчатском муниципальном округе

В среднем в расчете на одного жителя Усть-Камчатского муниципального округа приходится 37,4 кв. м жилой площади, что существенно выше, чем обеспеченность жильем в среднем по краю. По данному показателю Усть-Камчатский муниципальный округ занял первое место в регионе. Высокая обеспеченность жилищным фондом в контексте показателей по краю и по стране в целом, является отражением негативных демографических процессов. Естественная и механическая убыль населения отражаются на появлении большего объема невостребованного жилого фонда.

По данным Всероссийской переписи населения, жители Усть-Камчатского муниципального округа проживали в 8813 жилых помещениях, в т.ч. 1280 – в индивидуальных домах и 7247 – в отдельных квартирах. Большую часть индивидуальных жилых домов составляют деревянные жилые дом 1957-1995-х гг. постройки, новых домов очень мало.

Жилой фонд Усть-Камчатского муниципального округа отличается средними показателями благоустройства жилого фонда. По данным переписи населения централизованное отопление имели 76,1 % населения, централизованную систему холодного водоснабжения – 93,7 %, централизованное горячее водоснабжение – 67,2 %, централизованную систему водоотведения (канализации) – 76 %.

По доле жилых помещений, оборудованных одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или электрическими плитами Усть-Камчатский муниципальный округ занимает средние позиции в крае. На такой жилой фонд приходится 49,5 % площади.

Таблица 5.2

Основные показатели жилищных условий населения по муниципальным и городским округам, муниципальным районам Камчатского края в 2023 г.

Таблица 5.3

Благоустройство жилищного фонда по муниципальным и городским округам, муниципальным районам Камчатского края на конец 2023 г.

Большая часть жилищного фонда округа имеет износ от 31 % до 65 %. В рамках Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым 
до 1 января 2017 г., в Усть-Камчатском муниципальном округе было запланировано к расселению 3,07 тыс. кв. м. На текущий момент уже расселено 10,07 тыс. кв. м. Таким образом, расселение аварийного фонда в муниципальном образовании происходит более динамичными темпами, чем было запланировано.

В настоящее время в реестре аварийных домов по данной программе объекты отсутствуют, однако в Реестре ФРТ представлено 69 домов, признанных аварийными. Расселение касается преимущественно двухэтажных деревянных домов барачного типа, построенных в 1960-1970-х гг. В целом по округу на аварийные дома приходится более 12 % площади жилого фонда. Аварийный фонд представлен во всех населенных пунктах.

Наибольшая доля аварийного фонда зафиксирована в с. Майское и с. Крутоберегово, самая низкая доля аварийного фонда в п. Козыревск.

Таблица 5.4

Аварийный жилищный фонд в Усть-Камчатском муниципальном округе 
(по данным ФРТ)

| Населенный пункт | Площадь аварийных домов, кв. м | Доля площади аварийного жилого фонда, % |
| --- | --- | --- |
| п. Ключи | 11425 | 12,1 |
| п. Козыревск | 1249 | 6,7 |
| с. Крутоберегово | 875 | 17,2 |
| с. Майское | 864 | 25,9 |
| п. Усть-Камчатск | 13600 | 12,9 |
| Всего | 28013 | 12,4 |

Таблица 5.5

Перечень аварийных домов в Усть-Камчатском муниципальном округе 
(по данным ФРТ)

| № п/п | Адрес | Год постройки | Этажность | Число квартир | Жилая площадь, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, д. 11 | 1978 | 2 | 12 | 731 |
|  | п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, д. 12 | 1975 | 2 | 12 | 487,9 |
|  | п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, д. 14 | 1977 | 2 | 18 | 753 |
|  | п. Ключи, ул. 8 Марта, д. 2а | 1978 | 1 | 2 | 110,8 |
|  | п. Ключи, ул. Кабакова, д. 19 | 1972 | 1 | 2 | 103 |
|  | п. Ключи, ул. Кирова, д. 120 | 1983 | 2 | 12 | 510,8 |
|  | п. Ключи, ул. Кирова, д. 146А | 1963 | 2 | 12 | 516 |
|  | п. Ключи, ул. Кирова, д. 148 | 1972 | 2 | 13 | 322,3 |
|  | п. Ключи, ул. Кирова, д. 149 | 1954 | 1 | 1 | 61,7 |
|  | п. Ключи, ул. Кирова, д. 150А | 1964 | 2 | 12 | 523,4 |
|  | п. Ключи, ул. Колхозная, д. 78 | 1956 | 1 | 2 | 107,5 |
|  | п. Ключи, ул. Комсомольская, д. 20 | 1979 | 1 | 2 | 40 |
|  | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 22 | 1967 | 2 | 12 | 518,2 |
|  | п. Ключи, ул. Крылова, д. 8 | 1955 | 1 | 2 | 102,1 |
|  | п. Ключи, ул. Лесная, д. 4 | 1987 | 2 | 12 | 626,4 |
|  | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 17 | 1966 | 2 | 12 | 521 |
|  | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 21 | 1966 | 2 | 12 | 522 |
|  | п. Ключи, ул. Свободная, д. 13 | 1971 | 2 | 12 | 519 |
|  | п. Ключи, ул. Школьная, д. 7 | 1962 | 2 | 12 | 736,2 |
|  | п. Ключи, ул. Школьная, д. 12 | 1961 | 2 | 8 | 398,8 |
|  | п. Ключи, ул. Школьная, д. 22А | 1983 | 2 | 12 | 723,7 |
|  | п. Ключи, ул. Школьная, д. 28 | 1975 | 2 | 12 | 504,2 |
|  | п. Ключи, ул. Школьная, д. 30 | 1977 | 2 | 12 | 495,5 |
|  | п. Ключи, ул. Школьная, д. 32А | 1988 | 2 | 12 | 745 |
|  | п. Ключи, ул. Школьная, д. 34 | 1988 | 2 | 12 | 745 |
|  | п. Козыревск, пер. Гаражный, д. 9 | 1970 | 1 | 1 | 41,8 |
|  | п. Козыревск, ул. Комсомольская, д. 1 | 1941 | 1 | 1 | 34,8 |
|  | п. Козыревск, ул. Комсомольская, д. 43 | 1940 | 1 | 1 | 43 |
|  | п. Козыревск, ул. Новая, д. 36 | 1950 | 1 | 1 | 26,7 |
|  | п. Козыревск, ул. Новая, д. 38 | 1969 | 1 | 3 | 157,4 |
|  | п. Козыревск, ул. Новая, д. 40 | 1971 | 1 | 1 | 40,4 |
|  | п. Козыревск, ул. Новая, д. 44 | 1976 | 1 | 3 | 128,4 |
|  | п. Козыревск, ул. Октябрьская, д. 26 | 1950 | 1 | 1 | 53,8 |
|  | п. Козыревск, ул. Островского, д. 18 | 1940 | 1 | 1 | 30 |
|  | п. Козыревск, ул. Островского, д. 24 | 1941 | 1 | 1 | 39,3 |
|  | п. Козыревск, ул. Островского, д. 37 | 1946 | 1 | 1 | 23,7 |
|  | п. Козыревск, ул. Советская, д. 6 | 1976 | 1 | 2 | 76,2 |
|  | п. Козыревск, ул. Советская, д. 61 | 1955 | 1 | 1 | 37 |
|  | п. Козыревск, ул. Советская, д. 65 | 1965 | 2 | 12 | 516,6 |
|  | с. Крутоберегово, ул. Лесная, д. 2 | 1985 | 1 | 3 | 120 |
|  | с. Крутоберегово, ул. Лесная, д. 8 | 1984 | 1 | 3 | 132,2 |
|  | с. Крутоберегово, ул. Новая, д. 8 | 1971 | 1 | 2 | 108,2 |
|  | с. Крутоберегово, ул. Новая, д. 15 | 1972 | 1 | 2 | 94 |
|  | с. Крутоберегово, ул. Юбилейная, д. 2 | 1970 | 1 | 2 | 98 |
|  | с. Крутоберегово, ул. Юбилейная, д. 15 | 1963 | 1 | 2 | 107,5 |
|  | с. Крутоберегово, ул. Юбилейная, д. 29 | 1967 | 1 | 2 | 103 |
|  | с. Крутоберегово, ул. Юбилейная, д. 35 | 1971 | 1 | 2 | 112,5 |
|  | с. Майское, ул. Набережная, д. 2А | 1930 | 1 | 2 | 151 |
|  | с. Майское, ул. Майская, д. 6 | 1951 | 1 | 2 | 80 |
|  | с. Майское, ул. Озерная, д. 6 | 1989 | 2 | 12 | 633,4 |
|  | п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова, д. 3 | 1969 | 4 | 48 | 2316,8 |
|  | п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова, д. 25 | 1971 | 2 | 16 | 535,8 |
|  | п. Усть-Камчатск, ул. Восточная, д. 4 | 1962 | 2 | 14 | 513,1 |
|  | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 49 | 1968 | 2 | 16 | 541,4 |
|  | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 58 | 1965 | 2 | 16 | 524,4 |
|  | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 72 | 1963 | 2 | 16 | 526,3 |
|  | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 26 | 1970 | 2 | 24 | 977,4 |
|  | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 31 | 1969 | 2 | 24 | 987,2 |
|  | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 32 | 1975 | 2 | 12 | 480,8 |
|  | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 33 | 1969 | 2 | 23 | 983,5 |
|  | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 37 | 1969 | 2 | 24 | 989,4 |
|  | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 68 | 1969 | 2 | 15 | 534,9 |
|  | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 69. | 1965 | 2 | 15 | 539,1 |
|  | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 70 | 1969 | 2 | 16 | 532,2 |
|  | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 73 | 1965 | 2 | 16 | 547 |
|  | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 81 | 1962 | 2 | 15 | 511,6 |
|  | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 103 | 1970 | 2 | 12 | 492 |
|  | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 107 | 1970 | 2 | 16 | 535,2 |
|  | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 109 | 1970 | 2 | 16 | 531,9 |
|  | Всего |  |  |  | 28 013,4 |

Также в округе представлена деревянная индивидуальная жилищная застройка с низким уровнем обеспеченности коммунальной инфраструктурой. Деревянное исполнение застройки без должной специальной эксплуатации приводит к ускоренным темпам износа данной части жилищного фонда Усть-Камчатского муниципального округа.

Переселение граждан осуществляется путем предоставления выселяемому из жилого помещения гражданину-нанимателю другого жилого помещения по договору социального найма, предоставления собственнику взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения или выплаты возмещения за изымаемое помещение.

Основными причинами, приводящими к старению жилищного фонда, являются высокий уровень паводковых и грунтовых вод, воздействие сейсмических нагрузок, климатические условия, низкое качество использованных строительных материалов, несвоевременное проведение капитального ремонта жилищного фонда.

Рисунок 5.7. Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, и число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в Усть-Камчатском муниципальном округе

На конец 2023 г. 127 семей состояло на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Число таких семей постепенно сокращается с 2009 года. В последние семь лет свои жилищные условия улучшило 146 семей. При этом отчетливо заметен тренд на сокращение числа таких семей (в 2009-2013 гг. более 100 семей ежегодно улучшали свои жилищные условия).

В основном в семьи, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, относятся к категории, проживающих в сельской местности, молодые семьи. Значительно меньше в очереди многодетные семьи или семьи, проживающие в аварийном фонде.

Усть-Камчатский муниципальный округ относится к территориям с высокой долей населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (около 18 %).

В 2023 г. на территории Усть-Камчатского муниципального округа введено 1391 кв. м, в 2024 г. – 3386 кв. м жилья. Ввод жилья в округе непостоянный и зависит от множества частных факторов, в том числе от ввода в конкретный год многоквартирного дома (домов). В отдельные годы он превышал 5 тыс. кв. м, а в отдельные – едва превышал 100 кв. м. В среднем за последние 10 лет ввод жилья составил 1701 кв. м в год.  Примечательно, что жилье, построенное населением, как правило, составляет незначительную долю. Однако в последние годы строительство в данном сегменте наращивает обороты.

Рисунок 5.8. Ввод в действие жилых домов на территории Усть-Камчатского муниципального округа, кв. м общей площади

По вводу жилья в 2023 г. Усть-Камчатский муниципальный округ находился на третьем месте (после Елизовского МР и Петропавловск-Камчатского городского округа).

Таблица 5.6

Показатели ввода жилья по муниципальным образованиям Камчатского края

|  | Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования, кв. м общей площади |  | Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год, на одного жителя, кв. м | Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, ИЖС и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на 10 тысяч человек, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | индивидуальных жилых домов |  |  |
| Быстринский МО | 248 | 248 | 0,102 | 5,6 |
| Елизовский МР | 66969 | 42779 | 1,123 | 8,5 |
| Мильковский МО | 363 | 363 | 0,041 | 0,35 |
| Соболевский МР | 265 | 265 | 0,133 | 0,44 |
| Усть-Большерецкий МО | 1138 | 292 | 0,184 | - |
| Усть-Камчатский МО | 1391 | 637 | 0,159 | 0,21 |
| Петропавловск-Камчатский ГО | 15334 | 9158 | 0,094 | 0,71 |
| Карагинский МР | 0 | 0 | 0,000 | - |
| Олюторский МР | 60 | 0 | 0,017 | 0,83 |
| Пенжинский МР | 601 | 0 | 0,297 | - |
| Тигильский МР | 0 | 0 | 0,000 | - |
| ГО поселок Палана | 221 | 221 | 0,081 | - |
| Алеутский МО | 0 | 0 | 0,000 | 0,05 |

По общей площади жилых помещений, введенных в действие за год, приходящейся на одного жителя Усть-Камчатский муниципальный округ находился в числе лидеров, уступив только Пенжинскому району и Усть-Большерецкому муниципальному округу. Дома, построенные за 2016-2024 гг., приведены в таблице 6.7.

Таблица 5.7

Данные о строительстве жилищного фонда за 2016-2024 гг.
(по открытым данным портала ФРТ и данным администрации)

| № п/п |  | Адрес |  | Год ввода |  | Этажность |  | Число квартир |  | Жилая площадь, кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Козыревск, ул. Комсомольская, 55 |  | 2016 |  | 1 |  | 12 |  | 585,4 |  |
| 2 | п. Козыревск, пер. Рабочий 3-й, 21 |  | 2016 |  | 2 |  | 12 |  | 585,4 |  |
| 3 | п. Козыревск, ул. Советская, 71 |  | 2016 |  | 2 |  | 12 |  | 662,7 |  |
| 4 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 4а |  | 2016 |  | 5 |  | 36 |  | 1528 |  |
| 5 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 35 |  | 2016 |  | 5 |  | 30 |  | 1646,75 |  |
| 6 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 4б |  | 2017 |  | 5 |  | 36 |  | 1 627,70 |  |
| 7 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 35А |  | 2017 |  | 5 |  | 36 |  | 1 508,50 |  |
| 8 | п. Ключи, ул. Кирова, 105/3 |  | 2021 |  | 2 |  | 18 |  | 753,7 |  |
| 9 | п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 9 |  | 2024 |  | 2 |  | 12 |  | 580,38 |  |
| 10 | п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 9а |  | 2024 |  | 2 |  | 24 |  | 1 160,76 |  |
| 11 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 36 |  | 2024 |  | н/д |  | 12 |  | н/д |  |
| 12 | п. Ключи, ул. Кирова, 105/2 |  | 2024 |  | н/д |  | 12 |  | н/д |  |

Вывод: С учетом степени износа, особенностей материала стен, распределения по формам собственности и уровня благоустроенности жилого фонда можно сделать вывод, что жилой фонд муниципального округа требует дальнейшей реновации и обновления с целью создания более комфортных условий жизни населения. Необходимо продолжение реализации переселения аварийного жилья, ликвидации изношенного и невостребованного жилого фонда, переход к более компактным и эффективным форматам проживания в виде малоэтажных многоквартирных домов. При этом существующие объемы строительства жилья характеризуются высокой неустойчивостью.

Проектные решения

На долгосрочную перспективу объемы жилищного строительства определяются платежеспособным спросом населения. Путем нового строительства замещается выбывающий ветхий и аварийный фонд, а также происходит увеличение общей площади жилищного фонда.

В соответствии со Стратегией развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ до 2030 года жилищная обеспеченность должна составить не менее 33 кв. м на человека. В соответствии с указом Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» к 2036 г. на одного человека должно приходиться не менее 38 кв. м жилья.

Учитывая традиционное превышение уровня жилищной обеспеченности в сельской местности и сложившийся уровня обеспеченности в Усть-Камчатском муниципальном округе, проектом определен следующий целевой норматив:

– 38 кв. м на первую очередь;

– 43 кв. м на расчетный срок.

На основе данных о состоянии жилищного фонда и данных по его выбытию за прошлые периоды проектом предполагается выбытие 36,7 тыс. кв. метров жилья, в т.ч. ветхого и аварийного фонда, а также незначительного перевода жилых помещений в нежилые.

Таким образом, сохраняемый жилой фонд к расчетному периоду составит 269,5 тыс. кв. м, ожидаемый ввод жилья – 151,3 тыс. кв. м жилья. Достижение указанной отметки потребует строительства примерно 7,5 тыс. кв. м жилья в среднем в год, что в 4-5 раза выше среднегодовых темпов строительства за последние 10 лет. Соответственно, проектом предполагается увеличение интенсивности ввода и обновления жилья в Усть-Камчатском муниципальном округе.

В таблице 5.8 представлены расчеты жилищного строительства на территории Усть-Камчатского муниципального округа. Оценка потребности в территориях под новое жилищное строительство дана из расчета, что частично строительство будет осуществляться в границах существующих жилых зон путем замены убывающего ветхого и аварийного жилищного фонда на новые дома большей площади, а также строительства пристроев к существующим жилым домам.

Достижение приведенного уровня жилищной обеспеченности потребует вовлечения в селитебный оборот не менее 55 га земель.

Таблица 5.8

Расчет объемов нового жилищного строительства и потребности в выделении территории для его размещения на расчетный срок

| Показатель |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Площадь жилищного фонда, тыс. м2 | Всего, 2025 г. | 306,2 |
|  | Сохраняемая до 2045 г. | 269,5 |
|  | Убыль до 2045 г. | 36,7 |
| Новое строительство, тыс. м2 |  | 151,3 |
| Площадь жилищного фонда на конец 2045 г., тыс. м2 |  | 420,8 |
| Жилищная обеспеченность, м2 на 1 человека |  | 43,0 |
| Площадь под строительство, га |  | 55,0 |
| в т.ч. под индивидуальные жилые дома |  | 26,5 |
| под малоэтажные жилые дома |  | 28,5 |

- ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

  - Планировочная организация территории муниципального округа

Территория Усть-Камчатского муниципального округа характеризуется протяжённой структурой расселения, в основе которой лежат несколько ключевых населённых пунктов, расположенных вдоль реки Камчатки и её притоков. Административный центр — посёлок Усть-Камчатск — выполняет функции главного центра общественного обслуживания, управления и хозяйственной деятельности. Существенное значение имеют также посёлки Ключи и Козыревск, формирующие опорные узлы в северной части округа. Более мелкие населённые пункты, такие как Майское и Крутоберегово, поддерживают равномерное распределение населения по территории и обеспечивают освоение прилегающих природных ресурсов.

Жилая застройка в населённых пунктах представлена в основном усадебным типом — индивидуальные жилые дома с приусадебными участками. Вдобавок встречаются малоэтажные многоквартирные дома, формирующие компактные кварталы в центральных частях поселений. Планировочная структура основана на улично-дорожной сети, развивающейся линейно вдоль транспортных коридоров и рельефных форм. В центральных зонах каждого поселения сосредоточены объекты общественного назначения — образовательные, культурные и административные учреждения, а также небольшие торговые площадки. Производственные зоны располагаются на периферии, часто вблизи транспортных и природных ресурсов, что отражает специфику хозяйственной деятельности.

Природные условия во многом определяют характер освоения территории. Для юго-восточной части округа, включая посёлок Усть-Камчатск и прилегающую прибрежную зону, характерна угроза цунами и воздействие штормовых явлений. Эти факторы напрямую отражаются на планировочных решениях: застройка размещается преимущественно в приподнятых и безопасных зонах, предусматривается наличие инженерной защиты и охранных территорий. Для северных поселений, расположенных вдоль реки Камчатки и её притоков, основными ограничивающими факторами являются паводки, сейсмическая активность и близость к вулканическим массивам. В таких условиях развитие застройки требует учёта рисков подтопления, применения инженерных защитных мероприятий и строгого соблюдения санитарно-защитных норм.

Транспортная структура округа базируется на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, связывающих между собой основные населённые пункты и обеспечивающих выход к центру округа и другим территориям Камчатского края. Слабая транспортная связанность и удалённость от краевого центра формируют особые условия жизнеобеспечения, что делает внутренние связи и локальные транспортные маршруты критически важными для устойчивости поселений.

В проектных предложениях основное внимание уделяется упорядочиванию функциональных зон в соответствии с данными Единого государственного реестра недвижимости и перспективными задачами развития округа. В каждом населённом пункте предусматриваются территории для строительства нового жилья, распределённого по типам застройки: индивидуальной с приусадебными участками и малоэтажной многоквартирной. Одновременно планируется постепенное замещение ветхого и аварийного фонда современными жилыми кварталами.

Для размещения социальных объектов выделяются специализированные зоны общественно-деловой застройки, что позволит сформировать более устойчивую сеть учреждений образования, культуры и здравоохранения. Территории под коммерческую активность отнесены к многофункциональной зоне, создающей условия для развития торговли и сферы обслуживания.

Особое внимание уделяется мероприятиям по благоустройству и озеленению: в структуре поселений предусматриваются новые зелёные насаждения, общественные пространства и рекреационные зоны. Прибрежные и природные территории рассматриваются как ресурс для развития туризма, и в проекте определены площадки, пригодные для размещения объектов туристической инфраструктуры.

Таким образом, проектные решения направлены на сохранение и развитие существующей планировочной структуры округа, обновление жилого фонда, расширение социальной и коммерческой инфраструктуры, повышение качества общественных пространств и освоение рекреационного потенциала территории при обязательном учёте природных рисков.

  - Перечень функциональных зон и их параметры

В целях повышения эффективности и рациональности землепользования, а также на основе анализа фактического использования территории и учёта требований Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, генеральным планом устанавливается функциональное зонирование территории муниципального округа.

Перечень функциональных зон, установленных в границах муниципального округа, описание назначения функциональных зон и их параметры приведены в таблице 6.2. Наименования функциональных зон указаны в соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 
«Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Министерства экономического развития России от 07.12.2016 № 793».

Границы функциональных зон отображены на карте «Карта функциональных зон».

Таблица 6.2

Перечень функциональных зон, описание назначения функциональных зон 
и их параметры

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Параметры функциональной зоны |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь зоны, га | Иные параметры и описание функциональной зоны |
| Жилые зоны |  |  |  |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 541,48 | Зона предназначена для размещения многоквартирных жилых домов до 4 этажей, включая мансардный, а также блокированных жилых домов с придомовыми участками. Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 0,4; Коэффициент плотности застройки – 0,8; Предельное количество этажей – 2. |
|  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 17,85 | Зона предназначена для размещения среднеэтажной жилой застройки, а также сопутствующих объектов социальной инфраструктуры и коммунально-бытового обслуживания. Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 0,4; Коэффициент плотности застройки – 0,8; Предельное количество этажей – 5. |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | 58,06 | Зона предназначена для формирования системы общественных центров с наиболее широким составом функций, где размещаются предприятия торговли и общественного питания, учреждения управления, бизнеса, науки, культуры и др. Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 1,0; Плотность застройки – 3,0; Предельное количество этажей – 3. |
|  | Зона специализированной общественной застройки | 41,85 | Зона предназначена преимущественно для размещения объектов социальной инфраструктуры: дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, объектов культуры и искусства, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культовых зданий и сооружений с возможностью размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства, улично-дорожной сети, проездов. Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 0,8; Плотность застройки – 2,4; Предельное количество этажей – 3. |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |  |
|  | Производственная зона | 222,40 | Зона предназначена для размещения: - объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании предпринимательской деятельности; - объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом - сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов. Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 0,8; Предельное количество этажей – 3; Класс опасности – I–V. |
|  | Коммунально-складская зона | 36,88 | Зона предназначена для размещения групп и отдельных предприятий, обеспечивающих потребности населения в хранении товаров, коммунальных и бытовых услугах, с общими для них объектами инженерно-технического и административного обеспечения. Максимально допустимый коэффициент застройки зоны - 0,6; Предельное количество этажей – 1; Класс опасности – IV-V. |
|  | Научно-производственная зона | 21,06 | Зона предназначена для размещения учреждений науки и научного обслуживания, опытных производств. Максимально допустимый коэффициент застройки зоны - 0,6; Предельное количество этажей – 3. |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | 86,39 | Зона предназначена для размещения зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | 944,05 | Зона предназначена для размещения: - различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ; - зданий и сооружений дорожного сервиса; - постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения автотранспорта. |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | 575,49 | Зоны предназначены для: - осуществления отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; - размещения хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур. |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | 10543,18 | Зоны предназначены для: - выделения сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями; - осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях; - осуществление хозяйственной деятельности вне сельскохозяйственных угодий. |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 123,96 | Зона предназначена для обеспечения деятельности агропромышленных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и размещения объектов капитального строительства, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. |
|  | Зоны рекреационного назначения | 86,50 | Зона предназначена для размещения рекреационных зон, естественных незастроенных природных территорий. Минимально допустимая доля зелёных насаждений в площади озеленённых территорий общего пользования населенных пунктов – 70%. |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 843,39 | Зона предназначена для сохранения отдельных естественных качеств окружающей природной среды, осуществления рекреационной природоохранной деятельности, обустройства мест кратковременного отдыха без размещения объектов капитального строительства, общего пользования водными объектами, территорий общего пользования. |
|  | Зона отдыха | 28,82 | Зона предназначена для спортивно-оздоровительных сооружений, детских оздоровительных лагерей, иных объектов отдыха и туризма в природно-рекреационных зонах. Максимально допустимый коэффициент застройки – 1,0; Предельное количество этажей – 3. |
|  | Зона лесов | 3909423,37 | Зона предназначена для размещения защитных и эксплуатационных лесов земель лесного фонда в целях сохранения природного ландшафта территории. |
|  | Иные рекреационные зоны | 2 378,22 | Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, размещаются участки, выделенные под особо охраняемые природные территории. |
| Зоны специального назначения |  |  |  |
|  | Зона кладбищ | 31,85 | Зона предназначена для размещения объектов погребения. |
|  | Зона складирования и захоронения отходов | 18,28 | Зона предназначена для размещения, хранения, захоронения, утилизации, накопления, обработки, обезвреживания отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещения объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов. |
|  | Зона режимных территорий | 1984,37 | Зона предназначена для размещения предназначена для размещения объектов обеспечения обороны и безопасности, обеспечения вооруженных сил, охраны Государственной границы Российской Федерации, объектов коммунального обслуживания. |
|  | Иные зоны | 157481,85 | Зона выделена для сохранения территорий естественного ландшафта. |
| Итого общая площадь функциональных зон |  | 4 085 468,00 га |  |

  - Земельный фонд. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Общая площадь Усть-Камчатского муниципального округа в его административных границах составляет 4041000 га (согласно картометрическому обмеру границы, стоящей на кадастровом учёте). Граница муниципального образования установлены законом Камчатского края от 23.04.2024 № 358 «О преобразовании поселений, входящих в состав Усть-Камчатского муниципального района, и создании вновь образованного муниципального образования» и внесена в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) под реестровым номером 41:09-3.3.

Земли населенных пунктов на территории Усть-Камчатского муниципального округа представлены пятью населёнными пунктами: с. Крутоберегово, с. Майское, п. Ключи, п. Козыревск и п. Усть-Камчатск. В ЕГРН внесены границы только четырёх населённых пунктов: с. Крутоберегово (с реестровым номером 41:09-4.103), п. Усть-Камчатск (с реестровым номером 41:09-4.104), п. Ключи (с реестровым номером 41:09-4.1) и с. Майское (с реестровым номером 41:09-4.105), п. Козыревск (с реестровым номером 41:09-4.106).

Следует отметить, что существующая граница п. Козыревск имеет пересечение с землями лесного фонда – территорией Ключевского лесничества Камчатского края (реестровый номер 41:09-15.1). При разработке генерального плана бывшего сельского поселения Козыревское по указанным территориям, где фиксируется наложение земель лесного фонда и границы населённого пункта, проводилась лесная комиссия. Протокол заседания лесной комиссии представлен в Приложениях 1 и 2 настоящих материалов по обоснованию. В приложении 3 представлено решение Агентства лесного хозяйства Камчатского края.

Проектом генерального плана Усть-Камчатского муниципального округа уточняются границы населенных пунктов п. Ключи и п. Усть-Камчатск, в связи с их пересечением с земельным участками, внесенными в ЕГРН.

При подготовке проекта были обнаружены земельные участки с категорией земель земли населенных пунктов, находящиеся за границами населенных пунктов. В целях выполнения требований действующего законодательства в области земельных отношений такие земельные участки необходимо включить в границы населенных пунктов, либо привести в соответствующую по использованию категорию земель. Перечень участков, в отношении которых требуется перевод категории земель приведен в Таблице 6.3.2. Перечень участков, подлежащих включению/исключению в/из границ населенных пунктов приведен в Таблице 6.3.3.

Земли промышленности энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (далее – земли промышленности) в границах муниципального округа представлены автомобильными дорогами регионального значения, объектами воздушного транспорта, объектами инженерной инфраструктуры, объектами обеспечения обороны и безопасности, свалками твердых бытовых объектов, территориями для разведки и добычи полезных ископаемых и др.

Земли лесного фонда в границах муниципального округа представлены землями Ключевского лесничества. Территория Ключевского лесничества Камчатского края внесена в ЕГРН с реестровым номером 41:09-15.1.

Земли сельскохозяйственного назначения представлены объектами, необходимыми для ведения сельскохозяйственной деятельности, пашнями, участками садоводства и огородничества.

Проектом генерального плана предлагается перевод земель в земели особо охраняемых территорий и объектов для образования особо охраняемой природной территории местного значения – ландшафтный природный парк. Территория образуется из земель запаса, расположенной в районе бывшего населенного пункта Нижне-Камчатск.

Распределение земель по категориям представлено в таблице 6.3.1.

Таблица 6.3.1

Распределение земельного фонда Усть-Камчатского муниципального округа 
Камчатского края

| Категория земель | Площадь, га |  | Доля категории земель в земельном балансе муниципального образования, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | существующая | планируемая |  |
| Земли населенных пунктов | 4 774,70 | 4 763,75 | 0,12 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 1 900,77 | 1 955,62 | 0,04 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 10 691,55 | 10 638,78 | 3,87 |
| Земли особо охраняемых территорий | 58,5 | 2 378,22 | 0,05 |
| Земли лесного фонда | 3 909 591,8 | 3 909 591,8 | 95,70 |
| Земли запаса | 158 357,41 | 156 139,83 | 0,22 |
| Общая площадь муниципального образования | 4 085 468,00 |  | 100% |

Примечание: площади указаны согласно обмеру в векторной модели картографических материалов по карте «Карта распределения земель различных категорий. Карта границ поселения и населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа».

Таблица 6.3.2

Перечень земельных участков, в отношении которых требуется перевод категории земель

| № п/п | Кадастровый номер участка | Категория земель | Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок | Вид разрешенного использования земельного участка | Площадь земельного участка, подлежащего включению или исключению, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 41:09:0010115:67 | Земли промышленности | Земли населенных пунктов | Дорожная дистанция | 2,5312 | Находится в существующей границе п. Козыревск |
|  | 41:09:0010115:605 | Земли лесного фонда | Земли населенных пунктов | Для использования по назначению участков лесного фонда | 7,5259 | Находится в существующей границе п. Козыревск |
|  | 41:09:0010115:606 | Земли лесного фонда | Земли населенных пунктов | Для использования по назначению участков лесного фонда | 0,4248 | Находится в существующей границе п. Козыревск |
|  | 41:09:0010115:607 | Земли лесного фонда | Земли населенных пунктов | Для использования по назначению участков лесного фонда | 1,1428 | Находится в существующей границе п. Козыревск |
|  | 41:09:0010115:608 | Земли лесного фонда | Земли населенных пунктов | Для использования по назначению участков лесного фонда | 1,0266 | Находится в существующей границе п. Козыревск |
|  | 41:09:0010107:1911 | Земли лесного фонда | Земли населенных пунктов | Для использования по назначению участков лесного фонда | 10,0052 | Находится в существующей границе п. Козыревск |
|  | 41:09:0010107:1912 | Земли лесного фонда | Земли населенных пунктов | Для использования по назначению участков лесного фонда | 0,2752 | Находится в существующей границе п. Козыревск |
|  | 41:09:0010107:1910 | Земли лесного фонда | Земли населенных пунктов | Для использования по назначению участков лесного фонда | 1,2497 | Находится в существующей границе п. Козыревск |
|  | 41:09:0010112:92 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности | Для государственных нужд | 16,73 | Находится за пределами существующей границы п. Ключи |
|  | 41:09:0010110:242 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности | Для государственных нужд | 0,60 | Находится за пределами существующей границы п. Ключи |
|  | 41:09:0010101:21 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли особо охраняемых территорий и объектов | Для индивидуального дачного строительства | 0,17 | Для образования ООПТ |
|  | 41:09:0010101:22 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли особо охраняемых территорий и объектов | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 10,16 | Для образования ООПТ |
|  | 41:09:0010101:290 | Земли промышленности | Земли особо охраняемых территорий и объектов | Для организации базы отдыха | 0,73 | Для образования ООПТ |
|  | 41:09:0010101:24 | Земли промышленности | Земли особо охраняемых территорий и объектов | Для организации базы отдыха | 0,35 | Для образования ООПТ |
|  | 41:09:0010101:548 | Земли промышленности | Земли особо охраняемых территорий и объектов | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 0,14 | Для образования ООПТ |
|  | 41:09:0010101:549 | Земли промышленности | Земли особо охраняемых территорий и объектов | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 0,57 | Для образования ООПТ |
|  | 41:09:0010101:29 | Земли промышленности | Земли особо охраняемых территорий и объектов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,60 | Для образования ООПТ |
|  | Земельный участок не сформирован | Земли запаса | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | 2307,00 | Для образования ООПТ |
|  | 41:09:0000000:343 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения дачного хозяйства | 1,00 | Находится за пределами существующей границы населенного пункта |

Таблица 6.3.3

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

| № п/п | Кадастровый номер участка | Категория земель | Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок | Вид разрешенного использования земельного участка | Площадь земельного участка, подлежащего включению или исключению, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 41:09:0010111:130 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации объектов обороны | 6,00 | Включается в границы п. Ключи в соответствии с установленной категорией земель участка |
|  | 41:09:0010111:419 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации гидрологического поста | 0,21 | Включается в границы п. Ключи в соответствии с установленной категорией земель участка |
|  | 41:09:0010113:576 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Складские площадки | 0,01 | Уточнение границы п. Усть-Камчатск |
|  | 41:09:0010114:192 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Под причал для стоянки баржи на берегу протоки Озерная | 0,001 | Уточнение границы п. Усть-Камчатск |
|  | 41:09:0000000:556 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Автомобильный транспорт | 0,02 | Уточнение границы п. Усть-Камчатск |

- ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, КОММУНАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

  - Образование

Современное состояние

На территории Усть-Камчатского муниципального округа функционируют 21 образовательная организация (включая филиалы и отделения). Их характеристики представлены в таблице 7.1.1.

Дошкольное образование

В настоящее время на территории Усть-Камчатского муниципального округа услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования оказывают 5 муниципальных образовательных организаций, в том числе 4 дошкольные образовательные организации и 1 общеобразовательная организация:

– МБДОУ № 6 детский сад общеразвивающего вида «Снежинка» (п. Усть-Камчатск);

– МБДОУ № 8 детский сад «Ромашка» (п. Усть-Камчатск, с. Крутоберегово);

– МБДОУ № 9 детский сад «Елочка» (п. Ключи);

– МБДОУ № 40 детский сад «Золотой ключик» (п. Ключи);

– МБОУ «Средняя школа № 6 п. Козыревск».

На начало 2025 г. численность воспитанников, посещающих дошкольные образовательные организации, составляла 388 человек (без учета дошкольных групп при школе в п. Козыревск). Контингент воспитанников ежегодно снижается, что напрямую связано с демографической и миграционной ситуацией в районе, выездом семей с несовершеннолетними за пределы Усть-Камчатского муниципального округа и Камчатского края.

Все дети в возрасте от 1 до 7 лет своевременно обеспечиваются местами в дошкольных образовательных организациях, в связи с чем отсутствует актуальный спрос на поступление в детские сады и отсутствует необходимость создания альтернативных форм, замещающих предоставление услуг по присмотру и уходу за детьми.

В связи сокращением численности воспитанников сложилась ситуация профицита мест в детских дошкольных учреждениях. Суммарная проектная вместимость детских садов Усть-Камчатского муниципального округа составляет 768 мест. Соответственно, на начало 2025 г. в детских садах свободна почти половина мест.

Общее образование

Сеть общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в округе представлена следующими общеобразовательными организациями:

– МБОУ «Средняя школа № 2 п. Усть-Камчатск»;

– МБОУ «Средняя школа № 4 п. Ключи»;

– МБОУ «Средняя школа № 5 п. Ключи-1»;

– МБОУ «Средняя школа № 6 п. Козыревск»;

– МБОУ «Вечерняя школа № 2 п. Усть-Камчатск», имеющая в составе учебно-консультационный пункт в п. Ключи.

По состоянию на начало 2025 г. численность обучающихся в общеобразовательных организациях Усть-Камчатского муниципального округа составила 1004 человека                             (в т. ч. 25 обучающихся в МБОУ «Вечерняя школа № 2 п. Усть-Камчатск»). Численность обучающихся ежегодно снижается, как и в дошкольных образовательных организациях.

Наблюдается профицит мест в общеобразовательных организациях. Суммарная проектная вместимость школ составляет 2495 учебных мест. Соответственно, на 100 мест в школах Усть-Камчатского муниципального округа приходится 41 ученик.

При МБОУ «Средняя школа № 2 п. Усть-Камчатск» и МБОУ «Средняя школа № 4 п. Ключи» осуществляется подвоз детей школьным автобусом. Транспорт доставляет учащихся из отдаленных частей населенного пункта к образовательной организации. В п. Усть-Камчатск численность учащихся, пользующихся подвозом, составляет 78 человек, в п. Ключи – 69 человек.

Дополнительное образование

Согласно навигатору дополнительного образования детей Камчатского края (https://dop.sgo41.ru/), на территории Усть-Камчатского муниципального округа реализуется 78 программ дополнительного образования: 16 социально-гуманитарной, 9 естественнонаучной, 20 художественной, 18 физкультурно-спортивной, 4 туристско-краеведческой и 11 технической направленности. Программы дополнительного образования реализуются для обучающихся в возрасте от 3 до 18 лет.

Сеть учреждений дополнительного образования представлена 4 муниципальными организациями, подведомственными Управлению образования администрации Усть-Камчатского муниципального округа:

– МБУДО «Спортивная школа Усть-Камчатского муниципального округа», имеющая в составе отделения в п. Усть-Камчатск, п. Ключи и п. Козыревск;

– МБУ ДО «Детская школа искусств» п. Усть-Камчатск;

– МБУ ДО «Детская школа искусств №1» п. Ключи;

– МБУ ДО «Детская музыкальная школа №2» п. Козыревск.

Профессиональное образование

На территории Усть-Камчатского муниципального округа действуют филиал и отделение филиала КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум», они расположены в п. Усть-Камчатск и п. Ключи. КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» является объектом регионального значения.

Филиал и отделение филиала реализуют 7 образовательных программ, 4 из которых являются программами подготовки квалифицированных рабочих, служащих (11442 Водитель автомобиля (категории В, С), 16199 Оператор электронно-вычислительных машин, 16437 Парикмахер, 16472 Пекарь), 3 – программами подготовки специалистов среднего звена (09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов, 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей).

Таблица 7.1.1

Характеристика образовательных организаций, расположенных 
на территории Усть-Камчатского муниципального округа

| № п/п | Наименование | Адрес | Проектная вместимость, мест | Количество воспитанников/ учащихся, человек | % износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения, подведомственные Министерству образования Камчатского края |  |  |  |  |  |
| 1 | Филиал КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 113 | 270 | 54 | 60 |
| 2 | Отделение филиала КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» | п. Ключи, ул. Красноармейская, 5а |  |  | н/д |
| Муниципальные дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |
| 3 | МБДОУ №6 детский сад общеразвивающего вида «Снежинка» | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 21 | 220 | 120 | 52 |
| 4 | МБДОУ №8 детский сад «Ромашка» | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 51 | 110 | 31 | 70 |
| 5 |  | с. Крутоберегово, ул. Новая, 3 | 18 | 7 | 70 |
| 6 | МБДОУ №9 детский сад «Елочка» | п. Ключи, ул. Школьная, 19 | 200 | 96 | 48 |
| 7 | МБДОУ №40 детский сад «Золотой ключик» | п. Ключи, ул. Ленина, 9 | 220 | 134 | 27 |
| Муниципальные общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |
| 8 | МБОУ «Средняя школа №2 п. Усть-Камчатск» | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 22 | 960 | 360 | 40 |
| 9 | МБОУ «Вечерняя школа №2 п. Усть-Камчатск» | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 22 | 50 | 12 | 40 |
| 10 | Учебно-консультационный пункт МБОУ «Вечерняя школа №2 п. Усть-Камчатск» | п. Ключи, ул. Кирова, 134 | 35 | 13 | 70 |
| 11 | МБОУ «Средняя школа №4 п. Ключи» | п. Ключи, ул. Красноармейская, 5 «А» | 700 | 265 | 72 |
| 12 | МБОУ «Средняя школа №5 п. Ключи-1» | п. Ключи, ул. Чайковского, 1 | 585 | 250 | 43 |
| 13 | МБОУ «Средняя школа №6 п. Козыревск» | п. Козыревск, ул. Белинского,7 | 165 | 104 | 51 |
| Муниципальные организации дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| 14 | МБУ ДО «Детская школа искусств» п. Усть-Камчатск | п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова, 30 | 150 | 104 | 100 |
| 15 | МБУ ДО «Детская школа искусств №1» п. Ключи | п. Ключи, ул. Нагорная, 15 | 100 | 35 | 100 |
| 16 |  | п. Ключи, ул. Чайковского, 2 | 100 | 82 | н/д |
| 17 | МБУ ДО «Детская музыкальная школа №2» п. Козыревск | п. Козыревск, ул. Ленинская, 56 | 60 | 51 | 100 |
| 18 | МБУ ДО «Спортивная школа Усть-Камчатского муниципального округа» | п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | 150 | 145 | 20 |
| 19 |  | п. Ключи, ул. Кирова, 97 | 150 | 217 | 43 |
| 20 |  | п. Козыревск, ул. Чехова, 2б | 150 | 145 | 12 |

Проектные решения

Действующей схемой территориального планирования Камчатского края и муниципальной программой «Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе» (утверждена постановлением Администрации Усть-Камчатского муниципального района от 17.12.2018 № 544, в редакции от 16.02.2022) мероприятия по размещению и реконструкции учреждений образования на территории Усть-Камчатского муниципального округа не предусмотрены.

В генеральном плане произведен расчет потребности в объектах образования местного значения на расчетный срок в соответствии с показателями региональными нормативами градостроительного проектирования Камчатского края (далее – РНГП края; утверждены Постановлением Правительства Камчатского края от 31.01.2024 № 29-П).

Величина минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными и общеобразовательными организациями устанавливается по формуле:

Xa-b=Na-b × d × 1000Nобщ,

где: 𝑋𝑎−𝑏 – минимально допустимое количество мест для детей в возрасте 𝑎−𝑏 в образовательных организациях, мест;

𝑁общ – прогнозная численность населения муниципального округа на расчетный срок, человек;

𝑁𝑎−𝑏 – прогнозная численность детей в возрасте 𝑎−𝑏 на расчетный срок, человек;

𝑑 – коэффициент, равный 1 для детей в возрасте 7-15 лет (основное общее образование), 0,5 – для детей в возрасте 16-17 лет (среднее общее образование), от 0,1 до 0,5 – для детей в возрасте 0-3 года, от 0,65 до 0,85 – для детей в возрасте 3-7 лет.

Поскольку установление показателей 𝑁общ и 𝑁𝑎−𝑏 произведено в соответствии со статистическими данными, значение базового показателя обеспеченности необходимо умножить на поправочные коэффициенты, учитывающие социально-экономическое развитие муниципального округа и вхождение округа в состав агломерации (коэффициенты установлены РНГП края).

Усть-Камчатский муниципальный округ не входит в состав агломерации, поэтому второй из указанных поправочных коэффициентов в данном случае не применяется. По социально-экономическому развитию Усть-Камчатский муниципальный округ отнесен к категории Б – территории, имеющие потенциал, развивающиеся; данной категории соответствует поправочный коэффициент 1,05.

При расчете минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями в настоящем проекте принимаются максимальные значения коэффициента 𝑑: 0,5 и 0,85 для детей в возрасте 0-3 года и 3-7 лет соответственно.

По результатам расчета величина минимально допустимого уровня обеспеченности образовательными организациями к расчетному срок составляет:

• дошкольные образовательные организации – 62 места на 1000 человек;

• общеобразовательные организации – 126 мест на 1000 человек.

Соответственно, по принятому варианту демографического прогноза на расчетный срок население Усть-Камчатского муниципального округа должно быть обеспечено 608 местами в дошкольных образовательных учреждениях и 1233 местами в общеобразовательных учреждениях.

Мощность существующих детских садов (768 мест) и школ (2495 мест) позволяет удовлетворить потребности населения округа в услугах образовательных организаций данного типа на расчетный срок полностью.

Согласно РНГП Камчатского края, расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности организациями дополнительного образования составляет 80 % от общего числа детей в возрасте 5-18 лет. То есть, с учетом поправочного коэффициента на расчетный срок необходимо иметь 1368 мест в учреждениях дополнительного образования детей. Мощность существующих учреждений дополнительного образования составляет 860 мест, что меньше нормативного значения, однако реализация программ дополнительного образования также возможна в общеобразовательных учреждениях, что особенно актуально в условиях их низкой заполняемости.

Проектом предусматривается замена изношенных зданий 3 организаций дополнительного образования. Предлагается строительство новых зданий взамен существующих с суммарным увеличением проектной вместимости на 90 мест:

– МБУ ДО «Детская музыкальная школа №2» п. Козыревск, земельный участок 41:09:0010107:1883 – 80 мест (в срок до 2030 г.);

– МБУ ДО «Детская школа искусств №1» п. Ключи, ул. Нагорная, 15 – 170 мест (в срок до 2045 г.);

– МБУ ДО «Детская школа искусств» п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова, 30 – 150 мест (в срок до 2045 г.).

  - Здравоохранение

Современное состояние

На территории Усть-Камчатского муниципального округа медицинскую помощь населению оказывают государственные бюджетные учреждения здравоохранения Камчатского края «Усть-Камчатская районная больница» (ГБУЗ КК «Усть-Камчатская РБ») и «Ключевская районная больница (ГБУЗ КК «Ключевская РБ»). Учреждения находится в ведомственном подчинении Министерства здравоохранения Камчатского края; больницы и их структурные подразделения являются объектами регионального значения.

В соответствии с Реестром медицинских организаций Камчатского края на 2025 г. (данные сайта территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края) ГБУЗ КК «Усть-Камчатская РБ» и ГБУЗ КК «Ключевская РБ» имеют следующие структурные подразделения:

•	поликлиника, которой осуществляется первичная доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная медико-санитарная помощь;

•	стационарные отделения больницы и дневной стационар, которыми осуществляется первичная специализированная медицинская помощь и специализированная медицинская помощь;

•	отделение скорой медицинской помощи, оказывающее скорую специализированную медицинскую помощь.

К ГБУЗ КК «Ключевская РБ» также относится Козыревская врачебная амбулатория (п. Козыревск, ул. Октябрьская, 32). В указанном выше реестре нет сведений о фельдшерско-акушерских пунктах, однако по данным официальных сайтов больниц подобные структурные подразделения функционируют в с. Крутоберегово (при ГБУЗ КК «Усть-Камчатская РБ») и с. Майское (ГБУЗ КК «Ключевская РБ»).

Соответственно, все населенные пункты Усть-Камчатского муниципального округа имеют на своей территории подразделения медицинских учреждений. Информация о местоположении объектов здравоохранения и их мощности представлена в таблице 7.2.1.

Таблица 7.2.1

Объекты здравоохранения 
на территории Усть-Камчатского муниципального округа

| № п/п | Медицинская организация и ее структурное подразделение | Адрес | Мощность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГБУЗ КК «Усть-Камчатская РБ» | п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 4 | 50 коек, 160 посещений в смену |
| 2 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Крутоберегово | с. Крутоберегово, ул. Новая, 4а | 20 посещений в смену |
| 3 | ГБУЗ КК «Ключевская РБ» | п. Ключи, ул. Партизанская, 1 | 50 коек, 200 посещений в смену |
| 4 | Козыревская врачебная амбулатория | п. Козыревск, ул. Октябрьская, 32 | 10 коек, 35 посещений в смену |
| 5 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Майское | с. Майское, ул. Комсомольская, 9 | 10 посещений в смену |

Проектные решения

С увеличением численности населения муниципального округа возрастет спрос на медицинские услуги, в частности на некоторые виды специализированной медицинской помощи. Вопросы обеспеченности населения объектами здравоохранения следует рассматривать в схеме территориального планирования края, поскольку учреждения здравоохранения находятся в региональном подчинении.

Действующей схемой территориального планирования Камчатского края предусмотрены следующие мероприятия в области здравоохранения на территории Усть-Камчатского муниципального округа:

– строительство патологоанатомического отделения площадью 137 кв. м в п. Усть-Камчатск;

– строительство фельдшерско-акушерского пункта на 20 посещений в смену площадью 127 кв. м в с. Майское;

– строительство фельдшерско-акушерского пункта на 35 посещений в смену площадью 320 кв. м в п. Козыревск.

Последнее из указанных мероприятий также отмечено стратегией социально-экономического развития Камчатского края до 2035 года (утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 30.10.2023 № 541-П; в редакции от 17.04.2025). К настоящему времени мероприятие реализовано. Прочие мероприятия запланированы к реализации в срок до 2034 г.

Государственной программой Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края» (утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 22.01.2024 № 15-П) и инвестиционной программой Камчатского края на 2025 год, на плановый период 2026-2027 годов и прогнозный период 2028-2029 годов (утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 17.12.2024 № 617-П; в редакции от 29.05.2025) мероприятия по размещению и реконструкции объектов здравоохранения на территории Усть-Камчатского муниципального округа не предусмотрены.

  - Физическая культура и спорт

Современное состояние

Согласно форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», на территории Усть-Камчатского муниципального округа имеется 31 объект спортивной инфраструктуры, в т. ч. 2 – в федеральной собственности и 29 – в муниципальной, а именно:

– 11 плоскостных спортивных сооружений суммарной площадью 6817 кв. м, в их числе 1 футбольное поле площадью 2400 кв. м;

– 12 спортивных залов на 2824 кв. м;

– 8 других спортивных сооружений.

Единовременная пропускная способность всех спортивных сооружений составляет 828 человек, в т. ч. 310 за счет плоскостных сооружений и 375 – спортзалов. При годовой мощности 1 364 330 человек загруженность достигает только 918 800 человек, то есть мощности используются не в полном объеме.

Часть спортивных сооружений входит в состав МБУ ДО «Спортивная школа Усть-Камчатского муниципального округа» (п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1), которая имеет свои отделения в п. Ключи (ул. Кирова, 97) и п. Козыревск (ул. Чехова, 2б).

Спортивные залы располагаются в п. Усть-Камчатск, п. Козыревск и п. Ключи (в общеобразовательных и спортивных школах, а также в детских садах). Футбольное поле расположено в п. Усть-Камчатск возле МБОУ СШ №2. Имеются 4 хоккейные площадки (2 – в п. Ключи, 1 – в п. Усть-Камчатск, 1 – в п. Козыревск). Кроме того, представлена 1 площадка ГТО при спортивной школе в п. Усть-Камчатск. Воркаут-площадки имеются в п. Усть-Камчатск, п. Ключи и п. Козыревск (в основном, при школах). Характеристики спортивных объектов приведены в таблице 7.4.1.

Объекты, расположенные при образовательных организациях, на картах не отображаются, так как показывается образовательная организация соответствующего типа.

Таблица 7.4.1

Перечень объектов физической культуры и спорта на территории Усть-Камчатского МО

| № п/п | Спортивное сооружение | Год ввода | Адрес | Параметры | ЕПС | Площадь, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивный зал | 1990 | п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | 29,3 х 17,4 | 35 | 510 |
| 2 | Спортивный зал для тяжелой атлетики | 1990 | п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | 12,3 х 6,0 | 12 | 72,5 |
| 3 | Спортивный зал для тяжелой атлетики | 1990 | п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | 9,92 х 5,13 | 11 | 50,9 |
| 4 | Спортивный зал | 1982 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 22 | 27,6 х 12,8 | 35 | 341,9 |
| 5 | Спортивный зал МБДОУ №6 Детский сад «Снежинка» | 1995 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 21 | 12,48 х 8,3 | 25 | 106 |
| 6 | Спортивный зал | 2023 | п. Козыревск, ул. Чехова, 2б | 29,54 х 17,6 | 36 | 519,9 |
| 7 | Спортивный зал | 2023 | п. Козыревск, ул. Чехова, 2б | 13,6 х 3,3 | 3 | 44,8 |
| 8 | Спортивный зал | 2003 | п. Козыревск, ул. Белинского, 7 | 19 х 9,2 | 30 | 174,8 |
| 9 | Спортивный зал МБОУ СШ №6 | 2012 | п. Козыревск, 3-й Рабочий переулок, 15 | 15,14 х 7,14 | 20 | 108 |
| 10 | Спортивный зал | 1976 | п. Ключи, 41:09:0010112:89 | 4 х 3 | 1 | 12 |
| 11 | Спортивный зал для единоборств | 1976 | п. Ключи, 41:09:0010112:89 | 6 х 4 | 2 | 24 |
| 12 | Спортивный зал МБДОУ №9 Детский сад «Елочка» | 2021 | п. Ключи, ул. Школьная, 19 | 18,6 х 5,8 | 50 | 105,2 |
| 13 | Спортивный зал | 1980 | п. Ключи, ул. Чайковского, 1 | 20,35 х 8,55 | 30 | 174 |
| 14 | Спортивный зал | 1970 | п. Ключи, ул. Чайковского, 1 | 4 х 7,95 | 5 | 31,9 |
| 15 | Спортивный зал | 1970 | п. Ключи, ул. Чайковского, 1 | 17,4 х 8,6 | 30 | 149,6 |
| 16 | Спортивный зал МБДОУ №40 Детский сад «Золотой ключик» | 1986 | п. Ключи, ул. Ленина, 9 | н/д | 20 | 47 |
| 17 | Спортивный зал МБОУ СШ №4 п. Ключи | 1975 | п. Ключи, ул. Красноармейская, 5а | 23,6 х 11,6 | 35 | 273,8 |
| 18 | Спортивный зал МБУДО «Спортивная школа УК МО» | 1972 | п. Ключи, ул. Кирова, 97 | 24,75 х 17 | 35 | 321,8 |
| 19 | Спортивная площадка для ГТО | 2019 | п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | н/д | 15 | 450 |
| 20 | Спортивная площадка | 1982 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 22 | н/д | 25 | 120 |
| 21 | Спортивная площадка | 2020 | п. Козыревск, ул. Ленинская, 54 | 7,28 х 6,09 | 8 | 44,3 |
| 22 | Спортивная площадка МБОУ «Средняя школа №6 п. Козыревск» | 2021 | п. Козыревск, ул. Белинского, 7 | 20 х 30 | 15 | 600 |
| 23 | Спортивная площадка МБОУ СШ №6 | 2012 | п. Козыревск, 3-й Рабочий переулок, 15 | н/д | 20 | 432 |
| 24 | Спортивная площадка МБДОУ №9 Детский сад «Елочка» | 2021 | п. Ключи, ул. Школьная, 19 | н/д | 20 | 440 |
| 25 | Спортивная площадка МБОУ «СШ №4 п. Ключи» | 2018 | п. Ключи, ул. Красноармейская, 5а | н/д | 20 | 560 |
| 26 | Хоккейная площадка | 2020 | п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | 40 х 20 | 53 | 800 |
| 27 | Хоккейная площадка МБУДО «Спортивная школа УК МО» | 2024 | п. Козыревск, ул. Чехова, 2б | 20 х 30 | 20 | 600 |
| 28 | Хоккейная площадка МБУДО «Спортивная школа УК МО» | 2018 | п. Ключи, ул. Кирова, 97 | 40 х 20 | 30 | 835 |
| 29 | Хоккейная площадка | 2021 | п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | 20 х 30 | 20 | 600 |
| 30 | Мини-стадион МБДОУ №9 Детский сад «Елочка» | 2021 | п. Ключи, ул. Школьная, 19 | нет данных | 50 | 105,2 |
| 31 | Футбольное поле | 1982 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 22 | 122,4 х 91,5 | 48 | 2400 |

На данный момент строятся следующие объекты:

1. Спортивный зал МБУ ДО «Спортивная школа Усть-Камчатского муниципального округа» отделение п. Ключи. ЕПС: 49 человек. Планируемый срок завершения строительства: сентябрь 2026 г. Планируемый срок ввода в эксплуатацию: декабрь 2027 г.

2. Памп-трек МБУ ДО «Спортивная школа Усть-Камчатского муниципального округа» отделение п. Усть-Камчатск. ЕПС: 15 человек. Планируемый срок ввода в эксплуатацию: октябрь 2026 г.

Проектные решения

Схемой территориального планирования Камчатского края мероприятия в области физической культуры и спорта на территории муниципального округа предусмотрено строительство многофункционального спортивного комплекса в п. Ключи общей площадью 1 486 кв. м в срок до 2034 г. Строительство комплекса будет осуществляться в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В соответствии с проектом на первом этаже разместится спортивный зал для игровых видов спорта площадью 661,4 кв. м, на втором этаже – тренажёрный зал площадью 138,5 кв. м и зал настольного тенниса площадью 150 кв. м. Строительство спортивного зала планируется завершить в сентябре 2026 г.

Стратегия социально-экономического развития Камчатского края до 2035 года (утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 30.10.2023 № 541) предусматривает по направлению «Физическая культура и спорт» достижение к 2035 г. следующего результата: доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составит 78%.

Муниципальной программой «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Усть-Камчатском муниципальном округе», утвержденной постановлением Администрации Усть-Камчатского муниципального округа от 26.02.2025 № 93, предусмотрены капитальный ремонт, реконструкция и капитальное строительство объектов спорта на период до 2029 г. Перечень объектов, подлежащих реконструкции и планируемых к строительству, программой не определен.

По данным администрации Усть-Камчатского муниципального округа, предусмотрено строительство «умной» площадки с беговой дорожкой в п. Усть-Камчатск по федеральной программе Министерства спорта РФ. Планируемый срок строительства: 2028-2029 гг. ЕПС: 50 человек.

К мероприятиям долгосрочного плана социально-экономического развития опорного населенного пункта Усть-Камчатск и прилегающей территории село Крутоберегово (утверждены распоряжением Администрации Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края от 19.03.2025 № 64-р) в области физической культуры и спорта относятся:

– строительство крытого катка в п. Усть-Камчатск в 2025-2026 гг.;

– строительство стадиона с обустройством тира в п. Усть-Камчатск в 2027-2028 гг.;

– обустройство спортивных велодорожек в п. Усть-Камчатск в 2030 г.

В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектам спортивной инфраструктуры» рекомендуется обеспеченность объектами спортивной инфраструктуры (из расчета на 100 тыс. жителей) субъекта Российской Федерации из расчета 448 объектов. Расчет приведен в таблице 7.4.2 (в числе существующих объектов учитываются объекты, включенные в форму № 1-ФК).

Таблица 7.4.2

Расчет рекомендованной Минспортом России сети объектов физической культуры 
и массового спорта

| Норма обеспеченности (категория объекта спортивной инфраструктуры) | Рекомендуемое количество объектов в расчете |  | Объекты в муниципальном образовании |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 100 тыс. жителей | на 9,8 тыс. человек | существующие и строящиеся на конец 2024 г. | планируемые к размещению на расчетный срок |
| Всего в том числе: | 448 | 43 | 33 | 13 |
| Стадионы с трибунами на 1500 мест и более | 1 | 0,1 | 0 | нет |
| Плоскостные спортсооружения | 110 | 10,8 | 11 | 1 |
| Спортивные залы | 59 | 5,8 | 13 | 3 |
| Крытые плавательные бассейны | 5 | 0,5 | 0 | нет |
| Другие объекты, включая крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи, лыжные базы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и т.д. | 46 | 4,5 | 8 | 1 |
| Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки | 227 | 22,3 | 1 | 8 |

1. В населенных пунктах с населением от 500 до 5000 человек (на расчетный срок к ним относятся только поселки Усть-Камчатск, Ключи и Козыревск) в упомянутом приказе рекомендованы для размещения:

– универсальные игровые спортивные площадки (25 x 15 м);

– малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой – воркаут (8 x 5 м);

– физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ);

– спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола – 42 x 25 м и для баскетбола/волейбола 28 x 15 м);

– объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом.

Спортивные площадки предлагаются к размещению в населенных пунктах:

– п. Усть-Камчатск – 1 универсальная игровая спортивная площадка (25 x 15 м, ЕПС 15 человек) и 1 малая спортивная площадка для занятий воздушной силовой атлетикой (8 х 5, ЕПС 5 человек);

– п. Ключи – 1 универсальная игровая спортивная площадка (25 x 15 м, ЕПС 15 человек) и 1 малая спортивная площадка для занятий воздушной силовой атлетикой (8 х 5, ЕПС 5 человек);

– п. Козыревск – 1 универсальная игровая спортивная площадка (25 x 15 м, ЕПС 15 человек).

2. В населенных пунктах с населением от 50 до 500 человек (на расчетный срок к ним относятся остальные населенные пункты муниципального округа – села Майское и Крутоберегово) Минспортом России рекомендованы к размещению:

– универсальные игровые спортивные площадки (25 x 15 м);

– малые спортивные площадки, в том числе для занятий воздушной силовой атлетикой – воркаут (8 x 5 м);

– объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом;

– спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте.

Малые спортивные площадки, в том числе для занятий воздушной силовой атлетикой – воркаут (8 x 5 м, ЕПС 5), предлагаются в селах Майское и Крутоберегово.

Наблюдается значительный дефицит объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом. Однако РНГП края установлен минимально допустимый уровень обеспеченности площадками для занятий физической культурой и массовым спортом – 0,5 кв. м на 1 чел. На расчетный срок на территории Усть-Камчатского муниципального округа общая площадь данных объектов должна составить 4893 кв. м. Суммарная площадь существующих спортивных площадок – 5152 кв. м и планируемых к размещению – 1285 кв. м, что существенно превышает рекомендуемый уровень обеспеченности.

Общая ЕПС строящихся и планируемых к размещению объектов составит порядка 655 человек. То есть, на расчетный срок (при сохранении уже существующей сети спортивных сооружений) запланированный в Стратегии социально-экономического развития Камчатского края рост доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 78 % на территории муниципального округа будет обеспечен наличием спортивных объектов.

  - Культура

Современное состояние

Сеть объектов культуры Усть-Камчатского муниципального округа представлена 11 организациями и включает центры культуры и досуга, библиотеки и их филиалы. Все объекты находятся в ведении муниципального округа.

Учреждения клубного типа

Действуют 3 учреждения клубного типа. Наиболее крупное – МБУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга» – расположено в п. Усть-Камчатск. В здании центра (ул. Советская, 1) имеется зрительный зал на 350 мест и танцевальный зал. В учреждении работают 10 любительских объединений, клубов по интересам и студий, в которых занимается более 100 детей и взрослых. При центре также действует экспозиционно-выставочных зал

Культурные центры действуют также в п. Ключи и п. Козыревск на 250 и 100 мест соответственно. В с. Крутоберегово работает дом культуры, являющийся филиалом МБУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга», в с. Майское – дом культуры, являющийся филиалом МБУ «Козыревский поселковый досуговый центр «Ракета».

Общее количество зрительских мест в залах учреждений клубного типа Усть-Камчатского муниципального округа и их филиалов составляет 880 мест.

Таблица 7.4.1

Культурные центры и дома культуры на территории
Усть-Камчатского муниципального округа

| № п/п | Наименование | Адрес | Проектная вместимость | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга» | п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | 350 мест, 698 кв. м – выставочная площадь | 1991 |
| 2 | Филиал МБУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга» - сельский дом культуры в с. Крутоберегово | с. Крутоберегово, ул. Новая, 4а | 150 мест | 1973 |
| 3 | МБУ «Ключевской центр культуры и досуга» | п. Ключи, ул. Кирова, 130 | 250 мест | 1978 |
| 4 | МБУ «Козыревский поселковый досуговый центр «Ракета» | п. Козыревск, ул. Ленинская, 54 | 100 мест | 1960 (реконстр. 2017) |
| 5 | Филиал МБУ «Козыревский поселковый досуговый центр «Ракета» - дом культуры в с. Майское | с. Майское, ул. Комсомольская, 9 | 30 мест | 1982 |

Библиотеки

Библиотечное обслуживание населения Усть-Камчатского муниципального округа производится МБУ «Усть-Камчатская библиотечная система» и его филиалами (п. Усть-Камчатск, с. Крутоберегово), МБУ «Библиотека» п. Ключи, МБУ «Библиотека» п. Козыревск и его филиалом (с. Майское).

Во всех населенных пунктах, кроме п. Козыревск, библиотеки делят здание с культурными центрами или домами культуры. В п. Усть-Камчатск расположено 2 библиотеки: помимо центральной библиотеки с детским отделением, расположенной в здании МБУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга», действует филиал в другой части населенного пункта (ул. Ленина, 81а).

Общий фонд всех общедоступных библиотек муниципального округа превышает 74 тыс. экземпляров. Согласно данным статистического сборника «Регионы России» за 2024 г., в среднем на 1 тыс. жителей Камчатского края на конец 2023 г. приходилось 7,5 тыс. экземпляров библиотечного фонда; в Усть-Камчатском муниципальном округе данный показатель выше среднего по региону, он составляет 9,1 тыс. экземпляров фонда на 1 тыс. жителей.

Таблица 7.4.2

Библиотеки на территории
Усть-Камчатского муниципального округа

| № п/п | Наименование | Адрес | Библиотечный фонд, экземпляров | Число посадочных мест | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБУ «Усть-Камчатская библиотечная система» | п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | 18 246 | 60 | 1991 |
| 2 | Филиал №7 МБУ «Усть-Камчатская библиотечная система» | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 81а | 9 168 | 30 | 1963 |
| 3 | Филиал №9 МБУ «Усть-Камчатская библиотечная система» | с. Крутоберегово, ул. Новая, 4а | 995 | 10 | 1973 |
| 4 | МБУ «Библиотека» п. Ключи | п. Ключи, ул. Кирова, 130 | 26 163 | 24 | 1978 |
| 5 | МБУ «Библиотека» п. Козыревск | п. Козыревск, ул. Советская, 67 | 15 040 | 17 | 1977 |
| 6 | Филиал МБУ «Библиотека» п. Козыревск – с. Майское | с. Майское, ул. Комсомольская, 9 | 5 035 | 4 | 1982 |

Проектные решения

Действующей схемой территориального планирования Камчатского края и муниципальной программой «Развитие культуры в Усть-Камчатском муниципальном районе» (утверждена постановлением Администрации Усть-Камчатского муниципального района от 30.01.2019 № 49, в редакции от 07.07.2022) мероприятия по размещению и реконструкции объектов культуры на территории Усть-Камчатского муниципального округа не предусмотрены.

Установленные РНГП края расчетные показатели для объектов в области культуры приведены в таблице 7.4.3. Согласно данным расчетным показателям, библиотеки и учреждения клубного типа подлежат размещению в муниципальных округах с численностью населения 10 тыс. человек и более.

Численность населения Усть-Камчатского муниципального округа меньше указанной отметки, к расчетному сроку она будет расти, но не достигнет 10 тыс. человек. Однако, на территории муниципального округа представлены все нормируемые документом виды объектов в области культуры. Соответственно, сохранение и поддержание существующей сети библиотек и клубов позволит полностью удовлетворить потребности населения в объектах данных типов.

Таблица 7.4.3

Расчетные показатели, установленные РНГП края в отношении объектов в области культуры

| № п/п | Вид объекта в области культуры | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общедоступная библиотека | 1 объект на 10 тыс. человек | 40 мин. (транспортная доступность) |
| 2 | Детская библиотека | 1 объект на 7 тыс. детей | 40 мин. (транспортная доступность) |
| 3 | Учреждения клубного типа | 1 объект на 20 тыс. человек | 40 мин. (транспортная доступность) |

  - Социальное обслуживание и молодежная политика

Современное состояние

На территории Усть-Камчатского муниципального округа действует КГАУСЗ «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Камчатского округа». Центр является подведомственным учреждением Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края.

Сведения о местоположении и мощности отделений организации представлены в таблице 7.5.1. Стационарное обслуживание население осуществляется в отделениях, расположенных в п. Усть-Камчатск и п. Козыревск, их общая проектная мощность составляет 40 мест.

В п. Козыревск КГАУСЗ «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Камчатского округа» размещается в 4 одноэтажных деревянных корпусах.

Таблица 7.5.1

Отделения КГАУСЗ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Усть-Камчатского округа»

| № п\п | Отделение | Адрес объекта | Мощность |  | Общая площадь, кв. м | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | коек/мест | посещений в смену |  |  |
| 1 | Отделение помощи семье и детям | п. Усть-Камчатск, ул. Чехова, 7 | 10 | 20 | 936,6 | 1975 |
| 2 | Отделение круглосуточного пребывания детей и подростков |  |  |  |  |  |
| 3 | Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов | п. Козыревск, ул. Новая, 15 | 30 | 15 | 105,3 50,1 196,9 62,9 | 1976 1980 2009 2011 |
| 4 | Отделение помощи семье и детям |  |  |  |  |  |
| 5 | Отделение социального обслуживания на дому |  |  |  |  |  |

Проектные решения

Потребность в развитии сети организаций социального обслуживания следует рассматривать в схеме территориального планирования края, поскольку данные организации находятся в региональном подчинении.

Действующей схемой территориального планирования Камчатского края мероприятия в области социальной защиты на территории Усть-Камчатского муниципального округа не предусмотрены.

Государственной программой Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» (утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 28.12.2023 № 697-П; с изменениями на 26.12.2024) и инвестиционной программой Камчатского края на 2025 год, на плановый период 2026-2027 годов и прогнозный период 2028-2029 годов мероприятия по размещению и реконструкции объектов социального обслуживания на территории Усть-Камчатского муниципального округа также не предусмотрены.

Согласно данным, полученным от администрации муниципального округа, планируется размещение молодежного центра в п. Ключи в здании МБУ ДО «Спортивная школа Усть-Камчатского муниципального округа» (ул. Кирова, 97).

  - Объекты благоустройства и озеленения

Зелёные насаждения населенных пунктов являются составной частью природного каркаса муниципального образования, который формируется непрерывной системой озелененных территорий, водными объектами и их водоохранными зонами.

Зона зеленых насаждений общего пользования занимает участки территории в пределах границ населённых пунктов, свободные от застройки зданиями и сооружениями, предназначенные для улучшения экологической ситуации и обеспечения дополнительных видов отдыха населения преимущественно для прогулок и повседневного отдыха. К озелененным территориям общего пользования относятся: лесные парки, парки, скверы, бульвары, сады, набережные.

В настоящее время площадь озелененных территорий общего пользования в границах населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального округа составляет 89000 м2 (таблица 7.6.1). Озелененные территории представлены участками зеленых насаждений вдоль пешеходных и транспортных коммуникаций (газоны, рядовые посадки деревьев и кустарников), озелененными площадками вне участков жилых домов, преимущественно представленными хвойными и лиственными деревьями, реже – цветниками и посадками декоративных кустарников. На территории жилой застройки встречается озеленение палисадникового типа, имеются посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников.

Вместе с тем, на территории поселка Ключи располагается территория лесничества, занятая городскими лесами. Границы данного лесничества внесены в ЕГРН с реестровым номером 41:09-15.2 общей площадью 843,39 га.

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 31.01.2024 № 29-П, площадь озелененных территорий общего пользования для сельских населенных пунктов должна составлять 12 кв. м/чел.

Таким образом, для населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального округа нормативная площадь озелененных территорий общего пользования на 2045 год должна составлять 117420 м2.

Таблица 7.6.1

Площадь озелененных территорий общего пользования в границах населенных пунктов 
Усть-Камчатского муниципального округа

| Населенный пункт | Современное состояние (2025 год) |  |  | Расчётный срок (2045 год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население, человек | Площадь озелененных территорий общего пользования, м2 |  | Население, человек | Площадь озелененных территорий общего пользования (нормативная), м2 |
|  |  | нормативная | фактическая |  |  |
| Ключи | 3931 | 47172 | 41500 | 4515 | 54180 |
| Козыревск | 861 | 10332 | 0 | 1149 | 13788 |
| Крутоберегово | 126 | 1512 | 0 | 160 | 1920 |
| Майское | 50 | 600 | 0 | 100 | 1200 |
| Усть-Камчатск | 3224 | 38688 | 47500 | 3861 | 46332 |
| Всего | 8192 | 98304 | 89000 | 9785 | 117420 |

Основные направления развития озеленённых территорий общего пользования заключаются в приведении в нормативное состояние существующих озелененных территорий и создании новых озелененных территорий общего пользования.

Распоряжением Администрации Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края № 64-р от 19.03.2025 утверждены мероприятия долгосрочного плана социально-экономического развития опорного населенного пункта Усть-Камчатск и прилегающей территории село Крутоберегово Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края, в том числе следующие мероприятия, касающиеся благоустройства территории в п. Усть-Камчатск:

- Строительство «Сквер Рыбаков» в мкр. Погодный п. Усть-Камчатск.

- Строительство набережной (от остановки Драбкина до мыса мкр. Погодный) вдоль береговой линии.

- Строительство Парка «Юбилейный».

- Строительство пешеходных зон в п. Усть-Камчатск.

- Строительство зоны отдыха на берегу Камчатского залива Тихого Океана.

Распоряжением Администрации Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края № 66-р от 20.03.2025 утверждены мероприятия долгосрочного плана социально-экономического развития опорного населенного пункта Ключи и прилегающей территории поселка Козыревск и село Майское Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края, в том числе следующие мероприятия, касающиеся благоустройства территории в п. Ключи:

- Строительство набережной протяженностью 250 м.

- Строительство Аллеи Славы.

Важной составляющей формируемой системы озеленения является внутриквартальное озеленение – необходимо благоустройство внутридворовых территорий с использованием разнообразных форм озеленения, малых архитектурных форм, сооружение детских и спортивных площадок.

При формировании системы зелёных насаждений необходимо учитывать функциональную роль озеленённых территорий. Так, в озеленении кварталов индивидуальной застройки целесообразно применение плодовых деревьев и ягодных кустарников. При озеленении придорожного пространства целесообразно использовать рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения, травяной покров на полосе отвода и на прилегающей территории. Для озеленения санитарно-защитных зон должны использоваться зелёные насаждения, отвечающие требованиям газоустойчивости, малотребовательные к почве, обладающие быстрым ростом и крупной листвой.

  - Места погребения

Современное состояние

На территории муниципального округа расположено 7 кладбищ. Все кладбища традиционного захоронения. Они действующие, земельные участки (за исключением кладбища п. Козыревск) поставлены на государственный кадастровый учет. Данные о наличии свободных территорий для захоронений по большинству кладбищ отсутствуют, в Таблице 7.7.1 сведения о резерве для захоронений приводятся по визуальной оценке с использованием данных аэрофотосъемки.

Таблица 7.7.1

Перечень действующих кладбищ муниципального округа (по данным аэрофотосъемки)

| № п/п | Населенный пункт | Местоположение, земельный участок | Площадь, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в границах ограждения | свободная от захоронений |
| 1 | п. Усть-Камчатск | ул. 1 Мая 41:09:0010105:198 | 4,1 | 0,4 |
| 2 |  | севернее границ поселка 41:09:0010114:432 | 3,6 | 2,9 |
| 3 |  | У дороги, между центральной и восточной частями поселка 41:09:0010114:4310 | 7,5 | 4,9 |
| 4 | п. Ключи | ул. 8 Марта 41:09:0010109:1105 | 3,5 | не идентифицируется |
| 5 |  | на западной границе поселка, у дороги 41:09:0010112:478 | 4,2 | 2,5 |
| 6 | с. Майское | в восточной части села, на окраине жилой застройки 41:09:0010108:373 | 1,1 | не идентифицируется |
| 7 | п. Козыревск | На юго-западе, около 300 м от поселковой черты. 41:09:0010115:605 | 5,4 | не идентифицируется |
|  |  | ИТОГО | 29,1 | не менее 10,7 |

Проектные решения

Показатель минимальной обеспеченности местами захоронения на расчетный срок определяется исходя из требуемых 0,24 га в расчете на 1000 человек свободных территорий для захоронений на кладбищах традиционного захоронения по РНГП края. Коэффициенты, определяющие максимальную долю захоронений в родственные могилы и максимальную долю кремации, не установлены. Прогнозный период принимается в размере 20 лет, коэффициент смертности – максимальное значение показателя за период наблюдения (18,5 умерших на 1000 жителей за 2024 г.). Средняя численность жителей за период 2025-2045 гг. составит 8,99 тыс. человек, среднее ежегодное число умерших не превысит 166 человека. За 20 лет общее число захоронений составит не более 3,33 тыс. единиц, потребность в дополнительной территории не более 0,8 га.

Реальная потребность в свободных участках на кладбищах предполагается выше расчетной в связи с наличием межмуниципальных захоронений. По окончании расчетного срока генерального плана площадь для захоронений не должна быть исчерпана, соответственно, для планирования развития территорий кладбищ предлагается принять повышающий коэффициент 3. Таким образом, потребность на перспективу определяется в размере до 2,4 га. Учитывая, что в настоящее время совокупная оценка свободных площадей на кладбищах округа составляет не менее 10,7 га, можно сделать вывод о наличии значительного резерва, превышающего расчетную потребность. Однако, по данным администрации Усть-Камчатского муниципального района требуется расширение кладбища в п. Козыревск с 5,37 га до 7,26 га.

- ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

  - Внешний транспорт

На территории Усть-Камчатского муниципального округа функционирует система внешнего транспорта, включающая воздушное, водное и автомобильное сообщение, которая обеспечивает связь округа с другими регионами Камчатского края. Однако транспортная инфраструктура характеризуется ограниченной пропускной способностью, сезонными трудностями, и требует комплексного развития и модернизации для повышения качества и надежности перевозок.

Современное состояние

Воздушный транспорт

На территории Усть-Камчатского муниципального округа расположен внеклассовый аэропорт местных воздушных линий «Усть-Камчатск», находящийся в оперативном управлении ФКП «Аэропорты Камчатки», имеющий в своем составе аэродром класса «Д», оснащенный двумя взлетно-посадочными полосами (ВПП): ВПП01П/19Л с искусственным покрытием (асфальтобетонным) размером 1300х35 м; ВПП01Л/19П с грунтовым покрытием (ПГС) размером 1650х45 м.

Аэродром пригоден для эксплуатации самолетами: Ан-2, Ан-28, Ан-26, Ан-38, Л-410, Як-40; вертолетами: Ми-2, Ми-8, Ка-27 (Ка-32). Аэродром является запасным для перечисленных типов воздушных судов, осуществляющих полеты по воздушным трассам над полуостровом Камчатка. Аэродром также является опорным пунктом для регулярного воздушного сообщения Петропавловска-Камчатского в с. Никольское (остров Беринга, Алеутский муниципальный район Камчатского края) – 3 рейса в неделю летом и 1 рейс в неделю зимой. Других регулярных маршрутов нет, сторонние авиакомпании и воздушные суда не базируются.

На территории аэропорта имеется сблокированный с объектом единой системы организации воздушного движения – КДП местных воздушных линий аэровокзал пропускной способностью 25 пассажиров в час. Воздушное транспортное сообщение в Усть-Камчатском муниципальном округе не развито ввиду высокой его стоимости и альтернативы в виде автомобильного транспорта, как более дешевого вида транспорта.

На территории муниципального округа размещены следующие объекты единой системы организации воздушного движения:

- КДП, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 41:09:0010103:60;

- ОРЛ-А, совмещенный с АРП, ОПРС, ПРЦ, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 41:09:0010103:61;

- здание дальнего приводного радиомаркерного пункта (ДПРМ), расположенное на земельном участке с кадастровым номером 41:09:0010103:392, с подъездной дорогой ДПРМ.

На территории Усть-Камчатского муниципального округа расположены посадочные площадки: в п. Ключи, с. Майское (вертолетная площадка), вблизи п. Козыревск. В непосредственной близости от п. Козыревск располагается посадочная площадка на земельных участках с кадастровыми номерами 41:09:0010115:134, 41:09:0010115:133, арендатор – АО «Витязь-Аэро».

В настоящее время воздушный транспорт используется в основном только для нужд Министерства чрезвычайных ситуаций РФ и Министерства обороны РФ. В гражданских целях воздушный транспорт не используется.

Водный транспорт

Для Камчатского края морской транспорт является важнейшей составляющей транспортного комплекса, обеспечивающий около 83 % всего грузооборота края. Морской транспорт осуществляет преимущественно внешние и внутренние грузоперевозки.

Основным транспортным узлом Камчатского края является морской порт федерального значения Петропавловск-Камчатский, включенный в евроазиатский транспортный коридор «Северный морской путь». Порт состоит из 14 участков. В Усть-Камчатском муниципальном районе расположен участок № 12 и участок акватории № 5 морского порта Петропавловск-Камчатский. Границы морского порта установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2010 г. № 796-р.

На участке Усть-Камчатск находятся два бетонных причала ФГУР «Росморпорт», переданные в долгосрочную аренду рыбодобывающим предприятиям ООО «Восток рыба» и ЗАО «Энергия». Длина причала № 1 – 4-6 м, № 2 – 4-7 м. Бетонный причал имеет 
ООО «Устькамчатрыба» и пять рыболовецких фирм имеют свои деревянные причалы.

Пассажирские вокзалы и пристани на территории Усть-Камчатского муниципального округа отсутствуют.

В пассажиро- и грузоперевозках задействован автомобильно-пассажирский паром д/э «Капитан Драбкин» через протоку Озерная.

Количество и типы эксплуатируемых судов: 15 малых буксирных катеров типа Ж, КЖ, 5 речных катеров типа БК, 2 буксира типа ВРД, 11 несамоходных морских плашкоутов (100-тонных). Крановое причальное оборудование отсутствует.

Основные направления грузоперевозок – Аэропорт – с. Крутоберегово – Первозаводская коса (промышленный район) – Новый поселок и далее по автомобильным дорогам регионального значения до г. Петропавловск-Камчатский. Морским транспортом мороженая рыбопродукция транспортируется в порты Дальневосточного региона.

Внутренние водные пути в Усть-Камчатском муниципальном округе отсутствуют.

Автомобильные дороги и транспорт

Автомобильный транспорт является одним их ключевых видов сообщения в Усть-Камчатском муниципальном округе и играет важную роль в обеспечении как внутренней, так и внешней транспортной связи. Сеть автомобильных дорог включает автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, которые связывают населенные пункты округа между собой и с центром Камчатского края – Петропавловском-Камчатским.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к государственной собственности Камчатского края, расположенных на территории Усть-Камчатского муниципального округа согласно Постановлению Правительства Камчатского края от 09.10.2009 г. № 373-П «Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Камчатского края и об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Камчатского края», представлен в таблице 8.1.1.

Таблица 8.1.1

Перечень региональных и межмуниципальных автомобильных дорог 
на территории Усть-Камчатского муниципального округа

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер | Протяженность в границах муниципального округа, км | Техническая категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мильково - Ключи - Усть-Камчатск (км 150+720 – км 406+705) | 41-ОП МЗ-41Н-002 | 256,0 | IV, V |
|  | Эссо-Крапивная | 41-ОП МЗ-41Н-028 | 26,0 | IV |
|  | Подъезд к с. Майское | 41-ОП-МЗ-41Н-030 | 3,3 | V |
|  | Козыревск-Аэропорт | 41-ОП-МЗ-41Н-031 | 1,5 | IV |
|  | Подъезд к п. Козыревск | 41-ОП-МЗ-41Н-032 | 5,0 | IV |
|  | РКЗ-66-Аэропорт "Крутоберегово" | 41-ОП-МЗ-41Н-033 | 14,0 | IV |
|  | Новый поселок - Варгановка | 41-ОП-МЗ-41Н-034 | 0,5 | IV |
|  | Дебаркадер-Погодный | 41-ОП-МЗ-41Н-035 | 4,0 | III |
|  | Подъезд к аэропорту г. Ключи | 41-ОП-МЗ-41Н-029 | 0,72 | V |

Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в границах Усть-Камчатского муниципального округа составляет 311,02 км.

Таблица 8.1.2

Перечень мостовых сооружений, находящихся на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, проходящих по территории Усть-Камчатского муниципального округа

| № п/п | Наименование сооружения, наименование препятствия | Длина, п.м. |
| --- | --- | --- |
| Автомобильная дорога Мильково – Ключи – Усть-Камчатск |  |  |
| 1 | Мост через р. Правая Быстрая на 152 км | 52,50 |
| 2 | Мост через р. Камчатка на 168 км | 445,89 |
| 3 | Мост через р.1-Сухая на 234 км | 18,00 |
| 4 | Мост через р. 2-Сухая на 235 км | 18,00 |
| 5 | Мост через р. Бильченок, 235 км | 12,44 |
| 6 | Мост через р. Эульченок, 242 км | 18,10 |
| 7 | Мост через руч. Ключевской, 248 км | 18,10 |
| 8 | Мост через р. Заводская, 263,958 км | 34,00 |
| 9 | Мост через р. Камчатка, 264,408 км | 298,40 |
| 10 | Мост через р. Протока, 265,248 км | 232,30 |
| 11 | Мост через руч. Кич, 282,199 км | 9,56 |
| 12 | Мост через руч. Блудный, 305,058 км | 9,64 |
| 13 | Мост через р. Кабеку, 317,459 км | 90,70 |
| 14 | Мост через р. Сухой Ильчинец, 326,061 км | 30,55 |
| 15 | Мост через р. Ильчинец, 334,36 км | 36,55 |
| 16 | Мост через р. Радуга на 346,855 км | 48,60 |
| 17 | Мост через р. Левая Радуга на 349,817 км | 30,55 |
| 18 | Мост через р. Асхава на 374,143 км | 30,55 |
| 19 | Мост через р. Юколка на 388,803 км | 30,51 |
| 20 | Мост через р. Юколка на 391,21 км | 30,55 |
| 21 | Мост через р. Карлушка на 393,825 км | 24,48 |
| Итого по автомобильной дороге: |  | 1519,97 м |
| Автомобильная дорога Крапивная – Эссо |  |  |
| 22 | Мост через р. Кававля на 25,854 км | 49,46 |
| Итого по автомобильной дороге: |  | 49,46 м |
| Автомобильная дорога Новый поселок – Варгановка |  |  |
| 23 | Мост через р. Карлушка на 0 км | 36,52 |
| 24 | Мост через р. Пр.Карлушка на 1 км | 12,44 |
| Итого по автомобильной дороге: |  | 48,96 м |
| Автомобильная дорога Дебаркадер – Погодный |  |  |
| 25 | Мост через руч. Протока на 3 км | 11,0 |
| Итого по автомобильной дороге: |  | 11,0 м |
| Автомобильная дорога РКЗ-66 – Крутоберегово |  |  |
| 26 | Мост через руч. Светлый на км 5+729 | 24,20 |
| 27 | Мост через руч. РКЗ-66 на 7 км | 7,60 |
| 28 | Мост ч/р руч. Крутоберегово на 8 км | 17,40 |
| 29 | Мост ч/р руч. Крутоберегово на 11 км | 17,40 |
| 30 | Мост ч/р руч. Крутоберегово на 13 км | 17,40 |
| Итого по автомобильной дороге: |  | 84,00 м |
| Итого по всем автомобильным дорогам: |  | 1713,39 м |

В настоящее время состояние автомобильных дорог в округе характеризуется значительным уровнем износа и недостаточной пропускной способностью. Многие участки дорог имеют грунтовое покрытие, что снижает безопасность и надёжность перевозок, особенно в период весенних и осенних распутиц, когда грунтовые дороги становятся малопроходимыми и подвержены разрушению.

Проектные решения

Воздушный транспорт

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения предусмотрена реконструкция и техническое перевооружение комплексов средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи аэропорта Усть-Камчатск в количестве вводимых средств – 4 единицы.

Схемой территориального планирования Камчатского края запланировано размещение вертолетной площадки и вертодрома вблизи поселка Козыревск.

Для обеспечения авиационного обслуживания населения предлагается создание посадочной площадки в границах земельного участка с кадастровым номером 41:09:0010110:2419 и на прилегающей территории, расположенной между данным земельным участком и земельным участком с кадастровым номером 41:09:0010110:340. Земельный участок с кадастровым номером 41:09:0010110:2419 используется индивидуальным предпринимателем Клюевым для туристического обслуживания, на территории размещены гостиничные домики отдыха. Реализация посадочной площадки в данной локации позволит совместить функции транспортного обеспечения и туристической инфраструктуры, что повышает привлекательность территории и обеспечивает дополнительные возможности для развития туризма и транспортной доступности.

Водный транспорт

Схемой территориального планирования Камчатского края на территории Усть-Камчатского муниципального округа предусматривается строительство причальных сооружений через протоку Озерная.

Автомобильные дороги и транспорт

Схемой территориального планирования Камчатского края на территории Усть-Камчатского муниципального округа предусматриваются следующие мероприятия:

- реконструкция автомобильной дороги Мильково – Ключи – Усть-Камчатский;

- строительство автомобильной дороги Ключи – Оссора с подъездом к с. Ивашка протяженностью 428,2 км.

  - Общественный пассажирский транспорт

Современное состояние

На территории муниципального округа функционирует ряд автобусных маршрутов, которые обеспечивают регулярные пассажирские перевозки как внутри самого муниципального округа, так и с выходом на другие территории региона. Одним из основных маршрутов является маршрут №218, соединяющий Петропавловск-Камчатский с Усть-Камчатском, который работает ежедневно в течение всего года. Этот маршрут охватывает ряд населенных пунктов, включая Елизово, Коряки, Зелёный, Сокоч, Дальний, Ганалы, Пущино, а также включает заезды в Мильково, Долиновку, Атласово, Козыревск, Майское, Ключи. Маршрут обслуживается транспортной компанией ООО «Оптимус», и на некоторых участках осуществляются заезды при наличии пассажиров, что позволяет гибко реагировать на потребности местных жителей.

Кроме того, на территории округа функционируют более короткие маршруты, обеспечивающие транспортное сообщение внутри поселков и между микрорайонами. Например, автобус №1 обслуживает маршрут от микрорайона Погодный до улицы Лесная в поселке Усть-Камчатск, а автобус №3 соединяет дебаркадер с аэропортом.

В поселке Ключи также действуют автобусные маршруты №1 и №2, которые обеспечивают связь между северной и южной частями населенного пункта. Автобус №2 ориентирован на перевозки в восточную часть поселка, а автобус №1 — в южную часть, что способствует улучшению транспортной доступности для местных жителей.

Проектные решения

Для повышения качества обслуживания и удобства пассажиров необходимо дальнейшее развитие автобусной сети, включая возможное расширение маршрутов и улучшение инфраструктуры остановок и автостанций. В перспективе возможно внедрение современных транспортных средств, которые будут способствовать улучшению экологии и комфорта перевозок.

  - Улично-дорожная сеть

Современное состояние

Улично-дорожная сеть Усть-Камчатского муниципального округа представляет собой совокупность автомобильных дорог, улиц, проездов и иных элементов транспортной инфраструктуры, обеспечивающих внутреннюю связь между населёнными пунктами округа, а также транспортную доступность к объектам социального, жилого и производственного назначения. УДС играет ключевую роль в формировании комфортной городской среды, развитии хозяйственных связей и обеспечении мобильности населения. Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 85,561 км.

В условиях небольших по протяжённости улично-дорожных сетей в населённых пунктах округа (в частности, п. Усть-Камчатск, п. Козыревск, п. Ключи) пешеходные перемещения составляют значительную долю в общей структуре транспортной мобильности. Важное значение имеют тротуары, освещение, пешеходные переходы и обеспечение безбарьерной среды. В настоящее время специализированная велосипедная инфраструктура в округе отсутствует, однако природные и планировочные особенности (плоский рельеф, наличие зелёных зон, ограниченное движение транспорта) создают предпосылки для развития велосипедных маршрутов. Это особенно актуально вблизи рекреационных зон и прибрежных территорий.

Характеристика существующей улично-дорожной сети в разрезе населенных пунктов представлены в таблице 8.3.1.

Таблица 8.3.1

Характеристика улично-дорожной сети Усть-Камчатского муниципального округа

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Козыревск |  |  |  |
|  | Дорога от магистрали до кладбища | 30-219-005 ОП МП 025 | 0,267 |
|  | проезд Магистраль | 30-219-005 ОП МП 014 | 1,215 |
|  | пер. 1-й Озерный | 30-219-005 ОП МП 015 | 0,796 |
|  | пер. 2-й Озерный | 30-219-005 ОП МП 016 | 0,355 |
|  | пер. 3-й Озерный | 30-219-005 ОП МП 017 | 0,245 |
|  | пер. 1-й Рабочий | 30-219-005 ОП МП 019 | 0,546 |
|  | пер. 2-й Рабочий | 30-219-005 ОП МП 020 | 0,714 |
|  | пер. 3-й Рабочий | 30-219-005 ОП МП 021 | 0,748 |
|  | пер. Гаражный | 30-219-005 ОП МП 018 | 0,291 |
|  | пер. Кооперативный | 30-219-005 ОП МП 022 | 0,704 |
|  | пер. Почтовый | 30-219-005 ОП МП 024 | 0,252 |
|  | пер. Центральный | 30-219-005 ОП МП 023 | 0,643 |
|  | ул. Безымянная | 30-219-005 ОП МП 002 | 0,425 |
|  | ул. Белинского | 30-219-005 ОП МП 001 | 0,979 |
|  | ул. Калинина | 30-219-005 ОП МП 003 | 0,695 |
|  | ул. Комсомольская | 30-219-005 ОП МП 004 | 1,989 |
|  | ул. Ленинская | 30-219-005 ОП МП 005 | 1,247 |
|  | ул. Лесная | 30-219-005 ОП МП 006 | 0,560 |
|  | ул. Набережная | 30-219-005 ОП МП 007 | 0,165 |
|  | ул. Новая | 30-219-005 ОП МП 008 | 0,973 |
|  | ул. Октябрьская | 30-219-005 ОП МП 009 | 1,188 |
|  | ул. Островского | 30-219-005 ОП МП 010 | 0,904 |
|  | ул. Саратовская | 30-219-005 ОП МП 011 | 0,725 |
|  | ул. Советская | 30-219-005 ОП МП 012 | 1,347 |
|  | ул. Чехова | 30-219-005 ОП МП 013 | 0,974 |
|  | Итого |  | 18,947 |
| с. Майское |  |  |  |
|  | Заезд в с. Майское до конторы совхоза | 30-219-003 ОП МП 040 | 1,146 |
|  | пер. 1-й Зеленый | 30-219-003 ОП МП 027 | 0,222 |
|  | пер. 2-й Зеленый | 30-219-003 ОП МП 028 | 0,332 |
|  | ул. Зеленая | 30-219-003 ОП МП 036 | 0,421 |
|  | ул. Комсомольская | 30-219-003 ОП МП 033 | 0,376 |
|  | ул. Майская | 30-219-003 ОП МП 034 | 0,286 |
|  | ул. Набережная | 30-219-003 ОП МП 031 | 0,324 |
|  | ул. Озерная |  | 0,251 |
|  | ул. Советская | 30-219-003 ОП МП 032 | 0,392 |
|  | ул. Школьная | 30-219-003 ОП МП 035 | 0,974 |
|  | Итого |  | 5,264 |
| п. Ключи |  |  |  |
|  | ул. Вулканическая | 30-219-002 ОП МЗ 01 | 0,459 |
|  | ул. Дорожный переулок | 30-219-002 ОП МЗ 02 | 0,366 |
|  | Красноармейская-2 | 30-219-002 ОП МЗ 04 | 0,451 |
|  | ул. Камчатская | 30-219-002 ОП МЗ 06 | 0,844 |
|  | ул. Куйбышева | 30-219-002 ОП МЗ 07 | 0,404 |
|  | ул. Комсомольская | 30-219-002 ОП МЗ 08 | 0,578 |
|  | ул. Крылова | 30-219-002 ОП МЗ 09 | 0,343 |
|  | ул. Майская | 30-219-002 ОП МЗ 010 | 1,085 |
|  | ул. Нагорная | 30-219-002 ОП МЗ 011 | 0,608 |
|  | ул. Октябрьская | 30-219-002 ОП МЗ 012 | 0,522 |
|  | ул. Пионерская | 30-219-002 ОП МЗ 013 | 0,170 |
|  | ул. Рабочая | 30-219-002 ОП МЗ 014 | 0,339 |
|  | ул. Северная | 30-219-002 ОП МЗ 015 | 0,787 |
|  | ул. Стадионная | 30-219-002 ОП МЗ 016 | 0,416 |
|  | пер. Средний | 30-219-002 ОП МЗ 017 | 0,753 |
|  | ул. Стахановская | 30-219-002 ОП МЗ 018 | 0,566 |
|  | ул. Сибирская | 30-219-002 ОП МЗ 019 | 0,228 |
|  | ул. Советская | 30-219-002 ОП МЗ 020 | 1,849 |
|  | ул. Украинская | 30-219-002 ОП МЗ 021 | 0,901 |
|  | ул. Чкалова | 30-219-002 ОП МЗ 022 | 0,600 |
|  | Кирова до дома № 6 Набережной | 30-219-002 ОП МЗ 024 | 0,107 |
|  | Кирова – переправа | 30-219-002 ОП МЗ 025 | 0,489 |
|  | Кирова – Советская,32 | 30-219-002 ОП МЗ 026 | 0,116 |
|  | пер. Вулканический | 30-219-002 ОП МЗ 027 | 1,040 |
|  | Кирова – Советская,58 | 30-219-002 ОП МЗ 028 | 0,860 |
|  | ЛТЦ-10 – поворот на БАМ | 30-219-002 ОП МЗ 029 | 0,599 |
|  | Октябрьская – Береговая,16 | 30-219-002 ОП МЗ 030 | 0,910 |
|  | Рабочая – Партизанская | 30-219-002 ОП МЗ 031 | 0,128 |
|  | Комсомольская – Строительная,6 | 30-219-002 ОП МЗ 032 | 0,489 |
|  | ул. Свободная | 30-219-002 ОП МЗ 033 | 0,563 |
|  | Крылова – Речной тупик,7 | 30-219-002 ОП МЗ 034 | 0,148 |
|  | Строительная, 6 – маг. «Восход» | 30-219-002 ОП МЗ 035 | 0,167 |
|  | Кабакова – 23 Пртсъезда,9 | 30-219-002 ОП МЗ 036 | 0,160 |
|  | Кабакова – Ключевская | 30-219-002 ОП МЗ 037 | 0,126 |
|  | 23 Партсъезда,17 – 8 Марта | 30-219-002 ОП МЗ 038 | 0,226 |
|  | ул. Восточная | 30-219-002 ОП МЗ 039 | 0,646 |
|  | ул. Вулканостанция | 30-219-002 ОП МЗ 040 | 0,647 |
|  | ул. Зеленая | 30-219-002 ОП МЗ 041 | 0,668 |
|  | ул. Колхозная | 30-219-002 ОП МЗ 042 | 1,719 |
|  | ул. Кабакова | 30-219-002 ОП МЗ 043 | 1,309 |
|  | ул. Ключевская | 30-219-002 ОП МЗ 044 | 0,783 |
|  | ул. Лесная | 30-219-002 ОП МЗ 045 | 0,571 |
|  | ул. 8 Марта | 30-219-002 ОП МЗ 046 | 0,615 |
|  | ул. Набережная | 30-219-002 ОП МЗ 047 | 0,536 |
|  | ул. Партизанская | 30-219-002 ОП МЗ 048 | 0,635 |
|  | ул. 23 Партсъезда | 30-219-002 ОП МЗ 049 | 0,924 |
|  | ул. Строительная | 30-219-002 ОП МЗ 050 | 0,285 |
|  | ул. Сплавная | 30-219-002 ОП МЗ 051 | 0,443 |
|  | Кирова – 23 Партсъезда,13а | 30-219-002 ОП МЗ 052 | 0,479 |
|  | Набережная 13 – Колхозная 69 | 30-219-002 ОП МЗ 053 | 0,264 |
|  | Набережная 12 – Кабакова 29 | 30-219-002 ОП МЗ 054 | 0,395 |
|  | ул. Птичник | 30-219-002 ОП МЗ 055 | 0,135 |
|  | Школьная (БАМ) | 30-219-002 ОП МЗ 057 | 0,130 |
|  | км 263 – поворот на БАМ | 30-219-002 ОП МЗ 058 | 0,200 |
|  | ЛТЦ-10 д.191 по ул. Кирова | 30-219-002 ОП МЗ 059 | 3,100 |
|  | ул. Кирова | 30-219-002 ОП МЗ 05 | 5,171 |
|  | ул. Красноармейская | 30-219-002 ОП МЗ 03 | 0,569 |
|  | ул. Школьная | 30-219-002 ОП МЗ 023 | 1,093 |
|  | Итого |  | 39,714 |
| п. Усть-Камчатск |  |  |  |
|  | ул. Ленина | 30-219 ОП МП 014 | 1,735 |
|  | ул. Бодрова | 30-219 ОП МП 015 | 0,115 |
|  | ул. Бодрова | 30-219 ОП МП 016 | 0,19 |
|  | ул. Бодрова | 30-219 ОП МП 017 | 0,363 |
|  | ул. Восточная | 30-219 ОП МП 018 | 0,18 |
|  | ул. Горького | 30-219 ОП МП 019 | 1,471 |
|  | ул. Калинина | 30-219 ОП МП 020 | 0,176 |
|  | ул. Кооперативная | 30-219 ОП МП 021 | 0,429 |
|  | ул. Крашенинникова | 30-219 ОП МП 022 | 0,27 |
|  | ул. Крашенинникова | 30-219 ОП МП 023 | 0,299 |
|  | ул. Лазо | 30-219 ОП МП 024 | 0,201 |
|  | ул. Лазо | 30-219 ОП МП 025 | 0,5 |
|  | ул. Лермонтова | 30-219 ОП МП 026 | 0,197 |
|  | ул. Чехова | 30-219 ОП МП 027 | 0,488 |
|  | ул. Чехова | 30-219 ОП МП 028 | 0,183 |
|  | проезд между домом № 51 по ул. Ленина и домом № 44 по ул. Горького | 30-219 ОП МП 029 | 0,182 |
|  | проезд от ул. Ленина до автодороги Дебаркадер-Погодный | 30-219 ОП МП 030 | 0,706 |
|  | улично-дорожная сеть, в составе: 1) ул. Лесная от жилого дома № 1 до жилого дома № 41 по ул. Лесная; 2) ул. Лесная от жилого дома № 43 до жилого дома № 61 по ул. Лесная | 30-219 ОП МП 031 | 1,408 |
|  | улично-дорожная сеть, в составе: 1) ул. Лазо; 2) проезд от ул. Лазо до ул. Горького (вдоль стадиона); 3) проезд от ул. Горького (вокруг д/с "Золотая рыбка"); 4) проезд от ул. Лазо к жилому дому № 27 по ул. Лазо; 5) проезд от ул. Лазо к жилым домам № 31, № 33 по ул. Лазо; 6) проезд от ул. Лазо к жилым домам № 26, № 28 по ул. Лазо; 7) проезд (от д/с «Золотая рыбка») | 30-219 ОП МП 032 | 1,35 |
|  | улично-дорожная сеть, в составе: 1) ул. Бодрова (нечетная); 2) ул. Бодрова (четная); 3) проезд от ул. Бодрова до ул. Лермонтова (четная); 4) проезд от ул. Бодрова к жилому дому № 4 по ул. Восточная (четная) | 30-219 ОП МП 033 | 0,696 |
|  | улично-дорожная сеть, в составе: 1) проезд от ул. Горького; 2) проезд от ул. Ленина до ул. Горького (вдоль ПУ-13); 3) проезд от ул. Лермонтова к жилым домам № 103, № 105 по ул. Ленина; 4) проезд от ул. Лермонтова; 5) проезд от ул. Лермонтова к жилым домам № 25, № 26 по ул. Бодрова; 6) проезд от ул. Горького к жилым домам № 27, № 29 по ул. Бодрова; 7) проезд к жилым домам № 107, № 109 по ул. Ленина | 30-219 ОП МП 034 | 0,777 |
|  | улично-дорожная сеть, в составе: 1) проезд от ул. Горького до ул. Лазо; 2) проезд от ул. Горького до ул. Лазо (мемориал); 3) проезд от ул. Горького к жилым домам № 42, № 44 по ул. Лазо; 4) проезд к жилым домам № 41, № 43 по ул. Горького | 30-219 ОП МП 035 | 0,546 |
|  | улично-дорожная сеть, в составе: 1) проезд от ул. Горького до ул. Лазо (между д/с "Ромашка" и СШ3); 2) проезд от ул. Горького до ул. Лазо (между СШ-3 и котельной № 3); 3) ул. Лазо (вдоль СШ-3) | 30-219 ОП МП 036 | 0,437 |
|  | улично-дорожная сеть, в составе: 1) проезд между жилыми домами № 69, № 73 по ул. Ленина; 2) проезд между жилыми домами № 73, № 75 по ул. Ленина | 30-219 ОП МП 037 | 0,135 |
| мкр. Погодный |  |  |  |
|  | ул. 60 лет Октября | 30-219 ОП МП 001 | 1,519 |
|  | ул. Пограничная | 30-219 ОП МП 002 | 0,247 |
|  | ул. Советская | 30-219 ОП МП 003 | 0,15 |
|  | ул. Советская | 30-219 ОП МП 004 | 0,121 |
|  | внутриквартальные проезды к зонам жилой застройки по ул. 60 лет Октября | 30-219 ОП МП 005 | 2,327 |
|  | проезд от ул. 60 лет Октября | 30-219 ОП МП 006 | 0,057 |
|  | проезд к жилым домам № 35, № 35А по ул. 60 лет Октября | 30-219 ОП МП 007 | 0,068 |
|  | проезд к жилым домам № 9, № 10 и № 25 по ул. 60 лет Октября | 30-219 ОП МП 008 | 0,184 |
|  | проезд к жилым домам № 6, № 7 по ул. 60 лет Октября | 30-219 ОП МП 009 | 0,171 |
|  | проезд к жилым домам № 4А, № 4Б по ул. 60 лет Октября | 30-219 ОП МП 010 | 0,141 |
|  | проезд к жилым домам № 27, № 28 по ул. 60 лет Октября | 30-219 ОП МП 011 | 0,123 |
|  | проезд к жилым домам № 2, № 2а и № 2б по ул. Советская | 30-219 ОП МП 012 | 0,182 |
|  | проезд к жилым домам № 15, № 19 по ул. 60 лет Октября | 30-219 ОП МП 013 | 0,043 |
|  | Итого |  | 18,367 |
| с. Крутоберегово |  |  |  |
|  | улично-дорожная сеть, в составе: 1) ул. Строительная; 2) ул. Юбилейная; 3) ул. Новая; 4) проезд от ул. Новая до ул. Строительная; 5) проезд от ул. Новая до ул. Юбилейная; 6) проезд от ул. Юбилейная до ул. Строительная; 7) проезд от ул. Нагорная до ул. Строительная; 8) проезд к пожарной части; 9) переулок Строительный | 30-219 ОП МП 038 | 3,269 |
|  | Итого |  | 3,269 |
|  | Всего по округу |  | 85,561 |

Проектные решения

Данным проектом предусматривается развитие улично-дорожной сети на территории нового жилищного строительства и реконструкция ряда улиц в жилой застройке (изменение поперечного или продольного профиля, устройство твердого покрытия и т.д.).

Общая протяженность участков улично-дорожной сети, намеченных к строительству – 18,08 км, к реконструкции – 83,58 км.

  - Объекты обслуживания и хранения автотранспорта

Современное состояние

На территории Усть-Камчатского муниципального округа объекты обслуживания и хранения автотранспорта представлены ограниченно и сконцентрированы в крупных населённых пунктах округа — Усть-Камчатске, Ключах и Козыревске.

В границах муниципального округа функционируют:

- 4 автозаправочные станции (АЗС), обеспечивающие основные потребности в топливе;

- 4 станции технического обслуживания (СТО), оказывающие базовые услуги по ремонту и обслуживанию транспорта.

Большинство жителей хранят личный автотранспорт в индивидуальных гаражах, на придомовых участках или неорганизованных стоянках. Организованные парковочные пространства общего пользования представлены в незначительном объёме, преимущественно возле учреждений социальной сферы и торговых объектов.

Существующая инфраструктура обслуживания автотранспорта не покрывает потребности населения в полном объёме. Отсутствуют пункты сезонного хранения техники, специализированные площадки для крупногабаритной и специальной техники.

Проектные решения

В целях развития транспортной инфраструктуры генеральным планом рекомендуется:

- размещение дополнительных организованных парковок в жилой застройке и общественно-деловых зонах;

- развитие сети СТО и автомоек с широким спектром услуг;

- строительство новых и модернизация существующих АЗС, с возможностью перехода на альтернативные виды топлива;

- формирование условий для сезонного хранения техники (включая снегоходы, лодки и внедорожную технику);

- внедрение нормирования парковочных мест при новом жилищном строительстве.

  - Трубопроводный транспорт

Современное состояние

Трубопроводный транспорт на территории Усть-Камчатского муниципального округа отсутствует.

Проектные решения

Проектом генерального плана мероприятия не предусматриваются.

- ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

  - Водоснабжение

Современное состояние

В Усть-Камчатском муниципальном округе существует централизованная система водоснабжения. Согласно данным формы № 1-жилфонд за 2024 г. удельный вес общей площади жилых помещений муниципального округа, оборудованной централизованным водопроводом, составляет 92 %.

Эксплуатирующими организациями, осуществляющими деятельность в области водоснабжения на территории муниципального округа, являются: МУП «Водоканал Усть-Камчатского сельского поселения», МУП «Ключевская управляющая компания», МУП «Тепловодхоз».

Источниками централизованного водоснабжения служат как поверхностные, так и подземные воды. Качество воды в источниках водоснабжения в целом соответствует нормативным требованиям, однако в распределительной сети периодически наблюдаются превышения по цветности и мутности, что связано с высоким износом трубопроводов.

Общая протяженность водопроводных сетей муниципального округа составляет 86,23 км, износ – 48 %.

Таблица 9.1.1

Сведения о расходах воды, поданной в Усть-Камчатском муниципальном округе

за 2024 год

| № п/п | Наименование потребителей | Расход воды, тыс. м3/год | Расход воды, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды насосными станциями I подъема | 338,50 | 0,92 |
| 2 | Подано в сеть всего | 620,56 | 1,70 |
| 2.1 | в том числе: своими насосами | 338,50 | 0,92 |
| 2.2 | воды, полученной со стороны | 282,06 | 0,77 |
| 3 | Отпущено воды всего | 483,36 | 1,32 |
| 3.1 | в том числе: населению | 244,37 | 0,67 |
| 3.2 | бюджетнофинансируемым организациям | 33,58 | 0,09 |
| 3.3 | прочим организациям | 202,39 | 0,55 |
| 3.4 | другим водопроводам | 3,02 | 0,01 |
| 4 | Утечки и неучтенный расход воды | 137,21 | 0,37 |

п. Усть-Камчатск

Источником водоснабжения п. Усть-Камчатск является водозабор «Чаячий», расположенный восточнее, за границами поселка и состоящий из трех скважин:

- № КТ-279 – глубина скважины 13,3 м, ввод в эксплуатацию - 1992 г.;

- № КТ-280 - глубина скважины 16,1 м, ввод в эксплуатацию - 1992 г.;

- № КТ-281 - глубина скважины 18,0 м, ввод в эксплуатацию - 1992 г.

Водозаборные скважины обвязаны в единую замкнутую систему.

Вода из скважин водозабора «Чаячий» насосами станции I подъема подается по дюкеру в два резервуара емкостью по 1000 м3 каждый на площадку насосной станции II подъема, откуда забирается и подается водоводом диаметром 200 мм в микрорайон Новый и по двум водоводам диаметром 200 мм и 300 мм в микрорайон Погодный.

Использование подземных вод осуществляется без предварительной водоподготовки на протяжении всего периода эксплуатации водозабора.

Согласно данным формы № 1-водопровод, общая протяженность водопроводных сетей п. Усть-Камчатск составляет 32,33 км, износ – 71 %.

с. Крутоберегово

Источником водоснабжения с. Крутоберегово является скважинный водозабор, введенный в эксплуатацию в 2024 году. Площадка водозабора состоит из 2 скважин с погружными насосами марки ЭЦВ 6-10-50, насосной станции II подъема, установки обеззараживания воды, резервуара чистой воды, административного здания. Поверхностный (ручьевой) водозабор, используемый ранее, в настоящее время выведен из эксплуатации.

Водоснабжение многоквартирного жилого дома, расположенного в с. Крутоберегово по ул. Аэрофлотская, 1, осуществляется от скважины, обеспечивающей водоснабжение аэропорта.

Общая протяженность водопроводных сетей с. Крутоберегово составляет 4,3 км. В 2024 г. завершена масштабная реконструкция всех водопроводных сетей села.

п. Ключи

Источником централизованного водоснабжения п. Ключи служит поверхностный водозабор на протоке Заводской. Кроме того, на территории поселка существует ряд подземных источников:

- центральный водозабор подземных вод, расположенный по ул. Нагорной. Водозабор состоит из 5 скважин и подает воду в центральную часть поселка. В настоящее время не используются.

- водозабор микрорайона «Санитарно-лесная школа», расположенный на западной окраине поселка. Водозабор состоит из 2 скважин и водонапорной башни, осуществляет водоснабжение западной части поселка по улицам 23 Партсъезда, Кабакова, Колхозная, Кирова.

- водозабор микрорайона «Совхоз», расположенный юго-западнее улицы 8 Марта. Водозабор состоит из 3 скважин и водонапорной башни, обеспечивает водоснабжением улицы 23 Партсъезда, 8 Марта, Зелёная, Ключевская.

- водозабор территории ТУСМ, расположенный южнее ул. Строительной. Водозабор состоит из одной скважины, обеспечивающей водоснабжением южную часть поселка по улицам Строительная, Красноармейская, Стадионная. Скважина находится в 20 м от жилого дома, что не отвечает требованиям раздела 2.2 «Определение границ поясов ЗСО подземного источника» СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В апреле 2023 года произошло извержение вулкана Шивелуч, повлекшее сильнейший за последние 60 лет пеплопад. Система фильтрации поверхностного водозабора не смогла очистить исходную воду от пепла, водоснабжение населения обеспечивалось из автоцистерн. Было принято решение перейти на водоснабжение из закрытых источников, в связи с чем планируется отремонтировать пять бездействующих на сегодняшний день скважин и связать их трубопроводом с централизованной системой водоснабжения. В настоящее время ведется разработка проектной и сметной документации «Водозабор из подземных источников ул. Нагорная посёлок Ключи, Усть-Камчатский район, Камчатский край».

Общая протяженность водопроводных сетей п. Ключи составляет 31,8 км. В 2024 году завершена модернизация системы водоснабжения п. Ключи, проводимая в рамках регионального проекта «Чистая вода», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда». Протяженность реконструируемых сетей составила 28,6 км.

п. Козыревск

Источниками водоснабжения п. Козыревск являются водозаборы подземных вод, введенные в эксплуатацию в 2022 году в рамках работ по переходу от открытого источника водоснабжения (оз. Домашнее) к забору воды из артезианских скважин.

В работе системы водоснабжения задействованы две скважины:

- Козыревск-1 - ул. Белинского, 7, глубина скважины 50 м;

- ТУСМ - ул. Советская, 19А, глубина скважины 50 м.

На скважине Козыревск-1 работает установка ультрафиолетового обеззараживания питьевой воды типа ОДВ.

Согласно данным формы № 1-водопровод, общая протяженность водопроводных сетей п. Козыревск составляет 22,1 км, износ – 52 %.

с. Майское

В селе Майское действует скважинный водозабор, глубиной 18 м. Вода без очистки и обеззараживания подается потребителям по водопроводной сети протяженностью 2,0 км и глубиной заложения 2,2 м. Сеть выполнена из стальных труб диаметром 100 мм.

В 2021 году ГУП «Камчатгражданпроект» разработан проект «Реконструкция сетей водоснабжения в с. Майское Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района». Проект не реализован из-за отсутствия финансирования.

Проектные решения

Расчетные расходы воды

Удельная среднесуточная норма хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя принята в соответствии с СП 31.13330.2021 и на расчетный срок составит 180 л/сут. на человека для малоэтажной жилой застройки, 160 л/сут. на человека для индивидуальной жилой застройки.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения определены на основании экономических данных проекта.

Коэффициент суточной неравномерности для определения расходов воды в сутки наибольшего водопотребления принят 1,2; неучтенные расходы воды – 10 %.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принимается согласно СП 31.13330.2012 - 70 л/сут.

Таблица 9.1.2

Прогнозные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Наименование | 1 очередь (2030 г.) |  |  | Расчетный срок (2045 г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население, тыс. чел. | Среднесут. расход, тыс. м3/сут | Макс. расход, тыс. м3/сут | Население, тыс. чел. | Среднесут. расход, тыс. м3/сут | Макс. расход, тыс. м3/сут |
| п. Усть-Камчатск |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка | 3,165 | 0,57 | 0,68 | 3,543 | 0,64 | 0,77 |
| Индивидуальные жилые дома | 0,361 | 0,06 | 0,07 | 0,318 | 0,05 | 0,06 |
| Неучтенные расходы 10 % |  | 0,06 | 0,08 |  | 0,07 | 0,08 |
| Поливочные нужды | 3,526 | 0,25 | 0,25 | 3,861 | 0,27 | 0,27 |
| Итого | 3,526 | 0,94 | 1,08 | 3,861 | 1,03 | 1,18 |
| с. Крутоберегово |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка | 0,123 | 0,02 | 0,03 | 0,143 | 0,03 | 0,03 |
| Индивидуальные жилые дома | 0,019 | 0,003 | 0,004 | 0,017 | 0,003 | 0,003 |
| Неучтенные расходы 10 % |  | 0,003 | 0,003 |  | 0,003 | 0,003 |
| Поливочные нужды | 0,142 | 0,01 | 0,01 | 0,16 | 0,01 | 0,01 |
| Итого | 0,142 | 0,04 | 0,04 | 0,16 | 0,04 | 0,05 |
| п. Ключи |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка | 3,809 | 0,69 | 0,82 | 4,163 | 0,75 | 0,90 |
| Индивидуальные жилые дома | 0,399 | 0,06 | 0,08 | 0,352 | 0,06 | 0,07 |
| Неучтенные расходы 10 % |  | 0,07 | 0,09 |  | 0,08 | 0,10 |
| Поливочные нужды | 4,208 | 0,29 | 0,29 | 4,515 | 0,32 | 0,32 |
| Итого | 4,208 | 1,12 | 1,28 | 4,515 | 1,20 | 1,38 |
| п. Козыревск |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка | 0,672 | 0,12 | 0,15 | 0,862 | 0,16 | 0,19 |
| Индивидуальные жилые дома | 0,325 | 0,05 | 0,06 | 0,287 | 0,05 | 0,06 |
| Неучтенные расходы 10 % |  | 0,02 | 0,02 |  | 0,02 | 0,02 |
| Поливочные нужды | 0,997 | 0,07 | 0,07 | 1,149 | 0,08 | 0,08 |
| Итого | 0,997 | 0,26 | 0,30 | 1,149 | 0,30 | 0,35 |
| с. Майское |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка | 0,067 | 0,01 | 0,01 | 0,094 | 0,02 | 0,02 |
| Индивидуальные жилые дома | 0,007 | 0,001 | 0,001 | 0,006 | 0,001 | 0,001 |
| Неучтенные расходы 10 % |  | 0,001 | 0,002 |  | 0,002 | 0,002 |
| Поливочные нужды | 0,074 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 0,01 |
| Итого | 0,074 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,03 | 0,03 |
| Всего | 8,947 | 2,37 | 2,72 | 9,785 | 2,60 | 2,98 |

Пожарные расходы воды

Расход воды на пожаротушение принимается в соответствии с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Расход воды на пожаротушение для каждого населенного пункта муниципального округа:

- расчетное количество одновременных наружных пожаров – 1;

- расход воды на наружное пожаротушение – 10 л/с;

- продолжительность тушения пожара – 3 ч;

- пожарный запас воды: 1*10*3,6*3 = 108 м3.

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды - не более 24 ч.

Пополнение пожарного запаса осуществляется за счет сокращения расхода воды на другие нужды.

Схема водоснабжения

Водоснабжение муниципального округа будет и дальше базироваться на использовании подземных вод.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозаборов хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», необходимо разработка проектов, обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения в составе трех поясов и соблюдение на их территории всех нормативных регламентов хозяйственной деятельности.

Режим хозяйственного использования территорий первого, второго и третьего поясов зоны санитарной охраны водозаборов для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения п. Усть-Камчатск, с. Крутоберегово, п. Ключи, п. Козыревск, с. Майское регламентируется следующими нормативно-правовыми актами:

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.02.2002,

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.07.2001 № 19;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических профилактических мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения Усть-Камчатского муниципального округа

п. Усть-Камчатск

Первая очередь (2030 год):

- Расширение водозабора на заливе Чаячий – строительство двух водозаборных скважин. Разработка проекта зон санитарной охраны в составе трех поясов для новых водозаборных скважин в целях внесения сведений о границах поясов зон санитарной охраны в Единый государственный реестр недвижимости.

- Реконструкция магистрального водопровода через остров Чаячий – 9,5 км.

- Реконструкция магистрального водопровода от насосной станции II подъема до мкр. Погодный п. Усть-Камчатск – 3,5 км.

- Реконструкция водопроводной сети с обустройством гидрантов по ул. Лесная п. Усть-Камчатск – 2,42 км.

- Строительство водопроводных сетей на территории планируемой застройки микрорайона Новый – 0,59 км.

- Реконструкция резервуаров чистой воды на площадке насосной станции II подъема (2х1000 м3).

- Капитальный ремонт внутриплощадочных сетей водопровода на площадке насосной станции II подъема в п. Усть-Камчатск, водопроводных сетей, нуждающихся в замене. Согласно приказу Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10, объекты капитального ремонта не подлежат отображению в графических материалах и положении о территориальном планировании.

Расчетный срок (2045 год):

- Строительство водопроводных сетей на территории планируемой застройки микрорайона Погодный – 4,71 км.

с. Крутоберегово

Первая очередь (2030 год):

- Разработка проекта зон санитарной охраны в составе трех поясов для скважинного водозабора с. Крутоберегово в целях внесения сведений о границах поясов зон санитарной охраны в Единый государственный реестр недвижимости.

Расчетный срок (2045 год):

- Строительство водопроводных сетей на территории планируемой застройки – 6,79 км.

п. Ключи

Первая очередь (2030 год):

- Реконструкция подземного водозабора по ул. Нагорная:

- реконструкция 5 скважин - проектная производительность 1,0 тыс. м3/сут;

- реконструкция резервуара 500 м3;

- строительство резервуара 500 м3;

- строительство системы обеззараживания - проектная производительность 1,0 тыс. м3/сут.

- Тампонаж скважины ТУСМ (в районе ул. Строительная).

п. Козыревск

Первая очередь (2030 год):

- Разработка проекта зон санитарной охраны в составе трех поясов для скважинного водозабора п. Козыревск в целях внесения сведений о границах поясов зон санитарной охраны в Единый государственный реестр недвижимости.

Расчетный срок (2045 год):

- Строительство водопроводных сетей на территории планируемой застройки – 1,49 км.

с. Майское

Первая очередь (2030 год):

Первая очередь (2030 год):

- Разработка проекта зон санитарной охраны в составе трех поясов для скважинного водозабора с. Майское в целях внесения сведений о границах поясов зон санитарной охраны в Единый государственный реестр недвижимости.

- Реконструкция водопроводных сетей – 2,8 км.

Расчетный срок (2045 год):

- Строительство водопроводных сетей на территории планируемой застройки – 0,4 км.

  - Водоотведение

Современное состояние

В Усть-Камчатском муниципальном округе существует централизованная система водоотведения. Согласно данным формы № 1-жилфонд за 2024 г. удельный вес общей площади жилых помещений муниципального округа, оборудованной централизованным водоотведением, составляет 57 %.

Эксплуатирующими организациями, осуществляющими деятельность в области водоотведения на территории муниципального округа, являются: МУП «Водоканал Усть-Камчатского сельского поселения», МУП «Ключевская управляющая компания», МУП «Тепловодхоз».

Система водоотведения с очисткой стоков существует только в п. Усть-Камчатск и п. Ключи. Сточные воды остальных населенных пунктов отводятся в септики и выгребные ямы с последующим вывозом на свалку.

Общая протяженность канализационных сетей муниципального округа составляет 15,82 км, износ – 31 %.

Таблица 9.2.1

Сведения о сточных водах, отведенных за 2024 год

| № п/п | Наименование | Расход сточных вод, тыс. м3/год | Расход сточных вод, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пропущено сточных вод всего | 296,12 | 0,81 |
| 1.1 | в том числе: от населения | 262,0 | 0,72 |
| 1.2 | от бюджетнофинансируемых организаций | 28,8 | 0,08 |
| 1.3 | от прочих организаций | 4,86 | 0,01 |

п. Усть-Камчатск

Хозяйственно-бытовые сточные воды микрорайона Новый по системе самотечно-напорных коллекторов отводятся без очистки в озеро Нерпичье. В работе системы водоотведения задействованы 2 канализационные насосные станции.

В 2023 году на территории микрорайона Погодный введены в эксплуатацию новые очистные сооружения проектной мощностью 1,5 тыс. м³/сут, состоящие из технологического корпуса (приемный резервуар, блок механической очистки стоков, блок биологической очистки стоков, обеззараживающие установки УФ-излучения), дизельной электрической установки, КНС, ливневых очистных сооружений и площадки хранения обезвоженного осадка. Очищенные сточные воды по глубоководному выпуску отводятся в оз. Нерпичье.  В работе системы водоотведения задействованы 2 канализационные насосные станции.

Общая протяженность канализационных сетей п. Усть-Камчатск составляет 11,82 км, износ – 47 %.

с. Крутоберегово

Хозяйственно-бытовые сточные воды с. Крутоберегово отводятся без очистки в выгребные ямы с последующим вывозом на свалку.

п. Ключи

Хозяйственно-бытовые сточные воды центральной части п. Ключи отводятся по системе самотечно-напорных коллекторов на главную канализационную насосную станцию, откуда подаются на канализационные очистные сооружения проектной производительностью 0,4 тыс. м3/сут, где происходит осветление сточных вод в двухъярусных отстойниках. После обеззараживания гипохлоритом натрия выпускаются в р. Камчатка.

В работе системы водоотведения задействованы две канализационные насосные станции.

Общая протяженность канализационных сетей п. Ключи составляет 4,0 км.

п. Козыревск

Хозяйственно-бытовые сточные воды от многоквартирных домов п. Козыревск отводятся по локальным сетям в септики, от индивидуальных жилых домов - в выгребные ямы, откуда вывозятся специализированной автомашиной на свалку.

с. Майское

Хозяйственно-бытовые сточные воды с. Майское отводятся без очистки в выгребные ямы с последующим вывозом на свалку.

Проектные решения

    - Расчетные расходы сточных вод

На основании СП 32.13330.2018 удельное среднесуточное водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению (180 л/сут на человека - для малоэтажной жилой застройки, 160 л/сут на человека - для индивидуальной жилой застройки) без учета расходов на полив территорий и зеленых насаждений.

Коэффициент суточной неравномерности для определения расходов сточных вод в сутки наибольшего водопотребления принят 1,2; неучтенные расходы воды – 5 %.

Прогнозный расход сточных вод от прочих потребителей (производственных предприятий) принят по существующему водоотведению с увеличением на 5 %.

Прогнозные расходы хозяйственно-бытовых сточных вод представлены в таблице 9.2.2.

Таблица 9.2.2

Прогнозные расходы хозяйственно-бытовых сточных вод

| Наименование | 1 очередь (2030 г.) |  |  | Расчетный срок (2045 г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население, тыс. чел. | Среднесут. расход, тыс. м3/сут | Макс. расход, тыс. м3/сут | Население, тыс. чел. | Среднесут. расход, тыс. м3/сут | Макс. расход, тыс. м3/сут |
| п. Усть-Камчатск |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка | 3,165 | 0,57 | 0,68 | 3,543 | 0,64 | 0,77 |
| Индивидуальные жилые дома | 0,361 | 0,06 | 0,07 | 0,318 | 0,05 | 0,06 |
| Неучтенные расходы 5 % |  | 0,03 | 0,04 |  | 0,03 | 0,04 |
| Итого | 3,526 | 0,66 | 0,79 | 3,861 | 0,72 | 0,86 |
| с. Крутоберегово |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка | 0,123 | 0,02 | 0,03 | 0,143 | 0,03 | 0,03 |
| Индивидуальные жилые дома | 0,019 | 0,003 | 0,004 | 0,017 | 0,003 | 0,003 |
| Неучтенные расходы 5 % |  | 0,001 | 0,002 |  | 0,001 | 0,002 |
| Итого | 0,142 | 0,03 | 0,03 | 0,160 | 0,03 | 0,04 |
| п. Ключи |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка | 3,809 | 0,69 | 0,82 | 4,163 | 0,75 | 0,90 |
| Индивидуальные жилые дома | 0,399 | 0,06 | 0,08 | 0,352 | 0,05 | 0,06 |
| Неучтенные расходы 5 % |  | 0,04 | 0,04 |  | 0,04 | 0,05 |
| Итого | 4,208 | 0,79 | 0,94 | 4,515 | 0,84 | 1,01 |
| п. Козыревск |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка | 0,672 | 0,12 | 0,15 | 0,862 | 0,16 | 0,19 |
| Индивидуальные жилые дома | 0,325 | 0,05 | 0,06 | 0,287 | 0,04 | 0,05 |
| Неучтенные расходы 5 % |  | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 |
| Итого | 0,997 | 0,18 | 0,22 | 1,149 | 0,21 | 0,25 |
| с. Майское |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка | 0,067 | 0,01 | 0,01 | 0,094 | 0,02 | 0,02 |
| Индивидуальные жилые дома | 0,007 | 0,001 | 0,001 | 0,006 | 0,001 | 0,001 |
| Неучтенные расходы 5 % |  | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 |
| Итого | 0,074 | 0,01 | 0,02 | 0,100 | 0,02 | 0,02 |
| Всего | 8,947 | 1,67 | 2,00 | 9,785 | 1,82 | 2,18 |

    - Схема водоотведения

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоотведения с подключением новых площадок строительства к существующим канализационным сетям.

Поверхностные стоки предлагается отводить по самостоятельной сети ливневой канализации на очистные сооружения дождевой канализации.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке на локальных очистных сооружениях.

Хозяйственно-бытовые сточные воды микрорайона Новый п. Усть-Камчатск предлагается отводить для очистки на канализационные очистные сооружения микрорайона Погодный, для чего предусматривается строительство канализационной насосной станции и напорного коллектора.

На первую очередь генерального плана сточные воды с. Крутоберегово будут отводиться в септики и далее вывозиться на канализационные очистные сооружения микрорайона Погодный. Ввиду планируемого территориального развития с. Крутоберегово на расчетный срок генеральным планом предлагается строительство локальных очистных сооружений блочно-модульного типа проектной производительностью 0,04 тыс. м3/сут в северо-западной части села с выпуском очищенных сточных вод в озеро Нерпичье.

Генеральным планом предусматривается ликвидация септиков п. Ключи и подключение к централизованной системе водоотведения многоэтажной застройки по улицам Кабакова, 23 Партсъезда, Строительной, для чего планируется строительство самотечно-напорных коллекторов, а также канализационной насосной станции по ул. Кирова. Существующей производительности канализационных очистных сооружений – 400 м3/сут, - недостаточно для приема прогнозного объема стоков, в связи с чем необходимо расширение территории и модернизация оборудования очистных сооружений.

Генеральным планом предлагается организация централизованного водоотведения в п. Козыревск со строительством канализационных очистных сооружений на северной окраине поселка, проектная производительность которых составит 0,25 тыс. м3/сут. По условиям рельефа понадобится строительство двух канализационных насосных станций. Общая протяженность планируемых к размещению сетей самотечной канализации составит 5,08 км, напорной – 1,06 км.

Ввиду малой численности населения с. Майское, организация централизованной системы водоотведения со строительством канализационных очистных сооружений экономически нецелесообразна. Генеральным планом предполагается установка в селе выгребов полной заводской готовности с последующим вывозом стоков на планируемые канализационные очистные сооружения п. Козыревск.

Мероприятия по развитию системы водоотведения Усть-Камчатского муниципального округа

п. Усть-Камчатск

Первая очередь (2030 год):

- Строительство канализационной насосной станции в районе ул. Ленина микрорайона Новый - проектная производительность 0,5 тыс. м3/сут.

- Строительство напорного коллектора от микрорайона Новый до канализационных очистных сооружений микрорайона Погодный (Строительство сетей водоотведения от КНС «Школьная» п. Новый до КНС «Очистные» м. Погодный) – 3,63 км.

- Строительство сетей самотечной канализации микрорайона Новый – 1,26 км.

- Капитальный ремонт (замена) ветхих канализационных сетей п. Усть-Камчатск – 5,54 км. Согласно приказу Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10, объекты капитального ремонта не подлежат отображению в графических материалах и положении о территориальном планировании.

Расчетный срок (2045 год):

- Строительство канализационной насосной станции в районе ул. Пограничная микрорайона Погодный - проектная производительность 0,1 тыс. м3/сут.

- Строительство сетей водоотведения по ул. Крашенниникова, Лазо, Чехова микрорайона Новый – 1,9 км.

- Строительство сетей самотечной канализации микрорайона Погодный – 4,24 км.

- Строительство сетей напорной канализации микрорайона Погодный – 0,44 км.

с. Крутоберегово

Расчетный срок (2045 год):

- Строительство канализационных очистных сооружений на северной окраине села - проектная производительность 0,04 тыс. м3/сут.

- Строительство канализационной насосной станции в районе ул. Нагорная - проектная производительность 0,04 тыс. м3/сут.

- Строительство канализационной насосной станции в восточной части села - проектная производительность 0,02 тыс. м3/сут.

- Строительство сетей самотечной канализации – 7,0 км.

- Строительство сетей напорной канализации – 0,17 км.

п. Ключи

Первая очередь (2030 год):

- Реконструкция канализационных очистных сооружений с увеличением проектной производительности до 1,0 тыс. м3/сут.

- Реконструкция главной канализационной насосной станции на ул. Кирова - проектная производительность 1,0 тыс. м3/сут.

Расчетный срок (2045 год):

- Строительство канализационной насосной станции в районе ул. Кирова - проектная производительность 0,1 тыс. м3/сут;

- Строительство сетей самотечной канализации – 4,69 км.

- Строительство сетей напорной канализации – 0,72 км.

п. Козыревск

Первая очередь (2030 год):

- Строительство канализационных очистных сооружений на северной окраине поселка - проектная производительность 0,25 тыс. м3/сут.

- Строительство канализационной насосной станции в районе ул. Ленинская - проектная производительность 0,25 тыс. м3/сут.

- Строительство сетей самотечной канализации – 1,66 км.

- Строительство сетей напорной канализации – 0,7 км.

Расчетный срок (2045 год):

- Строительство канализационной насосной станции в районе 2-й рабочий пер. - проектная производительность 0,1 тыс. м3/сут.

- Строительство сетей самотечной канализации – 3,21 км.

- Строительство сетей напорной канализации – 0,28 км.

  - Теплоснабжение

Современное состояние

Теплоснабжение Усть-Камчатского муниципального округа осуществляется теплосетевыми и теплоснабжающими организациями:

- АО «Корякэнерго» (далее ТСО № 01). Осуществляет теплоснабжение в поселке Усть-Камчатск, охватывая микрорайоны Погодный и Новый. В зону ответственности организации входят мини-котельные № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, расположенные преимущественно на улицах 60 лет Октября и Советская в микрорайоне Погодный, а также мини-котельные № 15, 17, 18, 20 на улицах Бодрова и Горького в микрорайоне Новый;

- АО «Камчатэнергосервис» (далее ТСО № 02). Обеспечивает теплоснабжение поселка Ключи. В ведении организации находятся (КТТ) № 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12 и (КЖТ) № 1, 2, 3, 4, 5, расположенные на различных улицах поселка;

- МУП «Тепловодхоз» (далее ТСО № 03). Обслуживает тепловые сети поселка Козыревск и села Майское. В эксплуатации организации находятся котельные № 1, 2, 6, 7, 8 в поселке Козыревск и котельная № 9 в селе Майское;

- ООО «Интэко» (далее ТСО № 04). Отвечает за теплоснабжение центральной части поселка Усть-Камчатск. В зону ответственности входят мини-котельные № 23, 24, 25, 35, расположенные на улицах Ленина, Лазо и Лесная;

- ООО «Норд Фиш» (далее ТСО № 05). Обеспечивает теплоснабжение отдельных объектов в Усть-Камчатске, эксплуатируя мини-котельные № 30 на улице Кооперативная и № 36 на улице Горького;

- ООО «Строй-Альянс» (далее ТСО № 06). Обслуживает мини-котельные № 9 в микрорайоне Погодный и № 19 в микрорайоне Новый поселка Усть-Камчатск;

- ООО «Гермес» (далее ТСО № 07). Осуществляет теплоснабжение села Крутоберегово, эксплуатируя мини-котельные № 31 на улице Аэрофлотская и № 32 на улице Новая.

Таблица 9.3.1

Перечень источников тепловой энергии Усть-Камчатского муниципального округа

| Номер ТСО | Наименование котельной | Адрес котельной |
| --- | --- | --- |
| ТСО №01 | Мини-котельная №1 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября |
|  | Мини-котельная №2 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября |
|  | Мини-котельная №4 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября |
|  | Мини-котельная №5 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября |
|  | Мини-котельная №6 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября |
|  | Мини-котельная №7 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября |
|  | Мини-котельная №8 | п. Усть-Камчатск, ул. Советская |
|  | Мини-котельная №10 | п. Усть-Камчатск, ул. Советская |
|  | Мини-котельная №15 | п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова |
|  | Мини-котельная №17 | п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова |
|  | Мини-котельная №18 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 |
|  | Мини-котельная №20 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького |
| ТСО №02 | КТТ № 1 | п. Ключи, ул. Школьная, 24а |
|  | КТТ № 2 | п. Ключи, ул. Школьная, 10 |
|  | КТТ № 3 | п. Ключи, ул. Лесная, 1 |
|  | КТТ № 5 | п. Ключи, ул. Кирова, 144 а |
|  | КТТ № 6 | п. Ключи, ул. Колхозная, 4а |
|  | КТТ № 8 | п. Ключи, ул. Школьная, 32 б |
|  | КТТ № 10 | п. Ключи, ул. Зеленая, 30 |
|  | КТТ № 11 | п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 |
|  | КТТ № 12 | п. Ключи, ул. Строительная, 12 |
|  | КЖТ № 1 | п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 |
|  | КЖТ № 2 | п. Ключи, ул. Кирова, 118 |
|  | КЖТ № 3 | п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 |
|  | КЖТ № 4 | п. Ключи, ул. Колхозная, 46 |
|  | КЖТ № 5 | п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 |
| ТСО №03 | Котельная №1 | п. Козыревск, пер. 2-ой Рабочий, 7а |
|  | Котельная №2 | п. Козыревск, ул. Советская, 70 |
|  | Котельная №6 | п. Козыревск, ул. Советская, 19а |
|  | Котельная №7 | п. Козыревск, ул. Белинского, 7а |
|  | Котельная №8 | п. Козыревск, ул. Октябрьская, 32а |
|  | Котельная №9 | с. Майское, ул. Комсомольская, 9 |
| ТСО №04 | Мини-котельная №23 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 |
|  | Мини-котельная №24 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а |
|  | Мини-котельная №25 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 |
|  | Мини-котельная №35 | п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а |
| ТСО №05 | Мини-котельная №30 | п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 |
|  | Мини-котельная №36 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького |
| ТСО №06 | Мини-котельная №9 | п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 |
|  | Мини-котельная №19 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо |
| ТСО №07 | Мини-котельная №31 | с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская |
|  | Мини-котельная №32 | с. Крутоберегово, ул. Новая |

В Усть-Камчатском муниципальном округе существует децентрализованная система теплоснабжения, источниками которого являются 41 котельная. Котельные работают на жидком топливе – дизельном (52,15 %) и твердом – дрова (47,85 %).

Таблица 9.3.2

Технические характеристики источников тепловой энергии Усть-Камчатского муниципального округа

| Номер ТСО | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Присоединенная договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСО №01 | Мини-котельная №1 | 2,00 | 1,71 | -0,369 отопление; 0,659 ГВС |
|  | Мини-котельная №2 | 2,00 | 1,633 | -0,265 отопление; 0,233 ГВС |
|  | Мини-котельная №4 | 2,00 | 1,29 | 0,037 отопление; 0,273 ГВС |
|  | Мини-котельная №5 | 2,00 | 0,8 | -0,261 отопление; 0,261 ГВС |
|  | Мини-котельная №6 | 2,00 | 1,304 | 0,132 отопление; 0,964 ГВС |
|  | Мини-котельная №7 | 1,72 | 1,26 | -0,292 отопление; 0,322 ГВС |
|  | Мини-котельная №8 | 1,20 | 0,93 | -0,013 отопление; 0,283 ГВС |
|  | Мини-котельная №10 | 1,20 | 0,598 | 0,512 отопление; 0,09 ГВС |
|  | Мини-котельная №15 | 0,876 | 0,41 | 0,466 |
|  | Мини-котельная №17 | 1,29 | 0,214 | 1,076 |
|  | Мини-котельная №18 | 2,58 | 1,41 | 1,17 |
|  | Мини-котельная №20 | 0,86 | 0,56 | 0,3 |
| ТСО №02 | КТТ № 1 | 2,989 | 0,938 | 1,717 |
|  | КТТ № 2 | 2,384 | 1,077 | 1,219 |
|  | КТТ № 3 | 0,9 | 0,08 | 0,518 |
|  | КТТ № 5 | 3,2 | 1,248 | 1,238 |
|  | КТТ № 6 | 2,588 | 1,162 | 1,234 |
|  | КТТ № 8 | 0,9 | 0,159 | 0,434 |
|  | КТТ № 10 | 0,9 | 0,022 | 0,582 |
|  | КТТ № 11 | 3,073 | 0,928 | 1,572 |
|  | КТТ № 12 | 1,436 | 0,482 | 0,851 |
|  | КЖТ № 1 | 2,924 | 1,628 | 0,919 |
|  | КЖТ № 2 | 0,65 | 0,47 | 0,14 |
|  | КЖТ № 3 | 0,65 | 0,29 | 0,32 |
|  | КЖТ № 4 | 0,1 | 0,07 | 0,03 |
|  | КЖТ № 5 | 0,08 | 0,03 | 0,04 |
| ТСО №03 | Котельная №1 | 1,098 | 0,4 | 0,614 |
|  | Котельная №2 | 1,978 | 1,6 | 0,301 |
|  | Котельная №6 | 1,464 | 0,3 | 1,125 |
|  | Котельная №7 | 0,688 | 0,11 | 0,546 |
|  | Котельная №8 | 0,86 | 0,09 | 0,746 |
|  | Котельная №9 | 0,11 | 0,010 | 0,1 |
| ТСО №04 | Мини-котельная №23 | 0,11 | 0,01 | 0,1 |
|  | Мини-котельная №24 | 1,098 | 0,4 | 0,614 |
|  | Мини-котельная №25 | 0,1 | 0,1 | -0,006 |
|  | Мини-котельная №35 | 0,1 | 0,068 | 0,029 |
| ТСО №05 | Мини-котельная №30 | 0,14 | 0,089 | 0,05 |
|  | Мини-котельная №36 | 0,14 | 0,062 | 0,078 |
| ТСО №06 | Мини-котельная №9 | 0,1 | 0,068 | 0,031 |
|  | Мини-котельная №19 | 0,6 | 0,385 | 0,168 |
| ТСО №07 | Мини-котельная №31 | 0,4 | 0,32 | 0,077 |
|  | Мини-котельная №32 | 0,4 | 0,156 | 0,229 |

Температурный график работы котельных 80/60 оС, регулирование качественное по температуре теплоносителя при постоянном расходе.

Теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых застроек, а также отдельных зданий коммунально-бытовых и промышленных потребителей, не подключенных к котельным, осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии.

Таблица 9.3.3

Протяженности тепловых сетей Усть-Камчатского муниципального округа

| Наименование котельной | Наименование показателя | 2025 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Мини-котельная №1, п. Усть- Камчатск, ул. 60 лет Октября | Протяженность тепловых сетей (м), в т.ч.: | 746,0 | 0,0 |
|  | распределительных | 746,0 | 0,0 |
| Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Протяженность тепловых сетей (м), в т.ч.: | 568,0 | 0,0 |
|  | распределительных | 568,0 | 0,0 |
| Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Протяженность тепловых сетей (м), в т.ч.: | 539,5 | 0,0 |
|  | распределительных | 539,5 | 0,0 |
| Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Протяженность тепловых сетей (м), в т.ч.: | 308,0 | 0,0 |
|  | распределительных | 308,0 | 0,0 |
| Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Протяженность тепловых сетей (м), в т.ч.: | 558,0 | 0,0 |
|  | распределительных | 558,0 | 0,0 |
| Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Протяженность тепловых сетей (м), в т.ч.: | 542,0 | 0,0 |
|  | распределительных | 542,0 | 0,0 |
| Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | Протяженность тепловых сетей (м), в т.ч.: | 512,0 | 0,0 |
|  | распределительных | 512,0 | 0,0 |
| Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | Протяженность тепловых сетей (м), в т.ч.: | 762,0 | 0,0 |
|  | распределительных | 762,0 | 0,0 |
| Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | Протяженность тепловых сетей (м), в т.ч.: | 689,05 | 689,05 |
|  | распределительных | 689,050 | 689,05 |
| Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | Протяженность тепловых сетей (м), в т.ч.: | 501,370 | 501,37 |
|  | распределительных | 501,37 | 501,37 |
| Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | Протяженность тепловых сетей (м), в т.ч.: | 2193,27 | 2193,27 |
|  | распределительных | 2193,27 | 2193,27 |
| Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | Протяженность тепловых сетей (м), в т.ч.: | 272,0 | 272,0 |
|  | распределительных | 272,0 | 272,0 |
| Планируемая котельная №1 в п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный | Протяженность тепловых сетей (м), в т.ч.: | 0,0 | 5935,5 |
|  | распределительных | 0,0 | 5935,5 |
| КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | Протяженность тепловых сетей (м), в т.ч.: | 1089,7 | 0,0 |
|  | магистральных | 41,2 | 0,0 |
|  | распределительных | 1048,5 | 0,0 |
| КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | Протяженность тепловых сетей (м), в т.ч.: | 1126,2 | 0,0 |
|  | магистральных | 15,8 | 0,0 |
|  | распределительных | 1110,4 | 0,0 |
| КТТ № 3, п. Ключи, ул. Лесная, 1 | Протяженность тепловых сетей (м) | 0,0 | 0,0 |
| КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144а | Протяженность тепловых сетей (м), в т.ч.: | 2405,3 | 0,0 |
|  | магистральных | 13,9 | 0,0 |
|  | распределительных | 2391,4 | 0,0 |
| КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | Протяженность тепловых сетей (м), в т.ч.: | 2122,1 | 0,0 |
|  | магистральных | 158,8 | 0,0 |
|  | распределительных | 1963,3 | 0,0 |
| КТТ № 8, п. Ключи, ул. Школьная, 32б | Протяженность тепловых сетей (м) | 0,0 | 0,0 |
| КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | Протяженность тепловых сетей (м), в т.ч.: | 322,2 | 0,0 |
|  | магистральных | 3,8 | 0,0 |
|  | распределительных | 318,4 | 0,0 |
| КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | Протяженность тепловых сетей (м), в т.ч.: | 2024,0 | 0,0 |
|  | магистральных | 174,2 | 0,0 |
|  | распределительных | 1849,8 | 0,0 |
| КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | Протяженность тепловых сетей (м), в т.ч.: | 771,9 | 771,9 |
|  | магистральных | 4,7 | 4,7 |
|  | распределительных | 767,2 | 767,2 |
| КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | Протяженность тепловых сетей (м), в т.ч.: | 1368,0 | 0,0 |
|  | магистральных | 29,9 | 0,0 |
|  | распределительных | 1338,1 | 0,0 |
| КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | Протяженность тепловых сетей (м), в т.ч.: | 216,5 | 207,6 |
|  | магистральных | 31,5 | 31,5 |
|  | распределительных | 185,0 | 176,1 |
| КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | Протяженность тепловых сетей (м), в т.ч.: | 259,2 | 248,7 |
|  | магистральных | 63,8 | 63,8 |
|  | распределительных | 195,4 | 184,9 |
| КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | Протяженность тепловых сетей (м), в т.ч.: | 11,5 | 11,5 |
|  | магистральных | 11,5 | 11,5 |
| КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 | Протяженность тепловых сетей (м), в т.ч.: | 102,2 | 102,2 |
|  | магистральных | 0,6 | 0,6 |
|  | распределительных | 101,6 | 101,6 |
| Планируемая КЖТ №6 в п. Ключи | Протяженность тепловых сетей (м), в т.ч.: | 0,0 | 3593,6 |
|  | магистральных | 0,0 | 43,8 |
|  | распределительных | 0,0 | 3549,8 |
| Планируемая КЖТ №7 в п. Ключи | Протяженность тепловых сетей (м), в т.ч.: | 0,0 | 4062,8 |
|  | магистральных | 0,0 | 333,0 |
|  | распределительных | 0,0 | 3729,8 |
| Планируемая КЖТ №8 в п. Ключи | Протяженность тепловых сетей (м), в т.ч.: | 0,0 | 962,2 |
|  | магистральных | 0,0 | 41,2 |
|  | распределительных | 0,0 | 921,0 |
| Планируемая КЖТ №9 в п. Ключи | Протяженность тепловых сетей (м), в т.ч.: | 0,0 | 1126,2 |
|  | магистральных | 0,0 | 15,8 |
|  | распределительных | 0,0 | 1110,4 |
| Планируемая КЖТ №10 в п. Ключи | Протяженность тепловых сетей (м), в т.ч.: | 0,0 | 322,2 |
|  | магистральных | 0,0 | 3,8 |
|  | распределительных | 0,0 | 318,4 |
| Котельная №1, п. Козыревск, пер. 2-ой Рабочий, 7а | Протяженность тепловых сетей (м), в т.ч.: | 476,03 | 446,73 |
|  | распределительных | 476,03 | 446,73 |
| Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 70 | Протяженность тепловых сетей (м), в т.ч.: | 1034,13 | 1059,13 |
|  | распределительных | 1034,13 | 1059,13 |
| Котельная №6, п. Козыревск, ул. Советская, 19а | Протяженность тепловых сетей (м), в т.ч.: | 447,26 | 447,26 |
|  | распределительных | 447,26 | 447,26 |
| Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского, 7а | Протяженность тепловых сетей (м), в т.ч.: | 362,42 | 362,42 |
|  | магистральных | 0,0 | 0,0 |
|  | распределительных | 362,42 | 362,42 |
| Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская, 32а | Протяженность тепловых сетей (м), в т.ч.: | 322,52 | 322,52 |
|  | распределительных | 322,52 | 322,52 |
| Котельная №9, с. Майское, ул. Советская, 1 | Протяженность тепловых сетей (м) | 0,0 | 0,0 |
| Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | Протяженность тепловых сетей (м), в т.ч.: | 112,0 | 112,0 |
|  | распределительных | 112,0 | 112,0 |
| Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | Протяженность тепловых сетей (м), в т.ч.: | 22,0 | 22,0 |
|  | распределительных | 22,0 | 22,0 |
| Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | Протяженность тепловых сетей (м), в т.ч.: | 3,0 | 3,0 |
|  | распределительных | 3,0 | 3,0 |
| Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | Протяженность тепловых сетей (м), в т.ч.: | 3,0 | 3,0 |
|  | распределительных | 3,0 | 3,0 |
| Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | Протяженность тепловых сетей (м), в т.ч.: | 14,0 | 14,0 |
|  | распределительных | 14,0 | 14,0 |
| Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | Протяженность тепловых сетей (м), в т.ч.: | 856,07 | 856,07 |
|  | распределительных | 856,07 | 856,07 |
| Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | Протяженность тепловых сетей (м), в т.ч.: | 22,0 | 22,0 |
|  | распределительных | 22,0 | 22,0 |
| Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | Протяженность тепловых сетей (м), в т.ч.: | 196,0 | 196,0 |
|  | распределительных | 196,0 | 196,0 |
| Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | Протяженность тепловых сетей (м), в т.ч.: | 10,0 | 10,0 |
|  | распределительных | 10,0 | 10,0 |
| Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая | Протяженность тепловых сетей (м), в т.ч.: | 27,0 | 27,0 |
|  | распределительных | 27,0 | 27,0 |

Тепловые сети от муниципальных теплоисточников являются локальными, транспортирующими тепловую энергию от отдельных котельных. Основными типами прокладки тепловых сетей в муниципальном округе является подземная канальная и надземная на высоких и низких опорах. Протяженность тепловой сети в муниципальном округе 23,917 км.

Проектные решения

Генеральным планом учтены планируемые объекты местного значения, предусмотренные инвестиционными программами и документами стратегического планирования, действующими на территории муниципального округа.

На территории Усть-Камчатского муниципального округа планируется вывод из эксплуатации следующих котельных:

- Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября;

- Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября;

- Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября;

- Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября;

- Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября;

- Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября;

- Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская;

- Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская;

- КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а;

- КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10;

- КТТ № 3, п. Ключи, ул. Лесная, 1;

- КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144а;

- КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а;

- КТТ № 8, п. Ключи, ул. Школьная, 32 б;

- КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30;

- КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13;

- КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии указан в таблице 9.3.4.

Таблица 9.3.4

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство котельной №1 микрорайон Погодный | 2025-2027 |
| 5 | Строительство котельной на дизельном топливе взамен существующих Котельной № 5 (КТТ №5) и Здания Бойлерной № 1 (КЖТ № 1) с тепловыми сетями | 2026-2027 |
| 6 | Строительство котельной на дизельном топливе взамен существующих Здания Котельной № 6 (КТТ №6) и Здания Котельной № 11 (КТТ №11) с тепловыми сетями | 2026-2027 |
| 7 | Строительство котельной на дизельном топливе взамен существующего Здания Котельной № 1 (КТТ №1) | 2027-2028 |
| 8 | Строительство котельной на дизельном топливе взамен существующего Здания Бойлерной № 3 (КТТ №2) | 2028-2029 |
| 9 | Строительство котельной на дизельном топливе взамен существующего Здания Котельной № 10 (КТТ №10) | 2028-2029 |
| 10 | Строительство котельной на дизельном топливе взамен существующего Здания Бойлерной № 2 (КЖТ №2) | 2029-2030 |
| 11 | Строительство котельной на дизельном топливе взамен существующего Здания комплектующей бойлерной наружной установки № 3 (КЖТ №3) | 2029-2030 |
| 12 | Замена котлового оборудования в котельной №1, п. Козыревск, пер. 2-ой Рабочий, 7а аналогичной мощности | 2026 |
| 13 | Замена котлового оборудования в котельной №2, п. Козыревск, ул. Советская, 70 аналогичной мощности | 2035 |
| 14 | Замена котлового оборудования в котельной №6, п. Козыревск, ул. Советская, 19а аналогичной мощности | 2028 |
| 15 | Замена котлового оборудования в котельной №7, п. Козыревск, ул. Белинского, 7а аналогичной мощности | 2030 |
| 16 | Замена котлового оборудования в котельной №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская, 32а аналогичной мощности | 2031 |
| 17 | Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования в мини-котельной №25 | 2026-2027 |
| 18 | Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования в мини-котельной №35 | 2028 |
| 19 | Замена передвижной мини-котельной №35 | 2029-2030 |

Для обеспечения покрытия перспективных тепловых потребностей проектом предусматривается также строительство тепловых сетей: п. Усть-Камчатск – 5,02 км; с. Крутоберегово – 0,66 км; п. Ключи – 0,94 км.

На расчетный срок проектом предлагается реконструкция тепловых сетей: п. Усть-Камчатск – 5,79 км; с. Крутоберегово – 0,04 км; п. Ключи – 12,61 км; п. Козыревск – 2,65 км.

  - Газоснабжение

Современное состояние

В настоящее время на территории Усть-Камчатского муниципального округа центральное газоснабжение отсутствует.

Проектные решения

Размещение объектов газоснабжения федерального значения Схемой территориального планирования Российской федерации в области трубопроводного транспорта, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р, на территории Усть-Камчатского муниципального округа не планируется.

Размещение объектов газоснабжения регионального значения Схемой территориального планирования Камчатского края, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 12.12.2022 № 669-П не планируется.

В действующей региональной программе «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Камчатском крае», утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края от 08.12.2020 № 602-РП, мероприятия по газификации Усть-Камчатского муниципального округа отсутствуют.

  - Электроснабжение

Современное состояние

Энергоснабжение муниципального округа осуществляет АО «Южные электрические сети Камчатки» (АО «ЮЭСК»), АО «Корякэнерго» и АО «Камчатэнергосервис».

Электроснабжение потребителей осуществляется в изолированных энергоузлах от электрических подстанций 35 кВ, дизельных электростанции (ДЭС), работающих на привозном дизельном топливе и ветровой электростанции.

Таблица 9.5.1

Перечень электростанций АО «ЮЭСК» в Усть-Камчатском муниципальном округе

| № п/п | Наименования энергообъектов | Адрес месторасположения электростанции, сетей | Год ввода (% износа) | Общая установленная мощность, МВт | Состав генерирующего оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДЭС-16 п. Козыревск | Камчатский край, Усть-Камчатский МО, п. Козыревск, ДЭС-16 | 1964 (87%) | 2230 | ДГА-315 |
|  |  |  |  |  | ДГ-72 |
|  |  |  |  |  | ДГР-320 |
|  |  |  |  |  | ДГ-72 |
| 2 | ДЭС-22 п. Ключи (дизельная станция №2) | Камчатский край, Усть-Камчатский МО, п. Ключи, ул. Кирова 93А | 1979 (67%) | 6200 | LB8250ZLD |
|  |  |  |  |  | LB8250ZLD |
|  |  |  |  |  | LB8250ZLD |
|  |  |  |  |  | ДГ-72 |
|  |  |  |  |  | ДГ-72 |
|  |  |  |  |  | Г-72М |
|  |  |  |  |  | Г-72М |
| 3 | ДЭС-23 п. Усть-Камчатск (дизельная станция №3) | Камчатский край, Усть-Камчатский МО, п. Усть-Камчатск, территория ДЭС, здание №3 | 1974 (29%) | 18600 | Caterpilar 3516 |
|  |  |  |  |  | Caterpilar 3516 |
|  |  |  |  |  | ДГ-72М |
|  |  |  |  |  | LB8250ZLD |
|  |  |  |  |  | LB8250ZLD |
|  |  |  |  |  | ДГ-72 |
|  |  |  |  |  | ДГ-72М |
|  |  |  |  |  | Mitsubishi S16R-PTAA2-C |
|  |  |  |  |  | Mitsubishi S16R-PTAA2-C |
|  |  |  |  |  | Mitsubishi S16R-PTAA2-C |
|  |  |  |  |  | Mitsubishi S16R-PTAA2-C |
|  |  |  |  |  | Mitsubishi S16R-PTAA2-C |
|  |  |  |  |  | Mitsubishi S16R-PTAA2-C |
|  |  |  |  |  | Mitsubishi S16R-PTAA2-C |
| 4 | Ветроустановки п. Усть-Камчатск | Камчатский край, Усть-Камчатский МО, п. Усть-Камчатск | «Vergnet» 1 ед. -2013; «Komai» 3ед. - 2015; «Komai» 1ед. - 2024 | 1475 | «Komai» 300 кВт - 4 ед, «Vergnet» 275 кВт - 1 ед, |

По воздушным линиям электропередачи, напряжением 10(6) кВ от электрических подстанций, подключены 86 трансформаторных подстанций (ТП) 10(6)/0,4 кВ. От ТП по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ электрическая энергия передается непосредственно потребителям. Основными потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются объекты социального, культурного и бытового назначения, жилищный сектор.

Таблица 9.5.2

Информация по электрическим сетям Усть-Камчатского муниципального округа по состоянию на 01.01.2025

| ДЭС | 0,4 кВ |  | 6 кВ |  | 10 кВ |  | 35 кВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЛ | КЛ | ВЛ | КЛ | ВЛ | КЛ | ВЛ | КЛ |
| Козыревск | 40,308 |  | 3,9 |  | 5 |  | 27,9 |  |
| Усть-Камчатск | 29,062 | 8,975 | 20,326 | 5,959 | 6,505 | 5,695 | 35,95 | 2,1 |
| Ключи | 59,322 | 5,312 | 34,202 | 1,743 |  |  |  |  |
|  | Техническое состояние удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9.5.3

Перечень основных крупных потребителей электрической энергии в Усть-Камчатском муниципальном округе

| Потребитель | Максимальная мощность, кВт | Объем потребления в 2024 г., тыс. кВтч |
| --- | --- | --- |
| Население (физические лица) | 2 285 | 14 421 |
| Юридические лица: |  |  |
| ООО «Дельта Фиш ЛТД» | 1 590 | 2 522 |
| АО «Энергия» | 1 309 | 951 |
| ООО «Восток-рыба» | 2 634 | 930 |
| ООО Рыбопромышленная фирма «Ничира» | 1 600 | 1 404 |
| ООО «Устькамчатрыба» | 2 455 | 2 137 |
| МО РФ ФГБУ «ЦЖКУ» | 2 667 | 5 172 |
| АО «Корякэнерго» | 453 | 822 |
| АО «Камчатэнергосервис» | 364 | 452 |
| МУП «Водоканал УК СП» | 1 415 | 1 212 |

Энергосистема Усть-Камчатского округа состоит из изолированных энергоузлов:

- Усть-Камчатский энергоузел осуществляет электроснабжение потребителей с. Усть-Камчатск, с. Крутоберегово;

- Ключевской энергоузел осуществляет электроснабжение п. Ключи;

- Козыревский энергоузел включает п. Козыревск и с. Майское, объединенные ВЛ 35 кВ.

Таблица 9.5.4

Структура изолированных энергоузлов Усть-Камчатского округа

| № п/п | Населенный пункт | Наименование ген. источника |  |  | Энергокомпания | Установленная мощность, МВт | Доля в энергосистеме Камчатского края, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Усть-Камчатский энергоузел (Усть-Камчатский МО) |  |  |  |  | 19,77 | 16,91 |
| 1.1 | п. Усть-Камчатск |  | ДЭС-23 | АО «ЮЭСК» |  | 18,60 | 15,91 |
| 1.2 |  |  | ВЭС-23 | АО «ЮЭСК» |  | 1,475 | 1 |
| 2. | Ключевской энергоузел (Усть-Камчатский МО) |  |  |  |  | 6,20 | 5,3 |
| 2.1 | п. Ключи |  | ДЭС-22 | АО «ЮЭСК» |  | 6,20 | 5,3 |
| 3. | Козыревский энергоузел (Усть-Камчатский МО) |  |  |  |  | 2,23 | 1,91 |
| 3.1 | п. Козыревск |  | ДЭС-16 | АО «ЮЭСК» |  | 2,23 | 1,91 |

Таблица 9.5.5

Протяженность ВЛ 35 кВ, количество и суммарная мощность ПС 35 кВ Усть-Камчатского округа

| № п/п | Наименование | Год ввода | Длина ВЛ 35 кВ, км | Мощность ПС 35 кВ, шт. х МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ 35 кВ ДЭС-23 – Демби – Погодная – Крутоберегово | 1998, 1977, 1976, 1976, 1986 | 35,95 | - |
| 2 | ДЭС-23 (Усть-Камчатск) | 1976; 1977 | - | 1х6,3; 1х6,3 |
| 3 | ПС 35 кВ Демби | 1980; 1980; 2023 | - | 1х1; 1х6,3; 1х6,3 |
| 4 | ПС 35 кВ Погодная | 1980; 2023 | - | 1х2,5; 1х4 |
| 5 | ПС 35 кВ Крутоберегово | 1976; 1976 | - | 1х0,4; 1х1 |
| 7 | ВЛ 35 кВ ДЭС-16 (Козыревск) – Майское | 1998 | 27,9 | - |
| 8 | ПС 35 кВ Козыревск | 1978 | - | 1х1 |
| 9 | ПС 35 кВ Майское | 1986 | - | 1х1 |

Расчет электрических нагрузок

В ближайшие 20 лет потребление электроэнергии не претерпит существенных изменений и будет определяться умеренными темпами повышения потребления электроэнергии в коммунальном и бытовом секторах.

Расчет электрических нагрузок потребителей выполнен в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Региональными нормативами градостроительными проектирования Камчатского края и Местными нормативами градостроительными проектирования Усть-Камчатского муниципального округа.

Прогноз электропотребления жилищно-коммунальной сферой приведен в таблице 8.3.6, расчёт электрических нагрузок выполнен по удельной расчётной электрической нагрузке.

Таблица 9.5.6

Прогноз электропотребления жилищно-коммунальной сферы

| Наименование | Численность населения, человек |  | Удельная электрическая нагрузка, приведенная к шинам 10 (6) кВ центров питания, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь (2030 год) | Расчётный срок (2045 год) | Первая очередь (2030 год) | Расчётный срок (2045 год) |
| Муниципальное образование Усть-Камчатский муниципальный округ | 8947 | 9785 | 3456,80 | 3780,57 |
| п. Ключи | 4208 | 4515 | 1625,82 | 1744,43 |
| п. Козыревск | 997 | 1149 | 385,20 | 443,93 |
| с. Крутоберегово | 142 | 160 | 54,86 | 61,82 |
| с. Майское | 74 | 100 | 28,59 | 38,64 |
| п. Усть-Камчатск | 3526 | 3861 | 1362,32 | 1491,75 |

Таким образом, прогнозируемая на расчетный срок электрическая нагрузка по муниципальному образованию на расчетный срок составит 3,780 МВт, электропотребление 16,63 млн. кВтч.

Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (закрытых и открытых стоянок автомобилей), наружного освещения.

Значительный прирост потребности в электроэнергии Усть-Камчатского энергоузла обусловлен развитием существующих и строительством новых объектов рыбоперерабатывающего производства. Кроме того, в Усть-Камчатском энергоузле ожидается увеличение потребления мощности аэропорта, а также ввод ряда объектов жилого и общественного назначения, объектов сферы услуг.

Общее потребление электрической энергии изолированных энергоузлов на перспективу Усть-Камчатского округа составит 48,43 млн. кВтч, в том числе:

- Усть-Камчатский энергоузел – 27,39 млн. кВтч,

- Ключевской энергоузел – 17,47 млн. кВтч,

- Козыревский энергоузел – 3,57 млн. кВтч.

Проектные решения

При разработке мероприятий по развитию объектов электроснабжения федерального и регионального значения на территории Усть-Камчатского муниципального округа учитывались следующие документы территориального планирования Российской Федерации и Камчатского края:

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р;

- Схема территориального планирования Камчатского края, утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 12.12.2022 № 669-П;

- Схема и программа развития электроэнергетических систем России на 2025–2030 годы. Электроэнергетическая система Камчатского края;

- Схема и программа развития электроэнергетики Камчатского края на 2023–2027 годы от 24.07.2023 года №497-Р.

В Схеме территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р, планируемые объекты федерального значения в области электроснабжения на территории Усть-Камчатского муниципального округа отсутствуют.

Сведения о планируемых объектах регионального значения в области электроснабжения, утвержденных документами территориального планирования Камчатского края приведен в таблице 8.3.7.

Таблица 9.5.7

Сведения о планируемых объектах регионального значения Схемы территориального планирования Камчатского края

| № п/п | Наименование объекта | Назначение объекта | Местоположение | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Малая ГЭС на реке Белая | Строительство малой ГЭС на реке Белая | Усть-Камчатский муниципальный округ | Мощность – 5 МВт |
| 2 | Малая ГЭС на реке Большая Хапица | Строительство малой ГЭС на реке Большая Хапица | Усть-Камчатский муниципальный округ | Мощность – 24 МВт |
| 3 | ВЛ 35 кВ «Атласово – Быстринская мГЭС-4» | Реконструкция ВЛ 35 кВ «Атласово – Быстринская мГЭС-4» | Усть-Камчатский муниципальный округ, Быстринский муниципальный округ; Мильковский муниципальный округ | Протяженность – 64,35 км |
| 4 | ВЛ 35 кВ «Козыревск – Майская» | Реконструкция ВЛ 35 кВ «Козыревск – Майская» | Усть-Камчатский муниципальный округ | Протяженность – 27,9 км |
| 5 | ВЛ 35 кВ «Майская – Ключи» | Строительство ВЛ 35 кВ «Майская – Ключи» с электроподстанцией в п. Ключи | Усть-Камчатский муниципальный округ | Протяженность – 50,0 км |
| 6 | ВЛ 35 кВ Средне-Камчатский РЭС | Строительство ВЛ 35 кВ СреднеКамчатский РЭС | Усть-Камчатский муниципальный округ | Протяженность – 14,0 км |
| 7 | ВЛ 35 кВ ПС «Крапивная – п. Козыревк» | Строительство ВЛ 35 кВ ПС «Крапивная – п. Козыревк» | Усть-Камчатский муниципальный округ | Протяженность – 30,0 км |
| 8 | ВЛ 35 кВ ДЭС-23 – Демби – Погодная - Крутоберегово | Реконструкция ВЛ 35 кВ ДЭС-23 – Демби – Погодная - Крутоберегово | Усть-Камчатский муниципальный округ | Протяженность – 8,0 км |

Мероприятия, предусмотренные Схемой и программой развития электроэнергетики Камчатского края на 2023–2027 годы от 24.07.2023 года №497-Р:

- реконструкция существующих линий Быстринская МГЭС – Атласово и п. Козыревск – с. Майское с частичной заменой оборудования на электроподстанциях;

- строительство линии «ПС Крапивная – п. Козыревск» с переходом через р. Камчатка»;

- построить линию «с. Майское – п. Ключи» с электроподстанцией 35/6 кВ в п. Ключи;

- строительство линии 35 кВ «п. Ключи – п. Усть-Камчатск»;

- строительство линии 35 кВ «МГЭС Хапица – п. Ключи»;

- строительство линии 35 кВ «МГЭС р. Белая – п. Крутоберегово».

В соответствии с проектом инвестиционной программы АО «ЮЭСК» на 2025-2030 годы на территории Усть-Камчатского муниципального округа планируются следующие мероприятия:

- Техническое перевооружение ВЧ связи, телемеханики и ВЧ обработки на ВЛ-35 кВ «ДЭС-21 – ПС Крутоберегово», срок реализации 2027-2028 годы,

- Техническое перевооружение ВЧ связи, телемеханики и ВЧ обработки на ВЛ-35 кВ «ДЭС-23 – ПС Крутоберегово», срок реализации 2027-2028 годы,

- Строительство нового склада ГСМ ДЭС-16 п. Козыревск, вместимостью 300м3, срок реализации 2027-2028 годы,

- Техническое перевооружение ДЭС-22 п. Ключи с заменой 4-х ДГУ марки Г-72 на 4 ДГУ мощностью 1,0 МВт, срок реализации 2027-2032 годы.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение надежности системы электроснабжения. Все мероприятия по развитию системы электроснабжения предлагаются в течение срока реализации Генерального плана с учетом физического износа действующего оборудования и сетей.

Существующая централизованная система электроснабжения с действующими источниками питания сохраняется с изменениями, связанными с растущими потребностями в электроэнергии.

Сохранение действующих подстанций и линий электропередачи предусмотрено с последующей заменой оборудования и сооружений на расчётный срок по мере их физического и морального износа.

Для обеспечения электроснабжением планируемой застройки генеральным планом предлагается строительство 6 трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ и линий электропередачи общей протяженностью 1,81 км.

Таблица 9.5.8

Планируемые к размещению трансформаторные подстанции и линии электропередачи

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформаторная подстанция 10 кВ | п. Усть-Камчатск | 400 кВА |
| 2 | Линия электропередачи 10 кВ |  | 0,25 км |
| 3 | Трансформаторная подстанция 10 кВ | с. Майское | 250 кВА |
| 4 | Линия электропередачи 10 кВ |  | 0,63 км |
| 5 | Трансформаторная подстанция 6 кВ – 2 ед. | п. Козыревск | 2х160 кВА |
| 6 | Линия электропередачи 6 кВ |  | 0,51 км |
| 7 | Трансформаторная подстанция 10 кВ – 2 ед. | с. Крутоберегово | 2х160 кВА |
| 8 | Линия электропередачи 10 кВ |  | 0,42 км |

  - Связь и информация

Современное состояние

На территории Усть-Камчатского муниципального округа представлен весь спектр телекоммуникационных услуг как мобильной, так и стационарной связи.

Из учреждений предприятий и организаций связи на территории муниципального округа функционируют 5 отделений почтовой связи – структурного подразделения ФГУП «Почта России». Перечень отделений почтовой связи представлен в таблице 8.3.1. Во всех отделениях почтовой связи оказывается следующий перечень основных услуг:

- почтовые услуги;

- финансовые услуги;

- прочие услуги (розничная торговля товарами различных категорий).

Таблица 9.6.1

Перечень отделений почтовой связи Усть-Камчатского муниципального округа

| № п/п | Населенный пункт | Номер отделения почтовой связи | Адрес отделения почтовой связи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Усть-Камчатск | № 684414 | ул. Ленина, 81А |
| 2 | п. Усть-Камчатск | № 684415 | ул. 60 лет Октября, 24 |
| 3 | п. Ключи | № 684400 | ул. Кирова, 91 |
| 4 | п. Ключи | № 684401 | ул. Чайковского, 27 |
| 5 | п. Козыревск | № 684405 | Ленинская ул., 8 |

Сотовая связь в настоящее время является наиболее перспективной на рынке коммуникаций. Услуги сотовой связи на территории Усть-Камчатского муниципального округа предоставляют ОАО «Мобильные ТелеСистемы» («МТС»), ОАО «ВымпелКом» («Beeline»), ОАО «Мегафон», ООО «Т2 Мобайл».

Услуги местной телефонной связи общего пользования и доступ к сети Интернет в каждом населенном пункте оказывает ПАО «Ростелеком», предоставляющий потребителям весь спектр услуг связи и передачи данных.

Телевидение на территории Усть-Камчатского муниципального округа представляет Камчатский краевой радиотелевизионный передающий центр (филиал РТРС «Камчатский КРТПЦ»), представленный 20 цифровыми телеканалами. Цифровые радиотелевизионные станции расположены во всех населенных пунктах.

По территории Усть-Камчатского муниципального округа проходит линейно-кабельное сооружение волоконно-оптической линии связи «Петропавловск-Камчатский – п. Усть-Камчатск» общей протяженностью 293,6 км.

Проектные решения

Стратегией социально-экономического развития Камчатского края на период до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 30.10.2023 № 541-П, предложены мероприятия направленные на повышение доступности и качества предоставляемых услуг связи и телерадиовещания. Для обеспечения доступа населения к цифровым сервисам современного уровня предусмотрено развитие сетей мобильной связи по технологии доступа не ниже 3G и развитие высокоскоростных местных и внутризоновых сетей по технологии ВОЛС.

В рамках национальной цели развития «Цифровая трансформация» достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления будет сопровождаться внедрением цифровых технологий в сфере образования, здравоохранения, транспорта и логистики, городского хозяйства, природопользования, туризма, государственного управления, повышения конкурентных преимуществ Камчатского края.

Государственной программой Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае» предложены мероприятия:

1) формирование современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности, предоставление на ее основе качественных услуг;

2) повышение качества образования, медицинского обслуживания, социальной защиты населения, содействие развитию культуры и средств массовой информации на основе информационных технологий;

3) обеспечение конкурентоспособности и технологического развития информационных технологий;

4) повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и коммерческих организаций с органами государственной власти;

5) обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информационных и телекоммуникационных систем.

- ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

  - Объекты культурного наследия

Согласно статье 3 Федерального закона Российской Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Статус объекта культурного наследия может получить объект, прошедший историко-культурную экспертизу по подтверждению его ценности (архитектурной, градостроительной, исторической и мемориальной).

По данным Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края по состоянию на 22 июля 2025 года на территории Усть-Камчатского муниципального округа расположен один объект федерального значения и два объекта регионального значения, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации.

Кроме того, в границах Усть-Камчатского муниципального округа расположено 376 выявленных объектов культурного наследия (археологического значения), которые подлежат государственной охране.

Перечень объектов культурного наследия федерального значения, регионального значения, расположенных на территории муниципального образования, с данными о реквизитах нормативно-правовых актов о постановке объектов на государственную охрану и регистрации в ЕГРОКН, об утверждении границ территории объектов культурного наследия, приводится в таблице 10.1.

Таблица 10.1

Перечень объектов культурного наследия, включенных в Единый государственных реестр объектов культурного наследия, расположенных на территории Усть-Камчатского муниципального округа

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия в соответствии с актом органа власти о его постановке на государственную охрану | Вид объекта | Местонахождение объекта | Регистрационный номер объекта культурного наследия в ЕГРОКН | Реквизиты и наименование документа о постановке на государственную охрану объекта культурного наследия | Границы территории | Зоны охраны, защитные зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ушковская стоянка | П | - | 411640644020006 | Постановление Совета Министров РСФСР от 4 декабря 1974 г. № 624 "О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" | Приказ Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края от 09.06.2020 года № 23 | Не устанавливаются |
| Объекты регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Успенская церковь (деревянная), 1864 г. | П | Камчатский край, Усть-Камчатский район, бывший населенный пункт Нижнекамчатск, территория Церкви (река Радуга) | 411410257640005 | Решение исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов от 04.12.1990 № 313 | Приказ Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края от 15.02.2023 года № 4-Н | Приказ Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края от 26.02.2020 года № 6 |
|  | Могила Попко Витольда Адольфовича (1917-1951 гг.), активного участника освобождения Польши от фашистских захватчиков | П | Камчатский край, Усть-Камчатский район, бывший населенный пункт Нижнекамчатск, территория Нижнекамчатского кладбища | 411610644070005 | Решение исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов от 04.12.1990 № 313 | Приказ Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края от 15.02.2023 года № 3-Н | Защитная зона 200 м в соответствии со ст. 34.1 ФЗ-73 |

  - Мероприятия по сохранению и использованию объектов культурного наследия

Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов, и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

Государственная историко-культурная экспертиза земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, проводится в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ в соответствии с Федеральным законом от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- На территории объекта культурного наследия запрещается:

- проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ, разрешенных статьей 5.1 Федерального закона от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

- На территории объекта культурного наследия разрешается:

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

- Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

- Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

- В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ, спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

- Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

- на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных региональным органом охраны объектов культурного наследия;

- на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия;

- при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

- при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

- В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

- Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

- ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

  - Особо охраняемые природные территории

В границах Усть-Камчатского муниципального округа расположено 10 особо охраняемых природных территорий регионального значения, описание которых приводится в таблице ниже.

Таблица 11.1

Перечень особо охраняемых природных территорий регионального значения на территории 
Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края (по состоянию на 17.09.2025)

| №№ п/п | Наименование ООПТ | Площадь, га |  | Профиль | Кластерность | Муниципальный округ | Международный статус | Правоустанавливающий документ о создании ООПТ (вид документа, наименование органа власти, принявшего документ, дата, номер, название документа) | Реестровый номер границ объекта в ЕГРН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. морская акватория |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Природные парки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Быстринский | 1367807,32 | 0 | Комплексный | 1 | Быстринский, Усть-Камчатский, Мильковский | В 1996 году включен в Список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, номинация «Вулканы Камчатки» | Постановление Главы администрации Камчатской области от 18.08.1995 № 192 (с последующими изменениями и дополнениями) | 41:00-9.4 |
| 2 | Ключевской | 372600,76 | 0 | Комплексный | 1 | Усть-Камчатский, Мильковский | В 2000 году включен в Список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, номинация «Вулканы Камчатки» | Постановление Губернатора Камчатской области от 14.12.1999 № 284 (с последующими изменениями и дополнениями) | 41:00-9.3 |
| Государственные природные заказники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Озеро Харчинское | 9551,48 | 0 | Биологический (зоологический) | 1 | Усть-Камчатский | Входит в число ключевых орнитологических территорий глобального и регионального (общеазиатского) значения по программе «Ключевые орнитологические территории» (КОТР), программа «Important Bird Area» | Решение исполкома Камчатского областного Совета депутатов трудящихся от 30.05.1977 № 11-28 «Об организации заказника областного значения «Харчинское озеро»; решение исполкома Камчатского областного Совета народных депутатов от 05.05.1983 № 216 «О заказниках Камчатской области»; постановление Главы администрации Камчатской области от 17.01.1994 № 9 «О заказниках областного значения на территории Камчатской области»; Постановление Правительства Камчатского края от 05.10.2021 № 422-П «О государственном природном заказнике регионального значения «Озеро Харчинское» | 41:09-9.4 |
| Памятники природы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Остров Столбовой | 20,35 | 0 | Зоологический | 1 | Усть-Камчатский | Входит в число ключевых орнитологических территорий глобального и регионального (общеазиатского) значения по программе «Ключевые орнитологические территории» (КОТР), программа «Important Bird Area» | Решение исполкома Камчатского областного Совета народных депутатов от 09.01.1981 № 9 «О памятниках природы на территории Камчатской области»; постановление Губернатора Камчатской области от 12.05.1998 № 170 «О признании утратившими силу решений исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов»; постановление Правительства Камчатского края от 28.05.2024 № 253-П «О памятнике природы регионального значения «Остров Столбовой» | 41:09-6.76 |
|  | Охранная зона | 7923,95 | 7923,95 |  |  |  |  |  | 41:09-6.577 |
| 5 | Озеро Ажабачье | 6379,79 | 0 | Ландшафтный, зоологический | 1 | Усть-Камчатский | Отсутствует | Решение исполкома Камчатского областного Совета народных депутатов от 09.01.1981 № 9 «О памятниках природы на территории Камчатской области»; постановление Губернатора Камчатской области от 12.05.1998 № 170 «О признании утратившими силу решений исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов» | 41:09-6.279 |
|  | Охранная зона | 47937,74 | 0 |  |  |  |  |  | 41:09-6.573 |
| 6 | Озеро Двухюрточное | 1149,29 | 0 | Ландшафтный, зоологический | 1 | Усть-Камчатский | Отсутствует | Решение исполкома Камчатского областного Совета народных депутатов от 09.01.1981 № 9 «О памятниках природы на территории Камчатской области»; постановление Губернатора Камчатской области от 12.05.1998 № 170 «О признании утратившими силу решений исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов» | 41:09-6.206 |
|  | Охранная зона | 1889,08 | 0 |  |  |  |  |  | 41:09-6.574 |
| 7 | Озеро Долгое на реке Сторож | 141,93 | 0 | Ландшафтный, зоологический | 1 | Усть-Камчатский | Отсутствует | Решение исполкома Камчатского областного Совета народных депутатов от 28.12.1983 № 562 «О мерах по усилению охраны природы в районах интенсивного нереста лососевых рыб и местах расположения ценных природных комплексов на территории Камчатской области»; постановление Губернатора Камчатской области от 12.05.1998 № 170 «О признании утратившими силу решений исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов» | 41:09-6.271 |
|  | Охранная зона | 1177,62 | 0 |  |  |  |  |  | 41:09-6.576 |
| 8 | Дол Козыревской сухой речки на западном шлейфе сопки Плоской | 835,6 | 0 | Комплексный | 1 | Усть-Камчатский | Отсутствует | Решение исполкома Камчатского областного Совета народных депутатов от 28.12.1983 № 562 «О мерах по усилению охраны природы в районах интенсивного нереста лососевых рыб и местах расположения ценных природных комплексов на территории Камчатской области»; постановление Губернатора Камчатской области от 12.05.1998 № 170 «О признании утратившими силу решений исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов» | 41:09-9.2 |
| 9 | Культуры хвойных пород-интродуцентов в поселке Козыревск | 2,78 | 0 | Ботанический | 1 | Усть-Камчатский | Отсутствует | Решение исполкома Камчатского областного Совета народных депутатов 29.04.1980 № 235; постановление Губернатора Камчатской области от 12.05.1998 № 170 «О признании утратившими силу решений исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов» | 41:09-6.316 |
|  | Охранная зона | 5,1 | 0 |  |  |  |  |  | 41:09:6.575 |
| 10 | Охристые поля в нижнем течении реки Кававля | 6,2 | 0 | Геологический | 1 | Усть-Камчатский |  | Решение исполкома Камчатского областного Совета народных депутатов от 28.12.1983 № 562 «О мерах по усилению охраны природы в районах интенсивного нереста лососевых рыб и местах расположения ценных природных комплексов на территории Камчатской области»; постановление Губернатора Камчатской области от 12.05.1998 № 170 «О признании утратившими силу решений исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов»; постановление Правительства Камчатского края от 30.05.2024 № 258-П «О памятнике природы регионального значения «Охристые поля в нижнем течении реки Кававля» | 41:09-9.3 |

  - Мероприятия по развитию, сохранению и использованию ценных природных комплексов и объектов

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 05.09.2022 № Пр-1626 Камчатским краем совместно с Минприроды России проводится работа по преобразованию природных парков регионального значения «Ключевской» и «Южно-Камчатский» в национальный парк федерального значения «Вулканы Камчатки». Создание указанного парка планируется в 2026 году.

Схемой территориального планирования Камчатского края, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 18.01.2021 № 11-П, в границах Усть-Камчатского муниципального округа не предусматривается организация новых особо охраняемых природных территорий регионального значения.

Настоящим генеральным планом предлагается организация особо охраняемой природной территории местного значения – ландшафтный природный парк «Нижнекамчатский». Территория образуется из земель запаса, расположенных в районе бывшего населенного пункта Нижне-Камчатск.

Цель создания ОООПТ:

- сохранение ценных природных и историко-культурных объектов в границах бывшего населенного пункта «Нижнекамчатск»;

- сохранение и воспроизводство природных ресурсов;

- регулирование уровня техногенного и антропогенного воздействия на уникальные природные ландшафты и объекты.

Задачи:

- сохранение природного ландшафта и среды обитания животных и птиц;

- сохранение биологического разнообразия экосистем;

- сохранение уникальных природных характеристик территорий;

- защита нерестилищ тихоокеанских лососей, имеющих экономическое значение для муниципального округа;

- пропаганда охраны природы и экологическое воспитание;

- содействие в проведении научно-исследовательских работ;

- экологическое просвещение населения.

Экологическое обоснование создания ландшафтного природного парка «Нижнекамчатский» включает ряд аспектов:

- сохранение всего комплекса ландшафтов, природных экосистем, видов и популяций растений и животных, их среды обитания, естественных путей распространения и миграций;

- предотвращение угроз для естественного состояния экосистем и ландшафтов;

- восстановление нарушенных участков ключевых экосистем, местообитаний и ландшафтов;

- поддержание природных процессов, от которых зависят экосистемы, местообитания, виды и ландшафты;

- сохранение исторического и культурного наследия;

- обеспечение оптимальных экологических условий для рекреации.

Следует отметить, что на территории планируемой ООПТ расположены объекты культурного наследия регионального значения - Успенская церковь (деревянная), Могила Попко Витольда Адольфовича. Кроме того, существенную часть территории планируемой ООПТ занимает охранная зона объекта культурного наследия «Успенская церковь (деревянная)».

Значительная удалённость проектируемой ООПТ от центров промышленного освоения, основной сети расселения полуострова, объектов утилизации, обезвреживания, захоронения и переработки отходов производства и потребления, отсутствие постоянных жилых населенных пунктов в её границах обусловливают высокую степень сохранности и естественности её природных комплексов.

В то же время относительная транспортная доступность территории, а также современное и осуществлявшееся ранее хозяйственное использование участков в непосредственной близости и в границах проектируемой ООПТ создаёт или может создавать в перспективе угрозы экологическому состоянию природных ландшафтов и водных объектов.

Среди существующих и потенциальных угроз экологическому состоянию природных ландшафтов рассматриваемой территории можно выделить следующие факторы антропогенного воздействия, связанные с текущей деятельностью в границах проектируемой ООПТ:

      - Рекреационное природопользование (в том числе любительская рыбалка и охота) в настоящее время, как было отмечено выше, набирает всё большую популярность, что во многом определяет обширный спектр воздействий (существующих и потенциальных) на большинство компонентов природных комплексов:

- разрастание дорожно-тропиночной сети и механическое воздействие (вытаптывание), неминуемо сопровождающие рост туристско-рекреационной популярности округа, приводят к деградации природных экосистем (расширению площади нарушенных территорий), развитию эрозии, фрагментации ландшафтов и, как следствие, к снижению их потенциальной устойчивости. Наибольшую плотность дорожно-тропиночная сеть имеет в аккумулятивных и денудационно-аккумулятивных ландшафтах реки Радуга;

- уничтожение местообитаний животных, в том числе ценнейших нерестилищ лососевых, в результате использования моторных транспортных средств;

- шумовое загрязнение и присутствие человека являются фактором беспокойства для диких животных, действие которого приводит к изменению их поведения и территориальному перераспределению, снижению успеха кормления и размножения, изменению пищевых привычек, «привыканию» к человеку, ведущему впоследствии к появлению «проблемных» животных и росту конфликтов «человек – дикие животные», и др.;

- функционирование объектов туристской инфраструктуры и транспортных средств приводит к загрязнению аквальной среды и почв, загрязнению отходами, лишению территории естественного «дикого» облика.

Именно туризм способствует разрастанию территорий более интенсивного воздействия, превращая его на отдельных территориях из слабого и умеренного в сильное и критическое. Воздействие туризма на природные комплексы бывшего н.п. Нижне-Камчатск можно разделить на прямое и косвенное. Прямое воздействие – это собственно охотничий и рыболовный туризм, который представляет собой изъятие из природной среды представителей животного мира. Косвенное воздействие – это воздействие на компоненты географической среды – загрязнение почвы и поверхностных вод, вырубка лесов и развитие эрозии, загрязнение атмосферы и пр.

Управлять процессом влияния туризма на природу довольно сложно, поскольку это не только требует прямых инвестиций, но и связано с существенным сокращением доходов. Вариант прямого управления предполагает ограничение общего числа посетителей, закрытие для посещения особо ценных природных объектов и территорий, использование современных технических средств и новейших технологий, позволяющих минимизировать загрязнение окружающей среды. Косвенный вариант управления основывается на изменении поведения туристов путем повышения уровня образования, воспитания уважительного, бережного и гуманного отношения к местным жителям, животным и растениям в посещаемой ими местности.

Серьезную потенциальную и реальную угрозу представляет собой туризм, в том числе охотничий и рыболовный. Рост популярности внутреннего туризма в России в последние годы накладывается на отсутствие инфраструктуры в наиболее популярных регионах, таких, как Камчатский край. Это приводит к лавинообразному росту посетителей, зачастую несанкционированному строительству, вырубкам и пр.

      - Нелегальное природопользование (рыбная ловля и охота) в настоящее время являются критической угрозой экосистемам проектируемой ООПТ, однако в случае увеличения её транспортной доступности и отсутствия мер по охране природных комплексов браконьерский промысел может достичь угрожающих сохранности экосистем масштабов и привести к значительному экологическому ущербу.

      - Нарушение природного ландшафта впоследствии застройки и строительства, ведения садоводства, огородничества и иной хозяйственной деятельности оказывают серьезную антропогенную нагрузку.

Таким образом, существующие сегодня факторы антропогенного воздействия имеют чёткую локализацию и в большинстве своем имеют линейно-точечный, а не площадной характер. Однако большую угрозу для района ООПТ представляет рост стихийного и неконтролируемого в настоящее время рекреационного природопользования, несущего с собой все возможные формы воздействия на компоненты природных ландшафтов.

Организация режима ООПТ позволит снизить антропогенную нагрузку на территорию и обеспечить контроль за сохранностью природных ландшафтов, биоразнообразия и объектов культурно наследия.

- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

  - Состояние и охрана окружающей среды

Раздел подготовлен на основании материалов доклада о состоянии окружающей среды в Камчатском крае в 2023 году, государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации» по Камчатскому краю в 2023 году», информации, предоставленной министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края, министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, Дальневосточным межрегиональным управлением Росприроднадзора.

Состояние атмосферного воздуха. Качество атмосферного воздуха является одним из ведущих факторов окружающей среды, определяющих условия проживания населения. Уровень загрязнения атмосферы определяется как природными факторами, включая климатические условия и вулканическую активность, так и степенью и периодичностью его загрязнения техногенными выбросами от стационарных и передвижных источников, а также слабой развитостью дорожной сети и транспортной инфраструктуры в целом.

По климатическим условиям полуостров Камчатка относится к зоне повышенного потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), то есть характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы. Неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей создаются за счет приземных и приподнятых инверсий, застойных явлений, слабых скоростей ветра и туманов.

Усть-Камчатский муниципальный округ относится к территориям с низким уровнем загрязнения атмосферы. В границах проектирования крупные промышленные предприятия отсутствуют. Источниками антропогенного загрязнения приземного слоя атмосферы являются предприятия топливно-энергетического комплекса и автотранспорт. Существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят парогазовые и пепловые выбросы действующих вулканов.

В Камчатском крае среди веществ, загрязняющих атмосферный воздух, преобладают газообразные и жидкие вещества, отходящие от стационарных источников. Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципального округа осуществляется от источников тепла, работающих на жидком (дизельное топливо) и твердом топливе (дрова, горбыль). В процессе сжигания топлива в атмосферу выделяется дым, содержащий продукты полного (диоксид углерода и пары воды) и неполного (оксиды углерода, серы, азота, углеводороды и др.) сгорания.

В 2023 году на территории Усть-Камчатского муниципального округа от стационарных источников было выброшено в атмосферу 2164 т загрязняющих веществ: твёрдых – 185 т, газообразных и жидких – 1979 т (в том числе – оксид углерода – 760 т). Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, в расчете на 1 жителя Усть-Камчатского муниципального округа в 2023 году составили 207,7 кг. За последние десятилетие наметилась тенденция постепенного увеличения количества загрязняющих веществ от стационарных источников (2019 г. - 110,6 кг, 2020 г. – 171,0 кг, 2021 г. – 187,5 кг, 2022 г. – 204,3 кг).

Повсеместное распространение получил автотранспорт, эксплуатация которого вызывает выбросы углекислого газа, оксидов азота, бензапирена, альдегидов и пр. Наряду с химическим воздействием на атмосферный воздух, автомобильный транспорт является источником шумового воздействия. Ситуация с загрязнением от автотранспорта в Усть-Камчатском муниципальном округе смягчается ввиду удовлетворительного состояния основных элементов улично-дорожной сети и отсутствия дорожных заторов.

Состояние водных ресурсов. Большинство водных объектов в пределах Усть-Камчатского муниципального округа относятся к бассейну р. Камчатка. Река Камчатка является крупнейшим водным объектом территории. В 2023 году качество воды р. Камчатка в створе наблюдений п. Козыревск характеризовалось как загрязненная (класс 3 разряд «а»), п. Ключи - очень загрязненная (класс 3 разряд «б»). Основными загрязняющими веществами в водах бассейна р. Камчатки являются нефтепродукты, фенолы, железо общее, соединения цинка и меди.

Одной из причин неудовлетворительного положения с загрязнением воды водных объектов является состояние сточных вод, сбрасываемых в водные объекты. Причинами сброса в водные объекты сточных вод без очистки и недостаточно очищенных в Камчатском крае являются: недостаточное количество очистных сооружений, нарушение технологии при эксплуатации очистных сооружений, физически и морально устаревшее оборудование очистных сооружений, не обеспечивающее современные требования по степени очистки. Из-за отсутствия в населенных пунктах систем ливневой канализации с очистными сооружениями талые и ливневые воды по рельефу местности попадают в водоемы, загрязняя их нефтепродуктами, минеральными маслами, СПАВ и т. д.

В Усть-Камчатском муниципальном округе существует централизованная система водоснабжения, обеспеченность населения которой составляет 92 %.

Источниками централизованного водоснабжения служат как поверхностные, так и подземные воды. Поверхностные источники водоснабжения имеются в пос. Ключи (протока Заводская), в остальных населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа для водоснабжения используются подземные воды. Исследования проб воды водных объектов – источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в 2023 году не выявили превышение ПДК для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; исследование проб на суммарную альфа- и бета-активность, на содержание искусственных(техногенных) радионуклидов показали отсутствие превышения контрольного уровня; по микробиологическим и паразитологическим показателям все отобранные пробы соответствовали гигиеническим нормативам.

Воды подземных водоисточников, как правило, пресные, слабоминерализованные с низким содержанием или отсутствием тяжелых металлов (свинец, цинк, кадмий, медь и т.д.).

В Усть-Камчатском муниципальном округе существует централизованная система водоотведения, которой обеспечено 57 % населения. Система водоотведения с очисткой стоков существует только в п. Усть-Камчатск и п. Ключи. Сточные воды остальных населенных пунктов отводятся в септики и выгребные ямы с последующим вывозом на свалку, что создает риск загрязнения подземных вод.

Мероприятия по охране окружающей среды

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Камчатского края до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 30.10.2023 № 541-П, ключевым механизмом по реализации ключевых проблем в области охраны окружающей среды является региональный план мероприятий по адаптации к изменениям климата в Камчатском крае, разработанный в 2024 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.03.2023 № 559-р «Об утверждении национального плана мероприятий второго этапа адаптации к изменениям климата на период до 2025 года» и утвержденный приказом Минэкономразвития России от 13.05.2021 № 267.

Распоряжением Правительства Камчатского края от 30.07.2025 № 242-РП утвержден Региональный план адаптации к изменениям климата.

В Камчатском крае реализуется государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 10.01.2024 № 2-П. Основными приоритетами и целями государственной политики в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности являются решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений жителей Камчатского края и реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду, а также укрепление правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Данным проектом предусматривается комплекс мероприятий, направленных на охрану атмосферного воздуха:

- компактное развитие производственных зон в целях минимизации экологически уязвимых территорий;

- озеленение территорий производственных предприятий, территорий коммунально-складских объектов и их санитарно-защитных зон пыле- и газоустойчивыми породами зеленых насаждений;

- улучшение технического состояния автомобильных дорог;

- инвентаризация источников загрязнения воздушного бассейна;

- организация мониторинговых исследований состояния атмосферного воздуха в населённых пунктах округа;

- проведение мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий, требования к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий утверждены приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28.11.2019 № 811;

обеспечение выполнения режима нормируемых санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Сведения о порядке установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, приведены в разделе «Зоны с особыми условиями использования территории».

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована техногенной нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты, и включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения поверхностных и подземных вод.

Охрана подземных вод должна осуществляться по двум направлениям – недопущение истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

С целью улучшения качества поверхностных и подземных вод настоящим проектом предусматривается выполнение следующих природоохранных мероприятий:

- установление границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос и закрепление их на местности специальными информационными знаками;

- благоустройство территорий вдоль водоемов и водотоков, расположенных в границах застроенных территорий, расчистка русел водотоков и водоохранных зон;

- недопущение несанкционированного размещения отходов;

- обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения в составе трех поясов и соблюдение на их территории всех нормативных регламентов хозяйственной деятельности;

- производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке на локальных очистных сооружениях

- строительство водопроводных и канализационных сетей для планируемой застройки;

- реконструкция изношенных водопроводных и канализационных сетей и сооружений;

- организация поверхностного стока;

устройство водонепроницаемых выгребов в неканализованной частной застройке.

  - Санитарная очистка территории

Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Камчатском крае утверждена приказом Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от 05.10.2023 № 29-Н (с последующими изменениями и дополнениями).

Основной объем отходов, образованных на территории Усть-Камчатского муниципального округа, составляют твёрдые коммунальные отходы. На момент разработки настоящего проекта региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Камчатского края является АО «Спецтранс» (на основании приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 19.12.2016 № 738).

В настоящее время в Усть-Камчатском муниципальном округе действует система одноэтапного вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) с предварительным сбором в контейнеры, раздельный сбор отходов не применяется. Для повышения эффективности отбора вторичных материальных ресурсов требуется внедрение системы раздельного сбора отходов. В соответствии с требованием законодательства площадки накопления отходов должны быть обеспечены контейнерами и/или отдельными секциями для сбора крупногабаритного мусора, с возможностью селективного сбора отходов.

На территории Усть-Камчатского муниципального округа расположены объекты размещения отходов, сведения о которых внесены в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО).

Таблица 12.2.1

Объекты размещения отходов на территории Усть-Камчатского 
муниципального округа, включенные в ГРОРО

| № п/п | № ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Местоположение | Наименование эксплуатирующей организации | Проектная вместимость, тонн | Остаточная вместимость, тонн | Площадь ОРО, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 41-00031-З-00039-140219 | Полигон ТКО | п. Козыревск 41:09:0010115:350 | АО «Спецтранс» | 23280 | 18624 | 4 |
| 2. | 41-00036-З-01808-281220 | Полигон ТКО | п Усть-Камчатск 41:09:0010101:437 | ООО «Чистый край» | 150000 | 130000 | 3 |
| 3. | 41-00044-Х-00537-180821* | Отвал вскрышных пород № 1 | п. Ключи | АО «СиГМА» | нет данных | нет данных | нет данных |
| 4. | 41-00045-Х-00601-090921* | Отвал вскрышных пород № 2 | п. Ключи | АО «СиГМА» | нет данных | нет данных | нет данных |

Примечание:

* объекты размещения ТКО, которые являются собственностью промышленных предприятий и эксплуатируются в собственных целях

Объекты обработки, утилизации, обезвреживания отходов в границах проектирования отсутствуют.

Согласно действующей схеме территориального планирования Камчатского края, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 12.12.2022 № 669-П (с изменениями на 21 октября 2024 года), в границах Усть-Камчатского муниципального округа планируется строительство следующих объектов в области утилизации, обезвреживания, размещения отходов:

- Мусоросортировочный комплекс в п. Усть-Камчатск мощностью 1,7 тыс. тонн/год.

- Мусоросортировочный комплекс в п. Козыревск мощностью 200 тонн/год.

По информации Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края на территории Усть-Камчатского муниципального округа скотомогильники отсутствуют.

  - Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии со ст. 105 Земельного кодекса Российской Федерации, а также приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» к зонам с особыми условиями использования территорий, определяющим ограничения использования территории в границах Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края, относятся следующие:

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- санитарно-защитная зона,

- охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

- охранные зоны линий и сооружений связи;

- охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродукто-проводов, аммиакопроводов);

- придорожная полоса (автомобильных дорог);

- водоохранная зона;

- прибрежная защитная полоса;

- зоны затопления и подтопления;

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов;

- зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства;

- охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети;

- охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;

- охранная зона особо охраняемой природной территории;

- приаэродромная территория.

В пределах рассматриваемых зон хозяйственная деятельность ограничена или запрещена.

Зоны охраны объектов культурного наследия

Зоны охраны объекта культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия.

На территории, сопряженной с объектом культурного наследия, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в его исторической среде может быть установлена одна или несколько зон охраны:

- охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений;

- зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее – объединенная зона охраны объектов культурного наследия).

Состав зон охраны объектов культурного наследия определяется проектом зон охраны объектов культурного наследия, разрабатываемым исходя из материалов историко-культурных исследований, в которых обосновывается необходимость разработки проекта зон охраны в отношении одного объекта культурного наследия либо проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.

Санитарно-защитные зоны

В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ при планировке и застройке городских и сельских поселений должно предусматриваться создание благоприятных условий для жизни и здоровья населения путём комплексного благоустройства городских и сельских поселений и реализации иных мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека факторов среды обитания. В целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. Размер санитарно-защитной зоны должен уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации № 222 от 03.03.2018, санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.

Согласно указанному выше Постановлению Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 решение об установлении (изменении, прекращении существования) санитарно-защитной зоны принимается в зависимости от санитарной классификации объекта Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзором) или ее территориальными органами.

В соответствии со ст. 12 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ санитарно-защитные зоны устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Сведения о создании санитарно-защитной зоны вносятся в Единый государственной реестр недвижимости, а сама санитарно-защитная зона считается установленной со дня внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

Согласно п. 13 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2026 года определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а ограничения использования земельных участков в них не действуют. Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были определены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, до 1 октября 2024 года обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также правообладатели объектов недвижимости, расположенных полностью или частично в границах ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон, вправе обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон. До дня установления санитарно-защитной зоны возмещение убытков, причиненных ограничением прав правообладателей объектов недвижимости в связи с определением ориентировочной, расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны, выкуп объектов недвижимости, возмещение за прекращение прав на земельные участки в связи с невозможностью их использования в соответствии с разрешенным использованием не осуществляются.

В таблице ниже приведены санитарно-защитные зоны в границах Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края, сведения о которых внесены в Единый государственной реестр недвижимости по состоянию на момент разработки настоящего проекта.

Таблица 12.3.1

Перечень санитарно-защитных зон на территории Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости

| № п/п | Номер зоны с особыми условиями использования территории в ЕГРН | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 41:09-6.923 | Санитарно-защитная зона объекта «Строительство горно-обогатительного комбината на месторождении Кумроч в Усть-Камчатском муниципальном районе Камчатского края. 1 очередь. Золотоизвлекательная фабрика с объектами инфраструктуры» |
| 2 | 41:09-6.604 | Санитарно-защитная зона базового склада ГСМ (п. Усть-Камчатск) Акционерного общества «Южные электрические сети Камчатки» |
| 3 | 41:09-6.921 | Санитарно-защитная зона входного склада ГСМ на побережье Камчатского залива в Усть-Камчатском районе Камчатского края |
| 4 | 41:09-6.920 | Санитарно-защитная зона для объекта: «Строительство полигона твердых бытовых отходов в поселке Козыревск» (кадастровый номер земельного участка 41:09:0010115:344) |
| 5 | 41:09-6.601 | Санитарно-защитная зона ДЭС-16 п.Козыревск Акционерного общества «Южные электрические сети Камчатки» |
| 6 | 41:09-6.914 | Санитарно-защитная зона для котельной № 18 АО «Корякэнерго», расположенной по адресу: Камчатский край, с. Усть-Камчатск, ул. Горького,55 (к.н. 41:09:0010114:60) |
| 7 | 41:09-6.915 | Санитарно-защитная зона для Котельных № 15, № 17 АО «Корякэнерго», расположенных по адресу: Камчатский край, с. Усть-Камчатск, ул. Бодрова (к.н. 41:09:0010114:4175) |
| 8 | 41:09-6.603 | Санитарно-защитная зона ДЭС-23 п. Усть-Камчатск Акционерного общества «Южные электрические сети Камчатки» |
| 9 | 41:09-6.908 | Санитарно-защитная зона для АЗС Усть-Камчатск, АО «ННК-Камчатнефтепродукт», расположенного Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, район причала дебаркадера Нового поселка, земельный участок с кадастровым номером - 41:09:0010114:157 |
| 10 | 41:09-6.600 | Санитарно-защитная зона ДЭС-22 Акционерного общества «Южные электрические сети Камчатки» |
| 11 | 41:09-6.599 | Санитарно-защитная зона базового склада ГСМ п. Ключи Акционерного общества «Южные электрические сети Камчатки» |

Режим территории санитарно-защитных зон определяется в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Придорожные полосы автомобильных дорог

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» придорожные полосы автомобильной дороги – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог четвертой и пятой категорий и автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- 75 м – для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- 50 м – для автомобильных дорог третьей категорий;

- 100 м – для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

- 150 м – для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше 250 тыс. человек.

В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласования в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласование должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения может устанавливаться соответственно уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями).

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

Ограничения хозяйственного использования водоохранных зон и прибрежных полос установлены статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

- размещение кладбищ, объектов уничтожения биологических отходов, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

−	централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

−	сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

−	локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса Российской Федерации;

−	сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

−	сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным выше, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, указанными выше, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, включая обозначение на местности посредством специальных информационных знаков на территориях, используемых для рекреационных целей (туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан, в том числе организации отдыха детей и их оздоровления), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В таблице ниже приведены прибрежные защитные полосы, водоохранные зоны для водных объектов в границах Усть-Камчатского муниципального округа, сведения о которых внесены в Единый государственной реестр недвижимости по состоянию на момент разработки настоящего проекта (в редакции ЕГРН).

Таблица 12.3.2

Перечень водоохранных зон, прибрежных защитных полос на территории
Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости

| № п/п | Номер зоны с особыми условиями использования территории в ЕГРН | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 41:09-6.626 | Водоохранная зона реки Камчатка |
| 2 | 41:09-6.659 | Водоохранная зона озера Нерпичье |
| 3 | 41:09-6.587 | Часть водоохранной зоны Берингова моря |
| 4 | 41:09-6.624 | Водоохранная зона реки Крутая |
| 5 | 41:00-6.204 | Часть водоохранной зоны Тихого океана |
| 6 | 41:09-6.625 | Водоохранная зона река Первая |
| 7 | 41:09-6.627 | Водоохранная зона реки без названия № 2 |
| 8 | 41:09-6.571 | Часть водоохранной зоны Тихого океана |
| 9 | 41:09-6.661 | Водоохранная зона реки без названия № 1 |
| 10 | 41:09-6.906 | Водоохранная зона озер без названия № 1 и № 2 |
| 11 | 41:09-6.657 | Водоохранная зона реки Озерная |
| 12 | 41:09-6.628 | Прибрежная защитная полоса реки Камчатка |
| 13 | 41:09-6.588 | Часть прибрежной защитной полосы Берингова моря; |
| 14 | 41:00-6.203 | Часть прибрежной защитной полосы Тихого океана |
| 15 | 41:09-6.660 | Прибрежная защитная полоса озера Нерпичье |
| 16 | 41:09-6.629 | Прибрежная защитная полоса реки Крутая |
| 17 | 41:09-6.656 | Прибрежная защитная полоса реки без названия № 1 |
| 18 | 41:09-6.630 | Прибрежная защитная полоса реки Первая |
| 19 | 41:09-6.631 | Прибрежная защитная полоса реки без названия № 2 |
| 20 | 41:09-6.572 | Часть прибрежной защитной полосы Тихого океана |
| 21 | 41:09-6.907 | Прибрежная защитная полоса озер без названия № 1 и № 2 |
| 22 | 41:09-6.658 | Прибрежная защитная полоса реки Озерная |

Ширина береговой полосы водотоков общего пользования в соответствии с ч. 6 ст. 6 Водного кодекса РФ составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.

Прибрежные защитные полосы, водоохранные зоны, береговые полосы для водных объектов в границах Усть-Камчатского муниципального округа отображены на карте зон с особыми условиями использования территории.

Зоны затопления и подтопления

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

- СП 104.13330.2016 Инженерная защита территории от затопления и подтопления.

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

- размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления», границы зон затопления и подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений региональных органов исполнительной власти, подготовленных совместно с органами местного самоуправления.

В таблице 12.3.3 приведена информация о зонах затопления, подтопления на территории Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости по состоянию на период разработки настоящего проекта.

Таблица 12.3.3

Зоны затопления, подтопления на территории Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края, сведения о которых внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости

| № п/п | Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Реестровый номер зоны в ЕГРН |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра) на территории поселка Ключи Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края | 41:09-6.639 |
| 2 | Территория умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод 0,3-0,7 до 1,2-2 метров) на территории поселка Ключи Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края | 41:09-6.640 |
| 3 | Территория слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров) на территории поселка Ключи Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края | 41:09-6.641 |
| 4 | Зона затопления территории, затапливаемой при половодьях и паводках 1% обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров на территории поселка Ключи Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края | 41:09-6.638 |
| 5 | Зона затопления территорий, прилегающих к р.Камчатка в п.Козыревск Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края, затапливаемых при половодьях и паводках 1% обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 41:09-6.979 |
| 6 | Зона подтопления территорий, прилегающих к зонам затопления территорий, прилегающих к р.Камчатка в п.Козыревск Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края, затапливаемых при половодьях и паводках 1% обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) (территории подтопления) | 41:09-6.980 |
| 7 | ЗОУИТ Зона затопления территорий, прилегающих к р.Камчатка в с.Майское Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края, затапливаемых при половодьях и паводках 1% обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 41:09-6.981 |
| 8 | Зона подтопления территорий, прилегающих к зонам затопления территорий, прилегающих к р.Камчатка в с.Майское Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края, затапливаемых при половодьях и паводках 1% обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) (территории подтопления) | 41:09-6.982 |

Охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети

Устанавливаются в соответствии с Положением об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080, Федеральным законом «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2015 № 431-ФЗ (с последующими изменениями).

Охранные зоны пунктов устанавливаются для всех пунктов, расположенных на территории Российской Федерации.

Охранные зоны пунктов считаются установленными, измененными или прекращенными со дня внесения в установленном порядке в Единый государственный реестр недвижимости соответствующих сведений о границах охранных зон пунктов.

Местоположение пунктов на местности обозначается центрами пунктов (реперами, марками) и (или) наружными опознавательными знаками.

В пределах границ охранных зон пунктов запрещается использование земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих к повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков пунктов, нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению составных частей пунктов.

Также на земельных участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам.

В границах охранной зоны пунктов территории, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, не выделяются.

- Ограничения использования земельных участков в охранных зонах пунктов устанавливаются для охранных зон всех пунктов и не зависят от характеристик пунктов и их территориального расположения.

Охранные зоны пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети на территории Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, отображены на карте зон с особыми условиями использования территории.

- Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением

По информации ФГБУ «Камчатское УГМС» на территории Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края расположены следующие стационарные пункты наблюдений за состоянием окружающей среды, её загрязнением:

- МГ-II Усть-Камчатск (морская гидрометеорологическая станция 2 разряда), расположена на земельном участке с кадастровым номером 41:09:0010114:4409.

- МГ-II Мыс Африка (морская гидрометеорологическая станция 2 разряда), расположена на земельном участке с кадастровым номером 41:09:0010103:408.

- ОГМС Ключи (объединенная гидрометеорологическая станция), расположена на земельном участке с кадастровым номером 41:09:0010109:1.

- ОГМС Ключи (локатор), расположен на земельном участке с кадастровым номером 41:09:0010112:8.

- М-2 Козыревск (метеорологическая станция 2 разряда), расположена на земельном участке с кадастровым номером 41:09:0010107:24.

- ГП-I в 1,1 км от устья р. Старичек (гидрологический пост первого разряда), расположен на земельных участках с кадастровыми номерами 41:09:0010106:179; 41:09:0010106:177.

- ГП-I в 88,7 км от устья - р. Еловка (гидрологический пост первого разряда), расположен на земельных участках с кадастровыми номерами 41:09:0010106:178, 41:09:0010106:180.

- ГП- I п. Ключи - р. Камчатка (гидрологический пост первого разряда), расположен на земельном участке с кадастровым номером 41:09:0010111:419.

- ГП- I п. Козыревск-р. Камчатка (гидрологический пост первого разряда), расположен на земельных участках с кадастровыми номерами 41:09:0010107:353 и 41:09:0010107:354.

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением устанавливаются согласно Федеральному закону от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе», постановлению Правительства Российской Федерации от 17.03.2021 № 392 «Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. № 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. № 19» (с последующими изменениями и дополнениями).

Охранная зона устанавливается для стационарных пунктов наблюдений, расположенных на земельных участках, которые находятся в постоянном (бессрочном) пользовании организаций, подведомственных Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды или на части акватории водного объекта.

Охранная зона устанавливается на срок существования стационарного пункта наблюдений. Границы охранной зоны изменяются в случае принятия Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды решения о переносе стационарного пункта наблюдений. Основанием прекращения существования охранной зоны является прекращение деятельности стационарного пункта наблюдений.

Предельные размеры охранной зоны составляют:

а)	100 метров во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений - для стационарных пунктов наблюдений, на которых осуществляются гидрологические наблюдения или наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха;

б)	200 метров - от границ площадки с размещенным на ней оборудованием - для стационарных пунктов наблюдений в случаях, не указанных в подпункте «а».

В границах охранной зоны запрещается:

–	строительство объектов капитального строительства, возведение некапитальных строений и сооружений, размещение предметов и материалов, посадка деревьев и кустарников (далее - препятствия) на расстоянии менее или равном 10-кратной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений, а для препятствий, образующих непрерывную полосу с общей угловой шириной более 10 градусов, - на расстоянии менее или равном 20-кратной максимальной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений;

–	размещение источников искажения температурно-влажностного режима атмосферного воздуха (теплотрассы, котельные, трубопроводы, бетонные, асфальтовые и иные искусственные площадки, искусственные водные объекты, оросительные и осушительные системы, открытые источники огня, дыма);

–	проведение горных, геологоразведочных и взрывных работ, а также земляных работ;

–	организация стоянки автомобильного и (или) водного транспорта, других механизмов, сооружение причалов и пристаней;

–	размещение источников электромагнитного и (или) иного излучения, создающего помехи для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также стационарные и передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха;

–	складирование удобрений, отходов производства и потребления.

Решение об установлении или изменении охранной зоны принимается территориальным органом Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по месту нахождения стационарного пункта наблюдений, для которого устанавливается или изменяется охранная зона.

Охранная зона считается установленной, измененной или прекращенной со дня внесения соответствующих сведений о границах охранной зоны в Единый государственный реестр недвижимости.

Принятие решения о прекращении деятельности стационарного пункта наблюдений является основанием для исключения сведений об охранной зоне, установленной в отношении такого стационарного пункта наблюдений, из Единого государственного реестра недвижимости.

Местоположение стационарного пункта наблюдений, для размещения которого устанавливается или изменяется охранная зона, обозначается на местности специальным информационным знаком, который устанавливается в границах охранной зоны.

В таблице ниже представлен перечень охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением в границах Усть-Камчатского муниципального округа, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости на момент разработки проекта.

Таблица 12.3.4

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением на территории Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости

| № п/п | Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Реестровый номер зоны в ЕГРН |
| --- | --- | --- |
| 1 | Охранная зона стационарного пункта наблюдения М-II Козыревск | 41:01-6.526 |
| 2 | Охранная зона стационарного пункта наблюдения – гидрометеорологическая станция Мыс Африка МГ-2 | 41:09-6.582 |
| 3 | Охранная зона стационарного пункта наблюдений ГП-1 п. Ключи-р. Камчатка | 41:09-6.655 |
| 4 | Охранная зона стационарного пункта наблюдения ОГМС Ключи | 41:01-6.533 |
| 5 | Охранная зона стационарного пункта наблюдений ОГМС Ключи, локатор | 41:09-6.652 |
| 6 | Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей среды, её загрязнением МГ-II Усть-Камчатск | 41:09-6.983 |

Зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов

Порядок установления запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны устанавливает постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны».

Запретные зоны и специальные зоны являются территориями с особыми условиями использования находящихся в их границах земельных участков.

В границах запретной зоны могут (при необходимости) устанавливаться зоны охраняемых военных объектов и охранные зоны военных объектов.

Для военных объектов, расположенных в границах населенных пунктов, запретная зона и специальная зона устанавливаются по внешнему ограждению территории военного объекта или, если такое ограждение отсутствует, по его внешнему периметру.

Для военных объектов, расположенных вне населенных пунктов, внешняя граница запретной зоны устанавливается на расстоянии не более чем 3 километра от внешнего ограждения территории военного объекта или, если такое ограждение отсутствует, от его внешнего периметра. Ширина запретной зоны военного объекта определяется величиной расчетного радиуса воздействия поражающих факторов военного объекта, возникающих при нарушении его нормального функционирования вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций.

Внешняя граница зоны охраняемого военного объекта устанавливается на расстоянии, не превышающем 2 километров от внешнего ограждения территории военного объекта или, если такое ограждение отсутствует, от его внешнего периметра. Ширина зоны охраняемого военного объекта определяется с учетом норм электромагнитной совместимости и помехозащищенности оборудования, эксплуатируемого на военном объекте. Зона охраняемого военного объекта не устанавливается, если ее внешняя граница совпадает с границей запретной зоны.

Граница охранной зоны военного объекта устанавливается в пределах запретной зоны (или в пределах зоны охраняемого военного объекта, если она установлена) на территории, непосредственно примыкающей к внешнему ограждению территории военного объекта или, если такое ограждение отсутствует, к его внешнему периметру:

а) на расстоянии, не превышающем 400 метров, - для военных объектов, на которых хранятся боеприпасы, ракеты, взрывчатые, радиоактивные, отравляющие, химически и биологически опасные вещества, легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости, а также горюче-смазочные материалы;

б) на расстоянии, не превышающем 100 метров, - для прочих военных объектов.

Внешняя граница специальной зоны устанавливается на расстоянии не более чем 400 метров от внешнего ограждения территории военного объекта или, если такое ограждение отсутствует, от его внешнего периметра, за исключением внешних границ ранее установленных специальных зон.

Внешние границы специальной зоны могут оборудоваться ограждением. Требования к ограждению специальной зоны определяются руководителем федерального органа исполнительной власти (федерального государственного органа), в ведении которого находится военный объект.

На территории охранной зоны военного объекта без специального разрешения федерального органа исполнительной власти (федерального государственного органа), в ведении которого находится военный объект, запрещается:

а) проживание и (или) нахождение физических лиц;

б) осуществление хозяйственной и иной деятельности в соответствии с Положением;

в) размещение объектов производственного, социально-бытового и иного назначения, устройство туристических лагерей и зон отдыха, размещение и оборудование стоянок автотранспорта, разведение открытого огня (костров), стрельба из любых видов оружия, использование взрывных устройств и пиротехнических средств, проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением противопожарных и других мероприятий по обеспечению безопасности военного объекта, в том числе фитосанитарных мероприятий, любыми лицами, за исключением лиц, обеспечивающих функционирование военного объекта или использующих его.

На территории зоны охраняемого военного объекта строительство объектов капитального строительства, ввод в эксплуатацию оборудования, создающего искусственные, в том числе индустриальные, радиопомехи, а также размещение и эксплуатация стационарного или переносного приемо-передающего оборудования с мощностью передатчиков более 5 Вт осуществляются исключительно по согласованию с федеральным органом исполнительной власти (федеральным государственным органом), в ведении которого находится военный объект. При этом параметры электромагнитной совместимости оборудования, создающего радиопомехи военному объекту, определяются по внешней границе зоны охраняемого военного объекта.

На территории зоны охраняемого военного объекта не допускается ликвидация дорог и переправ, а также осушение и отведение русел рек.

На территории запретной зоны запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества.

В пределах запретной зоны не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

Использование расположенных в границах запретной зоны водных объектов и воздушного пространства над ней регулируется нормами водного и воздушного законодательства Российской Федерации.

На территории специальной зоны ведение хозяйственной деятельности, строительство объектов капитального строительства, проживание и (или) нахождение физических лиц осуществляются по согласованию с федеральным органом исполнительной власти (федеральным государственным органом), в ведении которого находится военный объект.

В границах Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края расположена запретная зона военного объекта - Камчатское лесничество Министерства обороны Российской Федерации. Границы запретной зоны установлены приказом заместителя Министра обороны Российской Федерации от 29.09.2020 № 1070, сведения о зоне внесены в Единый государственный реестр недвижимости (реестровый номер - 41:00-6.11).

Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительств

В границах Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о следующих зонах ограничения застройки от передающего радиотехнического объекта:

41:09-6.634 - зона ограничения застройки от передающего радиотехнического объекта «РТС Козыревск» филиала РТРС «Камчатский КРТПЦ»;

41:09-6.635 - зона ограничения застройки от передающего радиотехнического объекта «РТС Майское» филиала РТРС «Камчатский КРТПЦ»;

41:09-6.602 - зона ограничения застройки от передающего радиотехнического объекта «РТС Ключи» филиала РТРС «Камчатский КРТПЦ»;

41:09-6.636 - зона ограничения застройки от передающего радиотехнического объекта «РТС Усть-Камчатск» филиала РТРС «Камчатский КРТПЦ».

Порядок установления и использования территории зон ограничения определяется СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов».

СЗЗ и зона ограничений не могут иметь статус селитебной территории, а также не могут использоваться для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т.п. СЗЗ и зона ограничений или какая-либо их часть не могут рассматриваться как резервная территория ПРТО и использоваться для расширения промышленной площадки. СЗЗ не может рассматриваться как территория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Охранная зона особо охраняемой природной территории

Охранные зоны особо охраняемых природных территорий с регулируемым режимом хозяйственной деятельности создаются на основании Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и постановления Правительства Российской Федерации от 19.02.2015  № 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон» в целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства.

На территории Усть-Камчатского муниципального округа в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах охранных зон 5 памятников природы регионального значения (таблица 12.3.5).

Таблица 12.3.5

Охранные зоны особо охраняемых природных территорий в границах Усть-Камчатского муниципального округа, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости

| № п/п | Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Реестровый номер зоны в ЕГРН |
| --- | --- | --- |
| 1 | Границы охранной зоны памятника природы регионального значения «Остров Столбовой» | 41:09-6.577 |
| 2 | Границы охранной зоны памятника природы регионального значения «Озеро Ажабачье» | 41:09-6.573 |
| 3 | Границы охранной зоны памятника природы регионального значения «Озеро Двухюрточное» | 41:09-6.574 |
| 4 | Границы охранной зоны памятника природы регионального значения «Озеро Долгое на реке Сторож» | 41:09-6.576 |
| 5 | Границы охранной зоны памятника природы регионального значения «Культуры хвойных пород-интродуцентов в поселке Козыревск» | 41:09-6.575 |

Приаэродромная территория

Приаэродромная территория является прилегающим к аэродрому участком земной или водной поверхности, в пределах которого (в целях обеспечения безопасности полетов и исключения вредного воздействия на здоровье людей и деятельность организаций) устанавливается зона с особыми условиями использования территории.

Приаэродромная территория устанавливается решением уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствии с Воздушным Кодексом Российской федерации, земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации от 19.03.1997 и постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).

На приаэродромной территории могут выделяться семь подзон, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:

а) первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;

б) вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;

в) третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (далее - уполномоченный федеральный орган) при установлении соответствующей приаэродромной территории;

г) четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны, за исключением объектов, предназначенных для пресечения нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве органами государственной власти, организациями и лицами, на которые законодательством Российской Федерации возложены такие полномочия;

д) пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;

е) шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;

ж) седьмая подзона, в которой в целях предотвращения негативного физического воздействия устанавливается перечень ограничений использования земельных участков, определенный в соответствии с земельным законодательством с учетом положений настоящей статьи. При этом под указанным негативным физическим воздействием понимается несоответствие эквивалентного уровня звука, возникающего в связи с полетами воздушных судов, санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Приказом Министерства транспорта Российской Федерации Федеральным агентством воздушного пространства (РОСАВИАЦИИ) от 26.06.2023 г. № 231-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Усть-Камчатск» установлена приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Усть-Камчатск.

Реестровые номера подзон приаэродромной территории для гражданского аэродрома «Усть-Камчатск», внесенные в ЕГРН:

•	Первая подзона: 41:09-6.594;

•	Вторая подзона: 41:09-6.592;

•	Третья подзона: 41:09-6.598;

•	Четвертая подзона: 41:09-6.597;

•	Пятая подзона: 41:09-6.593;

•	Шестая подзона: 41:09-6.595;

•	Седьмая подзона: 41:0 9-6.596.

Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются согласно Приложению к постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»:

а) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

- 10 м – для линий электропередачи 10 кВ (5 м – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);

- 15 м – для линий электропередачи 35 кВ;

- 20 м – для линий электропередачи 110 кВ.

б) вдоль подземных кабельных линий – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 м (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 кВ в городах под тротуарами – на 0,6 м в сторону зданий и сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 м, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

г) охранные зоны вокруг подстанций устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон объектов электроэнергетики устанавливаются в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства. Подлежат учету в соответствии с Приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, раздел III «Правила охраны электрических сетей, размещенных на земельных участках».

Охранные зоны объектов по производству электрической энергии

Охранные зоны объектов по производству электрической энергии устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранные зоны объектов по производству электрической энергии устанавливаются вдоль границы земельного участка, предоставленного для размещения объекта по производству электрической энергии, в виде части поверхности участка земли, ограниченной линией, параллельно границе земельного участка, предоставленного для размещения объекта по производству электрической энергии:

- на расстоянии 50 метров от указанной границы - для объектов высокой категории опасности;

- на расстоянии 30 метров от указанной границы - для объектов средней категории опасности;

- на расстоянии 10 метров от указанной границы - для объектов низкой категории опасности и объектов, категория опасности которых не определена в установленном законодательством РФ порядке.

Запреты на осуществление в охранных зонах действий, которые могут нарушить безопасную работу объектов, в том числе привести к их повреждению или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических и юридических лиц, а также нанесение вреда окружающей среде и возникновение пожаров и чрезвычайных ситуаций, а именно:

- убирать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие знаки;

- размещать кладбища, скотомогильники, захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- производить сброс и слив едких и коррозионных веществ, в том числе растворов кислот, щелочей, солей, а также горюче-смазочных материалов;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;

- проводить работы, размещать объекты и предметы, возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн;

- складировать любые материалы, в том числе взрывоопасные, пожароопасные и горюче-смазочные.

В пределах охранных зон без письменного согласования владельцев объектов юридическим и физическим лицам запрещается:

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов;

- проводить любые мероприятия, связанные с пребыванием людей, не занятых выполнением работ, разрешенных в установленном порядке;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные в ременным затоплением земель.

Охранные зоны линий и сооружений связи

Устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

На трассах кабельных и воздушных связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 м с каждой стороны;

- для морских кабельных линий связи и для кабеля связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи – в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, относящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 м и от контуров заземления не менее чем на 2 м;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

- при высоте насаждений не менее 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 м (по 2 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- при высоте насаждений более 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 м (по 3 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 м (по 3 м с каждой стороны от кабеля связи);

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

Ограничения хозяйственной деятельности в охранных зонах линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса (пояс строгого режима) – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры и режимы использования зон санитарной охраны источников водоснабжения устанавливаются СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Подземные источники водоснабжения

Границы первого пояса зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения устанавливаются на расстояниях:

- 30 м при использовании защищенных подземных вод;

- 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Границы второго пояса зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения устанавливаются гидродинамическим расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 сут.

Граница третьего пояса зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения определяется гидродинамическим расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

На территории первого пояса ЗСО (строгого режима):

1. Предусматривается планировка, ограждение и озеленение территории, отвод поверхностного стока за ее пределы, ограждение, сторожевая сигнализация. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопровода, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений, посадка высокоствольных деревьев.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему либо на местные станции очистных сооружений, располагаемые за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и хозяйственно-бытовых сточных вод, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

На территории второго и третьего пояса ЗСО:

1. Необходимо выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Помимо указанных выше требований на территории второго пояса ЗСО:

5. Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

6. Необходимо проведение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов не допускается:

1. Наличие источников загрязнения почвы и грунтовых вод.

2. Прокладка водоводов по территории объектов размещения отходов, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Поверхностные источники водоснабжения

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается, с учетом конкретных условий, в следующих пределах:

а) для водотоков: вверх по течению – не менее 200 м от водозабора; вниз по течению – не менее 100 м от водозабора; по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне- осенней межени; в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м – вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м – полоса акватории шириной не менее 100 м;

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Границы второго пояса ЗСО водотоков и водоемов определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий.

Граница второго пояса на водотоке в целях микробного самоочищения должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95 % обеспеченности, было не менее не менее 5 суток - для IВ и IIА климатических районов. Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора. Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии не менее 500 м (при равнинном рельефе местности).

Граница второго пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км – при наличии нагонных ветров до 10 % и 5 км – при наличии нагонных ветров более 10 %. Граница второго пояса ЗСО на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 или 5 км от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ) на 500 - 1000 м.

В отдельных случаях, с учетом конкретной санитарной ситуации и при соответствующем обосновании, территория второго пояса может быть увеличена по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3 - 5 км, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

На территории первого пояса ЗСО:

- Необходимо предусмотреть отвод поверхностного стока за ее пределы, озеленение, ограждение, обеспечить охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

- Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

- Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

- Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

На территории второго и третьего пояса ЗСО:

- Для объектов, загрязняющих источники водоснабжения, должны быть разработаны конкретные водоохранные мероприятия, согласованные с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

- Должно производиться регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

- Не допускается отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

- Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора только при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

- Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

- При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

Помимо указанных выше требований на территории второго пояса ЗСО:

- Запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

- Запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

- Запрещается рубка леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

- Необходимо выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

- Запрещается расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

- Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

- Запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

Водопроводные сооружения и водоводы

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

• от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

• от водонапорных башен - не менее 10 м;

• от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1 000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения на территории Усть-Камчатского муниципального округа, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, представлены в таблице 12.3.6.

Размеры зон санитарной охраны источников водоснабжения, расположенных на территории Усть-Камчатского муниципального округа, в соответствии с Реестром санитарно-эпидемиологических заключений Роспотребнадзора на проектную документацию, представлены в таблице12.3.7.

- Таблица 12.3.6

- Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории Усть-Камчатского муниципального округа, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости

| № п/п | Зона с особыми условиями использования территории | Номер зоны в ЕГРН |
| --- | --- | --- |
| 1 | Первый пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод на участке недр местного значения «Чаячий» | 41:09-6.648 |
| 2 | Второй пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод на участке недр местного значения «Чаячий» | 41:09-6.650 |
| 3 | Третий пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод на участке недр местного значения «Чаячий» | 41:09-6.649 |
| 4 | Первый пояс зоны санитарной охраны двух водозаборных скважин (№1 и №2) для организации водоснабжения объекта АО «Быстринская горная компания»: «Входная база на месторождении Кумроч в Усть-Камчатском районе Камчатского края» | 41:09-6.912 |
| 5 | Второй пояс зоны санитарной охраны двух водозаборных скважин (№1 и №2) для организации водоснабжения объекта АО «Быстринская горная компания»: «Входная база на месторождении Кумроч в Усть-Камчатском районе Камчатского края» | 41:09-6.913 |
| 6 | Третий пояс зоны санитарной охраны двух водозаборных скважин (№1 и №2) для организации водоснабжения объекта АО «Быстринская горная компания»: «Входная база на месторождении Кумроч в Усть-Камчатском районе Камчатского края» | 41:09-6.911 |
| 7 | Первый пояс зоны санитарной охраны двух водозаборных скважин для организации водоснабжения объекта: «Строительство горно-обогатительного комбината на месторождении Кумроч в Усть-Камчатском муниципальном районе Камчатского края. 1 очередь» АО «Быстринская горная компания» | 41:09-6.917 |
| 8 | Второй пояс зоны санитарной охраны двух водозаборных скважин для организации водоснабжения объекта: «Строительство горно-обогатительного комбината на месторождении Кумроч в Усть-Камчатском муниципальном районе Камчатского края. 1 очередь» АО «Быстринская горная компания» | 41:09-6.919 |
| 9 | Третий пояс зоны санитарной охраны двух водозаборных скважин для организации водоснабжения объекта: «Строительство горно-обогатительного комбината на месторождении Кумроч в Усть-Камчатском муниципальном районе Камчатского края. 1 очередь» АО «Быстринская горная компания» | 41:09-6.918 |

- Таблица 12.3.7

Размеры зон санитарной охраны источников водоснабжения, расположенных на территории Усть-Камчатского муниципального округа, в соответствии с Реестром санитарно-эпидемиологических заключений Роспотребнадзора на проектную документацию

| № | Наименование проектной документации | Границы зон санитарной охраны | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проект зон санитарной охраны водозаборов питьевых подземных вод МУП «Тепловодхоз» в п. Ключи Усть-Камчатского района | Водозабор № 1 (подземный водозабор по ул. Нагорной состоит из 6 скважин: 3 эксплуатационные - №№ 16-168, КТ-19, КТ-35; 3 резервные - №№ 16-198, КТ-37А, КТ-36)): 1. Первый пояс ЗСО - 50 м; 2. Второй пояс ЗСО - 200 м (расстояние вверх по потоку - 120 м, расстояние вниз по потоку - 80 м); 3. Третий пояс ЗСО - 769 м (расстояние вверх по потоку - 659 м, расстояние вниз по потоку - 110 м) Водозабор № 3 («СХТ» - скважина № 16-128): 1. Первый пояс ЗСО - 50 м; 2. Второй пояс ЗСО - 107 м (расстояние вверх по потоку - 62 м, расстояние вниз по потоку - 45 м); 3. Третий пояс ЗСО - 465 м (расстояние вверх по потоку - 390 м, расстояние вниз по потоку- 75 м) Водозабор № 4 («Совхоз» - скважина № КТ-243): 1. Первый пояс ЗСО - 50 м; 2. Второй пояс ЗСО - 70 м (расстояние вверх по потоку - 40 м, расстояние вниз по потоку - 60 м); 3. Третий пояс ЗСО - 340 м (расстояние вверх по потоку - 290 м, расстояние вниз по потоку - 50 м) | Санитарно-эпидемиологическое заключение 41.КЦ.08.000.Т.000382.12.10 от 03.12.2010 |
| 2 | Проект зоны санитарной охраны водозаборного участка «Храпунский», Камчатский край, Усть-Камчатский район, в 22 км к северо-востоку от п. Усть-Камчатск, в 170 км к северо-востоку от оз. Храпунское | Граница 1 пояса ЗСО представляет собой окружность вокруг, с осями, направленными от центра водозабора: - в северо-восточном направлении – 30 м; - в юго-западном направлении – 30 м; - в юго-восточном направлении – 30 м; - в северо-западном направлении – 30 м. Граница 2 пояса ЗСО представляет собой эллипс с осями, направленными от центра водозабора: - в северо-восточном направлении – 30 м; - в юго-западном направлении – 30 м; - в юго-восточном направлении – 30 м; - в северо-западном направлении – 34 м. Граница 3 пояса ЗСО представляет собой эллипс с осями, направленными от центра водозабора: - в северо-восточном направлении – 30 м; - в юго-западном направлении – 30 м; - в юго-восточном направлении – 30 м; - в северо-западном направлении – 573 м. | Санитарно-эпидемиологическое заключение 41.КЦ.08.000.Т.000147.09.23 от 14.09.2023 |
| 3 | Проект организации зон санитарной охраны (ЗСО) водозабора из поверхностного источника ООО «Дельта Фиш ЛТД», Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, река Озерная | I пояс. Границы первого пояса установлены в границах: - вверх по течению – 200 м от водозабора; - вниз по течению – 100 м от водозабора; - по прилегающему к водозабору берегу – 100 м от уреза воды; - в направлении к противоположному от водозабора берегу - полоса акватории 100 м от линии уреза воды при летне-осенней межени. Граница первого пояса ЗСО находится на расстоянии от водозабора: - в северном направлении – 100 м; - в северо-восточном направлении – 220 м; - в восточном направлении – 200 м; - в юго-восточном направлении – 215 м; - в южном направлении – 100 м; - в юго-западном направлении – 135 м; - в западном направлении – 100 м; - в северо-западном направлении – 125 м. II пояс. Границы второго пояса установлены в границах: - вверх по течению – 648 м от водозабора; - вниз по течению – 250 м от водозабора; - боковая граница в северном направлении от уреза воды – 500 м; - боковая граница в южном направлении от уреза воды – 500 м. Граница второго пояса ЗСО находится на расстоянии от водозабора: - в северном направлении – 500 м; - в северо-восточном направлении – 630 м; - в восточном направлении – 648 м; - в юго-восточном направлении – 630 м; - в южном направлении – 500 м; - в юго-западном направлении – 300 м; - в западном направлении – 250 м; - в северо-западном направлении – 300 м. III пояс. Границы третьего пояса установлены в границах: - вверх по течению – 648 м от водозабора; - вниз по течению – 250 м от водозабора; - боковые границы проходят по линии водоразделов в северном и южном направлениях – 3 км. Граница третьего пояса ЗСО находится на расстоянии от водозабора: - в северном направлении – 3000 м; - в северо-восточном направлении – 1000 м; - в восточном направлении – 648 м; - в юго-восточном направлении – 1000 м; - в южном направлении – 3000 м; - в юго-западном направлении – 320 м; - в западном направлении – 250 м; - в северо-западном направлении – 320 м. | Санитарно-эпидемиологическое заключение 41.КЦ.08.000.Т.000200.09.21 от 22.09.2021 |

- ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Комплексное развитие территорий достигается путем сбалансированного многофункционального территориального развития и за счет обеспеченности проживающего на территории муниципального округа населения всеми необходимыми объектами социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры федерального, регионального и местного значения.

Влияние планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории муниципального округа оценивалось по показателям обеспеченности населения объектами местного значения в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования. Показатели обеспеченности населения Усть-Камчатского муниципального округа социальными объектами местного значения представлены в разделе 7 «Объекты социально-бытового обслуживания, коммунальные объекты и объекты специального назначения». Показатели обеспеченности населения Усть-Камчатского муниципального округа объектами местного значения в области транспортной и инженерной инфраструктур рассмотрены в разделах 8 «Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть» и 9 «Инженерная инфраструктура».

Полный перечень планируемых объектов местного значения муниципального округа с оценкой возможного влияния объектов на комплексное развитие территории приведён в Таблице 3.1 настоящего раздела.

Таблица 13.1

Перечень планируемых для размещения объектов местного значения 
муниципального округа с оценкой возможного влияния объектов 
на комплексное развитие территории

| № п/п | Наименование планируемого объекта | Возможное влияние объектов на комплексное развитие территории |
| --- | --- | --- |
| Объекты социальной инфраструктуры |  |  |
|  | Молодежный центр | Обеспечение условий для реализации государственной молодежной политики |
|  | Крытый каток (1 ед. в п. Усть-Камчатск) | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта |
|  | Стадион для технических видов спорта с обустройством тира (1 ед. в п. Усть-Камчатск) |  |
|  | «Умная» спортивная площадка с беговой дорожкой (1 ед. в п. Усть-Камчатск) |  |
|  | Универсальная игровая спортивная площадка (1 ед. в п. Усть-Камчатск, 1 ед. в п. Ключи, 1 ед. в п. Козыревск) |  |
|  | Малая спортивная площадка (1 ед. в п. Усть-Камчатск, 1 ед. в п. Ключи, 1 ед. в с. Крутоберегово, 1 ед. в с. Майское) |  |
|  | МБУ ДО «Детская музыкальная школа №2» (1 ед в п. Козыревск) | Обеспечение условий для реализации программ дополнительного образования детей |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |
|  | Водопроводные очистные сооружения (1 ед. в п. Ключи, 1 ед. в с. Майское) | Обеспечение качества подаваемой воды потребителям. Создание благоприятных условий для жизни. |
|  | Резервуар (1 ед. в п. Ключи) | Обеспечение резерва питьевой воды. Создание благоприятных условий для жизни. |
|  | Водопровод (протяженность 5,3 км в п. Усть-Камчатск, 6,79 км в с. Крутоберегово, 1,49 км в п. Козыревск, 0,4 км в с. Майское) | Доступность получения услуги водоснабжения. Создание благоприятных условий для жизни |
|  | Очистные сооружения (1 ед. в п. Козыревск, 1 ед. в с. Крутоберегово) | Сокращение негативного воздействия на окружающую среду. Улучшение бытовых условий проживания. |
|  | Канализационная насосная станция (1 ед. в п. Ключи, 2 ед. в п. Усть-Камчатск, 2 ед. в с. Крутоберегово, 2 ед. в п. Козыревск ) | Сокращение негативного воздействия на окружающую среду. Улучшение бытовых условий проживания. |
|  | Канализация самотечная (протяженность 5,77 км в п. Усть-Камчатск, 7,0 км в с. Крутоберегово, 4,52 км в п. Ключи, 5,08 км в п. Козыревск) | Сокращение негативного воздействия на окружающую среду. Улучшение бытовых условий проживания. |
|  | Канализация напорная (протяженность 4,07 км в п. Усть-Камчатск, 0,17 км в с. Крутоберегово, 0,72 км в п. Ключи, 1,06 км в п. Козыревск) | Сокращение негативного воздействия на окружающую среду. Улучшение бытовых условий проживания. |
|  | Трансформаторная подстанция (ТП) (1 ед. в п. Усть-Камчатск, 1 ед. в с. Майское, 2 ед. в п. Козыревск, 2 ед. в с. Крутоберегово) | Обеспечение потребителей электроэнергией; создание благоприятных условий для жизни. |
|  | Линии электропередачи 10 кВ (протяженность 0,25 км в п. Усть-Камчатск, 0,63 км в с. Майское, 0,42 км в с. Крутоберегово) | Обеспечение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения потребителей. |
|  | Линии электропередачи 6 кВ (протяженность 0,51 км в п. Козыревск) | Обеспечение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения потребителей. |
|  | Источник тепловой энергии (6 ед. в п. Усть-Камчатск, 2 ед. в п. Ключи) | Обеспечение потребителей теплоснабжением. Создание благоприятных условий для жизни. |
|  | Теплопровод распределительный (квартальный) (протяженность – 5,02 км в п. Усть-Камчатск, 0,94 км в п. Ключи,0,68 км в п. Козыревск, 0,66 км в с. Крутоберегово) | Обеспечение потребителей теплоснабжением. Создание благоприятных условий для жизни. |
| Объекты транспортной инфраструктура |  |  |
|  | Улица в жилой застройке (протяженность – 1,05 кв в п. Козыревск; протяженность – 0,36 км в с. Майское; протяженность – 7,17 км в п. Усть-Камчатск; протяженность – 6,95 км в с. Крутоберегово) | Создание непрерывной системы улично-дорожной сети. Обеспечение территориальной мобильности. |
|  | Поселковая дорога (протяженность – 1,67 км в с. Крутоберегово) | Создание непрерывной системы улично-дорожной сети. Обеспечение территориальной мобильности. |

Ожидается, что жилищный фонд Усть-Камчатского муниципального округа к расчетному сроку достигнет 420,8 тыс. м2, а жилищная обеспеченность составит 43,0 м2 на человека. Ожидаемая численность населения в 2045 г. составит 9785 человек.

- УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Схемой территориального планирования Камчатского края на территории Усть-Камчатского муниципального округа предусмотрены мероприятия в отношении следующих объектов, представленных в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Планируемые для размещения и планируемые к реконструкции объекты в составе схемы территориального планирования 
Камчатского края

| № п/п | Код объекта | Наименование объекта | Назначение объекта | Наименование мероприятия | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Сроки реализации | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 602010301 | Спортивный зал, комплекс спортивных залов в составе многофункционального спортивного комплекса, не имеющего плавательных бассейнов и ледовых площадок | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в том числе физкультурно-оздоровительный комплекс) | Строительство спортивного зала в п. Ключи | п. Ключи, ул. Красноармейская, 4 | Спортивный зал, зал для кикбоксинга и дзюдо, санузлы, душевые, раздевалки, помещения технического назначения, тренажерные залы, административное помещение, общая площадь – 1 486,01 кв.м | Первая очередь | не устанавливаются |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 602010406 | Фельдшерско-акушерский пункт | Структурное подразделение медицинской организации | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Усть-Камчатский МО, с. Майское (строительство) | Усть-Камчатский МО, с. Майское | 20 посещений в смену, 127,4 кв. м | Первая очередь | не устанавливаются |
|  | 602010406 | Фельдшерско-акушерский пункт* | Структурное подразделение медицинской организации | Врачебная амбулатория. Камчатский край, Усть-Камчатский МО, п. Козыревск (строительство взамен существующего) | Усть-Камчатский МО, п. Козыревск | 35 посещений в смену, 320,0 кв. м | Первая очередь | не устанавливаются |
|  | 602010403 | Патологоанатомическое отделение | Структурное подразделение медицинской организации | Строительство патологоанатомического отделения | Усть-Камчатский МО, п. Усть-Камчатск | 137 кв. м | Первая очередь | не устанавливаются |
| Предприятия и объекты добывающей и обрабатывающей промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 602020301 | Коммерческое предприятие (организация), не относящееся к субъектам малого и среднего предпринимательства (АО «Быстринская горная компания) | Объект, связанный с производственной деятельностью | Строительство горно-обогатительного предприятия «Кумроч» | Усть-Камчатский муниципальный район | Производственная мощность рудника Кумроч 500 000 т руды в год, до 4,0 т золота в год | Первая очередь | Санитарно-защитная зона 1000 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 602020402 | Мусоросортировочный комплекс | Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещения отходов | Строительство | п. Усть-Камчатск Усть-Камчатский муниципальный округ | Мощность 1,7 тыс. тонн/год | Первая очередь | Санитарно-защитная зона – 500 м СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 602020402 | Мусоросортировочный комплекс | Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещения отходов | Строительство | п. Козыревск Усть-Камчатский муниципальный округ | Мощность 200 тонн/год | Первая очередь | Санитарно-защитная зона – 500 м СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Объекты в области автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 602030302 | Автомобильная дорога Мильково – Ключи – Усть-Камчатск | Обеспечение транспортного сообщения | Реконструкция автомобильной дороги Мильково – Ключи – Усть-Камчатск | Мильковский МО; Быстринский МО; Усть-Камчатский МО | Протяженность дороги – 408,04 км* Категория – III – IV. *Протяженность участков автомобильной дороги, планируемых к реконструкции, определяется на последующих стадиях проектирования | Первая очередь | Придорожная полоса – 50 м, ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ |
|  | 602030302 | Автомобильная дорога Ключи – Оссора с подъездом к с. Ивашка | Обеспечение транспортного сообщения | Строительство автомобильной дороги Ключи – Оссора с подъездом к с. Ивашка | Усть-Камчатский МО; Карагинский муниципальный район, сельское поселение «Село Карага», городское поселение «Посёлок Оссора» | Протяженность – 428,2 км, категория – IV | Расчетный срок | Придорожная полоса – 50 м, ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ |
| Объекты в области водного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 602031305 | Причал | Сооружение для обслуживание водного транспорта | Строительство причальных сооружений через протоку Озерная | Усть-Камчатский муниципальный район | Участок «Правый берег» (1 ЭТАП – км 0 автомобильной дороги «Дебаркадер– Погодный»), ширина причала 12x2, пассажировместимость 400 чел.; Участок «Левый берег» (2 ЭТАП - км 0 автомо- бильной дороги «РКЗ-66 – Крутоберегово – Аэропорт»), ширина причала 12x2, пассажировместимость 400 чел | Первая очередь | Санитарно-защитная зона – 50 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Объекты в области воздушного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 602031205 | 1 вертолетная площадка | Авиационное сообщение | Строительство вертолетной площадки и вертодрома, принадлежащих ООО АК «Витязь-Аэро» | поселок Козыревск | по заданию на проектирование Посадочная площадка Козыревск, площадь терминала (АВК) 264 кв. м. размер 132х190 м | Первая очередь | Приаэродромная территория, постановление Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 № 1460 |
| Объекты в области электроэнергетики и связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 602040114 | ДЭС-23* | Электроснабжение потребителей | Реконструкция ДЭС-23 | Усть-Камчатский муниципальный округ, п. Усть-Камчатск | Вводимая мощность – 14,2 МВт | Первая очередь (2022 год) | Охранная зона в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033 |
|  | 602040118 | ВЭУ* | Электроснабжение потребителей | Строительство ВЭУ | Усть-Камчатский муниципальный округ, п. Усть-Камчатск | Вводимая мощность – 0,30 МВт | Первая очередь (2022 год) | Охранная зона в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033 |
|  | 602040101 | Малая ГЭС на реке Белая | Электроснабжение потребителей | Строительство малой ГЭС на реке Белая | Усть-Камчатский муниципальный округ | Мощность – 5 МВт | Первая очередь | Охранная зона в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033 |
|  | 602040101 | Малая ГЭС на реке Большая Хапица | Электроснабжение потребителей | Строительство малой ГЭС на реке Большая Хапица | Усть-Камчатский муниципальный округ | Мощность – 24 МВт | Первая очередь | Охранная зона в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033 |
|  | 602040313 | ВЛ 35 кВ «Атласово – Быстринская мГЭС-4» | Передача электроэнергии | Реконструкция ВЛ 35 кВ «Атласово – Быстринская мГЭС-4» | Усть-Камчатский муниципальный округ, Быстринский муниципальный округ; Мильковский муниципальный округ | Протяженность – 64,35 км | Расчетный срок | Охранная зона – 15 м, постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
|  | 602040313 | ВЛ 35 кВ «Козыревск – Майская» | Передача электроэнергии | Реконструкция ВЛ 35 кВ «Козыревск – Майская» | Усть-Камчатский муниципальный округ | Протяженность – 27,9 км | Расчетный срок | Охранная зона – 15 м, постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
|  | 602040313 | ВЛ 35 кВ «Майская – Ключи» | Передача электроэнергии | Строительство ВЛ 35 кВ «Майская – Ключи» с электроподстанцией в п. Ключи | Усть-Камчатский муниципальный округ | Протяженность – 50,0 км | Расчетный срок | Охранная зона – 15 м, постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
|  | 602040313 | ВЛ 35 кВ Средне-Камчатский РЭС | Обеспечение технологического присоединения к электрическим сетям Средне­Камчатского энергоузла объектов | Строительство ВЛ 35 кВ Средне­Камчатский РЭС | Усть-Камчатский муниципальный округ | Протяженность – 14,0 км | Первая очередь | Охранная зона – 15 м, постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
|  | 602040313 | ВЛ 35 кВ ПС «Крапивная – п. Козыревк» | Передача электроэнергии | Строительство ВЛ 35 кВ ПС «Крапивная – п. Козыревк» | Усть-Камчатский муниципальный округ | Протяженность – 30,0 км | Расчетный срок | Охранная зона – 15 м, постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
|  | 602040313 | ВЛ 35 кВ ДЭС-23 – Демби – Погодная - Крутоберегово | Передача электроэнергии | Реконструкция ВЛ 35 кВ ДЭС-23 – Демби – Погодная - Крутоберегово | Усть-Камчатский муниципальный округ | Протяженность – 8,0 км | Первая очередь | Охранная зона – 15 м, постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |

Примечание: * – мероприятия реализованы.

- ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с изменениями от 30.01.2024 г. N 5-ФЗ) мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

К мероприятиям по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера относится:

- повышение устойчивости функционирования проектируемой территории, которое обеспечивается рациональным размещением объектов экономики и другими градостроительными методами;

- обеспечение защиты территории от последствий аварий на потенциально опасных объектах, а также использование специальных приемов при проектировании и строительстве инженерных сооружений;

- защиту от потенциально опасных природных, техногенных, биолого-социальных процессов;

- целесообразное размещение объектов транспортной инфраструктуры с учетом необходимости предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- размещение и развитие систем связи и оповещения;

- планирование действий по спасению населения, которое включает его эвакуацию и временное размещение в специально оборудованных пунктах.

Выявление основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Усть-Камчатского муниципального округа и их последующий учет позволит обоснованно и с высокой эффективностью планировать возможность использования территорий для рационального размещения производительных сил и поселений. Оценка степени опасности (риска) данных факторов создаст предпосылки комплексного осуществления мероприятий по снижению рисков возникновения и смягчению последствий ЧС в существующих местах расселения и деятельности населения.

- Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ

Согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы» опасными природными процессами на территории Усть-Камчатского муниципального округа являются:

- метеорологические: сильный мороз, сильный ветер, продолжительный дождь (ливень), сильный снегопад, сильная метель, тайфун, циклон, снежные заносы, гололед;

- гидрологические: лавины, половодье, паводок, цунами;

- геологические: землетрясения, вулканическая деятельность, сель, лахары;

- природные пожары: лесной пожар.

Территория Усть-Камчатского муниципального округа характеризуется, высоким уровнем риска возникновения природных ЧС.

Геологическая опасность

Землетрясения

Согласно СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» Актуализированная редакция СНиП II-7-81* («Карты общего сейсмического районирования территории Российской Федерации – ОСР-2015-А») территория Усть-Камчатского муниципального округа, входит в границы зоны со степенью сейсмической опасности 9 баллов с вероятностью возможного превышения 10 % расчетной сейсмической интенсивности в течение 50 лет.

Территория Усть-Камчатского муниципального округа характеризуется сильной сейсмичностью, которая обусловлена новейшими горообразовательными процессами и тектоническим строением. Проектирование и строительство в районах с сейсмичностью 7 баллов и более должно осуществляться в соответствии с требованиями СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» Актуализированная редакция СНиП II-7-81*.

Таблица 4.1.1

Список населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального округа, расположенных в сейсмических районах, с указанием фоновой сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности – А (10 %), В (5 %), С (1 %) в течение 50 лет

| Населенный пункт | Карты ОСР-2015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С |
| п. Ключи | 9 | 9 | 10 |
| п. Козыревск | 9 | 9 | 10 |
| с. Крутоберегово | 10 | 10 | 10 |
| п. Усть-Камчатск | 10 | 10 | 10 |

Согласно карте сейсмологического районирования, вся территория округа относится к зоне вероятного возникновения землетрясений в 9 баллов. В сейсмоопасную зону попадают все населенные пункты.

Противосейсмические мероприятия:

- сейсмический мониторинг и прогноз землетрясений;

- прогнозирование возможных зон разрушений для населенных пунктов (комплексное обследование и паспортизация зданий, сооружений, построек на предмет оценки реальной сейсмостойкости и устойчивости; разработка планов действий в условиях возможных разрушений);

- фоновые мероприятия, основанные на сейсмическом районировании и микрорайонировании: укрепление сооружений (сейсмостойкое строительство), демонтаж недостаточно сейсмостойких сооружений; ограничение размещения объектов в зданиях;

- подготовка органов управления к действиям при возникновении землетрясения;

- определение необходимых сил и средств, мест их расположения и маршрутов для ликвидации последствий землетрясения. Приведение их в готовность к выполнению задач;

- поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения;

- уточнение и подготовка к проведению мероприятий первоочередного жизнеобеспечения;

- подготовка к оказанию пострадавшим квалифицированной и специализированной медицинской помощи с последующим стационарным лечением помощи (развертывание дополнительных пунктов оказания медицинской помощи, закрепление персонала за местами размещения эвакуируемых, пополнение запасов медикаментов);

- подготовка к проведению противоэпидемических мероприятий;

- ограничение возможности поражения от вторичных факторов (отключение сетей, коммунально-энергетических сетей, централизованной подачи газа и др.; разработка планов безаварийной остановки производств);

- доведение до населения правил проведения и действий при угрозе и начале землетрясения;

- подготовка к привлечению при необходимости дополнительных сил и средств в соответствии с планом взаимодействия;

- планирование проведения эвакуации из опасных районов.

На территории округа располагается 5 действующих вулканов.

Ввиду невозможности предотвращения вулканических извержений необходимым условием смягчения их возможных последствий является мониторинг сейсмической и вулканической обстановки в потенциально опасных зонах. Своевременный прогноз вулканической деятельности вместе с разработкой и реализацией специальных профилактических мероприятий должны позволить снизить ущерб и минимизировать число жертв. В настоящее время определенный опыт прогноза извержений имеется только для районов активного вулканизма.

Селевые потоки угрожают участкам автомобильной дороги Ключи-Усть-Камчатск на 68 и 86 км (район моста через р. Кабеку), протяженностью до 300 и 100 м соответственно.

Все мероприятия по защите от селевых потоков можно разделить на две категории - активные и пассивные. К профилактическим активным мероприятиям, направленным на предотвращение формирования селевых потоков, относятся: закрепление селеопасных склонов и русел растительностью, в первую очередь лесонасаждениями; террасирование селе опасных склонов; агротехнические мероприятия, направленные на упорядочение распашки горных склонов, выпаса скота и т.п.; отведение водотоков и иные меры обезвоживания массивов оползней, осыпей, моренных плащей и других неустойчивых участков склонов — потенциальных очагов твердого питания селей.

Профилактическое опорожнение ледниковых и моренных озер, угрожающих прорывом и формированием селей; искусственное снижение абляции ледников; полосное зачернение снегового покрова в период интенсивного сезонного снеготаяния с целью рассредоточения таяния во времени; искусственное управление ливнеобразующими тучами с целью недопущения интенсивных ливней над селеопасными бассейнами. К пассивным мероприятиям, направленным на снижение размера селей и непосредственно защищающим те или иные объекты от воздействия селей, относятся: системы (каскады) русловых запруд, снижающих — за счет самих селевых выносов — продольный уклон селеопасного русла и превращающих его в ступенчатое; дамбы, стенки, полузапруды, отводящие селевой поток на участок, где его выносы могут накапливаться безопасно для хозяйственных объектов; различного рода наносо-удерживающие сооружения и их системы, осветляющие селевой поток; единичные сооружения (задерживающие и направляющие дамбы, селепропускные лотки, противоселевые плотины), непосредственно защищающие те или иные объекты от воздействия селей.

Цунами

По данным ФГБУ «Камчатское УГМС» максимально возможная высота волны цунами в районе п. Усть-Камчатск – 36 метров (высота цунами у Первозаводской косы и п. Новый).

В результате прохождения волн цунами в зоне возможной чрезвычайной ситуации общей площадью 20,0 км2 могут оказаться: население до 2500 человек, до 42 жилых зданий, до 9 социально значимых объектов, до 4 км дороги, линии электропередач, тепловые и водопроводные сети.

Основными способами спасения при цунами, является своевременная обнаружение волн и эвакуация населения. В качестве мероприятий по защите является развитие систем оповещения, организация тренировок по эвакуации и мониторинг сейсмоопасности береговой линии.

Пеплопады

Пеплопады – условное название для тонких обломков, падающих из изверженных эруптивных туч. Пепловые эксплозии могут быть вертикальными и крутонаклоненными. Взрывная волна, в данном случае, не опасна. Около кратера падают обломки, достигающие метровых размеров, на удалении пепел имеет размерность песчаных частиц. Опасны пеплы мощностью более 10 см, с ними могут быть связаны отравления (газом), возгорание предметов и строений, обрушение кровель. Пеплы мощностью более 3–5 мм, выпадающие на травянистые пастбища могут привести к массовой гибели скота за счет попадания осколочного стекла в кишечник и желудок животных, как было при извержении Новых Толбачинских вулканов на Камчатке в 1975–1976 гг.

Пепловые облака могут переноситься на большие расстояния. Пеплопады представляют опасность в связи с возникновением дополнительной нагрузки на крыши зданий. При строительстве эта нагрузка должна учитываться совместно со снеговой нагрузкой. Кроме того, при пеплопаде существенно меняется состав поверхностных вод, что может вызвать прекращение действия водозаборов по санитарно-гигиеническим требованиям.

Лахары – горячие грязекаменные потоки, образующиеся при извержениях из кратерных озер, а также как вторичные явления при захвате вод рек или при таянии снега (зимой) под пирокластическими потоками. Они движутся по долинам водотоков и любым понижения рельефа с большой скоростью на расстояние от источника – до 40 км. Эти потоки обладают большой плотностью, и вследствие этого, большой подъемной силой они перемещают глыбы весом во много сотен тонн. Различают горячие и холодные лахары. Обычно лахары возникают при смешивании холодного и раскаленного вулканического материала с водами кратерных озер, рек, ледников или дождевой водой. Впрочем, механизмы возникновения лахаров могут быть, и не связаны непосредственно со сходов раскаленных лав или пирокластических потоков.

Планировочные ограничения: нежелательно строительство в пределах долин, которые служат для лахаров путями движения со склонов вулкана к его подножию. В случае, когда необходима прокладка дорог, электрических линий или трубопроводов через лахароопасные территории проводится та же система защитных мероприятий, что и при селевой опасности.

Считается, что все действующие вулканы Камчатки являются потенциально лахароопасными. Уровень опасности необходимо уточнять для каждого вулкана в отдельности при планировании хозяйственного освоения его подножий.

Лавина – это снежная масса, потерявшая устойчивость и движущаяся вниз по склону под действием силы тяжести. На территории округа лавиноопасные участки, чаще всего, расположены в малонаселенной местности, и особой опасности для населенных пунктов и объектов экономики не представляют.

На территории округа имеется один лавиноопасный участок в районе перевала через хребет Кумроч, в который попадает участок автомобильной дороги Ключи – Усть-Камчатск на 68 км протяженностью до 300 м.

Основными причинами лавин являются:

- метеорологические особенности;

- температурный и ветровой режим;

- сейсмические толчки;

- техногенные толчки при проведении буровзрывных работ.

Для защиты от лавин на территории округа необходимо проводить ряд мероприятий различного характера. Организационно-хозяйственные мероприятия направлены на обеспечение специалистов проектных и эксплуатационных учреждений картами лавинной опасности, выбор способа защиты от лавин, запрещение или ограничение вырубки леса и выпаса скота, устройство лесоспусков. Профилактические мероприятия имеют целью принудительное обрушение снега (обстрел из минометов и орудий, взрыв зарядов, подпиливание снежных карнизов, использование химических реагентов) или его закрепление на лавиноопасных склонах (щиты снегосборные, выдувающие, снегоудерживающие; сетки; террасы и стенки подпорные; заграждения свайные и др.). Инженерно-защитные мероприятия предусматривают возведение противолавинных сооружений (лавинорезов, стенок, дамб, надолбов, лавиногасителей, мостов, эстакад, галерей, траншей, тоннелей и др.).

Опасные гидрологические процессы и гидрометеорологические явления.

Гололед – слой плотного льда, образующийся на поверхности земли и на предметах при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана. Образование гололеда обычно происходит при температуре несколько ниже 0 °С. Изморозь – более рыхлые, чем при гололеде, кристаллы снега и льда, обычно нарастающие на ветвях деревьев, проводах, столбах и т.п. в тихую морозную погоду, главным образом при тумане. Опасность гололедно-изморозевых явлений для территории муниципального округа высокая. Данное явление приводит к ЧС на объектах ЖКХ и транспорте.

Затопление и наводнения

Опасность наводнений обусловлена огромным материальным ущербом, который эти стихийные бедствия наносят населению и хозяйству, а также большим количеством пострадавших. Многочисленные негативные последствия сильных паводков и наводнений проявляются в виде прямого и косвенного ущерба населению и экономике затопленных районов. Основную часть прямого ущерба составляют, непосредственные потери от наводнений: погибшие и раненые среди населения, разрушенные и поврежденные жилые, административные, хозяйственные и другие объекты и сооружения, уничтоженный урожай сельскохозяйственных культур, снижение качества почв. К косвенному ущербу относятся, в частности, замедление темпов развития экономики пострадавших районов, ухудшение условий жизни населения, затраты на ликвидацию последствий стихийного бедствия.

Гидрографическая сеть Усть-Камчатского муниципального округа представлена рекой Камчатка с притоками и с водоприемником – Камчатский залив Тихого океана;

Река Камчатка. Длина р. Камчатки 758 км, площадь водосбора 55.9 тыс. км2.

Ширина р. Камчатки в устьевой части в период половодья достигает 1200-1500 м, в межень 600-800 м, скорость течения 0.6 м/сек, в паводки скорость увеличивается до 2.0-2.5 м/сек. Берега р. Камчатки крутые, высотой 1.5-3.0 м, песчано-галечные, в половодье легко разрушаются. Часть материала размыва берегов откладывается в русле реки, что вызывает его неустойчивость и приводит к образованию островов и отмелей в дельте реки.

Средний уровень реки в межень составляет 115 см над «0» графика. Наивысший уровень наблюдается в июне-июле, в период летнего половодья, что связано с таянием снега в горах.

Средняя высота уровня в половодье на 2 м выше меженного. Продолжительность периода стояния высоких вод, отличающихся от наивысшего на 1/3 высоты, 30-40 дней.

Высокие паводки р. Камчатки при горизонтах 1% обеспеченности затапливают почти весь дельтовый рельеф в устьевой части, а также возможно подтопление п. Ключи общей площадью 12,0 км2.

В качестве мероприятий по снижению негативного влияния весенних паводков на территорию округа планируется организация мониторинга уровня воды в период паводка, распиловка и чернение льда, а также своевременная эвакуация населения из мест, подверженных подтоплению. В качестве планировочных мероприятий по снижению последствий подтопления территории, следует запланировать переселение жителей из домов, попадающих в зону бедствия, в дома, находящиеся на безопасных территориях, а также проведение инженерного комплекса мероприятий по руслорегулированию. В крупных населенных пунктах необходимо проводит строительство защитных дамб, а также проведения ремонта существующих.

Сильные туманы

На территории муниципального округа среднее многолетнее число дней за год с сильным туманом (видимостью 50 м и менее) в среднем 20 дней в году, что обуславливает возможные чрезвычайные ситуации локального уровня, связанные с дорожно-транспортными происшествиями, авиапроисшествиями и столкновениями судов на воде. Оценка степени опасности по территории округа колеблется от низкой до высокой степени опасности. Проявления тумана происходит в основном в весенний и осенний периоды, однако, иногда образование интенсивных туманов возможно и в зимние месяцы, в периоды оттепелей. Продолжительность туманов может колебаться от нескольких часов до нескольких суток.

Климатические экстремумы

Климатические экстремумы – экстремально высокие и низкие температуры, сильные метели, интенсивные осадки и высокие снегозапасы – это предпосылки возникновения климатически обусловленных опасных ситуаций.

На территории округа встречаются практически все опасные метеорологические процессы и явления: сильные дожди и ветры, интенсивные метели, грозы, экстремальные температуры воздуха, туманы, гололедно-изморозевые явления и др. Наиболее вероятно, возникновение ЧС природного характера, связанных с опасными метеорологическими явлениями. Источниками такого рода ЧС могут послужить: сильный туман, сильный ветер, сильная метель, резкая оттепель в период таяния снега, очень сильный снег, сильный мороз, гололедно-изморозевые отложения.

В результате возможных перепадов температур в осенне-зимний период в вечернее и дневное время повсеместно на территории округа велика вероятность появления гололедицы, образования и последующего обрушения снежно-ледяных наростов, что способно привести к росту случаев травм и гибели среди населения.

В летние месяцы при проявлении опасных и комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, в особенности при прохождении активных атмосферных фронтов, практически на всей территории округа прогнозируется высокая вероятность возникновения ЧС, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, обрушением слабоукрепленных (или ветхих) конструкций, повреждением кровли жилых домов и объектов инфраструктуры, гибели посевов сельскохозяйственных культур. Муниципальный округ характеризуется достаточно низкими зимними температурами, а повторяемость и интенсивность ветровых экстремумов в этом округе несколько ниже, чем в прибрежных районах.

Интенсивные осадки и сильные снегопады

Сильный дождь – это атмосферные осадки в жидкой форме, количество которых составляет не менее 30 мм за сутки. Интенсивные осадки и интенсивные снегопады могут оказать существенное влияние на функционирование хозяйства округа. К сильным снегопадам относят снегопады с интенсивностью 20 мм и более за промежуток времени 24 часа и менее. Наиболее вероятно возникновение сильного снегопада с октября по февраль.

Сильные дожди, как правило, сами не вызывают чрезвычайных ситуаций, но вследствие возникновения дождевого паводка, пропитывания грунтов водой на склонах, они могут вызвать чрезвычайные ситуации, связанные с оползневой деятельностью.

Территория муниципального округа относится к районам со средней и высокой степенью ливневой опасности. Сильные дожди возможны с июль по август. Проливные дожди здесь возможны ежегодно, но не всегда они вызывают чрезвычайные ситуации. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций от локального и муниципального уровней.

Сильные метели оказывают существенное влияние для жизнедеятельности человека. Они вызывают разрушение линий связи, ЛЭП, приводят к перебоям в движении автомобильного транспорта, прекращению работы в аэропортах, в населенных пунктах могут быть причиной разрушений промышленных, жилых и административных зданий, способствуют сходу мощных снежных лавин.

Метель – это перенос снега достаточно сильным ветром над поверхностью почвы или снежным покровом. Опасные ситуации с негативными последствиями создают метели со скоростью ветра более 20 м/с и продолжительностью более 12 ч. Одной из важнейших характеристик метелевой деятельности, является перенос снега, который определяет дальность видимости, освещенность, поступление твердых осадков на вертикальную и наклонную поверхность и величину снегозаносов. Снежные заносы нарушают эксплуатацию транспортных коммуникаций, открытых горных разработок, усложняют хозяйственную деятельность зимой.

Сильные снегопады возникают, как правило, при прохождении глубоких циклонов и особенно интенсивны в зоне атмосферных фронтов. В связи с этим, наибольшая повторяемость чрезвычайных ситуаций, связанных с сильными снегопадами, отмечается в районах с интенсивной циклонической деятельностью, к которым относится территория муниципального округа.

Интенсивные снегопады оказывают существенное влияние на функционирование хозяйственных объектов. Они вызывают разрушения линий электропередач, связи при налипании снега. Частые интенсивные снегопады резко увеличивают снегозапасы, что создает благоприятные условия для формирования мощных весенних половодий. В населенных пунктах на автомобильных дорогах сильные снегопады оказывают парализующее воздействие. В горных районах снегопады способствуют сходу мощных снежных лавин.

Сильные снегопады, также, увеличивают опасность снеговых нагрузок. Снеговые нагрузки влияют на разные сооружения: промышленные, жилые, сельскохозяйственные строения. В случае легких конструкций, где снеговые нагрузки превышают всякие другие, испытываемые зданием, именно они, должны влиять на выбор типа строительных конструкций.

Опасность сильных ветров связана с его разрушительной силой. Сильные ветры угрожают нарушением коммуникаций (линий связи и ЛЭП), срывом крыш зданий, разрушением легких конструкций, выкорчевыванием деревьев, опасными штормами и т.д. Скорость ветра 25 м/сек и более в течение суток и более. Может быть полностью парализована работа всех видов транспорта, закрыто движение по автомобильным дорогам для всех видов транспорта на срок до 24 часов (особенно в районах севера). На Камчатке наблюдается высокая повторяемость сильных ветров со скоростью более 35 м/сек.

Вывод: в результате проявления опасных метеорологических явлений в Усть-Камчатском муниципальном округе может сложиться сложная обстановка.

Выпадение сильных снегопадов может вызвать прекращение или затруднение движения автотранспорта в населенных пунктах; прекращение или нарушение междугороднего сообщения; образование снежных заносов (завалов) на автомобильных дорогах, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий (в том числе и с тяжкими последствиями); повреждение (обрыв) линий связи и линий электропередач; обрушение ветхих крыш; сход снежных лавин;

Завалы на дорогах могут привести к затруднению в доставке грузов, топлива, продовольствия. Из-за нехватки топлива возможна угроза остановки котельных, что может привести к нарушению теплоснабжения. Без продовольствия могут остаться социально-значимые объекты: детские сады, детские дома и интернаты, школы, больницы, и т.д.;

Сильные ветры могут привести к обрывам линий связи и ЛЭП, срывам крыш зданий, разрушениям легких конструкций. Сильные сухие ветры способствуют быстрому распространению на большие площади природных пожаров и развитию их до крупных;

Обрыв линий электропередач, повреждение опор ЛЭП, отключение трансформаторных подстанций может привести к нарушению электроснабжения (энергоснабжения) в населенных пунктах;

Снежные заносы на дорогах могут привести к перебоям в движении общественного транспорта, транспорта аварийных служб, машин скорой медицинской помощи и пожарной техники. Возможно затруднение или прекращение движения автотранспорта с рядом райцентров и мелких населенных пунктов. В снежном плену может оказаться автомобильный и общественный транспорт;

Возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций:

- налипание снега на линии электропередач с последующим обрывом.

- парализующее воздействие, как на внутренний, так и на междугородний транспорт.

- создание аварийной остановки на дорогах.

- затруднение обеспечения населения основными видами услуг.

При несвоевременной уборке снега затрудняется снабжение населенных пунктов продовольствием и почтовой связью. Для ликвидации последствий возможной ЧС потребуется значительное время от 18 до 24 часов и более, а также привлечение специальной снегоуборочной техники.

Мероприятия по предотвращению воздействия опасных метеорологических явлений

Подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях природных стихийных бедствий, создание достаточных запасов материально- технических ресурсов на случай ЧС;

Проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации метеле- и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок;

Подсыпка на проезжие части песка, дорожного гравия для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, происходящих вследствие гололеда;

Введение средств оповещения водителей и транспортных организаций о неблагоприятных метеоусловиях;

Периодический мониторинг и анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим уточнением состава необходимых мероприятий

Подготовка системы управления для решения задач в условиях чрезвычайных ситуаций.

Ландшафтные (природные) пожары

Ландшафтный (природный) пожар – неконтролируемый процесс горения, возникающий и распространяющийся в природной среде, охватывающий различные компоненты природного ландшафта.

Ландшафтные пожары – это пожары, которые действуют на землях иных категорий (сельскохозяйственных полях и пастбищах (на землях сельскохозяйственного назначения), в окрестностях и внутри населенных пунктов (на землях населенных пунктов), в лесостепях и степях (на землях запаса) и на других землях).

Лесные пожары – разновидность ландшафтного (природного) пожара, распространяющегося по лесу, который действуют на землях лесного фонда, на территории военных лесничеств Минобороны России, на землях заповедников и национальных парков.

Пожароопасный сезон длится с мая по октябрь включительно. Самыми горимыми являются июнь-июль месяцы, что объясняется установлением высоких классов пожарной опасности по условиям погоды.

Причинами возникновения ландшафтных (природных) пожаров могут быть как естественные факторы: молнии, вулканическая активность, самовозгорание (например, в торфяниках), так и антропогенные факторы: неосторожное обращение с огнём (костры, брошенные окурки, искры от оборудования и транспортных средств), сельскохозяйственная деятельность (выжигание растительности, которое выходит из-под контроля), промышленные аварии (утечки горючих материалов, взрывы), поджоги (умышленные действия с целью причинения вреда).

Тушение ландшафтных пожаров осуществляется силами и средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, расположенными на соответствующей территории Камчатского края и функционирующими в соответствии с законодательством в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Функции по координации действий сил и средств РСЧС по тушению ландшафтных (природных) пожаров (за исключением лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий) осуществляются на муниципальном уровне – комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городских округов, муниципальных округов, муниципальных районов Камчатского края (далее – КЧС и ПБ муниципального образования) и оперативными штабами КЧС и ПБ муниципальных образований.

Координацию действий сил и средств пожаротушения по ликвидации лесных пожаров на соответствующей территории лесного фонда выполняет оперативный штаб Ключевского лесничества – филиала КГКУ «Камчатские лесничества».

Организацию тушения и тушение лесных пожаров осуществляет подведомственное Минлесохоты Камчатского края – КГАУ «Охрана камчатских лесов».

Мероприятия по предупреждению и предотвращению лесных пожаров

Основой борьбы с лесными пожарами является лесопожарная профилактика.

Меры пожарной безопасности в лесах:

Для предотвращения возникновения лесных пожаров и для минимизации последствий пожаров в случае их возникновения, проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- Разработка планов тушения лесных пожаров в отношении каждого лесничества, в которые включаются следующие данные:

- Оценка динамики погодных условий региона;

- Оценка лесных участков по степени опасности возникновения пожаров;

- Оценка периодов пожароопасного сезона на территории муниципального округа;

- Устройство посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов;

- Проведение патрулирования лесов и обеспечение патрульных подразделений транспортными средствами, противопожарным инвентарем, средствами радиосвязи.

- Заблаговременное проведение мероприятия по созданию минерализованных полос, прокладыванию и расчистке просек и грунтовых полос шириной 5-10 м в сплошных лесах и до 50 м в хвойных лесах.

- Проведение вблизи населенных пунктов расчистки грунтовых полос между застройкой и примыкающими лесными массивами.

- Резервирование средств индивидуальной защиты органов дыхания.

- Повышение пожароустойчивости лесов путем регулирования их состава, санитарных вырубок и очистки от захламленности, а также путем создания на территории лесного фонда сети дорог и водоемов, позволяющих быстрее локализовать пожар.

- Установка в местах массового выхода населения в леса специальных плакатов больших размеров с правилами пожарной безопасности при нахождении в лесах.

- Ежегодная разработка и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;

- Установление порядка привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечение привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

- Создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон;

Осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития лесных пожаров.

- Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ

К основным возможным источникам ЧС техногенного характера на территории Усть-Камчатского муниципального округа относятся:

- взрывопожароопасные объекты;

- объекты жилищно-коммунального хозяйства;

- автомобильный, воздушный и водный транспорт.

По скорости распространения опасности техногенные аварии и катастрофы могут быть классифицированы на:

- внезапные (например, взрывы, транспортные аварии и т.д.);

- с быстро распространяющейся опасностью (например, аварии с выбросом газообразных АХОВ, гидродинамические аварии с образованием волны прорыва, пожары и т.д.);

- с опасностью, распространяющейся с умеренной опасностью (например, аварии с выбросом радиоактивных веществ, аварии на коммунальных системах и т.д.);

- с медленно распространяющейся опасностью (например, аварии на промышленных очистных сооружениях).

Аварии на взрывопожароопасных объектах

На территории муниципальном округе отсутствуют потенциально опасные в радиационном, химическом (АХОВ) отношениях объекты, подлежащие декларированию (на основании ДНГО-3 от 1991 года и ФЗ о промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года). Р

На взрывопожароопасных объектах возможны такие чрезвычайные ситуации как: детонация взрывчатых веществ, взрыв газовоздушной смеси и паров ЛВЖ, горение нефтепродуктов.

На территории округа функционируют склады ГСМ п. Усть-Камчатск, п. Ключи и на территории аэропорта Усть-Камчатск, а также 3 АЗС (п. Усть-Камчатск, п. Ключи и п. Козыревск).

Пожары (взрывы) с воспламенением пожароопасных веществ будут иметь, как правило, локальный характер. Зона возникновения ЧС на таких объектах не будет выходить за границы объекта. При аварии может пострадать работающий персонал.

На пожароопасных объектах, исходя из технологии работы, в процессе эксплуатации и технического обслуживания агрегатов и коммуникаций, возможны следующие аварийные ситуации:

- возгорание топлива в резервуарном парке;

- возгорание топлива в АЦ или его пролив;

- взрыв паровоздушной смеси, образовавшейся при проливе топлива.

- Основными причинами, которые могут вызвать возникновение аварии на ПОО, являются:

- нарушение требований безопасности;

- неритмичность работы предприятий;

- отступление от установленных технологий и регламентов;

- неудовлетворительное состояние оборудования, эксплуатируемого свыше нормативного;

- отсутствие или неработоспособность КИП, систем автоматики и противоаварийной защиты;

- отсутствие или неисправность необходимых приборных средств наблюдения за состоянием работы объекта;

- диверсия.

Мероприятия по предотвращению ЧС на взрывопожароопасных объектах

Основными мерами по предупреждению ЧС на ВПО является соблюдение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с изменениями и дополнениями от 10.04.2008 г., 6.10.2009 г., 9.09.20010 г., 25.04.2014 г., 28.02.2022 г. по установлению размеров санитарно-защитных зон (санитарных полос отчуждения), учитывающих степень их взрывопожароопасности при аварийных ситуациях.

Требования по содержанию и эксплуатации ВПО включают:

1. Территории складов нефтепродуктов, наливных и перекачивающих станций должны быть ограждены заборами высотой не менее 2 м. Обвалования вокруг резервуаров, а также переезды через них должны находиться в исправном состоянии. Площадки внутри обвалования должны быть спланированы и засыпаны песком.

2. Запрещается:

- эксплуатация негерметичных оборудования и запорной арматуры;

- уменьшение высоты обвалования, установленной нормами проектирования;

- эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, а также неисправные оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и стационарные противопожарные устройства;

- наличие деревьев и кустарников в каре обваловании;

- установка емкостей на горючее или трудно горючее основания;

- переполнение резервуаров и цистерн;

- отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефтепродуктов;

- слив и налив нефтепродуктов во время грозы.

3. Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т. п.).

4. Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться.

5. Дежурное освещение в помещениях складов, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.

6. В зданиях, расположенных на территории баз и складов, не разрешается проживание персонала и других лиц.

7. Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами.

8. Минимальные разрывы от складов легко воспламеняющихся и горючих жидкостей, нефтеперекачивающих станций, компрессорных станций и других ВПО до жилой зоны, в зависимости от категории и класса взрывопожароопасности, должны составлять от 5000 м до 500 м.

9. В случае строительства трубопроводов по перекачке углеводородов необходимо соблюдать обход населенных пунктов с соблюдением минимальных расстояний от селитьбы от 200 до 75 м в зависимости от диаметра труб.

10. Вынос из селитебной зоны существующих ВПО (например, АЗС) при невозможности соблюдения размера СЗЗ.

11. Для каждого склада должен быть разработан оперативный план пожаротушения с определением мер по разборке штабелей, куч баланса, щепы и т. д., с учетом возможности привлечения работников и техники предприятия. Ежегодно перед началом весенне-летнего пожароопасного периода план должен отрабатываться с привлечением работников всех смен предприятия и соответствующих подразделений пожарной охраны.

12. Кроме первичных средств пожаротушения на складах должны быть оборудованы пункты (посты) с запасом различных видов пожарной техники в количествах, определяемых оперативными планами пожаротушения.

Размещение новых взрывопожароопасных предприятий и коммуникаций должно производиться с обеспечением нормативных разрывов от селитебной и производственной застройки. При планировании селитебной застройки предусматривается соблюдение разрывов от существующих взрывопожароопасных производственных предприятий и коммуникаций.

Необходимым также является создание нештатных аварийно-спасательных формирований на новых взрывопожароопасных объектах.

Аварии на коммунально-энергетических сетях

Аварии на коммунально-энергетических сетях муниципального округа могут возникнуть вследствие неисправности (износа) элементов сетей, в результате нарушения требований правил технической эксплуатации и техники безопасности, правил пожарной безопасности при работе с применением открытого огня, складирования, хранении и использовании горюче-смазочных материалов и т.п.

Масштабы и последствия аварий напрямую будут зависеть от места их возникновения и степени повреждения от времени года.

В системах электроснабжения

Воздушные линии электропередачи повреждаются при бурях, усилениях ветра, налипания снега и др. гололедно-изморозевых явлениях, а также в следствии геологических процессов. К чрезвычайной ситуации следует отнести обрыв высоковольтных ЛЭП, поломку ДЭС.

Сценарии развития чрезвычайной ситуации могут быть следующими:

1. В результате гололедно-изморозевых явлений на проводах, а также при большой ветровой нагрузке происходит обрыв воздушных линий электропередачи.

2. При несвоевременном принятии мер по первому варианту ЧС происходит возгорание элементов энергоснабжения.

3. При выпадении осадков в виде снега, происходит нарушение видимых габаритов элемента энергоснабжения, что приведет к повышению риска попадания в зону поражения электрическим током населения.

Большинство случаев нарушения электроснабжения (до 80-90 %) связано с авариями в электросетях, остальные приходятся на аварии, связанные с источниками энергии и объектами ее преобразующими. Именно на последних, происходят наиболее тяжелые аварии, обусловленные износом оборудования, а также гидрометеорологическими явлениями (грозовая деятельность, обледенение).

На территории муниципального округа при возникновении аварий на объектах энергоснабжения и теплоснабжения возможно возникновение чрезвычайных ситуаций локального или муниципального характера.

В системах теплоснабжения

На территории округа расположены котельные, работающие на твердом топливе (уголь, дрова). Как показывают результаты исследований, наиболее часты аварии на теплотрассах и разводящих сетях. Они, также как и водопроводные, подвергаются коррозии и засорению. Степень износа сетей составляет от 25 до 100 %. Также в течении отопительного сезона возможны аварии на тепловых и энергосетях, выход из строя котлов, недостаточный запас топлива (или отсутствие такового) на котельных.

Наиболее опасным сценарием, в системе теплоснабжения, является полное нарушение теплоснабжения социально значимых объектов из-за прекращения функционирования котельной.

Проектом предусматривается создание устойчивой системы жизнеобеспечения населения, для этого планируется выполнение ряда инженерно-технических мероприятий:

- замена изношенных коммунально-энергетических сетей;

- реконструкция трансформаторных подстанций и линий электропередач, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

- закольцовка разводящих теплосетей;

- резервирование источников теплоснабжения.

При разработке проектов на вновь строящиеся и подлежащие коренной реконструкции или расширению коммуникации и объекты хозяйства по всей территории муниципального округа необходимо для повышения устойчивости сетей (на проектный период):

В системах водоснабжения и канализации

- заглубление в грунт всех линий водопровода;

- размещение пожарных гидрантов и отключающих устройств на территориях, которые не могут быть завалены при разрушении зданий;

- обустройство перемычек, позволяющих отключать поврежденные сети и сооружения.

В системах объектов теплоснабжения объекты, которые не допускают перерывов в теплоснабжении, должны обеспечиваться резервными видами топлива.

Также рекомендуется разработка положений о взаимодействии оперативных служб предприятий при ликвидации возможных аварийных ситуаций, контроль за готовностью дежурно-диспетчерских служб (особенно в выходные и праздничные дни) и проведение противоаварийных тренировок на объектах ЖКХ с целью выработки твердых навыков в практических действиях по предупреждению и ликвидации последствий возможных ЧС.

Для стабильной работы коммунального комплекса муниципального округа в очередной отопительный период перед органами местного самоуправления и организациями жилищно-коммунального хозяйства ставятся задачи, для исполнения которых необходимо обеспечить проведение следующих мероприятий:

- качественное проведение ремонта основного оборудования котельных, тепловых и электрических сетей, объектов водоснабжения и водоотведения;

- создание к началу отопительного сезона запасов топлива в необходимых объемах;

- выполнение работ по замене тепловых, электрических, водопроводных сетей муниципальных образований края в объеме не менее нормативного с максимальным использованием труб из полимерных материалов;

- выполнение реконструкции и замены морально и физически изношенного технологического оборудования;

- рациональное и эффективное использование топлива на котельных;

- организацию постоянной работы штабов по контролю за ходом подготовки к отопительному сезону;

- укомплектование организаций ЖКХ техникой и нормативными запасами материалов для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ;

- укомплектование объектов коммунальной энергетики квалифицированным обслуживающим персоналом, организацию обучения и аттестации руководителей и рабочих основных специальностей.

Бытовые пожары в жилых, общественных и административных зданиях.

Большая часть населения муниципального округа проживает в сельской местности – в индивидуальных деревянных одно- двухэтажных домах с печным отоплением.

Исходя из анализа возникновения техногенных пожаров, на территории муниципального округа сохраняется высокая вероятность возгораний в жилой зоне – в частном жилом секторе.

Пик пожаров в жилом секторе и на объектах соцкультбыта традиционно регистрируется в апреле-мае и в осенне-зимний период при резком понижении температуры воздуха или при длительном воздействии минусовых температур (5 суток и более). В декабре месяце происходит наибольшее количество пожаров с наиболее значительными человеческими жертвами и материальными потерями.

Возникновение пожаров в домах жителей может быть обусловлено различными причинами, среди которых:

- несоблюдение правил и норм пожарной безопасности;

- несанкционированное сжигание мусора;

- неосторожное обращение с огнем;

- ветхое состояние зданий и сооружений;

- использование неисправного печного оборудования;

- избыточные нагрузки на системы электроснабжения, что провоцирует возникновение короткого замыкания в электропроводке;

- нарушения правил эксплуатации газового и электрооборудования.

Из-за неисправного газового оборудования (газовые баллоны и плиты) и нарушения правил его эксплуатации в частном секторе существует вероятность взрывов бытового газа.

Для предотвращения распространения пожаров, обеспечения их локализации и тушения необходимо соблюдение нормативов плотности застройки сельских населенных пунктов, регламентируемых:

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89);

- СП 19.13330.2019 «Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация земельного участка» (актуализированная редакция СНиП II-97-76).

1. Минимальные расстояния от жилых, общественных и вспомогательных зданий I и II степеней огнестойкости до производственных зданий и гаражей I и II степеней огнестойкости следует принимать не менее 9 м, а до производственных зданий, имеющих покрытие с применением утеплителя из полимерных или горючих материалов - 15 м.

2. При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в т.ч. с устроено-пристроенными помещениями, и доступ пожарных, автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

3. Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

4. К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами.

5. Расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от застройки сельских поселений и участков садоводческих товариществ не менее 15 м.

При пожаре безопасность людей обеспечивается своевременным оповещением и беспрепятственной эвакуацией из опасных зон, спасением людей, оказавшихся в зоне задымления и повышенной температуры. Профилактическими противопожарными мерами являются:

- поддержание наружных источников пожарного водоснабжения в надлежащем состоянии;

- ежегодные (2 раза в год) проверки пожарных гидрантов, пожарных водоемов и резервуаров, их ремонт и обслуживание.

Мероприятия по повышению пожарной безопасности

Возникновение массовых пожаров не прогнозируется, возможны локальные очаги в границах территории домовладений.

В целях стабилизации обстановки с пожарами целесообразно проведение мероприятий, направленных в основном на профилактическую работу с населением.

Сведения о пожарных формированиях, обеспечивающих пожарную охрану населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального округа, приведены в подразделе «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Происшествия на транспорте

Географические особенности муниципального округа обусловили развитие автомобильного, воздушного транспорта. Железнодорожный и трубопроводный, водный транспорт отсутствуют.

Дорожно-транспортные происшествия

Характеристика автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, проходящих по территории Усть-Камчатского муниципального округа (по данным Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края и КГКУ «Камчатуправтодор») находится в разделе8. Общая протяженность составляет 310 км. Дорог федерального значения нет.

Наибольшее количество ДТП приходится в период с мая по октябрь. Это связано прежде всего с увеличением количества автомобилей на дорогах, находящихся в частной собственности. В зимние месяцы возрастает степень тяжести последствий ДТП (опрокидывание, вылет автомобилей в кювет, столкновение автомобилей).

На автомобильном транспорте вследствие узкой ширины дорожного полотна, а также близости деревьев, возможны аварии и столкновения автотранспорта, могут погибнуть до 5 чел. Существует средний риск опасности по повторяемости ДТП на территории округа.

Также можно прогнозировать увеличение количества ДТП ввиду следующих предпосылок:

- увеличение средней скорости движения за счет роста парка иномарок;

- низкой квалификация водителей (более 80% дорожно-транспортных происшествий);

- роста объемов перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;

- несвоевременного ремонт дорожных покрытий и дорожной инфраструктуры.

- Основные причины возникновения ЧС на автомобильном транспорте:

- увеличение количества транспортных средств на душу населения;

- человеческий фактор - ухудшение транспортной дисциплины участников дорожного движения (управление автомобилем в нетрезвом состоянии, нарушение скоростного режима и правил маневрирования);

- неудовлетворительное техническое состояние и большой срок эксплуатации транспортных средств;

- неудовлетворительное состояние автодорог (дефекты покрытия, недостаточная освещенность, отсутствие разметки);

- недостаточная оснащенность средствами технического обеспечения безопасности дорожного движения служб организации движения на автомобильных дорогах;

- недостаточный уровень подготовки детей дошкольного и школьного возраста к участию в дорожном движении, незнание ПДД, недостаточное внимание взрослых (как родителей, так и учителей) к проблеме безопасности дорожного движения;

- несвоевременность оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП.

Мероприятия по снижению уровня аварийности

Для обеспечения устойчивого и безопасного функционирования автотранспорта и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах необходимо проведение инженерных, строительных, планировочных и организационных мероприятий, требующих капиталовложений и времени:

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на участках с уклонами, перед мостами и в гололед;

- устройство дорожных ограждений, разметка проезжей части, установка дорожных знаков;

- укрепление обочин, откосов, насыпей; устройство водоотводов и проведение других инженерных мероприятий для предотвращения размывов полотна дорог;

- установка информационных стендов на основных дорогах о возможных объездах и дублирующих трассах;

- строительство автодорожных обходов населенных пунктов.

Тенденция к снижению уровня аварийности на дорогах муниципального образования сохраняется. Требуют решения вопросы снижения уровня аварийности и тяжести последствий ДТП (в том числе детского травматизма), осуществления мероприятий по повышению безопасности движения на наиболее опасных участках дорог, включая ликвидацию очагов концентрации ДТП на дорожной сети.

Национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на период с 2019-2030 гг. к концу 2024 года предусмотрены такие целевые показатели как снижение мест концентрации ДТП в два раза и смертности в результате ДТП до 4 человек на 100 тыс. населения.

Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов

Нельзя исключать возможность опасных происшествий при транспортировке опасных грузов на автомобильном транспорте.

Аварии с разливом (выбросом) опасных грузов возможны в случае транспортного происшествия и при нарушении технологии ведения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортные происшествия на автомагистралях наиболее вероятны в районах: мостов, перекрестков, в местах пересечения транспортных магистралей с инженерными коммуникациями, с газопроводами.

Участок заражения в случае опасного происшествия с участием опасных грузов, будет зависеть от направления и скорости приземного ветра, глубины распространения зараженного воздуха, количества (объема), вылившегося АХОВ или ГСМ.

Принимается, что при транспортном происшествии емкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью (уровень заполнения 95 %);

- автодорожная емкость с хлором				1 т;

- автодорожная емкость с аммиаком				8 м3;

- емкость на очистных сооружениях с хлором		0,05 т;

- Толщина свободного разлития				0,05 м;

- Метеорологические условия – инверсия;

- Скорость приземного ветра					1 м/с;

- Направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта;

- Температура окружающего воздуха				+200С;

- Время от начала аварии					1 час.

Таблица 4.2.1

Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ на автотранспорте.

| № п/п | Параметры | хлор |  | аммиак |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,05 т | 1 т | 8 куб. м |
|  | Степень заполнения цистерны, % | 95 | 95 | 95 |
|  | Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 70.91 | 70.91 | 17.03 |
|  | Плотность АХОВ (паров), кг/куб. м | 0.0073 | 0.0073 | 0.00071 |
|  | Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 15 |
|  | Коэффициент хранения АХОВ | 0.18 | 0.18 | 0.01 |
|  | Коэффициент химико-физических свойств АХОВ | 0.052 | 0.052 | 0.025 |
|  | Коэффициент температуры воздуха для Qэ1 и Qэ2 | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 0,045 | 0,95 | 5,18 |
|  | Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,00002 | 0,171 | 0,002 |
|  | Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,013 | 0,522 | 0,150 |
|  | Время испарения АХОВ с площади разлива, ч: мин | 1:29 | 1:29 | 1:21 |
|  | Глубина зоны заражения, км. |  |  |  |
|  | Первичным облаком | 0,001 | 1,581 | 0,079 |
|  | Вторичным облаком | 0,05 | 3,229 | 1,491 |
|  | Полная | 0,05 | 4,023 | 1,530 |
|  | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км | 5 | 5 | 5 |
|  | Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 0,05 | 4,023 | 1,53 |
|  | Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 0,064 | 4,651 | 1,732 |
|  | Площадь зоны заражения облаком АХОВ, кв. км |  |  |  |
|  | Возможная | 0,0039 | 25,409 | 3,66 |
|  | Фактическая | 0,0002 | 1,34 | 0,19 |

При авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:

- в радиусе 4 км при аварии на автомобильной дороге, пары хлора;

- в радиусе 1,5 км при аварии на автомобильной дороге пары аммиака;

Оценку зон заражения АХОВ, выполненную по СП 165.1325800.2014, следует рассматривать как завышенную (консервативную) вследствие выбора наиболее неблагоприятных условий развития аварии.

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях с ГСМ и СУГ на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий:

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

- емкость автомобильной цистерны с 		– СУГ – 14,5 куб. м;

- – ГСМ – 20 куб. м;

- уровень заполнения при перевозке		– ГСМ 95 %;

- – СУГ 85 %;

- толщина слоя разлития				– 0,05 м;

- территория					– слабо загроможденная;

- температура воздуха и почвы			– плюс 200С;

- скорость приземного ветра			– 1 м/сек;

- возможный дрейф облака ТВС		– 15–100 м;

- класс пожара					– В1, С.

Таблица 4.2.2

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

| Параметры | а/д цистерна |  |
| --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, куб. м | 20 | 14.5 |
| Масса топлива в разлитии, т | 14,63 | 8,63 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 11 | 8,9 |
| Площадь разлития, кв. м | 380 | 246,5 |
| Масса топлива, участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 0,293 | 6,039 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 10,6 | 29,3 |
| Зона сильных разрушений, м | 26,4 | 73,3 |
| Зона средних разрушений, м | 59,5 | 164,9 |
| Зона слабых разрушений, м | 152,1 | 421,4 |
| Зона расстекления (50 %), м | 251,2 | 696,2 |
| Порог поражения 99 % людей, м | 18,5 | 51,3 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 29,1 | 80,6 |
| Параметры огневого шара |  |  |
| Радиус огневого шара, м | 17,2 | 45,9 |
| Время существования огневого шара, с | 3,3 | 7,2 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 35 | 58 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке огневого шара, кВт/кв. м | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке огневого шара | 2146 | 9507 |
| Доля людей, поражаемых на кромке огневого шара, % | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |  |  |
| Ориентировочное время выгорания, мин: сек | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/кв. м | 104 | 176 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 59179 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 |

Таблица 4.2.3

Характеристика степеней разрушения зданий и сооружений.

| Наименование степени | Характеристика степени разрушения зданий и сооружений |
| --- | --- |
| Полная | Разрушение и обрушение всех элементов зданий и сооружений |
| Сильная | Разрушение части, стен и перекрытий. Образование трещин в стенах, деформация перекрытий. |
| Средняя | Разрушение второстепенных элементов (крыш, перегородок, оконных и дверных заполнений). Перекрытия не разрушаются. Помещения пригодны для использования после расчистки от обломков и проведения ремонта |
| Слабая | Разрушение оконных и дверных заполнений и перегородок. Помещения полностью сохраняются и пригодны для использования после уборки мусора и заделки проемов |

При взрывных явлениях при авариях с СУГ и ГСМ на транспортных магистралях объекты экономики, технологическое оборудование, жилые дома могут попасть в соответствующие зоны разрушений.

Для предупреждения возможных ЧС на транспорте необходимо осуществлять:

- трассировку маршрутов перевозки АХОВ и взрывчатых веществ по обходам;

- перевозку опасных грузов в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к данному виду деятельности;

- постоянный контроль за состоянием автомобильных дорог;

- содержание объектов транспортной и инженерной инфраструктуры в надлежащем состоянии, обеспечивающем безопасность их эксплуатации - своевременный ремонт автомобилей и автомобильных дорог;

- соблюдение технологических норм и правил эксплуатации автомобилей;

- поддержание в постоянной готовности сил и средств для своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог;

- организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте.

Происшествия на объектах воздушного транспорта

Для населения и хозяйства округа большую роль играет авиационный транспорт. Это обусловлено большой территорией округа, плохими условиями для строительства наземных путей сообщения (горный рельеф, высокая сейсмичность территории), низкой плотностью населения.

В округе расположен внеклассовый аэропорт местных воздушных линий «Усть-Камчатск», находящийся в оперативном управлении ФКП «Аэропорты Камчатки», имеющий в своем составе аэродром класса «Д», оснащенный двумя взлетно-посадочными полосами (ВПП): ВПП01П/19Л с искусственным покрытием (асфальтобетонным) размером 1300х35 м; ВПП01Л/19П с грунтовым покрытием (ПГС) размером 1650х45 м.

Аэродром пригоден для эксплуатации самолетами: Ан-2, Ан-28, Ан-26, Ан-38, Л-410, Як-40; вертолетами: Ми-2, Ми-8, Ка-27 (Ка-32). Аэродром является запасным для перечисленных типов воздушных судов, осуществляющих полеты по воздушным трассам над полуостровом Камчатка. Аэродром также является опорным пунктом для регулярного воздушного сообщения Петропавловска-Камчатского с с. Никольское (остров Беринга, Алеутский муниципальный район Камчатского края) – 3 рейса в неделю летом и 1 рейс в неделю зимой. Других регулярных маршрутов нет, сторонние авиакомпании и воздушные суда не базируются.

На территории аэропорта имеется сблокированный с объектом единой системы организации воздушного движения – КДП местных воздушных линий аэровокзал пропускной способностью 25 пассажиров в час.

Воздушное транспортное сообщение в Усть-Камчатском муниципальном округе не развито ввиду высокой его стоимости и альтернативы в виде автомобильного транспорта, как более дешевого вида транспорта.

На территории Усть-Камчатского муниципального округа размещены следующие объекты единой системы организации воздушного движения:

- КДП, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 41:09:0010103:60;

- ОРЛ-А, совмещенный с АРП, ОПРС, ПРЦ, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 41:09:0010103:61;

- здание дальнего приводного радиомаркерного пункта (ДПРМ), расположенное на земельном участке с кадастровым номером 41:09:0010103:392, с подъездной дорогой ДПРМ.

На территории Усть-Камчатского муниципального округа расположены посадочные площадки: в п. Ключи, с. Майское (вертолетная площадка), вблизи п. Козыревск.

Аварии с воздушными судами происходят чаще всего в районах аэропортов, а также в зонах со сложными метеоусловиями (туман, грозы). Следует также учитывать, что на территории аэропорта размещены топливозаправочные комплексы и склады ГСМ, являющиеся взрывопожароопасными объектами.

Возможные чрезвычайные ситуации на воздушных судах (ВС):

- падение ВС при взлете и посадке;

- выкатывание ВС за пределы взлетно-посадочной полосы;

- пожар (взрыв) на ВС при взлете (посадке), рулении и на местах стоянки и технического обслуживания;

- аварийная посадка ВС в случаях, когда велика вероятность катастрофического исхода (взрыв или пожар на борту, разрушение конструкции ВС, потеря устойчивости и управляемости);

- захват ВС в результате диверсионно-террористического акта.

ЧС на объектах воздушного транспорта могут произойти из-за неисправности воздушного судна, резкого ухудшения погодных условий, ухудшения состояния ВПП, слабой подготовки летного состава и диспетчерских служб, террористических актов и захвата заложников.

С целью обеспечения безопасности на воздушном транспорте в Усть-Камчатского муниципальном округе проводится ряд мероприятий, в т.ч. по совершенствованию службы безопасности аэропорта, подразделений пожарной охраны, диспетчерской службы, совместные учения и тренировки. Осуществляются конкретные меры по обеспечению безопасности полетов пассажиров.

Документами территориального планирования всех уровней необходимо предусматривать застройку населенных пунктов с соблюдением дифференцированного по подзонам режима приаэродромных территорий.

Происшествия на водном транспорте

На участке Усть-Камчатск находятся два бетонных причала ФГУР «Росморпорт», переданные в долгосрочную аренду рыбодобывающим предприятиям ООО «Восток рыба» и ЗАО «Энергия». Длина причала № 1 – 4-6 м, № 2 – 4-7 м. Бетонный причал имеет ООО «Устькамчатрыба» и пять рыболовецких фирм имеют свои деревянные причалы.

Пассажирские вокзалы и пристани на территории Усть-Камчатского муниципального округа отсутствуют. В пассажиро- и грузоперевозках задействован автомобильно-пассажирский паром д/э «Капитан Драбкин».

Причины возможных ЧС на воде, приводящие к гибели членов экипажей и пассажиров, аварийным розливам нефтепродуктов по акватории:

- большой процент изношенности подвижного парка и оборудования речного транспорта;

- плохое крепления грузов;

- низкие уровни воды в реках, изменение фарватеров;

- некомпетентность или халатность экипажей.

Мероприятия по предупреждению ЧС на водном транспорте определены требованиями Постановления Правительства РФ от 12 августа 2010 года N 620 Об утверждении технического регламента о безопасности объектов морского транспорта Основными из них являются:

- оснащение объектов инфраструктуры портов, на которых осуществляется перегрузка опасных грузов, в том числе нефтепродуктов, техническими средствами мониторинга и документирования швартовных и грузовых операций и системой обеспечения пожарной безопасности;

- организация отдельных рейдов для судов, перевозящих опасные грузы, ниже по течению (для внутреннего водного транспорта) от основных рейдов портов. Расстояние между рейдами нефтеналивных судов и другими рейдами должно быть не менее 300 метров, а между рейдами сухогрузных судов с опасными грузами и другими рейдами (кроме рейдов для нефтеналивных судов) - не менее 150 метров. Расстояние от рейдов до вновь строящихся нефтеналивных причалов должно быть не менее 1000 метров;

- места погрузки (выгрузки) опасных грузов должны быть не ближе 250 метров от жилых строений, служебно-вспомогательных зданий и сооружений, а также от общих мест погрузки и хранения грузов;

- в целях охраны условий жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов, окружающей среды вокруг перегрузочных комплексов и пассажирских терминалов должны быть созданы санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями законодательства РФ. Должно быть предусмотрено необходимое количество заграждающих устройств и сертифицированного экологически безопасного сорбента;

- обязательная комплектация судов средствами спасения, использование которых является решающим фактором выживания в случае катастроф на воде:

- судовые коллективные спасательные средства - шлюпки, надувные плоты и другие средства, имеющиеся на судне;

- индивидуальные средства спасения - спасательные жилеты, спасательные костюмы, спасательные круги.

- Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ

Источниками ЧС биолого-социального характера являются особо опасные или широко распространенные инфекционные болезни людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которых на определенной территории может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

К основным опасностям биолого-социального характера относятся инфекционная заболеваемость населения, вспышки особо опасных болезней, острая инфекционная заболеваемость животных, массовое поражение растений болезнями и вредителями.

Согласно государственному докладу «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации» по Камчатскому краю в 2023 году», последовательная реализация основных направлений деятельности на территории края позволила добиться повышения эффективности работы Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае», что привело к улучшению состояния санитарно-эпидемиологического благополучия населения Камчатского края.

В 2023 году улучшилась эпидемиологическая ситуация по 10 нозологическим формам инфекционных и паразитарных болезней, среди населения Камчатского края не регистрировались случаи природно-очаговых инфекционных болезней. Организован и проведен комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий по недопущению ввоза и распространения на территории Камчатского края новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Мероприятия по профилактике и предупреждении распространения природно-очаговых инфекций

- постоянное наблюдение за территориями эндемичных природно-очаговым инфекциям;

- постоянный контроль учреждениями СНЛК за санитарно-гигиеническим состоянием внешней среды и объектов экономики;

- создание, подготовка и поддержание в постоянной готовности необходимых сил и средств для работы в бактериологических очагах;

- увеличение охвата населения прививками против КЭ;

- эпидемиологический надзор и контроль инфекций, передающихся клещами;

- увеличение площади проводимых акарицидных обработок, в том числе зон массового отдыха;

- расширение лабораторной базы для обследований больных с подозрением на клещевые инфекции.

Биологически опасные объекты

На территории Усть-Камчатского муниципального округа нет действующих мест захоронения животных (скотомогильников), какой-либо информации о местах захоронений трупов животных, павших вследствие заражения сибирской язвой на территории муниципального округа, не имеется.

- Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. СИЛЫ И СРЕДСТВА ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Камчатская территориальная подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 3 октября 2008 года N 298-П для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах её территории.

Подсистема состоит из звеньев, соответствующих административно-территориальному делению Камчатского края, и действует на региональном, муниципальном и объектовом уровне.

Некоторые элементы подсистемы:

Координационные органы:

на региональном уровне (в пределах территории Камчатского края) — комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Камчатского края;

на муниципальном уровне (в пределах территории муниципального образования) — комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа местного самоуправления;

на объектовом уровне — комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации.

Постоянно действующие органы управления:

на региональном уровне — территориальные органы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (Главное управление МЧС России по Камчатскому краю);

на муниципальном уровне — органы, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органах местного самоуправления;

на объектовом уровне — структурные подразделения или работники организаций, уполномоченные решать задачи в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны.

Органы повседневного управления:

на региональном уровне — центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Камчатскому краю;

на муниципальном уровне — единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований;

на объектовом уровне — дежурно-диспетчерские службы организаций.

Силы и средства постоянной готовности. Основу составляют аварийно-спасательные формирования и иные формирования, оснащённые специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами.

Система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

На базе ЕДДС запущена и функционирует «Система экстренных вызовов - «112». Номер «112» является единым номером вызова служб экстренного реагирования:

- пожарной охраны;

- реагирования в чрезвычайных ситуациях; полиции;

- скорой медицинской помощи; аварийной службы газовой сети;

- «Антитеррор».

«Система-112» предназначена для информационного обеспечения единых дежурно диспетчерских служб муниципального образования и для решения следующих основных задач:

- прием по номеру «112» вызовов (сообщений о происшествиях);

- получение от оператора связи сведений о местонахождении лица, обратившегося по номеру «112», и (или) абонентского устройства, с которого был осуществлен вызов (сообщение о происшествии), а также иных данных, необходимых для обеспечения реагирования по вызову (сообщению о происшествии);

- анализ поступающей информации о происшествии;

- направление информации о происшествиях, в том числе вызовов (сообщений о происшествиях), в дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб в соответствии с их компетенцией для организации экстренного реагирования;

- обеспечение дистанционной психологической поддержки лицу, обратившемуся по номеру «112»;

- автоматическое восстановление соединения с пользовательским (оконечным) оборудованием лица, обратившегося по номеру «112», в случае внезапного прерывания соединения;

- регистрация всех входящих и исходящих вызовов (сообщений о происшествиях) по номеру «112»;

- ведение базы данных об основных характеристиках происшествий, о начале, завершении и об основных результатах экстренного реагирования на полученные вызовы (сообщения о происшествиях);

- возможность приема вызовов (сообщений о происшествиях) на иностранных языках.

Оповещение населения

Защита населения в значительной степени зависит от своевременного сообщения гражданам об угрозе возникновения ЧС природного характера, заражения территории при авариях и катастрофах в мирное время на объектах, где применяются опасные или взрывоопасные вещества.

Основным требованием системы оповещения является обеспечение своевременного доведения сигналов (распоряжений) и информации от органа, осуществляющего управление ГО, потенциально-опасных и других объектов экономики, а также население при введении военных действий или вследствие этих действий.

Система оповещения ГО используется в целях реализации задач защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В соответствии с совместным приказом МЧС России № 578, Минкомсвязи России № 365 от 31.07.2020 "Об утверждении Положения о системах оповещения населения" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.10.2020 № 60567) основной задачей местных систем оповещения ГО является обеспечение доведения сигналов и информации оповещения от органов, осуществляющих управление гражданской обороной на территории города, до оперативных дежурных служб объектов экономики, руководящего состава гражданской обороны города, районов и населения. Основной способ оповещения и информирования населения - передача речевых сообщений по сетям вещания.

Постановление Правительства Камчатского края от 26.04.2021 №156-П «Об утверждении Положения о системе оповещения населения Камчатского края» вступило в силу с 27 апреля 2021 года.

Документ определяет назначение, задачи и требования к системе оповещения населения Камчатского края, порядок её задействования и поддержания в состоянии постоянной готовности.

Некоторые положения постановления:

Система оповещения состоит из региональной автоматизированной системы централизованного оповещения и комплексной системы экстренного оповещения населения.

Региональная система задействуется как в мирное, так и в военное время и осуществляется путём передачи сигналов оповещения и речевой информации.

Передача сигналов оповещения и экстренной информации реализуется включением сигнала «Внимание всем!» через сети электрических, электронных сирен и мощных акустических систем длительностью до 3 минут, по сетям связи, телерадиовещания длительностью не более 5 минут. Допускается трёхкратное повторение этих сообщений.

Пожарная безопасность

Размещение взрывопожароопасных объектов на территории муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г. № 123-ФЗ, при градостроительной деятельности, взрывоопасные объекты должны размещаться, за границей населенных пунктов округа, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва, при этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное вышеназванным законом.

При размещении взрывопожароопасных объектов необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения населенных пунктов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, медицинских организаций и учреждений отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Проходы и подъезды к зданиям и сооружениям

Для обеспечения деятельности пожарных подразделений для зданий и сооружений в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» должно быть обеспечено устройство:

- пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами;

- средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений;

- противопожарного водопровода, в том числе совмещенного с хозяйственным или специального, сухотрубов и пожарных емкостей (резервуаров).

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов – не менее 3,5 метра.

Противопожарное водоснабжение населенных пунктов

На территории населенных пунктов округа, а также на территории организаций в границах муниципального образования должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.

В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться: естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопровод (в том числе, питьевой, хозяйственно-питьевой, хозяйственный и противопожарный).

К источникам наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов округа относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения;

- противопожарные резервуары.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями СП 8.13130.2020 «Источники наружного противопожарного снабжения».

Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

Рекомендуется предусматривать строительство противопожарных пирсов и пожарных подъездов к естественным водоемам и рекам в населенных пунктах округа с учетом проектных решений по размещению площадок нового жилищного строительства.

Проектом предусматривается при новом строительстве и реконструкции территорию населенных пунктов округа оборудовать противопожарным водопроводом, объединенным с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым водопроводом.

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды - не более 24 ч.

Пополнение пожарного запаса осуществляется за счет сокращения расхода воды на другие нужды.

Расчетное количество одновременных наружных пожаров - 1

Расход воды на наружное пожаротушение - 10 л/с

Расчетное количество одновременных внутренних пожаров - 1

Расход воды на внутреннее пожаротушение – 2,5 л/с

Продолжительность тушения пожара – 3 ч

Пожарный запас воды: (1*10+1*2,5) *3,6*3 = 135 м3

Пополнение пожарного запаса осуществляется за счет сокращения расхода воды на другие нужды.

Хранение противопожарных запасов предусматривается в резервуарах чистой воды на площадках водозаборных (водоочистных) сооружений.

Пополнение пожарных запасов осуществляется за счет сокращения расхода воды на другие нужды.

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду – 1 гидрант.

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда.

В микрорайонах, где устройство пожарных гидрантов технически невозможно необходимо устройство не менее 2-х пожарных резервуаров по 50 куб. м., с обеспечением всесезонной доступности.

Так же, необходимо проектировать устройство искусственных водоемов с возможностью использования их для тушения пожаров в случае выхода из строя водопровода. Водоемы следует проектировать с учетом имеющихся естественных водоемов и подъездов к ним. Общую вместимость водоемов необходимо принимать из расчета не менее 3000 куб. м воды на 1 кв. км территории населенного пункта.

На территории населенных пунктов округа через каждые 500 м береговой полосы рек и водоемов следует предусматривать устройство пожарных подъездов, обеспечивающих забор воды в любое время года, не менее чем двумя автомобилями одновременно.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками)

Противопожарные расстояния на территории населенных пунктов округа между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций различных классов функциональной пожарной опасности следует принимать в соответствии с СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и технологических установок,  указанных в таблицах 12, 15, 17, 18, 19 и 20 приложения к Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 № 123-ФЗ до граничащих с ними объектов защиты (за исключением жилых, общественных зданий, детских и спортивных площадок), допускается уменьшать при применении противопожарных преград, предусмотренных статьей 37, с учетом не превышения допустимого расчетного значения пожарного риска установленного статьей 93 вышеназванного Федерального закона.

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты должны обеспечивать нераспространение пожара:

- от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до зданий и сооружений, расположенных: вне территорий лесничеств (лесопарков); на территориях лесничеств (лесопарков);

- от лесных насаждений вне лесничеств (лесопарков) до зданий и сооружений.

Противопожарные расстояния от критически важных для национальной безопасности Российской Федерации объектов до границ лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны составлять не менее 100 метров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации: запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.

Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.

Требования противопожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в границах населенных пунктов округа

Противопожарное обеспечение включает организацию и ведение пожарной разведки, обеспечение вывода сил на объекты, участки ведения работ путем локализации и тушения пожаров, спасение людей, находящихся в горящих, загазованных и задымленных зданиях и сооружениях, тушение пожаров в местах развертывания пунктов управления, на маршрутах эвакуации населения и районах его расположения и организуется в соответствии с оперативным планом пожаротушения.

Противопожарная служба Камчатского края — составная часть Государственной противопожарной службы, созданная 1 января 2009 года постановлением Правительства Камчатского края №2-П «О создании противопожарной службы Камчатского края».

В настоящее время в округе функционируют 2 пожарные части: Пожарная часть п. Усть-Камчатск (ул. Кооперативная, д. 2а) и пожарная часть п. Ключи (ул. Кирова, д. 96), а также 3 пожарных поста (с. Крутоберегово, п. Козыревск и с. Майское).

Проектные предложения

В настоящее время территория Усть-Камчатского муниципального округа достаточно обеспечена пожарной охраной (находится в нормативной зоне обслуживания существующих пожарных подразделений в соответствии требованиями СП 11.13130.2009. Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 181) (ред. от 09.12.2010).

Схемой территориального планирования Камчатского края на территории муниципального округа не предусматривается строительство новых пожарных депо (объектов регионального значения).

Противопожарные мероприятия в пожароопасный период

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 на территории населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, предусмотрено проведение особых противопожарных мероприятий.

Среди таких мероприятий выделяется:

- введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок;

- организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами;

- подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники;

- проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.

На территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан запрещается размещение емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.

Запрещается устройство свалок горючих отходов на территориях населенных пунктов, на объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными почвами, необходимо предусматривать создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах.

Запрещается использовать территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа под строительство различных сооружений и подсобных строений, а также для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов.

Требования пожарной безопасности в лесах

Охрана лесов от пожаров должна осуществляться в соответствии с Федеральными законами «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ, Лесным кодексом Российской Федерации, Приказами Минсельхоза РФ.

Пожарная безопасность в лесах осуществляется по следующим направлениям:

- противопожарное обустройство лесов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Противопожарное обустройство лесов включает:

- разграничение территории лесов по способам обнаружения и тушения лесных пожаров на зоны наземной и авиационной охраны;

- распределение лесов по классам их природной пожарной опасности;

- строительство, реконструкцию и содержание дорог противопожарного назначения;

- устройство посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов;

- прокладку просек, противопожарных разрывов;

- устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам воды.

Меры по созданию и содержанию систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров заключаются в:

- устройстве противопожарных минерализованных полос, мест отдыха и курения в лесу, стоянок автотранспорта, мест для разведения костров и тому подобных элементов благоустройства территории лесов;

- приобретении и поддержании в исправном состоянии пожарной техники, оборудования, снаряжения и инвентаря;

- организации систем связи и оповещения;

- строительстве и содержании пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, пожарных химических станций;

- снижении природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений, своевременного проведения санитарных рубок, очистки лесов от захламленности и очистки лесосек от порубочных остатков;

- проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов;

- создании резерва горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности в лесах.

Мониторинг пожарной опасности в лесах включает:

- наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах;

- организацию системы обнаружения лесных пожаров и наблюдения за их динамикой с использованием наземных средств;

- своевременное оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах.

Требования пожарной безопасности в лесах определены в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 1614 от 7 октября 2020 г.

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах в период пожароопасного сезона устройство мест отдыха, туристских стоянок и проведение других массовых мероприятий разрешается только по согласованию с органами государственной власти или органами местного самоуправления, при условии оборудования на используемых лесных участках мест для разведения костров и сбора мусора.

Полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Вдоль лесных дорог, не имеющих полос отвода, полосы шириной 10 метров с каждой стороны дороги должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Просеки, на которых находятся линии электропередачи и линии связи, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с законодательством Российской Федерации, пребывание граждан в лесах может быть ограничено.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние (2025 год) | Первая очередь (2030 год) | Расчётный срок (2045 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального округа, в том числе земель в границах населенных пунктов: | га | 4085468,00 | 4085468,00 | 4085468,00 |
|  | п. Ключи | га | 1940,64 | 1951,49 | 1951,49 |
|  | п. Козыревск | га | 253,64 | 253,64 | 253,64 |
|  | п. Усть-Камчатск | га | 1533,21 | 1533,25 | 1533,25 |
|  | с. Крутоберегово | га | 678,67 | 678,67 | 678,67 |
|  | с. Майское | га | 346,70 | 346,70 | 346,70 |
| 2 | Земли по категориям |  |  |  |  |
| 2.1 | Земли населенных пунктов | га | 4774,70 | 4 763,75 | 4 763,75 |
| 2.2 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 1 900,77 | 1 955,62 | 1 955,62 |
| 2.3 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 10 691,55 | 10 638,78 | 10 638,78 |
| 2.4 | Земли особо охраняемых территорий | га | 58,5 | 2 378,22 | 2 378,22 |
| 2.5 | Земли лесного фонда | га | 3909591,8 | 3 909 591,8 | 3 909 591,8 |
| 2.6 | Земли запаса | га | 158 357,41 | 156 139,83 | 156 139,83 |
| 3 | Функциональные зоны |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилые зоны |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Зона застройки индивидуальными и жилыми домами | га | 394,86 | - | - |
| 3.1.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 86,18 | 541,48 | 541,48 |
| 3.1.3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | га | 12,05 | 17,85 | 17,85 |
| 3.2 | Общественно-деловые зоны |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 36,24 | 58,06 | 58,06 |
| 3.2.2 | Специализированная общественная застройка | га | 34,72 | 41,85 | 41,85 |
| 3.3 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Производственная зона | га | 180,20 | 222,40 | 222,40 |
| 3.3.2 | Коммунально-складская зона | га | 36,88 | 36,88 | 36,88 |
| 3.3.3 | Научно-производственная зона | га | 21,06 | 21,06 | 21,06 |
| 3.3.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 65,81 | 86,39 | 86,39 |
| 3.3.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 822,53 | 944,05 | 944,05 |
| 3.4 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 6,12 | 575,49 | 575,49 |
| 3.4.1 | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 10543,18 | 10543,18 | 10543,18 |
| 3.4.2 | Зона садоводства, огородничества | га | 208,32 | - | - |
| 3.4.3 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 3,52 | 123,96 | 123,96 |
| 3.5 | Зоны рекреационного назначения | га | 4,90 | 86,50 | 86,50 |
| 3.5.1 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 843,39 | 843,39 | 843,39 |
| 3.5.2 | Зона отдыха | га | 12,48 | 28,82 | 28,82 |
| 3.5.3 | Зона лесов | га | 3909423,37 | 3909423,37 | 3909423,37 |
| 3.5.4 | Иные рекреационные зоны | га | 27,37 | 2 378,22 | 2 378,22 |
| 3.6 | Зоны специального назначения |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Зона кладбищ | га | 29,80 | 31,85 | 31,85 |
| 3.6.2 | Зона складирования и захоронения отходов | га | 21,78 | 18,28 | 18,28 |
| 3.7 | Зона режимных территорий | га | 1984,37 | 1984,37 | 1984,37 |
| 3.8 | Иные зоны | га | 142279,41 | 157481,85 | 157481,85 |
| 4 | Население |  |  |  |  |
| 4.1 | Общая численность населения муниципального округа | чел. | 8192 | 8947 | 9785 |
| 4.2 | Плотность населения | чел./га | 0,20 | 0,22 | 0,24 |
| 5 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 5.1 | Средняя обеспеченность населения | м2/чел. | 37 | 38 | 43 |
| 5.2 | Общий объем жилищного фонда | тыс. м2 | 306,2 | 340,0 | 420,8 |
| 5.3 | Среднегодовой объем жилищного строительства | тыс. м2 | 1,3 | 9,0 | 7,7 |
| 6 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 6.1 | Дошкольные образовательные организации | мест | 768 | 768 | 768 |
| 6.2 | Общеобразовательные школы | мест | 2495 | 2495 | 2495 |
| 6.3 | Организации дополнительного образования | мест | 860 | 880 | 950 |
| 6.4 | Спортивные площадки | м2 | 5152 | 5152 | 6437 |
| 6.5 | Культурно-досуговые учреждения клубного типа | зрительских мест | 880 | 880 | 880 |
| 6.6 | Библиотека | объект | 6 | 6 | 6 |
| 7 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 7.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | 311,02 | 311,02 | 740,22 |
| 7.2 | Улично-дорожная сеть населенных пунктов | км | 85,561 | 94,64 | 103,64 |
| 7.3 | Аэродром | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 8.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Расход воды | тыс. м3/сут. | 1,7 | 2,72 | 2,98 |
| 8.1.2 | Протяженность водопроводных сетей | км | 86,23 | 86,82 | 100,21 |
| 8.2 | Водоотведение |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Расход сточных вод | тыс. м3/сут. | 0,81 | 2,0 | 2,18 |
| 8.2.2 | Протяженность канализационных сетей | км | 15,82 | 23,83 | 44,21 |
| 8.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 8.3.1 | Потребность электроэнергии | тыс. кВт*ч/год | 45,73 | 47,01 | 48,43 |
| 8.3.2 | Трансформаторные подстанции | единиц | 86 | 92 | 92 |
| 8.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 8.4.1 | Протяженность теплопровода | км | 23,917 | 28,24 | 28,24 |
| 8.6 | Связь |  |  |  |  |
| 8.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Объекты специального назначения |  |  |  |  |
| 9.1 | Кладбища | объект/общая площадь, га | 7/29,1 | 7/29,1 | 7/31,69 |
| 9.2 | Скотомогильники | объект | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления | объект | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | Объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов | объект | 4 | 4 | 6 |
| 10 | Объекты обеспечения пожарной безопасности |  |  |  |  |
| 10.1 | Пожарная часть | единиц | 2 | 2 | 2 |
| 10.2 | Пожарный пост | единиц | 3 | 3 | 3 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Нодия В. А., Полетаев В. А. и др. Отчет о результатах опытно-методических работ по опробованию рыхлых отложений в бассейнах ручьев Стланикового, Бабушкина и извлечение платиноидов в 1984–1985 гг. (Усть-Камчатский район). 1985.

Информация приведена в соответствии с Единой картой недропользования Российской Федерации.

Располагается за пределами установленной границы Усть-Камчатского муниципального округа (реестровый номер 41:09-3.3)

Доклад о состоянии окружающей среды в Камчатском крае в 2023 году, Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края, 2024 г.

Наименования зон приведены в соответствии с информацией из Единого государственного реестра недвижимости

Наименования зон приведены в соответствии с информацией из Единого государственного реестра недвижимости

Наименования зон приведены в соответствии с информацией из Единого государственного реестра недвижимости

Наименования зон приведены в соответствии с информацией из Единого государственного реестра недвижимости

Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Мнэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»