|  | Общество с ограниченной ответственностью Научно-внедренческий центр «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |
| --- | --- |

305029, Курская область, г. Курск, ул. К. Маркса 66б

E-mail: marketing@isogd.pro, www.isogd.pro

ОКПО 70481484, ОГРН 1045001851894, ИНН/КПП 5008036537/463201001

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УСТЬ-КАМЧАТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

УСТЬ-КАМЧАТСКОГО РАЙОНА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

(разработано в соответствии с муниципальным контрактом № 0138300003716000114-0410839-01 от 02.08.2016г.)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

г. Курск  2016 г.

| Заказчик | Комитет по управлению муниципальным имуществом, вопросам территориального планирования и строительства администрации Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края |
| --- | --- |
| Исполнитель | ООО Научно-внедренческий центр ««ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УСТЬ-КАМЧАТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

УСТЬ-КАМЧАТСКОГО РАЙОНА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

(разработано в соответствии с муниципальным контрактом № 0138300003716000114-0410839-01 от 02.08.2016г.)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

Директор								       Назин О.С.

Главный архитектор проекта			    Сабельников А.Н.

Руководитель проекта 					Воронина О.И.

г. Курск  2016 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

ООО НВЦ «Интеграционные технологии»

Назин О.С.                         — директор

Сабельников А.Н.	          — главный архитектор проекта

Воронина О.И.	          — руководитель проекта

Толмачева Н.А.	           — инженер-менеджер ГИС

Ашурков В.В.	                       — архитектор

Бурцева Н. А.	           — начальник отдела картографии

Бартенева Е.В. 	           — инженер-картограф

Яковенко А.А.                       — инженер-картограф

Гальчанский К.Б.                 — гео-системный администратор

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	4

ВВЕДЕНИЕ	6

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	9

1.1.	Общие сведения о муниципальном образовании	9

1.2.	Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования	9

1.3.	Природные условия и ресурсы	10

1.3.1.	Климатическая характеристика	10

1.3.2.	Гидрография	11

1.3.3.	Рельеф	15

1.3.4.	Геологическая характеристика	16

1.3.5.	Гидрогеологические условия	17

1.3.6.	Инженерно-строительное районирование	19

2.	ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	24

2.1. Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения	25

2.2.	Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования	26

2.3.	Экономическая база муниципального образования	28

2.4.	Население	30

2.5.	Жилищный фонд	34

2.6.	Система культурно-бытового обслуживания	37

2.7.	Транспортная инфраструктура муниципального образования	44

2.7.1.	Внешний транспорт	44

2.7.2	Улично-дорожная сеть	46

2.8	Инженерное оборудование территории	49

2.8.1	Водоснабжение	49

2.8.2	Водоотведение	52

2.8.3	Теплоснабжение	54

2.8.4	Электроснабжение	55

2.8.5	Связь, радиовещание, телевидение	57

2.9	Инженерная подготовка территории	58

2.10	Зеленый фонд муниципального образования	58

2.11	Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ	60

2.12	Санитарно-экологическое состояние окружающей среды	63

2.13	Зоны с особыми условиями использования территорий	67

2.13.1	Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	67

2.13.2	Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	71

2.13.3	Санитарно-защитные зоны	77

3.	ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ	80

4.	МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ И УСТЬ-КАМЧАТСКОГО РАЙОНА	84

5.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ  В ПРЕДЕЛАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	85

6	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	86

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	89

ПРИЛОЖЕНИЕ №1	93

ВВЕДЕНИЕ

Разработка внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Усть-Камчатское сельское поселение» Усть- Камчатского района Камчатского края (далее Генеральный план) осуществлена ООО НВЦ «Интеграционные технологии» в соответствии с муниципальным контрактом № 0138300003716000114-0410839-01 от 02.08.2016г., заключенным с Заказчиком, которым выступает Комитет по управлению муниципальным имуществом, вопросам территориального планирования и строительства администрации Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края.

Генеральный план разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, СП 42.13330.2011, Уставом МО «Усть- Камчатское сельское поселение», Техническим заданием муниципального контракта, а также в соответствии с целями и задачами развития Камчатского края, сформулированными в документах территориального планирования, социально-экономического развития Камчатского края.

Графическая часть Генерального плана разработана на материалах с использованием следующих интернет порталов общего доступа: http://maps.rosreestr.ru - «Публичная кадастровая карта», http://sasgis.ru – космоснимки.

При разработке Генерального плана муниципального образования «Усть-Камчатское сельское поселение» использованы следующие периоды:

- исходный год -2016 год;

- I очередь -2021 год;

- расчетный срок –2036 год.

Состав проектных материалов

Содержание генерального плана

Том 1 «Положения о территориальном планировании»:

- цели и задачи территориального планирования;

- перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Альбом 1 «Генеральный план муниципального образования «Усть-Камчатское сельское поселение» Усть-Камчатского района Камчатского края (графические материалы)»:

- карта планируемого размещения объектов местного значения М 1:10000;

- карта границ муниципального образования М 1:10000;

- карта функциональных зон М 1:10000.

Содержание прилагаемых к генеральному плану материалов:

Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

- сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

- обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального образования на основе анализа использования территорий сельского поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

- оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территорий;

- мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Камчатского края;

- мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Усть-Камчатского района;

- перечень земельных участков, которые включаются в границы муниципального образования, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Том 3 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

- перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Альбом 2 «Графические материалы обоснования генерального плана муниципального образования «Усть-Камчатское сельское поселение» Усть-Камчатского района Камчатского края:

- карта современного использования территории М 1:10000;

- карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории М 1:10000;

- карта транспортной и инженерной инфраструктуры М 1:10000;

- карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера М 1:10000.

  - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

    - Общие сведения о муниципальном образовании

Муниципальное образование «Усть-Камчатское сельское поселение» расположено в восточной части Усть-Камчатского района.

Площадь сельского поселения  составляет 4742,95 га, что составляет 11,6% площади Усть-Камчатского района. Численность населения муниципального образования на 01.01.2016 г. составила 4040 человек или 40,19% от численности населения Усть-Камчатского района.

В состав муниципального образования  входят поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово. Административным центром муниципального образования является поселок Усть-Камчатск, расположенный на берегу Камчатского залива. Расстояние от административного центра поселения до города Петропавловска-Камчатского по автомобильным дорогам – 737 км.

Муниципальное образование имеет хорошее экономико-географическое положение. Поселение расположено на восточном побережье центральной части полуострова Камчатка. По территории муниципального образования проходит автомобильная дорога регионального значения  Мильково - Ключи - Усть-Камчатск.

    - Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования

Муниципальное образование «Усть-Камчатское сельское поселение» – административно-территориальная единица (поселок) и муниципальное образование (сельское поселение) в составе Усть-Камчатского района Камчатского края.

Структуру органов местного самоуправления муниципального образования составляют:

- Собрание депутатов Усть-Камчатского сельского поселения;

- Глава Усть-Камчатского сельского поселения;

- Администрация Усть-Камчатского сельского поселения.

Муниципальное образование «Усть-Камчатское сельское поселение» образовано Законом Камчатской области от 17.12.2004 № 236 «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории Усть-Камчатского района Камчатской области, и о наделении их статусом муниципального района, городского, сельского поселения».

Существующие границы территории Усть-Камчатского сельского поселения утверждены в виде картографического описания Законом Камчатской области от 17.12.2004 № 236 «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории Усть-Камчатского района Камчатской области, и о наделении их статусом муниципального района, городского, сельского поселения».

    - Природные условия и ресурсы

      - Климатическая характеристика

Территория сельского поселения согласно СНиП 23-01-99* входит в II строительно-климатический район, подрайон II-А.

Климат умеренной зоны, морского подтипа со сравнительно тёплой зимой и прохладным летом.

Характерными особенностями климата данной зоны являются:

- прослеживающаяся муссонная циркуляция воздушных масс с   преобладающими направлениями ветров: летом – южное, юго-восточное, зимой – северное, северо-западное;

- интенсивная циклоническая деятельность (циклоны перемещаются преимущественно с запада на восток);

- большая облачность;

- высокая влажность воздуха (среднегодовая относительная влажность воздуха 83%);

- неравномерное выпадение осадков;

- холодный период – 410 мм;

- тёплый период – 260 мм.

Зима продолжительная, снежная. Преобладает слабо и умеренно морозная погода с ветром. Снегопады сопровождаются продолжительными метелями. Объёмы снегопереноса 1383 м3/п.м.

Устойчивый снежный покров достигает в среднем за год 88 см.

Самый холодный месяц – февраль, средняя месячная температура – 12.4˚С, абсолютный минимум – 42˚С.

Лето прохладное с частыми дождями.

Самый жаркий месяц – август. Среднемесячная температура 12.2˚С, абсолютный максимум +30˚С.

Вегетационный период 120 дней.

В течение года наблюдается 54 дня с туманом.

Преобладают северные – 23%, северо-восточные – 21% и южные – 21% ветра. Среднегодовая скорость ветра – 4.7 м/сек, за год отмечается 12% штилей. Осень тёплая продолжительная.

      - Гидрография

Территориально Усть-Камчатское сельское поселение расположено на четырех участках: два участка - п. Новый и микрорайон Погодный, находятся на левобережных дельтовых территориях в устье реки Камчатка; третий расположен на Дембиевской косе и четвертый составляет междуречье рек Крутая и Первая в районе с. Крутоберегово, являясь с одной стороны побережьем оз. Нерпичье и, с другой – подошвой горных склонов г. Медвежья.

Гидрологический район градостроительного освоения представлен следующей наиболее крупной речной сетью и водными образованиями: река Камчатка с водоприемником – Камчатский залив Тихого океана; протока Озерная; озеро Нерпичье; река Крутая и река Первая.

Река Камчатка. Длина р. Камчатки 758 км., площадь водосбора 55.9 тыс.км2.

Перед впадением в море р. Камчатки в неё впадает слева протока Озерная, вытекающая из оз. Нерпичье. Справа к устью р. Камчатки примыкает Западная лагуна. Протока Озерная и Западная лагуна отделены от моря песчано-галечниковыми косами – Дембиевской и Западной.

Ширина р. Камчатки в устьевой части в период половодья достигает 1200-1500 м, в межень 600-800 м, скорость течения 0.6 м/сек, в паводки скорость увеличивается до 2.0-2.5 м/сек.

Берега р. Камчатки крутые, высотой 1.5-3.0 м, песчано-галечные, в половодье легко разрушаются. Часть материала размыва берегов откладывается в русле реки, что вызывает его неустойчивость и приводит к образованию островов и отмелей в дельте реки. Часть выносится в Камчатский залив, где под действием прибрежного морского течения откладывается на стрелке морской косы. Среднегодовая мутность реки 130-150 г/м3.

Водный режим приустьевого участка реки Камчатки зависит от взаимодействия речного стока и приливно-отливных и сгонно-нагонных явлений Камчатского залива. Во время приливно-нагонных явлений воды океана поднимаются вверх по течению на 9-13 км.

Средний уровень реки в межень (по водопосту Усть-Камчатск) составляет 115 см над «0» графика. Наивысший уровень наблюдается в июне-июле, в период летнего половодья, что связано с таянием снега в горах.

Средняя высота уровня в половодье на 2 м выше меженного. Продолжительность периода стояния высоких вод, отличающихся от наивысшего на 1/3 высоты, 30-40 дней.

Минимальный наблюденный уровень – 0.5 м. Основным источником питания реки являются подземные воды до 50%, несколько уступает ему снеговое – 38% и дождевое составляет 12% от общего годового стока.

Средний многолетний расход воды в приустьевом участке 573 м3/сек. Максимальный – 3700 м3/сек – проходил в 1960г., наименьший – 328 м3/сек – в 1934г.

Высокие паводки р. Камчатки при горизонтах 1% обеспеченности затапливают почти весь дельтовый рельеф в устьевой части.

Появление ледяных образований на р. Камчатке у п. Усть-Камчатск наблюдается в конце октября, начале ноября. Средняя продолжительность периода с ледовыми явлениями (у в/п Усть-Камчатск) 205 дней, продолжительность ледостава 160 дней, толщина льда 30-40 см.

Вскрытие реки происходит в начале мая, окончательное очищение ото льда – конец мая. Устье реки Камчатки не замерзает.

По химическому составу вода р. Камчатки относится к гидрокабонатному классу. Среди анионов преобладают ионы НСОз (29-43% экв), однако в периоды половодий вода имеет слабовыраженный сульфатный характер (содержание SO4 в этот период повышается до 27% экв). Среди катионов преобладают ионы Са (15-29% экв).

Минерализация воды колеблется в пределах 35-200 мг/л. Во время приливов минерализация воды увеличивается до 10 г/л. Жесткость изменяется 
от 0,52 до 1,80 мг-экв/л).

Протока Озерная, соединяющую р. Камчатку с оз. Нерпичьим. Водный режим складывается под влиянием собственного стока и сгонно-нагонных явлений на море.

Уровни и расходы протоки Озерной устойчивы. Сезонные колебания (межень-половодье) не превышает 0.2-0.3 м.

Прилив распространяется вверх по реке и входит в оз. Нерпичье. У истока реки у оз. Чаячьего суточные приливно-отливные колебания составляют 0.2-0.3 м. В устье реки высота прилива достигает 1.5 м.

Скорости течения протоки Озерной знакопеременные – при приливе наблюдаются обратные течения. Максимальные скорости течения протоки Озерной при приливе и отливе составляют: на поверхности – 1.2 м/сек, у дна – 0.7 м/сек.

Протока Озерная замерзает начиная с верховий. Сначала, в середине ноября, замерзает Северная, а затем – Южная протока.

В нижнем течении протока замерзает в конце декабря – начале января. Устойчивого ледового покрова в нижнем течении реки не бывает – лёд взламывается приливами, проходящими судами и выносится отливным течением в море. Толщина льда 30-40 см. Окончательное очищение ото льда происходит в мае.

Озеро Нерпичье – крупнейшее озеро лиманного типа на всем дальневосточном побережье. Площадь зеркала 552 км 2, площадь водосбора 2,5 тыс. км ². Озеро вытянуто с юго-востока на северо-запад и состоит из двух озер – собственно озера Нерпичьего, имеющего форму неправильного четырехугольника, и находящегося в его северо-восточной части овального залива – озера Култучного. В озеро впадает более тридцати рек и ручьев. Наиболее значительные реки Тарховка и Халница. Озеро Нерпичье играет важную роль в формировании гидрологического режима р. Камчатки в ее устьевой части. Сезонные колебания уровня озера невелики и составляют 20-30 км. Длина озера 45,2 км средняя ширина 12 км, наибольшая – 22 км, наибольшая глубина – 14 м.

Камчатский залив  открыт в сторону Тихого океана.

Волны и зыбь свободно заходят в него, в результате чего волнение здесь очень интенсивно.

При сильном волнении отмечены случаи, когда волны перекатываются через косу на отметку 5-6 м. В результате комплексного воздействия морского волнения, течения р. Камчатки и береговая полоса Дембиевской косы неустойчива. Коса постепенно увеличивает свою длину в направлении на запад. Одновременно размывается оконечность расположенной по другую сторону устья реки Камчатки Западной косы. Прирост Дембиевской косы по многолетним наблюдениям составляет примерно 5-10 м. в год. Как следствие штормовых воздействий моря в устье реки Камчатки, у оконечности Дембиевской косы происходят большие разовые подвижки насосов.

В Камчатском заливе часто наблюдается зыбь, идущая из открытого моря из южных направлений ЮВ, Ю, ЮЗ.

Приливы в Камчатском заливе смешанные: при больших склонениях луны – суточные, при малых полусуточные. Амплитуда приливно-отливных колебаний – 1,90 м. Зимой Камчатский залив не замерзает, наблюдаются плавучие льды.

Приливо-нагонные воды Камчатского залива Тихого океана создают высокую опасность переработки берегов дельтовых участков реки Камчатки, береговых участков Дембиевской косы и др.

Реки Крутая и Первая. Реки протекают по территории участка нового строительства в районе с. Крутоберегово, берущих начало на отрогах горного склона горы Медвежье и впадающих в озеро Нерпичье. Река горного типа с уклонами 0,03-0,05 °/оо.

Река Крутая имеет длину около 5 км с площадью водосбора 1,8 км², а река Первая – 10 км с площадью водосбора 31,3 км². Русла рек при больших паводках могут сбрасывать селевые потоки.

Характеристика цунами

Усть-Камчатск неоднократно подвергался воздействию цунами – огромных одиночных волн прибоя, возникающих в Тихом океане во время подводных землетрясений.

Наибольшие разрушения наблюдались в Усть-Камчатске в 1923 году, когда волной цунами высотой около 20 м с Дембиевской косы были смыты все строения, а в юго-западной части поселка были разрушены дома.

Цунами возникают при обширных внезапных изменениях рельефа дна – сбросах, происходящих в результате освобождения потенциальной энергии упругой деформации, накапливающейся в процессе вековых геотектонических процессов.

В эпицентре амплитуда волны, вызванной давлением, не превышает 5 м. По мере распространения возмущения обычно образуется группа, состоящая из 3-9 волн, причем наибольшей бывает одна из средних волн.

Волны цунами обладают периодом 10-30 минут, длинной более 100 км и скоростью распространения 800 км/час. В открытом океане такие длинные волны обычно бывают незаметны.

При приближении к берегу высота волны увеличивается.

На мелководье, вследствие трения о дно у волны увеличивается крутизна переднего фронта и волна цунами превращается в «водяную стену» большой высоты. Такая волна, благодаря значительной скорости движения, обладает кинетической энергией и разрушительной силой.

Для поселка Усть-Камчатск расчетная высота волны цунами принята – 25 метров.

Район мыса Погодного волной цунами высотой 25 м не затапливается. Район мыса Толстого затапливается слоем от 0,9 до 4,7 м. Район ул. Лесная затапливается слоем от 0,8 до 5,1 м. Район мыса Собачьего затапливается слоем до 4,2 м.

      - Рельеф

Рельеф рассматриваемой территории для четырех участков градостроительного освоения разный:

- На участках п. Новый и нового строительства, в районе мыса Погодный, рельеф представлен левобережной частью дельты р. Камчатки, отделённой от залива песчаными косами (западной и восточной Дембиевскими). Она представляет собой плоскую заболоченную равнину, осложнённую многочисленными озёрами, старицами и протоками. На равнине хорошо выражена система параллельных друг другу и берегу залива древних морских береговых валов. В границах съёмки прослеживается пять таких валов, разделённых плоскими (с уклонами поверхности менее 0.5%), заболоченными понижениями шириной от 0.5 до 1.0 км. Высота валов не превышает 3-4 м, а ширина – 1 км. Протяжённость их изменяется от 0.8 – 2.0 км до 4-5 км. Поверхность валов равнинная, с отдельными понижениями, занятыми озёрами. Северные склоны их пологие, южные – более крутые, с уклонами поверхности до 5%, реже – более.

- Косы являются продуктом аэрогидродинамической деятельности вод Тихого океана, реки Камчатка и вод озера Нерпичье. Абсолютные отметки поверхности рассматриваемой территории изменяются от 2,0 до 12,5 м.

- Рельеф участка в районе с. Крутоберегово, расположен на прибрежных склонах оз. Нерпичье, в 4-х километровом удалении от береговой линии Камчатского залива Тихого океана и в тоже время он является подошвой горного склона горы Медвежья, с абсолютной отметкой 268,1 м.  Геоморфологически  участок представляет междуречье рек Крутая и Первая. Реки горного типа, берут свое начало в отрогах горы Медвежье, их уклоны 0,03-0,05 °/оо .

Рельеф морского побережья – это чередование равнинного, с крутыми обрывистыми склонами высотой от 30 до 50 метров. Вдоль побережья тянется приливно-отливная полоса шириной до 70 метров. В прибрежной полосе расположено самое крупное озеро полуострова Камчатка – озеро Нерпичье, связанное протокой Озерной с устьем реки Камчатка. Берега реки Камчатки, протоки Озёрной и озера Нерпичье – низкие, песчаные, на некоторых участках заиленные, местами подверженные размыву. Скорость размыва достигает 1 м в год.

Преимущественно абсолютные отметки рельефа составляют 10-30 м, крайние – на побережье озера Нерпичье, с озерно-лагунными образованиями – 2,5-5 м и к горным склонам – 35 м.

      - Геологическая характеристика

В геологическом строении района принимают участие современные рыхлые дельтовые образования, представленные морскими, аллювиальными, озёрно-лагунными и болотными отложениями. Характерной их особенностью является сильная изменчивость литологического состава осадков как по площади, так и в вертикальном разрезе, что типично для дельтовых прибрежно-морских фаций. Подстилаются они отложениями плиоцена (Ольховская свита).

Суммарная мощность дельтовых отложений превышает 35-40 м. Представлены они песчано-гравийными грунтами с прослоями и линзами песков разной крупности (от гравелистых до пылеватых) и илов (размер линз 3-10 м).

Нижняя часть разреза и береговые валы слагаются гравийными и галечниковыми грунтами с песчаным заполнителем (до 35% и более). Грунты среднеплотного сложения, водонасыщенные и влажные. Они залегают в виде линз и слоёв, взаимно замещающих друг друга. Максимальная скрытая мощность их – 14.3 м.

В верхней части разреза (за исключением валов) преобладают мелкозернистые пески с включением линз пылеватых и иловатых песков и ила. Мощность иловатых песков колеблется от 1.2-1.6 м до 4.0-6.4 м, а илов – от 0.1 до 1.8 м, возможно более.

Морские отложения слагают косы, отделяющие реку Камчатку и протоку Озерную от Камчатского залива, и остров Чаячий. Они представлены валунно-галечно-песчаными отложениями с остатками современной морской фауны. Скрытая мощность их составляет 18-20 м.

Озёрно-лагунные образования встречены преимущественно на побережье оз. Нерпичьего и представлены разнозернистыми песками с примесью ила и мелкой гальки, тонкозернистыми песками и глинами. Мощность отложений достигает 7-8 м.

Болотные отложения широко развиты в пределах района. Они залегают на озёрно-лагунных и дельтовых образованиях и представлены торфом со значительным количеством неразложившихся растительных остатков с прослоями и линзами вулканического пепла. Мощность торфа на большей части рассматриваемой территории не превышает 1.5-2.0 м, составляя чаще 0.2-0.5 м. На западе в пределах непроходимого болота, она не установлена, но, по-видимому, превышает 2 м.

    - Гидрогеологические условия

Усть-Камчатское сельское поселение расположено в пределах Тюшевского артезианского бассейна, в разрезе которого сверху вниз выделяются шесть водоносных горизонтов.

1. Верхний – в современных озёрно-болотных отложениях – распространён широко, на побережье озера  Нерпичье и в долинах рек.

Водовмещающими породами служат супеси, илистые суглинки, пески, реже торф. Мощность их изменяется от 2 до 20 м. Воды безнапорные, уровни их залегают на глубине 0.3-2.9 м. По химическому составу они хлоридно-гидрокарбонатно-натриево-магниевые, с минерализацией 0.047 г/л.

Воды озёрно-болотных отложений используются для хозяйственно-бытовых нужд местным населением посредством колодцев. Для централизованного водоснабжения они непригодны вследствие низкой водообильности и незащищённости от поверхностного загрязнения.

2. Водоносный горизонт современных аллювиальных отложений распространён, в основном, в долинах рек в виде полос шириной от 0.5-2.5 м (вдоль мелких рек) до 1-4 км (р. Камчатка).

Литологический состав водовмещающих отложений разнообразен и изменчив. Преобладают илистые тонкозернистые и мелкозернистые пески, иногда уплотнённые, реже встречаются крупнозернистые пески и супеси.

Мощность водоносного горизонта 6-26.6 м, глубина залегания уровня воды – 0.4-3.5 м.

Подстилаются они в долине реки Камчатка верхнеплейстоценовыми морскими образованиями, а в долинах мелких рек – отложениями ольховой свиты плиоцена. Мощность водовмещающих пород изменяется от 6 до 26.6 м, глубина залегания уровня воды составляет 0.4-3.5 м. Дебиты скважин варьируют от 0.67 до 4.0 л/сек при понижении 4.1-5.6 м. Воды пресные с минерализацией 0.16-0.25 мг/л гидрокарбонатно-натриево-магниевые и гидрокарбонатно-хлоридно-натриево-кальциевые.

Воды используются местным населением с помощью шахтных колодцев. Для централизованного водоснабжения они не рекомендуются из-за малых мощностей и низких фильтрационных свойств водовмещающих отложений.

3. Водоносный горизонт ледниковых верхнечетвертичных отложений распространён к западу от сельского поселения, в нижнем течении реки Радуги и её притоков. Он практически не изучен, сведения об эксплуатации отсутствуют. Дебиты источников 0.1-10.0 л/сек.

4. Водоносный горизонт верхнечетвертичных морских образований распространён к западу от озера Нерпичье. Водовмещающие отложения представлены тонкозернистыми, иногда крупнозернистыми, гравелистыми песками, перекрываются они озёрно-болотными осадками, подстилаются глинами и алевролитами того же возраста или Ольховской свиты.

Кровля горизонта вскрыта на глубине от 5 до 26 м, подошва – на глубине 40-68 м. Уровень подземных вод зафиксирован на глубинах 0.3-1.7 м. Дебиты скважин достигают 22 л/сек при понижении до 2 м.

Воды высокоминерализованные с содержанием хлора до 14.3 г/л. В западном направлении поверхность солёных вод погружается и западнее разлома в морских отложениях содержатся воды с минерализацией 0.34-0.39 мг/л.

Питание горизонта осуществляется за счёт перетока вод выше - в нижележащие горизонты, разгрузка происходит в озеро Нерпичье и Камчатский залив.

Воды этого горизонта используются ООО «Устькамчатрыба» посредством 3-х скважин. Общий водоотбор составляет около 6 тыс.м3/сут.

5. Водоносный горизонт аллювиальных отложений ольховской свиты верхнего неогена распространён широко. Обычно он залегает вторым от поверхности, на глубине 40-59 м (в северо-восточной части – до 72 м).

Водовмещающие породы – гравийно-галечниковый грунт с песчаным заполнителем (КФ – 57.3 м/сут.) – перекрыты глинами или суглинками.

Водоносный горизонт напорный. Высота напора составляет 35.7-71.7 м. Дебиты скважин при самоизливе достигают 11-50 л/сек., удельные дебиты скважин составляют 3.8-5.4 л/сек. Воды пресные, с минерализацией 0.16-0.4 г/л, мягкие (жёсткость – 0.09-0.15 мг-экв/л).

Горизонт перспективен для организации централизованного водоснабжения.

6. Водоносный комплекс нижнемиоценовых отложений распространён к юго-западу от посёлка. Водовмещающими породами служат валунно-глыбовые отложения с супесчаным заполнителем. Вскрытая их мощность изменяется от 17.5 до 24.0 м. Коэффициент фильтрации варьирует от 0.06 до 0.46 м/сут. Водообильность отложений неравномерная. Удельные дебиты скважин изменяются от 0.04 до 3.1 л/сек.

Воды пресные, с минерализацией 0.07 г/л, гидрокарбонатно-хлоридно-натриево-магниевые.

Таким образом, наибольший интерес с точки зрения организации централизованного водоснабжения представляет водоносный горизонт ольховской свиты плиоцена.

В настоящее время единым централизованным водоснабжением сельское поселение обеспечено полностью.

Восточнее посёлка, у залива Чаячий пробурено 3 скважины глубиной 12-16 м, вскрывших водоносный горизонт в современных лагунных образованиях. Минерализация воды 0.47 г/л. Она используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водозабор у озера Швейцарского действует с 60-х годов. В 1987г. водоотбор составил 3090 м3/сут. За истекший период минерализация воды увеличилась с 0.4 до 1.798 г/л.

В связи с ухудшением качества подземных вод на водозаборе у озера Швейцарского, ПГО «Камчатгеология» были выполнены поисково-разведочные работы с целью выявления источника водоснабжения сельского поселения  Усть-Камчатск. В 1983 году были подсчитаны и утверждены ТКЗ запасы подземных вод на участке «Озёрном», расположенном в 20.2 км к западу от водозабора у озера Швейцарское, на южном берегу озера Глубокое.

Продуктивный горизонт – ольховский – залегает на глубине 39-59 м. Вскрытая мощность водонасыщенной толщи составляет 12-49 м. Она представлена песчано-гравийно-галечниковыми отложениями с песчаным заполнителем. Коэффициент водопроводимости их изменяется от 1363 до 2178 м2/сут. Пьезометрические уровни зафиксированы на отметках 6.53-10.69 м.

Вода гидрокарбонатно-хлоридно-натриевого состава с минерализацией 0.16-0.4 г/л. По всем показателям (кроме рН = 9.5) она соответствует требованиям ГОСТа.

Запасы воды оценены по кат. А – 19.3, кат. В – 4.8, кат. СI – 71.7 тыс. м3/сут. Они утверждены ТКЗ 17/VIII-83г., протокол №43.

Материалов изысканий по гидрологии в районе  с. Крутоберегово не имеется.

    - Инженерно-строительное районирование

На основании анализа инженерно-геологических условий (рельеф и геоморфология, геологическое строение, гидрогеологические условия, опасные природные процессы) на территории Усть-Камчатского района выполнено инженерно-строительное районирование.

Инженерно-строительные условия в пределах рассматриваемой территории неблагоприятные. Это обусловлено высокой фоновой сейсмичностью, затоплением значительной её части при наивысшем уровне воды в р. Камчатке редкой повторяемости и подверженностью воздействия волны «цунами» (см. раздел «Гидрография»), почти повсеместным близким залеганием уровня грунтовых вод, широким развитием грунтов с пониженной несущей способностью и слабых, интенсивным заболачиванием.

Фоновая сейсмичность рассматриваемой территории согласно СНиП П-7-81 составляет 9 баллов, а с учётом почти повсеместного близкого залегания уровня грунтовых вод и развитием в активной зоне водонасыщенных обломочных отложений (от пылеватых песков до гравийно-галечниковых грунтов с песчаным заполнителем) сейсмичность отдельных площадок может повышаться на 1-2 балла.

Из геологических процессов на территориях градостроительного освоения отмечаются:

- Незначительные и малоопасные просадки лесовых грунтов;

- В районе с. Крутоберегово с горных склонов горы Медвежья могут быть селевые грязевые сбросы;

- Опасность и риск снежных лавин в районе с. Крутоберегово невысокая;

- Опасность оползней и овражной эрозии  невысокая;

- В зимний период могут вызываться геокристалические процессы.

Горизонт грунтовых вод имеет тесную связь с поверхностными водами озера Нерпичье. Коэффициенты фильтрации водовмещающих отложений изменяются от 0.5-1.0 м/сут. (для пылеватых песков) и 3.0-5.0 м/сут. (для мелкозернистых песков) до 20-120 м/сут. (для гравийных и галечниковых грунтов).

Грунтовые воды на территории посёлка обладают углекислой, гидрокарбонатной, а местами и сульфатной агрессивностью I и II, иногда III вида.

Коррозийная активность грунтов по отношению к стальным конструкциям изменяется от низкой до высокой, а к алюминиевым и свинцовым оболочкам кабелей – от низкой до средней.

С учётом рельефа, геологического строения, гидрогеологических условий и физико-геологических процессов в пределах рассматриваемого района выделяются территории:

- условно благоприятные;

- ограниченно благоприятные;

- неблагоприятные для застройки;

- не подлежащие застройке.

К условно благоприятным отнесены ограниченные по площади участки валов с абсолютными отметками поверхности свыше 4-5 м. Сюда же относятся территории, где осуществлена инженерная подготовка. Грунтовые воды здесь залегают на глубине свыше 2 метров.

В зоне заложения фундаментов будут находиться гравийные и галечниковые грунты с песчаным, иногда супесчаным заполнителем, с линзами песков от пылеватых до гравелистых, средней плотности, мощностью от 0.5 до 2.0 м., реже до 4 м. Условные расчётные сопротивления грунтов составляют свыше 200-300 кПа (СНиП 2.02.01-83).

Ограниченно благоприятные для строительства площади включают в себя площади с близким (менее 2 м.) залеганием уровня грунтовых вод, заболоченные и с широким развитием грунтов с пониженной несущей способностью, а также небольшие по площади участки земель, нарушенных в результате выемки грунта.

Первые занимают относительно повышенные участки (на склонах валов) с абсолютными отметками поверхности 2.5-4.0 м. Грунтовые воды здесь залегают на глубине 1-2 м. В зоне заложения фундаментов будут находиться гравийно-галечниковые, песчаные водонасыщенные грунты среднеплотного сложения. Условные расчётные сопротивления их будут выше 200 кПа.

Аналогичные условия будут на участках с нарушенной поверхностью.

Территории заболоченные и с развитием грунтов с пониженной несущей способностью занимают большую часть рассматриваемого района. Для них характерен плоский рельеф, наличие заболоченных участков с мощностью торфа до 1.0-2.0 м (чаще 10-30 см). Грунтовые воды залегают ближе 2 м, нередко у поверхности.

В верхней части геологического разреза, под почвенно-растительным слоем или торфом широко развиты пылеватые водонасыщенные пески, иловатые суглинки, илы, пески разной крупности. Они имеют линзообразное залегание. Мощность линз – от 0.4-0.6 м до 1.2-2.0 м, реже до 4.0 м. Условные расчётные сопротивления водонасыщенных пылеватых песков и иловатых суглинков составят 100-150 кПа.

К неблагоприятным для строительства относятся территории, затопляемые при наивысшем уровне воды реки  Камчатки редкой повторяемости, болота с мощностью торфа и слабых грунтов свыше 2 м, навалы грунта для подсыпки, карьеры глубиной свыше 2 м.

Затоплению подвержены участки, различающиеся по геологическому строению и сложности строительных условий. Кроме описанных выше территорий с близким залеганием грунтовых вод, заболоченных и с широким развитием грунтов с пониженной несущей способностью, затапливается непроходимое болото, расположенное к северу от протоки Карлушка, где ожидается большая мощность торфа и слабых грунтов.

Здесь в зоне заложения фундаментов будут находиться водонасыщенные пылеватые пески рыхлого сложения, илы, торф. Условные расчётные сопротивления их будут ниже 100 кПа, а мощность на отдельных участках предположительно составит 5-12 м. Подстилаются слабые грунты гравийно-галечниковыми отложениями, которые будут служить основаниями свайных фундаментов.

К неблагоприятным для строительства относятся также карьеры глубиной свыше 2 м, часть из них заполнена водой и навал грунта, используемого для подсыпки территории.

Застройка ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий возможна после проведения дорогостоящих работ по инженерной подготовке.

К не подлежащим застройке относятся: площадь месторождения песчано-гравийной смеси мыс Мохнатый, водоохранная зона I пояса источника водоснабжения, санитарно-защитные зоны.

Месторождение мыс Мохнатый расположено в северо-восточной части рассматриваемой территории. Гравийная составляющая смесей пригодна для всех видов строительных работ, а песчаная – для строительства автодорог. При условии добавления 50% фракции 0.6-0.3 мм, последняя пригодна для использования в качестве мелкого заполнителя в бетоны и при производстве штукатурно-кладочных растворов.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых допускается в исключительных случаях по согласованию с органами Госгеолтехнадзора.

Строительные материалы. В радиусе 20-25 км от посёлка Усть-Камчатск разведаны и учтены балансом запасов полезных ископаемых следующие месторождения.

Месторождение Сухая речка, расположенное в 18 км к востоку от пос. Усть-Камчатск и в 3 км к юго-западу от с. Крутоберегово. Полезная толща представлена песчано-гравийной смесью. Запасы по кат. В+С1 составляют 4.8 млн.м3. Проектная производительность карьера – 100 тыс. м3, фактическая – 3 тыс. м3/год.

Усть-Камчатское месторождение строительных песков расположено в 8 км к западу от посёлка, на левом берегу реки Камчатки. Песок пригоден в качестве заполнителей в штукатурные и кладочные растворы.

Месторождение кирпичных глин Урочище Ковш расположено на Камчатском полуострове в 3 км к юго-востоку от с. Крутоберегово и в 12 км к востоку от пос. Усть-Камчатск. Глины пригодны для получения красного стенового кирпича М 100-125. Часть глин пригодна для производства керамзита. Запасы глин по кат. В+С1 оцениваются 2.5 млн.м3. Месторождение резервное разведанное. Кроме того, работами ДальТИСИЗа в 1975 году были выявлены и предварительно оценены перспективные участки на левобережье реки Камчатки и на правом её берегу в районе нежилых поселков Хвалёнка и Малые Щёки, находящиеся на расстоянии 18-25 км от п. Усть-Камчатска.

- ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

При разработке Генерального плана рассматривались 2 варианта развития сельского поселения: инерционный и инновационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие муниципального образования по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения, численность которого к 2037 году должна будет составить 2450 человек. В качестве минимальных мероприятий определены ремонт существующих транспортных и инженерных сетей, объектов соцкультбыта (минимальные мероприятия - это те, которые связаны с подержанием достигнутого уровня социально-экономического развития).

Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения села, которая к 2037 году должна будет составлять 4100 человека. Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения.

Мероприятия по развитию инфраструктуры и жилищного строительства предложенного в Генеральном  плане рассчитывались исходя из инновационного сценария развития поселения.

Инновационный вариант развития Усть-Камчатского сельского поселения разрабатывался на основе следующих нормативных документов:

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Постановления Правительства РФ от 20.03.2003 № 165 «О внесении изменений и дополнений в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация»;

Программы социально-экономического развития Усть-Камчатского района.

Главным условием реализации инновационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу муниципального образования достаточных финансовых ресурсов. Инновационный сценарий развития предполагает в процессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов.

При анализе существующей ситуации были учтены планировочные ограничения, влияющие на территориальное развитие сельского поселения.

2.1. Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения

- Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы».

- Государственная программа Камчатского края «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны и поддержка российского казачества на 2014-2018 годы на территории Камчатского края ».

- Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2016-2020 годы ».

- Государственная программа Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы ».

- Государственная программа Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края на 2014-2018 годы».

- Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы».

- Государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы».

- Муниципальная программа Усть-Камчатского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского сельского поселения на 2014-2018 годы».

- Муниципальная программа Усть-Камчатского сельского поселения «Развитие физической культуры, молодежной политики, массового отдыха населения в Усть-Камчатском сельском поселении на 2014-2018 годы».

- Муниципальная  программа Усть-Камчатского сельского поселения «Развитие культуры в Усть-Камчатском сельском поселении на 2014-2018 годы».

- Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском сельском поселении».

- Муниципальная программа Усть-Камчатского сельского поселения «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы».

- Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района «Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе на 2014-2018 годы».

- Муниципальная программа Усть-Камчатского сельского поселения «Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском сельском поселении на 2014-2018 годы».

- Муниципальная программа Усть-Камчатского сельского поселения «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском сельском поселении на 2014 – 2018 годы».

  - Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования

Планировочная структура

Муниципальное образование «Усть-Камчатское сельское поселение» расположено в восточной части Усть-Камчатского района. В состав сельского поселения входят 2 населенных пункта.

Территория  Усть-Камчатского сельского поселения является неотъемлемой частью планировочной структуры Усть-Камчатского района.

Каркас планировочной структуры исторически формировался вдоль природно-ландшафтных осей. В Усть-Камчатском районе природно-ландшафтной осью  выступает река Камчатка.

Современное планировочное развитие базируется уже не на речном, а на транспортном каркасе территории. Поскольку любое производство и проживание, социальное обеспечение связано, прежде всего, с транспортной доступностью. Именно поэтому значительное преимущество в развитии получают те населенные пункты, которые совмещают в себе пересечение осевых линий развития исторически сложившейся планировочной структуры (по гидрографии) с современными урбанистическими, прежде всего автомобильными дорогами.

На современном этапе, в роли урбанистической панировочной оси Усть-Камчатского сельского поселения выступает автомобильная дорога регионального значения  Мильково - Ключи - Усть-Камчатск.

Главным планировочным центром является п. Усть-Камчатск. Поселок сформирован из жилой и промышленной зоны, создана развитая транспортная инфраструктура.

Баланс земель Усть-Камчатского сельского поселения

Данные о распределении территории сельского поселения по категориям использования земель на 01.01.2016 г. (в соответствии с предлагаемой границей градостроительного использования) представлены следующей в таблице.

Таблица 1  - Баланс земель на 01.01.2016 г.

| № п/п | Категории использования земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 2217,9 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 0,0 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 10,9 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0,0 |
| 5 | Земли лесного фонда | 0,0 |
| 6 | Земли запаса | 2514,15 |
| Итого земель поселения |  | 4742,95 |

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 4742,95 га. Наибольший удельный вес в структуре земельного фонда занимают земли запаса   2514,15 га (покрытые водой)  и земли населенных пунктов 2217,9 га.

  - Экономическая база муниципального образования

Административная единица «Усть-Камчатское сельское поселение» является административным центром Усть-Камчатского муниципального района, составной частью Камчатского края, относящегося к Дальневосточному экономическому району, и входящего в состав Дальневосточного федерального округа. Расположен в Восточной части Камчатского полуострова (Северо-Восточная часть Камчатского края), расстояние до Петропавловска-Камчатского – 737 км.

Промышленность

Основная действующая и единственная отрасль промышленности поселения - рыбная. Предприятия обеспечивают значительную часть занятости населения в период путины (до ~1500 человек работающих, из них ~300 человек постоянно работающих на предприятиях рыбной отрасли). За последние 5 лет наметилась тенденция к некоторому сокращению численности работающих, за счет принимаемых на период путины. По сравнению с 2001 годом максимальное количество трудоустроенных на работу снизилось с 2265 человек до 1537 человек.

Основная причина - снижение реальных запасов лосося, и как следствие, уменьшение размеров допустимых уловов (лимитов).

По сравнению с 2001 годом добыча рыбы (лосося) снизилась с 9007 тонн до 6200 тонн.

Ближайшие годы размер выделяемых квот будет снижаться, добыча составит в год 5600-6000 тонн.

Следовательно, роста численности занятых в рыбной отрасли не будет и количество их может составить (максимальное на путину) 1500 человек.

Наиболее крупное предприятие рыбной промышленности (да и всей экономики Усть-Камчатского сельского поселения в целом) – ООО «Устькамчатрыба» (численность работающих  - 300 чел., из них постоянно работающих – 40 чел.). Кроме того, ловом рыбы в поселении занимаются 9 средних предприятий и предприниматели.

Помимо постоянной численности на предприятиях рыбной промышленности Усть-Камчатского сельского поселения на сезонных работах (в период путины) дополнительно привлекается ~ 900 чел., в некоторые годы – до 1,5 тыс. чел.

Пищевкусовая промышленность

Пищевая промышленность в районе представлена производством хлебобулочных и кондитерских изделий, переработкой и консервированием рыбо- и морепродуктов.

Производство хлебобулочных и кондитерских изделий осуществляет предприятие ПО «Усть-Камчатский хлеб» (численность работающих – 45 чел.).

В Потребительском обществе «Усть-Камчатский хлеб» необходим рост производства продукции с целью насыщения рынка поселения качественными и свежими хлебобулочными и кондитерскими изделиями.

Переработкой и консервированием рыбо- и морепродуктов занят ООО «Устькамчатрыба».

Электроэнергетика

Электроэнергетика, в экономической структуре Усть-Камчатского сельского поселения занимающая значительное место представлена АО «Южные электрические сети Камчатки». Энергетика – в настоящее время - единственная стабильно работающая отрасль в экономике поселения. Основные налоговые поступления в бюджет - от энергетики, ранее вспомогательной отрасли. Обеспечение электроэнергией поселения осуществляется от ДЭС-23 мощностью 3 МВт.

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство представлено молочно-мясным животноводством, овощеводством. В настоящее время сельское хозяйство находится в состоянии депрессии.

Относительно благоприятные условия для ведения сельского хозяйства – в с. Крутоберегово. Потенциал территории позволяет здесь держать стадо КРС до 300 голов и снабжать продукцией всё Усть-Камчатское сельское поселение.

Отрасль представлена сельскохозяйственными предприятиями, фермерскими хозяйствами и личными подсобными хозяйствами, расположенными на территории Усть-Камчатского сельского поселения. Так общее количество животных составляет: крупнорогатый скот -261 голов, свиньи-211 голов, овцы, козы- 77, лошади – 6, птица 112 шт.

Ожидаемый рост производства животноводческой продукции должен обеспечиваться  улучшением  качественных показателей животноводства (среднегодового надоя, среднесуточного привеса), что возможно при внедрении современных технологий заготовки кормов, улучшения  племенной работы, обеспечения сбалансированного кормления сельскохозяйственных животных.

Транспорт

Усть-Камчатское сельское поселение достаточно удалено от краевого центра: расстояние до Петропавловска-Камчатского по автодороге — 737 км.

Сообщение между материковой частью поселка Усть-Камчатск и Дембиевой косой и с. Крутоберегово осуществляется паромом через протоку Озерная.

Общественный транспорт представлен в Усть-Камчатском сельском поселении автобусным сообщением. Обслуживание маршрутов межмуниципального сообщения производит транспортная компания ООО "Оптимус".

Торговля, общественное питание, материально-техническое снабжение, заготовки, бытовое обслуживание.

Торговля – важная отрасль материальной сферы. Масштабы ее развития определяются в значительной мере уровнем жизни населения.

Оптовая торговля Камчатского края обеспечивает снабжение потребительскими товарами основной части предприятий розничной торговли и общественного питания.

  - Население

Анализ численности населения выполнен по материалам статистической отчетности, предоставленным заказчиком.

Общая численность населения, проживающего в муниципальном образовании «Усть-Камчатское сельское поселение» на 01.01.2016 г. составила 4040 человек или 40,19% от численности населения Усть-Камчатского района.

Плотность населения муниципального образования составляет 210 чел/км2.

Динамика численности населения за период с 2008 по 2015 год приведена ниже в таблице.

Таблица 2- Динамика численности населения муниципального образования за 2008-2015 г.

| № п/п | Наименование сельского поселения | Численность населения по годам. чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2010 | 2012 | 2015 |
| 1 | Усть-Камчатское сельское поселение | 5376 | 4986 | 4575 | 4040 |

На протяжении исследуемого периода динамика численности населения в муниципальном образовании показывает отрицательную тенденцию. Прирост численности населения с 2008 по 2015 год снизился на 1336 человек или на 24,9%.

Данные о составляющих прироста населения муниципального образования за 2008-2012 гг.  представлены в следующей таблице.

Таблица 3 - Данные о естественном и механическом движении населения Усть-Камчатского сельского поселения

| Показатели, чел. | Значение по годам 2008-2012 гг.. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Естественное движение |  |  |  |  |  |
| родилось | 44 | 46 | 42 | 62 | 41 |
| умерло | 71 | 84 | 82 | 78 | 68 |
| естественный прирост населения | -27 | -34 | -40 | -16 | -27 |
| Механическое движение |  |  |  |  |  |
| прибыло | 73 | 73 | 57 | 146 | 101 |
| выбыло | 155 | 135 | 140 | 226 | 176 |
| миграционный прирост (убыль) населения | -82 | -62 | -83 | -80 | -75 |

Показатели таблицы свидетельствуют о том, что динамика процессов естественного движения населения сельского поселения отрицательна. Среднегодовой прирост населения муниципального образования составил -0,8% в год.

На протяжении 2008-2012 гг. в Усть-Камчатском сельском поселении наблюдалась миграционная убыль населения, связанная, в первую очередь с  низким уровнем рождаемости и высоким уровнем смертности.

Таблица 4 – Динамика численности населения по половозрастным группам

| Возрастная структура населения | Значение по годам 2008-2012,чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Население всего, на начало года | 5376 | 5275 | 4986 | 4575 | 4575 |
| моложе трудоспособного возраста | 890 | 962 | 833 | 801 | 792 |
| из них детей в возрасте 0-6 лет | 322 | 295 | 323 | 385 | 376 |
| в трудоспособном возрасте | 3255 | 3570 | 3260 | 3239 | 3165 |
| старше трудоспособного возраста | 530 | 743 | 557 | 512 | 569 |

Прогноз численности населения

Анализ современной ситуации выявил основные направления демографических процессов в Усть-Камчатском сельском поселении и показал, что отрицательная динамика роста численности населения в муниципальном образовании показанная за исследуемый период сохранится на проектную перспективу генерального плана (до 2021 года).

Отрицательным фактором, влияющим на динамику численности населения может стать миграционная убыль населения (превышение числа выбывших над прибывшими в муниципальное образование).

Выявленные тенденции в демографическом движении численности населения  муниципального образования «Усть-Камчатское сельское поселение» позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2037 г.) требует построения двух вариантов прогноза - «инерционного» и «инновационного». Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2021 год (первая очередь генерального плана) и 2036 год (расчетный срок).

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции.

«Инновационный» сценарий основан на росте численности населения за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного притока населения.

Ориентировочный прогноз численности населения выполнен на основании анализа сложившейся социально-экономической и демографической ситуации, а также с учетом основных тенденций перспективного расчета численности населения Усть-Камчатского района до 2037 года.

Численность населения рассчитывается с учетом среднегодового общего прироста, сложившегося за последние годы в Усть-Камчатском сельском поселении, согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + О/100)Т

где:

Но – ожидаемая численность населения на расчетный год;

Нс – существующая численность населения;

О – среднегодовой общий прирост;

Т – число лет расчетного срока.

Далее приведен расчет инерционного и инновационного прогноза численности населения.

Таблица 5 – Расчет прогнозной численности населения муниципального образования (инерционный сценарий развития)

| № п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на момент проектирования, чел. | 4040 |
| 2 | Среднегодовой естественный прирост населения, % | -0,8 |
| 3 | Среднегодовая миграция, % | -1,7 |
| 4 | Срок первой очереди, лет | 5 |
| 5 | Расчетный срок, лет | 20 |
| 6 | Ожидаемая численность населения в 2021 году, чел. | 3550 |
| 7 | Ожидаемая численность населения в 2036 году, чел. | 2450 |

Инерционный сценарий прогноза показывает, что в соответствии с неблагоприятными тенденциями (снижение темпов естественного прироста и повышение миграционной убыли), темпы роста численности населения муниципального образования снизятся. За следующие 5 лет численность населения в Усть-Камчатском сельском поселении упадет  на 490 человека или на 12,1 % от численности 2016 года. К 2036 году численность населения муниципального образования достигнет 2450 человек, убыль  составит 60,6%.

Таблица 6– Расчет прогнозной численности населения муниципального образования (инновационный сценарий развития)

| № п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на момент проектирования, чел. | 4040 |
| 2 | Среднегодовой естественный прирост населения, % | 0,7 |
| 3 | Среднегодовая миграция, % | 0,6 |
| 4 | Срок первой очереди, лет | 5 |
| 5 | Расчетный срок, лет | 20 |
| 6 | Ожидаемая численность населения в 2021 год, чел. | 4050 |
| 7 | Ожидаемая численность населения в 2036 году, чел. | 4100 |

Расчет численности населения по инновационному сценарию развития выполнен с ориентацией на сохранение темпов естественного прироста на текущем уровне и положительный уровень миграции населения в муниципальном образовании. Соответственно для расчета берется следующие показатели: среднегодовой естественный прирост равный 0,7% и среднегодовая миграция равная 0,6%. В итоге численность населения в муниципальном образовании «Усть-Камчатское сельское поселение» к 2021 году составит 4050 человек, к 2036 году численность достигнет 4100 человек.

Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по инновационному сценарию.

Для развития инновационного сценария развития территории необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.

Если меры по демографической политике относятся в первую очередь к компетенции федеральных и региональных органов, то миграционная политика напрямую зависит и от районных и местных властей. Для муниципального образования «Усть-Камчатское сельское поселение» важнейшим мероприятием является удержание трудоспособного и молодого населения на своей территории.

Перспективы демографического развития будут определяться:

- улучшением жилищных условий;

- обеспечения занятости населения;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте.

  - Жилищный фонд

Общая площадь жилых помещений в муниципальном образовании «Усть-Камчатское сельское поселение» на  31.12.2015 г. составляла 125,6 тыс.м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна 31,1 м2/чел.

В жилой застройке населенных пунктов преобладают многоэтажные здания, по материалу стены построек в основном панельные, блочные и деревянные. Дома распределены по обе стороны улиц. Всего на территории муниципального образования находится 210 жилых домов.

Таблица 7-Распределение жилищного фонда по ведомственной принадлежности

| № п/п | Ведомственная принадлежность жилищного фонда | Общая площадь тыс.м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальный | 59,77 |
| 2 | Государственный (ведомственный) | - |
| 3 | Смешанная форма собственности | - |
| 4 | В частной собственности | 65,23 |
| Всего |  | 125,6 |

Таблица 8 – Общая характеристика жилищного фонда на 31.12.2015 г.

| № п/п | Наименование | Един. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | тыс.м2 общей площади | 125,6 |
| 2 | Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием | % от общего количества жилищного фонда |  |
|  | - водопроводом | «-« | 100% |
|  | -водоотведением (канализацией) | «-« | 98% |
|  | -в том числе централизованной канализацией | «-« | 77% |
|  | -сетевым (сжиженным) газом | «-« | 0% |
|  | -теплоснабжением | «-« | 98% |
|  | -в том числе централизованным теплоснабжением | «-« | 88% |
|  | -горячим водоснабжением | «-« | 99,8% |
|  | -в том числе централизованным горячим водоснабжением | «-« | 54% |
|  | - электроснабжением | «-« | 100% |

Уровень благоустройства жилищного фонда муниципального образования «Усть-Камчатское сельское поселение» находится на высоком уровне: жилой сектор поселения на 100 % обеспечен водопроводом, на 100% электроэнергией, на 98 % канализацией и теплоснабжением. Обеспеченность сетевым (сжиженным) газом в сельском поселение отсутствует, замену газу производят напольные электрические плиты (42%) .

Большинство жилых домов в сельском поселении имеет износ от 66 % и свыше 70%.

Таблица 9 – Характеристика ветхого и аварийного жилищного фонда

| Показатели | Ед. измерения | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений, тыс.кв.м | тысяча метров квадратных | 125,6 |
| Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах, тыс. кв.м | тысяча метров квадратных | 33 |
| Число проживающих в ветхих жилых домах, человек | человек | 850 |
| Число проживающих в аварийных жилых домах, человек | человек | 176 |

Непригодный для проживания жилищный фонд  составляет 26%,в том числе аварийный – 8,8%, ветхий – 17,4%.

Расчет объемов нового строительства

В целях разработки и реализации мероприятий, направленных на развитие жилищного строительства, обеспечение граждан доступным жильем в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского сельского поселения на 2014-2018 годы» подготовлен инвестиционный проект по развитию жилищного строительства в муниципальном образовании «Усть-Камчатское сельское поселение».

Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи Генеральным планом к 2036 году предлагается:

- довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 34,0 м2 общей площади на  человека;

- снести ветхий и аварийный жилищный фонд;

- осуществить строительство нового жилья на свободных территориях;

- расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах;

- осуществлять строительство технологичного жилья;

- развивать ипотечное жилищное кредитование;

- обеспечить жилыми помещениями отдельные категории населения и малоимущих граждан;

Расчет объемов нового строительства

  - Существующий жилищный фонд – 125,6 тыс.м2 общей площади.

  - Ветхий и аварийный жилой фонд – 33 тыс.м2.

  - Существующий сохраняемый жилищный фонд равен существующему жилищному фонду – 92,6 тыс.м2.

  - Потребность в жилищном фонде на расчетный срок:

4100 х 34 = 139,6 тыс.м2 общей площади

где: 4100 – численность населения на 01.01.2036г.; 34 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел.

  - Объем нового жилищного строительства:

139,6 – 92,6 = 47 тыс.м2 общей площади.

Таблица 10 - Движение жилищного фонда Усть-Камчатского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Единица измерения | На 01.01.2016г. | I очередь (2016-2021 г.) | 2021-2036 г. | Всего за период с 2016 по 2036 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | чел. | 4 040 | 4 050 | 4 100 | х |
| 2 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 31,1 | 32,0 | 34,0 | х |
| 3 | Убыль жилищного фонда | м2 | х | 10 000 | 23 000 | х |
| 4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | х | 115 600 | 106 600 | х |
| 5 | Объемы нового строительства | м2 | х | 14 000 | 33 000 | 47 000 |
| 6 | Жилищный фонд к концу периода | м2 | 125600 | 129 600 | 139 600 | х |

Типология нового жилищного строительства

Генеральным планом предлагается многоквартирная жилая застройка, этажностью от 1 до 3 этажей и коттеджная застройка.

Проектные предложения

I очередь строительства

Важнейшими задачами реализации I очереди жилищного строительства является определение его объемов до 2021 года (приоритетными являются территории, имеющие проектную документацию или отводы).

Генеральным планом  в качестве мероприятий определено строительство жилья на следующих участках:

1) Микрорайон Погодный (коттеджная застройка,  жилая площадь 7 862 м2).

2) село Крутоберегово (комплексная коттеджная застройка,  жилая площадь 6 138 м2).

Размер жилищного фонда на конец I очереди составит 129600 м2, что обеспечит расселение жителей со средней обеспеченностью 32,0 м2/чел.

Расчетный срок

До 2036 г. планируется застроить все участки, выделенные под жилищное строительство  на территории микр. Погодный и с. Крутоберегово. Жилищное строительство будет вестись так же, как и на I очередь строительства, в двух направлениях: коттеджная застройка и многоэтажная жилая застройка. Объемы строительства:

1) Микрорайон Погодный (комплексная коттеджная застройка,  жилая площадь 9834 м2).

2) село Крутоберегово (комплексная коттеджная застройка,  жилая площадь 23166 м2).

Площадь жилищного фонда к 2033 году составит 139601 м2, обеспеченность жильем – 34,0 м2/чел.

  - Система культурно-бытового обслуживания

Система социального и культурно-бытового обслуживания муниципального образования «Усть-Камчатское сельское поселение» формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения, уровня развития транспортной сети.

Таблица 11 – Перечень объектов социального и культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Един. изм. | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов |  | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | % обеспеченности |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 408 | 163 | 3 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 2055 | 454 | 3 |
| 3 | Учреждения начального профессионального образования | мест | н.д. | - | 1 |
| 4 | Учреждения внешкольного образования | мест | 238 | 518 | 2 |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |
| 1 | Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями | койка | 50 | 179 | 1 |
| 2 | Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | посещений в смену | 180 | 307 | 1 |
| 3 | Фельдшерский пункт | объект | 1 | - | 1 |
| 3 | Станция (подстанция) скорой помощи | автомобиль | 5 | 124 | 1 |
| 4 | Аптека | м2 | 239 | 422 | 1 |
| 5 | Детский дом | мест | 32 | 461 | 1 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 1 | Дом культуры | м2 общей площади | н.д. | - | 2 |
| 2 | Сельские массовые библиотеки | тыс. ед. хранения | 65 | 352 | 3 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 2 | 105 | 3 |
| 2 | Спортивный зал общего пользования | м2 площади пола зала | 600 | 186 | 6 |
| 3 | Бассейн (открытый и закрытый общего пользования) | м2 зеркала воды | - | 0,0 | - |
| 4 | Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | н.д. | - | 2 |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |
| 1 | Торговые центры | м2 торговой площади | н.д. | - | 1 |
| 2 | Магазин продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 2970 | 214 | 45 |
|  |  | м2 торговой площади |  |  |  |
| 3 | Предприятие общественного питания | 1 посадочное место | 119 | 74 | 4 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место | 17 | 105 | 13 |
| 2 | Банно-оздоровительный комплекс | 1 помывочное место | 17 | 60 | 1 |
| 3 | Гостиница | 1 место | 43 | 177 | 1 |
| 4 | Кладбище | га | 12,8 | - | 3 |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |
| 1 | Административно-управленческое учреждение | 1 объект | 6 | - | 6 |
| 2 | Отделение полиции | 1 объект | 1 | - | 1 |
| 3 | Отделение, филиал банка | мест | 3 | 149 | 2 |
| 4 | Отделение связи | 1 объект | 3 | 300 | 3 |
| 5 | Районный суд | 1 судья | 1 | - | 1 |

В ходе проведенного анализа можно сделать вывод, что в целом обеспеченность населения основными учреждениями социального и культурно-бытового назначения соответствует нормативным требованиям.

Образование и воспитание

Образовательная система – совокупность образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы жителей в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Структура образовательных учреждений состоит из:

- дошкольных образовательных учреждений;

- общеобразовательных школьных учебных заведений;

- учреждений дополнительного образования;

- учреждений начального профессионального образования.

Детские дошкольные учреждения

Дошкольные учреждения в муниципальном образовании «Усть-Камчатское сельское поселение» представлены тремя детскими садами: МБДОУ «Снежинка», МБДОУ «Ромашка», МБДОУ «Теремок». Общая проектная мощность составляет 408 человек, которые посещают 262 ребенка.

Таблица 32 – Перечень дошкольных образовательных учреждений Усть-Камчатского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Этажность | Мощность |  | Год ввода/рекон-струкции | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проектная | фактическая |  |  |
| 1 | МБДОУ «детский сад №6» общеразвивающего вида «Снежинка» | Камчатский край, п.Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 21 | 2 | 280 | 165 | 1986 | 90 |
| 2 | МБДОУ «детский сад №8» «Ромашка» | Камчатский край, п.Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 51 | 2 | 110 | 80 | 1965 | 35 |
| 3 | МБДОУ «детский сад №4» «Теремок» | Камчатский край, село Крутоберегово, ул. Новая, д. 3 | 1 | 18 | 17 | 1970 | 21 |

Общеобразовательные школы

Общеобразовательные учреждения сельского поселения представлены тремя общеобразовательными учреждениями, в том числе двумя общеобразовательными: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», и одной вечерней «МБОУ «Вечерняя школа № 2».

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» расположена в 3х этажном типовом здании,  построенном в 1982 году. Школу посещает около 455 учеников.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3». Проводится сейсмоусиление здания.

Учреждения дополнительного образования

Помимо общеобразовательных учебных заведений в муниципальном образовании функционирует МБОУДО «Детская школа искусств» п. Усть-Камчатск и МБОУДО «Центр дополнительного образования детей». ДШИ посещает около 100 детей.

Учреждения начального профессионального образования

В муниципальном образовании имеется КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум», где обучающиеся получают специальности продавца, водителя, сварщика, повара, оператора ЭВМ и др.

Здравоохранение и социальное обеспечение

Система здравоохранения Усть-Камчатского сельского поселения представлена Усть-Камчатской районной больницей, поликлиникой, аптекой, расположенными в поселке Усть-Камчатск и фельдшерским пунктом расположенным в с. Крутоберегово.

Персонал Усть-Камчатской районной больницы осуществляет лечебную, профилактическую, патронажную, санитарно-эпидемиологическую, сестринскую услуги, медицинскую помощь женщинам в период беременности, во время и после родов, наблюдение за новорожденными и детьми. В больнице  имеется стационар на 50 коек, пункт скорой медицинской помощи. Больница оснащена лабораторией, УВЧ, ЭКГ, физиотерапевтическим и стоматологическим кабинетами. Поликлиника рассчитана на 180 посещений в день.

Пункт скорой помощи оказывает круглосуточную экстренную помощь при травмах, отравлениях, гипертонических кризах, гипертермии, болевом синдроме и других неотложных состояниях.

Из объектов социальной защиты населения функционирует КБГУ "Центр содействия развитию семейных форм устройства "Росинка" на 32 места.

Учреждения культуры

Главной целью сферы культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия и целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств.

Культурно-досуговую деятельность в Усть-Камчатском сельском поселении осуществляют два муниципальных учреждения культуры: Усть-Камчатский Центр культуры и досуга (с филиалом в с. Крутоберегово) и библиотечная система Усть-Камчатского сельского поселения, включающая в себя детскую библиотеку, а также филиалы в с. Крутоберегово и Новом поселке.

Спортивные сооружения и площадки

Учреждения физической культуры и спорта в муниципальном образовании представлены МБОУДО «Детско-юношеской спортивной школой», спорткомплекс «Водник» и спортивными площадками. Общая площадь спортивных залов сельского поселения составляет 600 м2, общая площадь плоскостных спортивной спортивных сооружений  3 га.

Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание

Сфера торговли и общественного питания Усть-Камчатского сельского поселения представлена:

- магазинами общей площадью торговых залов 2 970 м2;

- торговыми центрами;

- предприятиями общественного питания на 119 посадочных мест.

Также в сельском поселении широко развита сфера бытового обслуживания, включающая:

- 7 гостиницы общей мощностью 43 мест;

- мастерскую по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонту и изготовлению металлоизделий;

- 2 мастерских по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;

- 2 организаций по ремонту и строительству жилья и других построек;

- баня вместимостью 17 помывочных мест;

- 4 парикмахерских (4 кресла);

- 2 фотоателье.

В целом обеспеченность населения муниципального образования  предприятиями торговли и бытового обслуживания соответствует обеспеченности, рекомендуемой нормативами.

Административно-деловые учреждения

На территории сельского поселения расположены административно-деловые учреждения.

Таблица 13 - Перечень административно-деловых учреждений на территории муниципального образования «Усть-Камчатское сельское поселение»

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Усть-Камчатского муниципального района | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 24 |
| 2 | Администрация МО Усть-Камчатского сельского поселения | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 24 |
| 3 | Районный суд | п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 4 |
| 4 | Межрайонный отдел внутренних дел | п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 3 |
| 5 | Почтовые отделения | мкр. Погодный, ул. 60 лет Октября, 24 |
|  |  | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 81А |
|  |  | с. Крутоберегово, ул. Юбилейная, 4 |
| 6 | Отделения банков | п. Усть-Камчатск. ул. 60 лет Октября, 29 |
|  |  | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24 |

Расчет потребности населения в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания

В ходе проведенного анализа был сделан расчет соответствия обеспеченности населения на расчетный срок генерального плана основными учреждениями социального и культурно-бытового назначения  нормативным требованиям, рекомендуемым в своде правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских территорий» (СП 42.13330.2011).

Таблица 14 – Расчет обеспеченности муниципального образования «Усть-Камчатское сельское поселение» в объектах социального и культурно-бытового обслуживания на расчетный срок

| Наименование учреждений обслуживания | Един. изм. | Норма |  | Расчетная емкость объектов | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | примечание |  | значение | % обеспеченности |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | мест | 60 | мест на 1 тыс. чел. | 254 | 408 | 161% |
| Общеобразовательные школы | мест | 112 | мест на 1 тыс. чел. | 459 | 1035 | 225% |
| Учреждения внешкольного образования | мест | 10 | % общего числа школьников | 46 | 238 | 518% |
| Учреждения начального профессионального образования | мест | 13 | по заданию на проектирование | - | - | - |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями | койка | 6,9 | на 1 тыс. чел. | 28 | 50 | 177% |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 14,52 | на 1 тыс. чел. | 60 | 180 | 302% |
| Фельдшерский пункт | объект | по зданию на проектирование |  | - | 1 | - |
| Выдвижной пункт медицинской помощи | автомобиль | 0,2 | на 1 тыс. чел. | 0,8 | 1 | 122% |
| Аптеки | м2 общей площади | 14 | на 1 тыс. чел. | 57,4 | 239 | 416% |
| Детский дом | мест | 3,0 | на 1 тыс. чел. | - | 3 | - |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| Территория плоскостных спортивных сооружений (на 1 тыс. чел.) | га | 0,7 | на 1 тыс. чел. | 2,9 | 3,0 | 103% |
| Спортивные залы | м2 площ. зала | 80 | при численности населения свыше 10 тыс. чел | 328,0 | 600 | 183% |
| Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 10 | на 1 тыс. чел. | - | - | - |
| Бассейны крытые | м2 зеркала воды | 20 | на 1 тыс. чел. | 82 | 0 | 0% |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| Клубы сельских поселений | мест | 140 | на 1 тыс. чел. | 574 | 600 | 105% |
| Сельские массовые библиотеки | тыс. единиц хранения/мест | 4,5 | на 1 тыс. чел. | 18,5 | 25 | 136% |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торг. площ. | 300 | на 1 тыс. чел. | 1230 | 2970 | 241% |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 4 | на 1 тыс. чел. | 16 | 17 | 104% |
| Предприятия общественного питания | пос. мест | 40 | на 1 тыс. чел. | 164 | 119 | 73% |
| Банно-оздоровительный комплекс | помывочное место | 7 | на 1 тыс. чел. | 29 | 17 | 59% |
| Гостиницы | место | 6 | на 1 тыс. чел | 25 | 43 | 175% |
| Кладбище | га | 0,24 | на 1 тыс. чел | - | 12,8 | - |
| Административно-деловые, коммунальные объекты |  |  |  |  |  |  |
| Административно-управленческое учреждение | объект | по заданию на проектирование |  | - | 6 | - |
| Отделение полиции | объект | по заданию на проектирование |  | 1 | 1 | 100% |
| Отделение, филиал банка | мест | опер. место |  | 2,1 | 3 | 146% |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5-6 тыс.чел. |  | 1 | 3 | 300% |
| Районный суд | судья | 1 на 30 тыс. человек |  | 0 | 1 | 100% |

При достижении численности населения в 2036 году 4100 человек, обеспеченность населения муниципального образования «Усть-Камчатское сельское поселение» объектами социального, культурного и торгово-бытового обслуживания будет не отставать  от нормативов рекомендуемых в СП 42.13330.2011. Для удовлетворения потребностей населения сельского поселения в услугах учреждений образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, социальной, культурной и бытовой сферы Генеральным планом предлагается перечень мероприятий по строительству объектов капитального строительства запланированные на 1 очередь строительства и до конца расчетного срока.

Проектные предложения

- строительство физкультурно-спортивного комплекса с плавательным бассейном размером 25х16 ;

- строительство стадиона и ледового катка;

- строительство пожарного депо на три выезда;

- строительство гостиничного комплекса на 50 мест.

  - Транспортная инфраструктура муниципального образования

    - Внешний транспорт

Автомобильный транспорт

Поселок Усть-Камчатск соединен с основными населенными пунктами района: п.Ключи, п. Козыревск, село Майское региональной автодорогой Камчатского края: Мильково - Ключи - Усть-Камчатск.

На этом пути дорога дважды пересекает р. Камчатку, где имеются автотранспортные мосты.

Данная главная территориальная дорога краевого значения IV категории имеет в основном грунтовое покрытие.

Обслуживание маршрутов межмуниципального сообщения производит транспортная компания ООО "Оптимус". Компания обслуживает самый протяженный на полуострове маршрут (№  218), который связывает с краевым центром населенные пункты Усть-Камчатского муниципального района - это п. Козыревск, с. Майское, п. Ключи и п. Усть-Камчатск. Заказчиком перевозок является Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края. Протяженность маршрута № 218 Петропавловск-Камчатский - п. Усть-Камчатск составляет 740 километров.

Морской транспорт

Морской транспорт Усть-Камчатска являлся основным видом внешнего транспорта, обеспечивавшим до перестройки его связь с другими районами страны, обслуживавшим внешние перевозки Камчатского побережья.

Морской порт Усть-Камчатска расположен в устье судоходной реки Камчатки и занимает территорию по обе стороны протоки Озерной, на Дембиевской косе, и побережье п. Новый.

Порт включает в себя внешнюю и внутреннюю акватории. На внешнем рейде порта, в зоне Камчатского залива, глубины ровные и составляют 8-38 метров. Глубины на баре реки и фарватере, ведущим через бар - зона внутренней акватории - непостоянны. Наибольший уровень наблюдается зимой. Наименьший - летом (до 3 м). Глубина на фарватере протоки Озерная более 4 м.

На Дембиевской косе в порту расположены причалы:

- причал морского порта, протяженностью 48 м, предназначенный для стоянки судов морфлота.

- ООО «Ничира»

- ООО «Восток - рыба»

- ДЭС-1

- ООО «Соболь»

- ООО «Устькамчатрыба»

- ООО «Дельта-Фиш»

Пассажирские причалы порта находятся:

- на Дембиевской косе и на территории поселка Новый.

Конструкция всех причальных сооружений, расположенных на Дембиевской косе - деревянная свайная эстакада. Состояние - неудовлетворительное.

Проектные предложения

На расчетный срок Генерального плана внешние связи поселения будут обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным транспортом.

Основные принципы развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Усть-Камчатское сельское поселение» должны включать в себя две основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог.

Генеральным планом на первую очередь строительства предлагается:

- автомобильный транспорт, благоустройство дорог:

- устройство остановочных, посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках;

- замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков;

- реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования.

- морской транспорт:

- замена всех существующих причалов на Дембиевской косе на капитальные современные причалы;

- установка павильонов для пассажиров, ожидающих парома;

- строительство причальных сооружений через протоку Озерная.

    - Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть муниципального образования представляет собой часть территории, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Категории улиц и дорог приняты в соответствии с классификацией, приведенной в следующей таблице.

Таблица 15– Категории улиц и дорог и их основное назначение

| № п/п | Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| 2 | Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| 3 | Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3 | 2 | 1,0-1,5 |
| 3.2 | второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1 |
| 3.3 | проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | - |

Общая протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования равна 70 км. В селе Крутобергово усовершенствованного покрытия нет, только грунтовые дороги, в микрорайоне Погодный имеется асфальтовое покрытие, в п. Новый бетонное и асфальтовое покрытие.

Основными главными улицами в п. Усть-Камчатск  являются ул. Ленина, ул. Комсомольская на Дембиевской косе, улица 60 лет Октября в  микрорайоне Погодный. Остальные улицы в населенных пунктах Усть-Камчатского сельского поселения определены, как улицы  в жилой застройке.

Решение проблемы благоустройства улично-дорожной сети Усть-Камчатского сельского поселения сформулировано в проектных предложениях Генерального плана муниципального образования «Усть-Камчатское сельское поселение».

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается сохранение, и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети Усть-Камчатского сельского поселения.

Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

На I очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- установка уличного освещения на асфальтированных улицах;

- нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

- асфальтирование улиц с грунтовым покрытием в населенных пунктах сельского поселения;

- организация улиц и проездов на территории планируемой жилой и общественно-деловой застройки в населенных пунктах.

Генеральным планом на расчетный срок  в качестве  мероприятий определено:

- восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улицах сельского поселения;

- асфальтирование оставшихся улиц с грунтовым покрытием ;

- организация улиц и проездов на территории планируемой жилой и общественно-деловой застройки в населенных пунктах сельского поселения.

  - Инженерное оборудование территории

В составе Генерального плана Усть-Камчатского сельского поселения  разработаны мероприятия по развитию систем инженерного оборудования, направленные на комплексное инженерное обеспечение населенных пунктов сельского поселения, модернизацию и реконструкцию устаревших инженерных коммуникаций и головных источников, внедрение политики ресурсосбережения.

Территория муниципального образования обеспечена инженерными сетями с возможностью подключения к ним жилых домов, обслуживающих и производственных объектов. Вместе с тем, в инженерном комплексе сельского поселения существует ряд проблем (в системе водоотведения и теплоснабжения), решение которых может значительно улучшить и повысить эффективность работы инженерной инфраструктуры.

    - Водоснабжение

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения Усть-Камчатского сельского поселения используются подземные воды (водозабор “Чаячий“) и частично поверхностные воды (водозабор “Крутоберегово“).

Центральное водоснабжение Усть-Камчатского сельского поселения обеспечивается водопроводом  протяженностью 13,5 км. Жилищный фонд обеспечен централизованным водоснабжением не менее чем на 100%.

Эксплуатируемый  водозабор “Чаячий“ находится  на межселенной территории, располагаемый в юго-восточной части Усть-Камчатского муниципального района

Схема водоснабжения в п. Усть-Камчатск следующая: вода из скважин водозабора «Чаячий» насосами станции I-го подъема подается по дюкеру на площадку насосной станции II-го подъема. Там вода поступает в два резервуара емкостью по 1000 куб. м каждый, откуда забирается и подается водоводом диаметром 200 мм в поселок Новый и по двум водоводам диаметром 200 мм и 300 мм в микрорайон Погодный.

Качество  подземных  вод  полностью  удовлетворяет  существующим  требованиям  для  нужд  хозяйственно-питьевого  и  производственно-технического  водоснабжения.

Забор воды для села Крутоберегово осуществляется из ручья (без названия).

Ручей (без названия) расположен в центральной части Камчатского полуострова. Ручей берет начало на северо-западных склонах хребта Камчатского мыса и впадает в озеро Нерпичье. Длина ручья 5,0 км, площадь водосбора 6,5 км2. Водный и химический режим ручья не изучен. Ручей (без названия) относится к водным объектам первой рыбохозяйственной категории.

Схема водоснабжения в с. Крутоберегово следующая: вода из поверхностного водозабора на ручье (без названия) подается насосами станции I-го подъема по дюкеру на площадку насосной станции II-го подъема и поступает в резервуар емкостью 10 куб. м, откуда забирается и подается водоводом диаметром  200 мм в с. Крутоберегово. Вода не проходит очистку и не обеззараживается. Качество воды не удовлетворяет требованиям к питьевой воде.

Расчет водопотребления

Для обеспечения комфортной среды проживания населения муниципального образования «Усть-Камчатское сельское поселение»  Генеральным планом предлагается максимальное обеспечение населения централизованным водоснабжением.

Раздел составлен в соответствии с данными существующего положения и мероприятиями, необходимыми для развития системы на I очередь (на 01.01.2021г.) и расчетный срок (на 01.01.2036г.) и обеспечивающими население водой нормативного качества в достаточном количестве.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества

Удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования на I очередь в объеме 300 л/сутки, на расчетный срок – 350 л/сутки.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 15% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды, полив  зеленых насаждений - 50 л/сут.

Численность населения на I очередь и расчетный срок прогнозируется на уровне 4050 и 4100 человек, соответственно.

Таблица 16 - Расчет среднесуточного водопотребления на I очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водопотребления, л/сут. чел. |  | Суточный расход воды населением, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок |
| Население | 4050 | 4100 | 240 | 350 | 972 | 1435 |
| Нужды промышленности (10% общего водопотребления) | х | х | х | х | 97 | 144 |
| Неучтенные расходы (5% общего водопотребления) | х | х | х | х | 49 | 72 |
| Поливка зеленых насаждений | х | х | х | х | 50 | 50 |
| Итого | 4050 | 4100 | х | х | 1 168 | 1 700 |

Ввиду отсутствия полных данных по фактическому водопотреблению промышленных предприятий и их развитию, расходы воды принимается 1 168 м3/сутки и 1 700 м3/сутки на I очередь строительства и расчетный срок  соответственно.

Таблица 17 - Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | 1 168 | 1 700 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Максимальный суточный расход | 1 401,4 | 2 040,3 |
| 4 | Средний часовой расход | 58,4 | 85,0 |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности | 1,79 | 1,79 |
| 6 | Максимальный часовой расход | 104,5 | 152,2 |
| 7 | Максимальный секундный расход | 29,03 | 42,27 |

Необходимые потребности в воде на расчетный срок могут быть обеспечены от водозаборных сооружений производительностью 6800 м3/сутки.

На участках с большой степенью износа предлагается вводить постепенную замену старого трубопровода новым, современным. Замену следует осуществлять с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет.

Расходы воды на пожаротушение

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населения согласно  "СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности".

Противопожарную защиту территории сельского поселения осуществляет пожарная часть, расположенная в п. Усть-Камчатск.

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принят один одновременный пожар с расходом воды 10 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на I очередь и расчетный срок строительства составит:

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

Проектные предложения

Генеральным планом предлагается предусмотреть следующие мероприятия по развитию системы водоснабжения муниципального образования:

на I очередь строительства:

- ремонт сетей водоснабжения с частичной заменой труб на современные полимерные;

- обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 1168 м3/сутки;

- оборудование водопроводом территории жилой застройки планируемой на 1 очередь строительства;

- строительство резервной емкости для целей противопожарной безопасности (108 м3).

на расчетный срок:

- оборудование водопроводом территории жилой застройки планируемой на расчетный срок.

- обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 1700  м3/сутки;

- модернизация сетей и объектов системы водоснабжения.

    - Водоотведение

Единой системы централизованной канализации в муниципальном образовании отсутствует.  Канализирована только большая часть п. Усть – Камчатск. Сточные воды из жилых домов сбрасываются в протоку Озерную, в протоку Карлушку, без очистки. Часть домов канализована с отведением стоков в септики и выгреба, откуда вывоз нечистот производится машинами.

Краткое содержание схемы водоотведения

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в  Усть-Камчатске в озеро Нерпичье (выпуск № 1,2,3) в протоку Карлушка (выпуск № 4), в селе Крутоберегово – в выгреба с последующим вывозом стоков на свалку.

В озеро Нерпичье сточные воды сбрасываются в объеме 651,5 тыс. м3/год через три выпуска.

- выпуск № 1 (520,3 тыс.м3/год) – береговой, сосредоточенный

- выпуск № 2 (79,0 тыс.м3/год)- береговой, сосредоточенный

- выпуск № 3 (52,2 тыс.м3/год) – береговой, сосредоточенный

Сточные воды перед сбросом через выпуск № 1 проходят очистку на очистных сооружениях биологической очистки КУ-700– две установки общей производительностью 1400 м3/сутки. В настоящее время очистные сооружения работают в режиме механической очистки.

В протоку Карлушка сбрасываются сточные воды без очистки в объеме 5,1 тыс.м3/год, через береговой, сосредоточенный, безнапорный, заглубленный выпуск № 4.

В микрорайоне Погодный сточные воды отводятся к наносной станции в восточной части микрорайона и непосредственно к станции перед очистными сооружениями. Далее сточные воды проходят механическую очистку через выпуск № 1- в озеро Нерпичье.

Протяженность обслуживаемых ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района» канализационных сетей Усть-Камчатского сельского поселения составляет 14,91 км.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается децентрализованная система канализации Усть-Камчатского сельского поселения.

При проектировании систем канализации населенных пунктов муниципального образования расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Таблица 18 - Расчет среднесуточного водоотведения на I очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водоотведения, л/сут.чел. |  | Суточный расход, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок |
| Население | 4050 | 4100 | 240 | 350 | 972 | 1435 |
| Неучтенные расходы, включая нужды промышленности (15% от среднесуточного объёма водоотведения населения ) | х | х | х | х | 146 | 215 |
| Итого | х | х | х | х | 1 118 | 1 650 |

Таким образом, прогнозируемый суточный объем сточных вод на расчетный срок составит 1118 м3/сутки (I очередь 1650 м3/сутки).

Таблица 19 - Расчет максимального расхода воды на  I очередь и расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 1 118 | 1 650 |
| 2 | Среднечасовой расход | м3/час | 46,6 | 68,8 |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчётный срок |
| 3 | Коэффициент неравномерности | - | 1,9 | 1,5 |
| 4 | Максимальный часовой расход | м3/час | 86,9 | 105,6 |
| 5 | Максимальный секундный расход | л/сек | 24,13 | 29,34 |

Генеральным планом предлагается предусмотреть направленные на развитие системы водоотведения:

на 1 очередь строительства:

- прокладка канализационных сетей на территориях нового строительства (для многоквартирных домов);

- реконструкция и модернизация сетей и объектов водоотведения.

на расчетный срок:

- прокладка канализационных сетей на территориях нового строительства (для многоквартирных домов) ;

- централизованное водоотведение с. Крутоберегово;

- строительство (реконструкция) и модернизация сетей и объектов водоотведения.

    - Теплоснабжение

Теплоснабжение сельского поселения осуществляется с помощью индивидуальных автономных дизельных мини-котельных (робот-бойлеров) мощностью до 0,70 Гкал/час рассчитанных на 1 или несколько домов. Всего в сельском поселении 33 мини-котельных. Все котельные сельского поселения работают на привозном дизельном топливе.

Таблица 20 - Расчет максимального расхода воды на  I очередь и расчетный срок

| № п/п | Название | Мощность, Гкал/час | Тип энерг. уст. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 21 | 1,63 | КСВаУ-063 |
| 2 | Котельная № 22 | 0,43 | Ставан-250 |
| 3 | Котельная № 23 | 1,38 | KS-300 0,63*2Mw |
| 4 | Котельная № 24 | 0,43 | Ставан-250 |

Тепловые нагрузки частной жилой застройки намечается обеспечивать, в основном, децентрализовано от индивидуальных источников тепла - автоматизированных котельных на жидком топливе, горячее водоснабжение - от индивидуальных котельных либо от электроводонагревателей.

Газоснабжение в сельском поселении отсутствует.

Проектные предложения

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения и улучшения состояния окружающей среды Генеральным планом определены следующие основные направления:

- реконструкция существующих котельных;

- поэтапная замена морально и физически устаревшего оборудования на основных источниках на автоматизированные котлоагрегаты нового поколения с высокими техническими и экологическими характеристиками;

- строительство новых  и замена изношенных теплосетей;

При реконструкции котельных необходимо уделить особое внимание автоматизации управления технологическими процессами, что в дальнейшем приведет к надежности системы, при выходе из строя одного котлоагрегата, суммарная мощность остальных котлоагрегатов котельной должна покрывать тепловую нагрузку самого холодного месяца.

При строительстве тепловых сетей и реконструкции существующих следует применять современные технологии с использованием труб в изоляции пенополиуретана, сильфонных компенсаторов и шаровой запорной арматуры.

При проектировании и строительстве объектов жилищно-гражданского назначения предлагается использовать строительные материалы и конструкции, способствующие повышению теплозащиты жилых и общественных зданий согласно новым требованиям строительных норм и правил, а также СНиПа 2.04.07-86 «Тепловые сети».

    - Электроснабжение

Электроснабжение потребителей муниципального образования «Усть-Камчатское сельское поселение» предусмотрено от электрических сетей  АО «Южные электрические сети Камчатки».

Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения электроэнергией.

Таблица 21 -Перечень и мощности подстанций 35 кв. АО «ЮЭСК» муниципального образования

| № п/п | Наименование подстанции | Напряжение кВ | Напряжение и мощность трансформаторов (тыс. кВА) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДЭС-23 | 35/10/6 | 1×6,3 |
| 2 | ПС «Погодная» | 35/10 | 1×4, 1×1 |
| 3 | ПС «Крутоберегово» | 35/10 | 1×4, 1×1 |
| 4 | ПС «Демби» | 35/6 | 1×6,3, 1×1 |

Электроснабжение потребителей Усть-Камчатска осуществляется от ДЭС-23, работающей на привозном дизельном топливе. Установленной мощностью 8 МВт, рабочей 6,4 МВт. Также в п. Усть-Камчатск находится ветроэнергетический комплекс, который включает в себя три установки общей мощностью 900 кВт.

Поселение пересекают линии электропередач высокого напряжения, в том числе:

- ВЛ 35 кВ, общая протяженность по территории муниципального образования 34,4 км;

- ВЛ 10 кВ, общая протяженность по территории муниципального образования 9,6 км.

Линии проходят на деревянных и металлических опорах.

Проектные предложения

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию системы электроснабжения муниципального образования:

- согласно положениям "Федеральной целевой программы экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2025 г.» и «Федеральной программы развития электроэнергетики регионов Дальневосточного федерального округа до 2020 г.» предусматриваются следующие  мероприятия:

– строительство ЛЭП 220 кВ «Мильково - Усть-Камчатск», общей протяжённостью 415 км. Строительство ЛЭП «Мильково - Усть-Камчатск» позволит связать сельские поселения Усть-Камчатского, Мильковского и Быстринского районов, и

обеспечит централизованным бесперебойным электроснабжением потребителей. Так же,

данное мероприятие позволит вывести из эксплуатации в резерв, целый ряд дизельных

электростанций, и обеспечит закрытие дорогостоящей дизельной генерации в объеме 40

млн. кВт/ч/год.

– строительство ПС 220/35/10 (6) кВ в п. Усть-Камчатск вблизи действующей на

сегодняшний день ДЭС-23 и ПС «ОРУ ДЭС-23», с последующим подключением

существующих ПС 35 кВ по схеме ПС 220/35/10 (6) кВ – ПС 35/10 кВ «Погодная», ПС

220/35/10 (6) кВ – ПС 35/6 кВ «Демби» - ПС 35/10 «Крутоберегово»;

- оборудование линиями электропередач территорий запланированных под жилую застройку ( I очередь, расчетный срок).

    - Связь, радиовещание, телевидение

Телефонная связь

Компанией, предоставляющими услуги телефонной связи и доступа в Интернет, является ПАО «Ростелеком». Благодаря вводу в эксплуатацию волоконно-оптических сетей, населению стал доступен широкополосный доступ в Интернет с использованием безлимитных тарифных планов. Услуги мобильной связи представляются следующими операторами: ОАО «ВымпелКом» (БиЛайн), ОАО "Дальсвязь" (Дальсвязь), ОАО «МТС», ОАО "Мегафон" Дальневосточный филиал (Мегафон). Территория сельского поселения находится в зоне уверенного приема сигнала.

Телевидение, радиовещание

Эфирное телевизионное и радиовещание в Усть-Камчатском сельском поселение

осуществляется филиалом "РТРС" - Камчатский ОРТПЦ.

Филиал обеспечивает вещание:

–   9 программ телевидения;

– 6 программ радиовещания, в том числе 1 программа в режиме "стерео". Для расширения приема каналов телевещания население использует спутниковое телевидение.

Почтовая связь

На территории  Усть-Камчатского сельского поселения располагаются 3 отделения почтовой связи, по адресу:

- ОПС Усть-Камчатск-4  - п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 81- «А».

- ОПС Усть-Камчатск-5 - п.Усть-Камчатск, мкр. Погодный, ул. 60 лет Октября, д.24

- ОПС Усть-Камчатск-2- с. Крутоберегово, ул. Юбилейная, д. 4

Проектные предложения

Важным моментом на современном этапе является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет.

Для развития в сельском поселении различных видов связи Генеральным планом на расчетный срок предусматривается:

- обеспечение населения телефонной связью в соответствии с требованиями Н.П.2.008-7-85;

- строительство современных АТС;

- улучшение качества сотовой связи и Интернета.

  - Инженерная подготовка территории

Основные решения по инженерной подготовке территории разрабатываются в соответствии с проектными предложениями Генерального плана муниципального образования «Усть-Камчатское сельское поселение».

Мероприятия по инженерной подготовке территории одновременно являются и мероприятиями по благоустройству территории, поэтому обе группы мероприятий целесообразно проводить одновременно.

В соответствии с архитектурно-планировочным решением и инженерно-геологическими условиями, Генеральным планом предусматривается на расчетный срок следующий комплекс мероприятий:

- организация поверхностного стока;

- вертикальная планировка территорий, подлежащих к освоению;

- строительство ливневой канализации и очистных сооружений ливневой канализации;

- защита дельтовых территорий от затопления паводковыми водами 1% обеспеченности р. Камчатка и пойменных территорий от р. Крутая и р. Первая;

- берегоукрепление и устройство набережных;

- мероприятия защиты от береговой эрозии, нагонных явлений на прибрежной территории, предотвращению развития оползневых явлений;

- благоустройство водоемов и их берегов.

Комплекс мероприятий, намеченных в настоящем Генеральном плане, направлен на охрану и восстановление природной среды.

  - Зеленый фонд муниципального образования

Зеленые насаждения имеют большое значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума.

Зеленый фонд является важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории населенных пунктов, придавая ей своеобразие и выразительность.

По функциональному назначению все объекты озеленения делятся на три группы:

а) общего пользования – парки, сады, скверы жилых районов, скверы на площадях, в отступах застройки, при группе жилых домов, бульвары вдоль улиц, пешеходных трасс, набережных;

б) ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, вузов, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

в) специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения, питомники.

Проектные предложения

На одного жителя Усть-Камчатского сельского поселения в расчетном периоде будет приходиться 172,6 м2 зеленых насаждений общего пользования (норматив для сельских поселений согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Камчатского края – 12 м2 на 1 человека).

Охрана зеленого фонда предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленых насаждений, необходимых для нормализации экологической обстановки.

Таблица 22 - Расчет обеспеченности населения зелеными насаждениями

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | расчетный срок |
| 1 | Расчётная численность населения | чел. | 4050 | 4 100 |
| 2 | Норматив площади озелененных территорий на 1 человека | м2 | 12 | 12 |
| 3 | Расчётная нормативная площадь зелёных насаждений | га | 4,9 | 4,9 |
| 4 | Площадь зелёных насаждений поселения - всего | га | 15,1 | 75,7 |
| 4.1 | на 1 человека | м2 | 37,3 | 184,6 |
| 5 | Разность между нормативной и проектируемой площадью зелёных насаждений (-) недостаток, (+) избыток - всего | га | 10,2 | 70,8 |
| 5.1 | на 1 человека | м2 | 25,3 | 172,6 |

Генеральным планом в качестве мероприятий по развитию объектов системы рекреации муниципального образования предлагается:

- рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения;

- сохранение существующих территорий общего пользования (озеленение улиц, парки);

- организация парковых зон с обустроенными детскими площадками;

- организация парка у дома культуры, центральной аллеи с выходом к озеру Нерпичье, и новой застройки микрорайона Погодный.

  - Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ

Согласно ст.18 ФЗ от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» хранение, захоронение и обезвреживание на территориях организаций и населенного пункта, загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления, в том числе дурнопахнущих веществ, а также сжигание таких отходов без специальных установок, предусмотренных правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды, запрещается.

Юридические лица, отходы производства и потребления которых являются источниками загрязнения атмосферного воздуха, обязаны обеспечивать своевременный вывоз таких отходов на специализированные места их хранения или захоронения, а также на другие объекты хозяйственной или иной деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья.

Места хранения и захоронения, загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления должны быть согласованы с территориальными органами федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды и территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти.

Сбором и вывозом твердых бытовых отходов  на полигоны в п. Усть-Камчатск и        с. Крутоберегово от организаций и населения занимается  ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района».

В поселении имеются 2 неусовершенствованных полигона ТБО. Один для п. Усть-Камчатск, на 6 км автодороги Усть-Камчатск – Ключи, который занимает площадь 7,6 га, с расчетным сроком действия до 2025 года. Средне годовое количество размещенных отходов - 8159 тонн. Второй на объездной дороге Усть-Камчатск – Крутоберегово на расстоянии 2,4 км от с. Крутоберегово, который занимает площадь 3 га, с расчетным сроком действия до 2052 года. Среднегодовое количество размещенных отходов – 1794 тонн.

Опасные отходы размещаются на полигонах твердых бытовых отходов.

На полигонах применяется траншейная схема складирования ТБО. Захоронение отходов производится бульдозерами.

Грунт, полученный от рытья траншей, используется для их засыпки после заполнения ТБО.

Система мониторинга состояния окружающей среды на объектах по размещению опасных отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду на предприятии не проводится.

На территории Усть-Камчатска крупные промышленные предприятия отсутствуют. Основными источниками образования являются: автотранспортные предприятия, коммунально-складские объекты, предприятия рыбной отрасли.

Существующие предприятия рыбной отрасли ежегодно сдают около 142 тонн отходов, которые вывозятся на полигон ТБО.

Сведения о размещении на территории муниципального образования скотомогильников отсутствует.

Проектные предложения

В комплекс по санитарной очистке территории муниципального образования  входят сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией жидких, твердых хозяйственно-бытовых отходов.

Согласно нормативам градостроительного проектирования Камчатского края накопление отходов на душу населения в муниципальном образовании составит 280 кг в год объемом 1400 л.

Таблица 23 – Расчет объемов накопления бытовых отходов

| Бытовые отходы | Число жителей, чел./ площадь смета, м2 |  | Удельная норма накопления на 1 человека в год |  |  |  | Общее накопление в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг |  | л |  | I очередь |  | расчётный срок |  |
|  | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | т | м3 | т | м3 |
| Объем накопления ТБО по населенным пунктам с учетом общественных зданий | 4 050 | 4 100 | 280 | 280 | 1400 | 1400 | 1134 | 5670 | 1148 | 5740 |
| Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 355000 | 40200 | 5 | 5 | 8 | 8 | 1775 | 2840 | 201 | 3216 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | 2909 | 8510 | 1349 | 6062 |

Согласно данным расчета годовой объем ТБО на расчетный срок составит 1349 тонн объемом 6062 м3.

При санитарной очистке населенного пункта поселения необходимо выполнять следующие мероприятия:

а) очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;

б) максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;

в) обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов;

г) обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;

д) отвозить жидкие отходы на сливную станцию очистных сооружений;

е) обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).

Сброс твердых бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Среднесуточное накопление отходов составит:

6062: 365 ≈ 17 м3

С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в два дня) количество контейнеров составит:

17 х 2≈ 34 шт.

На сегодняшний день в поселении контейнеры не установлены, поэтому на расчетный срок Генеральным планом предлагается установить в черте населенного пункта 34 контейнера.

Твердые бытовые отходы муниципального образования «Усть-Камчатское сельское поселение» будут вывозиться на полигон ТБО, который организуется в районе существующей свалки.

Примерный расчет  площади, необходимой для  хранения твердых бытовых отходов,  приведен ниже:

6062 * 20  / 10 = 12123 м2 или 1,2 га.

где: 20 – расчетный период, лет;

6062 – планируемый объем накопления отходов поселением в год, м3;

10 – высота складирования, м.

Таким образом, для размещения всех бытовых отходов, которые будут образованы в муниципальном образовании до 2036 г., требуется обеспечить наличие свободной площади полигона, равной 1,2 га.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории поселения Генеральным планом на первую очередь строительства предлагается разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров большой и малой вместимости с раздельным сбором ТБО;

- организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 34 контейнеров;

- организация пункта сортировки и брикетирования ТБО;

- строительство полигона твердых бытовых отходов.

Размещение кладбищ

На территории муниципального образования «Усть-Камчатское сельское поселение» имеется 3 кладбища общей площадью 12,8 га.

Согласно  нормативам градостроительного проектирования Камчатского края на тысячу населения требуется 0,24 га площади кладбища. Таким образом, на расчетный срок при численности населения, равной 4100 человек, необходимости обеспечивать наличием свободной площади территорий ритуального значения отсутствует.

  - Санитарно-экологическое состояние окружающей среды

Исследования последних лет в области экологической эпидемиологии и анализа риска для здоровья населения позволяют утверждать, что среда обитания, наряду с социальными проблемами, является одним из важнейших условий, определяющих состояние здоровья человека.

Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды муниципального образования «Усть-Камчатское сельское поселение» выполняется с целью выявления существующих условий проживания населения и обоснования проектных решений, направленных на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания.

Атмосферный воздух

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются: автотранспорт, склады ГСМ, котельные, предприятия рыбной отрасли.

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников – 0,15559 тыс. тонн в год. Объемы выбросов наиболее распространенных вредных веществ на территории Усть-Камчатского сельского поселения: оксид углерода – 75, 64 тонн в год, оксид азота – 28,24 тонн в год, углеводороды – 0,22 тонн в год и прочие 51,458 тонн в год.

Самым большим потенциалом загрязнения атмосферы являются котельные, рассредоточенные по территории в зависимости от условий застройки объектов коммунально-складского и жилищно-бытового характера.

Основное стратегическое направление в области охраны атмосферного воздуха – создание сети комплексного мониторинга атмосферного воздуха, который будет способствовать обеспечению непрерывной регистрации содержания загрязняющих веществ в атмосфере, динамики количества отходящих, уловленных, обезвреженных веществ от стационарных источников, разработки комплекса мер по снижению выбросов загрязняющих веществ от передвижных и стационарных источников.

Проектные предложения

Для обеспечения охраны и с целью улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

- использовать в производстве современные очистные сооружения, способные свести к минимуму вредное воздействие токсических веществ на человека и окружающую среду;

- строго соблюдать технологические режимы производства и режимы работы очистных сооружений;

- создавать малоотходные производства;

- внедрять экологическую сертификацию автотранспортных средств и топлива;

- при размещении предприятий строго выдерживать рекомендуемые санитарно-защитные зоны (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Ко всем перечисленным факторам добавляется сокращение количества выбросов вредных веществ в атмосферу. Лучший вариант решения проблемы это перевод с дизельного топлива на газ, но из-за большой удаленности поселения от ближайших источников добычи газа, данное мероприятие экономически не целесообразно.

Альтернативным вариантом можно считать локальный перевод котельных на брикетированный торф. В связи с тем, что в пределах поселения существует множество болот со средней мощностью торфяного слоя 2 метра, возможно устройство добычи торфа с последующей просушкой и брикетированием

Поверхностные и подземные воды

Территория поселения непосредственно расположена около четырех крупных водных объектов: река Камчатка, протока Озерная, озеро Нерпичье, Камчатский залив, относящихся к водным объектам высшей рыбохозяйственной категории.

ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района» осуществляет хозяйственную деятельность, связанную с использованием частей озера Нерпичье и протоки Карлушка для сброса сточных вод, в соответствии с задачами, определенными Уставом предприятия.

Для охраны поверхностного источника питьевого водоснабжения граница первого пояса зоны санитарной охраны водозабора установлена на расстоянии 50 м.

С точки зрения безопасности загрязнения водозабора в связи с антропогенной деятельностью, объект можно расценивать как достаточно защищенный. Обусловлено это несколькими факторами:

- удаленность от территории поселения;

- низкий уровень антропогенной нагрузки на прилегающие территории;

- отсутствие выше по течению объектов, потенциально опасных с точки зрения возможного загрязнения источника питьевой воды.

Основными источниками загрязнения водных объектов являются:

- предприятия рыбопромышленной отрасли;

- коммунально-бытовой сектор;

- ремонтные предприятия по обслуживанию автотранспорта.

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в п. Усть-Камчатск в озеро Нерпичье (выпуск № 1,2,3) в протоку Карлушка (выпуск № 4) и в выгреба с последующим вывозом стоков на свалку, в селе Крутоберегово – в выгреба с последующим вывозом стоков на свалку.

В озеро Нерпичье сточные воды сбрасываются в объеме 651,5 тыс. м3/год через три выпуска.

- выпуск № 1 (520,3 тыс.м3/год) – береговой, сосредоточенный

- выпуск № 2 (79,0 тыс.м3/год)- береговой, сосредоточенный

- выпуск № 3 (52,2 тыс.м3/год) – береговой, сосредоточенный

Сточные воды перед сбросом через выпуск № 1 проходят очистку на очистных сооружениях биологической очистки КУ-700 – две установки общей производительностью 1400 м3/сутки. В настоящее время очистные сооружения работают в режиме механической очистки.

В протоку Карлушка сбрасываются сточные воды без очистки в объеме 5,1 тыс.м3/год, через береговой, сосредоточенный, безнапорный, заглубленный выпуск № 4.

Питьевая вода региона относится к слабоминерализированной с малым содержанием фтора, что сказывается на здоровье населения.

Проектные предложения

Для улучшения экологической обстановки в плане загрязнения поверхностных вод в п. Усть-Камчатск, ежегодно разрабатываются природоохранные мероприятия, выполнение которых значительно улучшит обстановку. К первоочередным мероприятиям относятся:

- санитарная очистка территорий прилегающих к водным объектам;

- организация поверхностного стока и очистка ливневых вод перед выпуском их в водоёмы;

- строительство станций очистки сточных ливневых вод;

- организация локальных очистных сооружений на Дембиевской косе, для очистки вод поступающих с предприятий рыбной отрасли;

- подъем и разделка судов на металлолом;

- строительство очистных сооружений в п. Усть-Камчатск.

Одна из важнейших задач охраны поверхностных и подземных вод это исключение попадания загрязненных вод в неочищенном виде в водные объекты и почву.

Почвы

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Также почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

На сегодняшний день территория Усть-Камчатского сельского поселения загрязнена различными химическими веществами и отходами хозяйственной деятельности человека.

Источниками загрязнения почв в данном районе являются:

- котельные, работающие на мазуте;

- автомобильный транспорт;

- предприятия рыбной отрасли;

- объекты ТЭК.

Вследствие изменения экономической ситуации в регионе в худшую сторону, многие предприятия вышли из состава действующих и были заброшены. Итогом стали брошенные территории и строения, являющиеся непосредственно источником загрязнения почвы. Основным элементом загрязнения является большое количество металлических изделий, подвергающихся коррозионным процессам. Результатом загрязнения может стать непригодность почвенного покрова к дальнейшему использованию в качестве сельскохозяйственных угодий и мест для проживания человека.

Проектные предложения

Для охраны и рекультивации почвенного покрова необходимо проведение комплекса природоохранных мероприятий, связанных между собой.

Генеральным планом предусматривается:

- ликвидация несанкционированных свалок и срочная рекультивация экологически опасных объектов (ряда территорий промышленных предприятий);

- рекультивация территорий освобождающихся застройки;

- разработка локальных мероприятий исключающих попадание различных жидкостей (мазут, бензин, отработанные масла, электролиты и т.д.) в почву.

  - Зоны с особыми условиями использования территорий

    - Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ, водоохранными зонами (ВЗ) являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры и границы водоохранных зон, а также режим их использования утверждены статьей 65 Водного кодекса РФ.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Местоположение границ водоохранных зон (ВЗ)

В соответствии с Водным Кодексом РФ на водных объектах муниципального образования «Усть-Камчатское сельское поселение» установлены водоохранные зоны. Ширина водоохраной зоны определена в зависимости от вида водного объекта и его протяженности со специальным режимом использования, который будет способствовать предотвращению загрязнения и истощения вод.

Ширина водоохранных зон водных объектов, расположенных на территории муниципального образования, приведена в следующей таблице.

Таблица 24 – Ширина водоохраных зон водных объектов муниципального образования

| № п.п. | Наименование водотока | Ширина ВЗ, м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Протока Озерная | 200 |
| 2 | протока Карлушка | 100 |
| 3 | р. Первая | 50 |
| 4 | Озеро Нерпичье | 200 |
| 5 | прочие реки, ручьи, озера | 50 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Границы прибрежных защитных полос (ПЗП)

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Прибрежную защитную полосу водных объектов муниципального образования необходимо установить шириной от 30 до 50 м в зависимости от угла уклона берега водного объекта (тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса).

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

***

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с Водным Кодексом РФ и другими федеральными законами.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса РФ.

    - Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения муниципального образования «Усть-Камчатское сельское поселение» являются подземные и поверхностные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», каждый конкретный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Генеральным планом рекомендуется разработать проект границ первого пояса ЗСО скважин.

Размеры ЗСО II и III пояса должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Проектом предлагается установить зоны санитарной охраны для всех существующих и планируемых объектов и сетей водоснабжения муниципального образования. Все действующие объекты водоснабжения в обязательном порядке должны иметь проекты организации ЗСО. Размеры ЗСО должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Определение границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 метров - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

К недостаточно защищенным подземным водам относятся:

а) грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного горизонта, получающего питание на площади его распространения;

б) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи.

Для водозаборов при искусственном пополнении запасов подземных вод граница первого пояса устанавливается как для подземного недостаточно защищенного источника водоснабжения на расстоянии не менее 50 м от водозабора и не менее 100 м от инфильтрационных сооружений (бассейнов, каналов и др.).

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 метров.

Границы второго и третьего поясов

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

- типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

- величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

- гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Определение границ поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается с учетом конкретных условий в следующих пределах:

а) для водотоков:

вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;

вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м, вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м, полоса акватории шириной не менее 100 метров;

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

а) при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;

б) при гористом рельефе местности - до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 метров при крутом.

Граница второго пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на 3 км при наличии нагонных ветров до 10 процентов и 5 км при наличии нагонных ветров более 10 процентов.

Граница второго пояса ЗСО на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 или 5 км и от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ) - на 500-1000 метров.

В отдельных случаях, с учетом конкретной санитарной ситуации и при соответствующем обосновании, территория второго пояса может быть увеличена по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов –санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 25 – Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения

| Запрещается | Допускается |  |
| --- | --- | --- |
| Подземные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. |  | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения. | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений. |  |
| Поверхностные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений; - спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям; - ограждение акватория буями и другими предупредительными знаками; - на судоходных водоемах над водоприемником устанавливаются бакены с освещением. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; - размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; - сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды; - рубка леса главного пользования и реконструкции. | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.); - использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод; - границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками. |  |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. |  |
| Санитарно-защитные полосы |  |  |
| - размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод; - прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |  |  |

На территории муниципального образования нарушений указанных регламентов не выявлено.

    - Санитарно-защитные зоны

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, требования по установлению санитарно-защитных зон (СЗЗ) распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Территория СЗЗ предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

СЗЗ промышленных объектов

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от конкретного источника выбросов загрязняющих веществ.

Генеральным планом предлагается на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 разработать и установить:

- в обязательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов I - III классов опасности;

- в рекомендательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов IV - V классов опасности.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 устанавливается санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

СЗЗ объектов транспортной инфраструктуры

Для автомобильных дорог в соответствии с ст.26 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.07  № 257-ФЗ устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков. Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенного пункта.

Размер придорожных полос автомобильных дорог определяется в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития.

Зоны санитарного разрыва высоковольтных линий устанавливаются на основании правил по охране труда при эксплуатации электроустановок

Зоны санитарного разрыва вдоль ВЛ представлена в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении. Размеры зоны санитарного разрыва представлены в таблице ниже.

Таблица 26 – Охранная зона воздушных линий электропередач, проходящих по территории муниципального образования

| Напряжение линий электропередач, кВ | ЗСР, м |
| --- | --- |
| 1 - 20 | 10 |
| 35 | 15 |

Зоны вдоль переходов ВЛ через водоемы (реки, каналы, озера и др.) в виде воздушного пространства над водой вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов, при не отклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 м, для несудоходных – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль ВЛ, проходящих по суше.

Проектные предложения

Для обеспечения уровня безопасности населения соответствующего действующим нормам   Генеральным планом предлагается  проведение следующих мероприятий:

- инвентаризации жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах, с целью определения точного количества жителей, требующих переселения;

- переселения людей, живущих в санитарно-защитных зонах (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, переселение жителей обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств) и запрещения дальнейшего развития жилой застройки на данной территории;

- создание инвестиционных промышленных площадок на территории «переносимого» жилищного фонда;

- снижения выбросов вредных веществ в атмосферу посредством:

- установки пыле- и газоулавливающего оборудования на предприятиях;

- реконструкции и усовершенствования имеющегося оборудования.

Регламенты использования территорий санитарно-защитных зон, определенные СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, представлены в таблице.

Таблица 27 - Регламенты использования территории санитарно-защитных зон

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - размещение жилой застройки, включая отдельные жилые дома; - размещение ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха; - размещение территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - размещение спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования. - размещение объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - размещение объектов пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. | - размещение промышленных объектов или производств в границах СЗЗ существующих объектов пищевой и фармацевтической промышленности (профильных, однотипных); - размещение нежилых помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); - размещение зданий управлений, конструкторских бюро, зданий административного назначения, научно-исследовательских лабораторий; - размещение поликлиник, спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа; - размещение бань, прачечных, объектов торговли и общественного питания, мотелей, гостиницы; - размещение гаражей, площадок и сооружений для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарных депо, автозаправочных станций, станций технического обслуживания автомобилей; - станции технического обслуживания автомобилей; - размещение местных и транзитных коммуникаций, ЛЭП, электроподстанций, нефте- и газопроводов, артезианских скважин для технического водоснабжения, водоохлаждающих сооружений для подготовки технической воды, канализационных насосных станций, сооружений оборотного водоснабжения. |

- ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

Территориальное планирование влияет на многие важнейшие характеристики, определяющие качество окружающей среды: объекты транспортных коммуникаций, уровни воздействия вредных выбросов на здоровье населения, комфортность мест проживания, инвестиционную привлекательность территории, стоимость недвижимости и другое.

Не менее существенны решения, связанные с развитием транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, обеспечивающих комфортность проживания в жилой зоне и возможность ее позитивного преобразования.

Мероприятия, связанные с развитием инфраструктур, должны обладать достаточной надежностью, обособленностью и определенностью, предполагать минимум отклонений на последующих стадиях разработки градостроительной документации.

Перечень мероприятий по территориальному планированию Генерального плана муниципального образования «Усть-Камчатское сельское поселение» Камчатского края с указанием ожидаемых результатов их реализации представлен в следующей таблице.

Таблица 28- Проектные предложения генерального плана

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ι ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | установление перспективной границы населенных пунктов муниципального образования | - | - | Увеличение границ населенных пунктов сельского поселения, ввод новых территорий под застройку различного функционального назначения |
|  | индивидуальная застройка жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей | м2 | 14000 | Обеспечение граждан доступным жильем |
|  | строительство многоквартирных пятиэтажных домов на территории мкр. Погодный |  |  |  |
|  | строительство физкультурно-спортивного комплекса с плавательным бассейном размером 25х16 | - | - | Вовлечение населения муниципального образования в занятие физкультурой и спортом. |
|  | строительство стадиона и ледового катка | - | - | Вовлечение населения муниципального образования в занятие физкультурой и спортом |
|  | строительство гостиничного комплекса | мест | 50 |  |
|  | выделение земельных площадей под строительство объектов торговли, общественного питания, офисных помещений | - | - |  |
|  | строительство животноводческого комплекса в с. Крутоберегово | объект | 1 | Создание условий для роста промышленного и сельскохозяйственного потенциала |
|  | строительство модульного молочного цеха | объект | 1 |  |
|  | создание благоприятных условий для развития предприятий малого и среднего бизнеса | - | - |  |
|  | устройство остановочных, посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках | - | - | Развитие улично-дорожной сети муниципального образования |
|  | замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков | - | - |  |
|  | реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования | - | - |  |
|  | установка уличного освещения на асфальтированных улицах | - | - |  |
|  | нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования | - | - |  |
|  | асфальтирование улиц с грунтовым покрытием в населенных пунктах сельского поселения | км | - |  |
|  | организация улиц и проездов на территории планируемой жилой и общественно-деловой застройки в населенных пунктах сельского поселения | км | - |  |
|  | ремонт сетей водоснабжения с частичной заменой труб на современные полимерные | км | 11,1 | Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования |
|  | строительство причальных сооружений через протоку Озерная | объект | 2 |  |
|  | оборудование водопроводом 100% территории существующей жилой застройки | - | - |  |
|  | оборудование водопроводом территории жилой застройки планируемой на 1 очередь строительства | км | - |  |
|  | оборудование локальными очистными сооружениями производственных и сельскохозяйственных объектов | - | - |  |
|  | оборудование выгребными ямами жилого сектора и учреждений соцкультбыта | - | - |  |
|  | реконструкцию и модернизацию существующих сетей и объектов системы электроснабжения | - | - |  |
|  | оборудование линиями электропередач территорий запланированных под жилую застройку на 1 очередь строительства | км | - |  |
|  | обеспечение населения телефонной связью в соответствии с требованиями Н.П.2.008-7-85 | - | - |  |
|  | улучшение качества сотовой связи и интернета | - | - |  |
|  | установка таксофонов на территории населенных пунктов | - | - |  |
|  | организация парковых зон с обустроенными детскими площадками | га | 15,1 | Развитие системы рекреации |
|  | рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения. | - | - |  |
|  | выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация | - | - | Развитие системы санитарной очистки территории муниципального образования |
|  | разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров | - | - |  |
|  | организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 34 контейнеров | - | - |  |
| - , | строительство полигона для размещения твердых бытовых отходов и мусора | - | - |  |
| РАСЧЕТНЫЙ СРОК |  |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей | м2 | 33000 | Обеспечение граждан доступным жильем |
|  | строительство многоквартирных пятиэтажных домов на территории мкр. Погодный |  |  |  |
|  | строительство автозаправочной станции в с.Крутоберегово | объект | 1 |  |
|  | строительство пожарного депо на три выезда | объект | 1 |  |
|  | восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улицах сельского поселения | - | - | Развитие улично-дорожной сети муниципального образования |
|  | асфальтирование улиц с грунтовым покрытием | км | - |  |
|  | организация улиц и проездов на территории планируемой жилой и общественно-деловой застройки в населенных пунктах сельского поселения | км | - |  |
|  | обеспечение мощности водозаборных сооружений на 1700 м3/сут. | - | - | Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования |
|  | оборудование водопроводом территории жилой застройки планируемой на расчетный срок. | км | - |  |
|  | строительство на территории муниципального образования очистных сооружений и оборудование центральных улиц сельского поселения хозяйственно-бытовой канализацией | объект | 1 |  |
|  | оборудование линиями электропередач территорий запланированных под жилую застройку на расчетный срок | км | - |  |
|  | организация парка с обустроенными детскими площадками | га | 75,7 | Развитие системы рекреации |

- МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ И УСТЬ-КАМЧАТСКОГО РАЙОНА

Схемой территориального планирования Усть-Камчатского района Камчатского края  запланированы следующие мероприятия, касающиеся муниципального образования «Усть-Камчатское сельское поселение»:

- строительство животноводческого комплекса в с. Крутоберегово;

- строительство модульного молочного цеха в п. Усть-Камчатск;

- строительство физкультурно-спортивного комплекса с плавательным бассейном размером 25х16.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ  В ПРЕДЕЛАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Генеральным планом изменение границ муниципального образования «Усть-Камчатское сельское поселение» не предусматривается.

На 1 очередь Генеральным планом предлагается:

- установить границы п. Усть-Камчатск в пределах территории общей площадью 1539,5 га;

- установить границы села Крутоберегово в пределах территории общей площадью 678,3 га.

Координаты характерных точек существующих границ муниципального образования «Усть-Камчатское сельское поселение» и перспективных границ населенных пунктов поселения определены аналитическим методом в системе координат МКС-41 и представлены в приложении 1.

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 29 - Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 4742,95 | 4742,95 |
|  |  | га/чел. | 1,17 | 1,16 |
| 1.1. | Зона градостроительного использования | га | 2217,9 | 2217,9 |
| 1.1.1. | Жилые зоны | га | 84,52 | 169,4 |
|  |  | % | 3,81 | 7,64 |
| 1.1.2. | Общественно-деловая зона | га | 32,96 | 68,9 |
|  |  | % | 1,49 | 3,10 |
| 1.1.3. | Зона производственного использования | га | 113,13 | 156,73 |
|  |  | % | 5,1 | 7,07 |
| 1.1.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 129,26 | 154,4 |
|  |  | % | 5,83 | 6,96 |
| 1.1.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 172.09 | 381,5 |
|  |  | % | 7,76 | 17,20 |
| 1.1.6. | Зона рекреационного назначения | га | 374,12 | 405,03 |
|  |  | % | 16,87 | 18,26 |
| 1.1.7. | Зона специального назначения | га | 41,4 | 25,9 |
|  |  | % | 1,87 | 1,17 |
| 1.1.8. | Зона иного назначения (территория общего пользования) | га | 1202,79 | 788,53 |
|  |  | % | 54,2 | 35,55 |
| 1.2. | Зона производственного использования | га | 10,9 | 10,9 |
|  |  | % | 0,48 | 0,23 |
| 1.3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 0,0 | 0,0 |
|  |  | % | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 0,0 | 0,0 |
|  |  | % | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Зона рекреационного назначения | га | 0,0 | 0,0 |
|  |  | % | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Зона специального назначения | га | 0,0 | 0,0 |
|  |  | % | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Земли запаса | га | 2514,15 | 2514,15 |
|  |  | % | 50,01 | 50,01 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1. | Общая численность постоянного населения | чел. | 4040 | 4100 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 101,49 |
| 2.2. | Плотность населения | чел на га | 0,85 | 0,86 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | общий объем жилищного фонда | общ S, кв.м. | 125600 | 139600 |
| 3.2. | общий объем нового жилищного строительства | тыс.кв.м. общей площади квартир | - | 47000 |
|  |  | % к общему объему жилищного фонда | - | 37,42 |
| 3.3. | общий объем убыли жилищного фонда | общ. S, кв.м. | 10000 | 23000 |
|  |  | % к общему объему жилищного фонда | 8,0 | 18,3 |
| 3.4. | существующий сохраняемый жилищный фонд | общ. S, кв.м. | - | 92600 |
|  |  | % от общего объема сущ. жилищного фонда | - | 74 |
| 3.5. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м./чел. | 31,1 | 34,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | объекты дошкольного образования | мест | 408 | 408 |
| 4.2. | объекты общеобразовательного назначения | мест | 2055 | 2055 |
| 4.3. | объекты здравоохранения | объект | 3 | 3 |
| 4.4. | объекты социального обеспечения | объект | 1 | 1 |
| 4.5. | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | объект | 7 | 8 |
| 4.6. | объекты культурно-досугового назначения | объект | 5 | 5 |
| 4.7. | объекты торгового назначения | торговая площадь, кв.м. | 2970 | 2970 |
| 4.8. | объекты общественного питания | мест | 119 | 119 |
| 4.9. | организации и учреждения управления | объект | 10 | 10 |
| 4.10. | учреждения жилищно-коммунального хозяйства | объект | 1 | 1 |
| 4.11. | объекты бытового обслуживания | рабочих мест | 26 | 26 |
| 4.12. | объекты связи | объект | 3 | 3 |
| 4.13. | объекты специального назначения | га | 12,8 | 12,8 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность основных улиц и проездов: | км | 70 | 95,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.1.1. | главных улиц | км | 24,2 | 24,2 |
| 5.1.2. | улицы в жилой застройке | км | 45,8 | 71,3 |
| 5.2. | протяженность железных дорог | км | - | - |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление - всего | тыс.куб.м./сут. | 1168 | 1700 |
| 6.1.2. | Протяженность сетей | км | 13,5 | - |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод - всего | тыс.куб.м./сутки | 1069 | 1579 |
| 6.2.2. | протяженность сетей | км | 14,91 | - |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии - всего | млн.кВт*ч/год | 20,2 | 24,92 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт*ч | 5,0 | 6,08 |
| 6.3.3. | Протяженность сетей | км | 44,3 | - |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла всего | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3. | Протяженность сетей в двух трубном исчислении | км | - | - |
| 6.5. | Связь |  |  |  |
| 6.5.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.5.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % населения | 100 | 100 |
| 7 | Зеленые насаждения |  |  |  |
| 7.1. | общая площадь зеленых насаждений общего пользования | га | 15,1 | 75,7 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

      - Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;

      - Устав Камчатского края от 4 декабря 2008 г. N 141 (принят Постановлением
Законодательного Собрания Камчатского края 14 ноября 2008 года N 326);

      - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

      - Закон Камчатского края от 14.11.2012 № 160  «О регулировании отдельных вопросов градостроительной деятельности в Камчатском крае»;

      - Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

      - Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ;

      - Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

      - Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ;

      - Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ;

      - Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;

      - Закон Камчатского края от 19 сентября 2008 года № 127 «О полномочиях органов государственной власти камчатского края в сфере недропользования»

      - Закон Российской Федерации от 01 апреля 1993 г. № 4730-1 (ред. 14.07.2008г.) «О государственной границе Российской Федерации»;

      - Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

      - Закон Камчатского  края от 27.04.2010 № 437 «О полномочиях органов государственной власти Камчатского края в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

      - Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

      - Закон Камчатского края от 19.12.2008 № 198 (ред. от 03.06.2016) «О защите населения и территорий  Камчатского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (принят Постановлением Законодательного Собрания Камчатского края 09.12.2008);

      - Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

      - Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

      - Федеральный закон от 15 февраля 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

      - Закон Камчатского края от 29.12.2014 № 564 (ред. от 27.04.2016) «Об особо охраняемых природных территориях в Камчатском крае»;

      - Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;

      - Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

      - Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

      - Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

      - Закон Камчатского края от 24.12.2010 № 547 (ред. от 11.03.2016) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Камчатского края»;

      - Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»;

      - Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997 г. 
№ 1223 «Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах»;

      - Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

      - Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;

      - «Об утверждении инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры»;

      - Приказ Министерства культуры СССР от 24 января 1986 г. № 33 «Об утверждении «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР»;

      - СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

      - СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

      - СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

      - СНиП 2.04.03.85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

      - СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

      - СНиП II-12-77 «Защита от шума»;

      - СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра Российской Федерации»;

      - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

      - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

      - СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

      - СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

      - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

      - СП 11-106-97* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан»;

      - СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

      - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 года № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.»

      - Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 ноября 2010 г. № 492;

      - МДС 30-1.99 «Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов»;

      - Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР. Утверждена приказом Министерства культуры СССР от 24.01.86 № 33;

      - Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». ГП «Центринвестпроект», 2000 г.;

      - Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. Утв. Минводхозом СССР, Минздравом СССР, Минрыбхозом СССР 16 мая 1974 г.;

      - Региональные нормативы градостроительного проектирования Камчатского края. Утверждены постановлением Правительсьва Камчатского края от 15 августа 2011 г. № 340-П;

      - Сводный статистический ежегодник Камчатский край. 2010г.;

      - Схема территориального планирования Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края;

      - Интернет-сайты:

- http://www.minregion.ru;

- http://ust-kam.ru/poseleniya/ustkamchatskoe_poselenie/

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Координаты характерных точек существующей границы муниципального образования «Усть-Камчатское сельское поселение» и планируемых границ  населенных пунктов сельского поселения. Координаты определены аналитическим методом в системе координат МКС-41.

Таблица 1 – Ведомость поворотных точек существующей границы МО «Усть-Камчатское сельское  поселение»

| № п/п | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Yk | Xk |
| 1 | 926 855,20 | 1 647 925,62 |
| 2 | 926 931,79 | 1 647 929,17 |
| 3 | 926 967,01 | 1 647 929,51 |
| 4 | 927 001,65 | 1 648 023,96 |
| 5 | 927 008,64 | 1 648 194,44 |
| 6 | 927 043,38 | 1 648 530,34 |
| 7 | 927 112,29 | 1 648 472,79 |
| 8 | 927 129,66 | 1 648 443,89 |
| 9 | 927 148,75 | 1 648 466,28 |
| 10 | 927 150,32 | 1 648 485,10 |
| 11 | 927 074,36 | 1 648 654,08 |
| 12 | 927 095,54 | 1 649 204,48 |
| 13 | 927 098,51 | 1 649 283,72 |
| 14 | 927 110,66 | 1 649 607,53 |
| 15 | 927 114,45 | 1 649 708,52 |
| 16 | 927 133,86 | 1 650 016,29 |
| 17 | 927 151,57 | 1 650 297,08 |
| 18 | 927 168,89 | 1 650 598,65 |
| 19 | 927 174,50 | 1 650 699,23 |
| 20 | 927 192,49 | 1 651 021,85 |
| 21 | 927 304,00 | 1 651 238,91 |
| 22 | 927 594,54 | 1 651 739,73 |
| 23 | 927 877,56 | 1 652 212,37 |
| 24 | 927 931,79 | 1 652 442,20 |
| 25 | 927 934,53 | 1 652 441,64 |
| 26 | 928 051,11 | 1 652 417,72 |
| 27 | 928 168,69 | 1 652 419,05 |
| 28 | 928 168,95 | 1 652 421,52 |
| 29 | 928 216,51 | 1 652 879,44 |
| 30 | 928 175,09 | 1 652 881,85 |
| 31 | 928 078,58 | 1 652 887,47 |
| 32 | 928 078,58 | 1 652 887,47 |
| 33 | 928 046,54 | 1 652 878,42 |
| 34 | 928 056,24 | 1 652 891,97 |
| 35 | 928 152,32 | 1 653 026,18 |
| 36 | 928 311,72 | 1 653 134,66 |
| 37 | 928 568,64 | 1 653 541,27 |
| 38 | 928 642,70 | 1 653 657,40 |
| 39 | 928 811,47 | 1 653 922,06 |
| 40 | 928 864,89 | 1 654 110,40 |
| 41 | 928 949,37 | 1 654 399,82 |
| 42 | 928 996,36 | 1 654 521,22 |
| 43 | 929 037,47 | 1 654 617,27 |
| 44 | 929 203,15 | 1 654 908,98 |
| 45 | 929 319,40 | 1 655 240,99 |
| 46 | 929 337,72 | 1 655 235,60 |
| 47 | 929 341,37 | 1 655 234,52 |
| 48 | 929 390,22 | 1 655 221,51 |
| 49 | 929 505,56 | 1 655 193,84 |
| 50 | 929 608,22 | 1 655 167,28 |
| 51 | 929 720,97 | 1 655 137,47 |
| 52 | 929 852,01 | 1 655 109,39 |
| 53 | 929 912,22 | 1 655 098,60 |
| 54 | 929 991,80 | 1 655 079,49 |
| 55 | 930 042,72 | 1 655 048,61 |
| 56 | 930 190,78 | 1 654 938,25 |
| 57 | 930 191,18 | 1 654 938,26 |
| 58 | 930 191,81 | 1 654 937,48 |
| 59 | 930 244,36 | 1 655 021,24 |
| 60 | 930 225,66 | 1 655 181,65 |
| 61 | 930 219,45 | 1 655 462,33 |
| 62 | 930 200,20 | 1 655 803,06 |
| 63 | 930 173,28 | 1 656 279,87 |
| 64 | 930 151,41 | 1 656 667,05 |
| 65 | 930 128,67 | 1 657 069,79 |
| 66 | 930 110,85 | 1 657 385,22 |
| 67 | 930 088,31 | 1 657 784,42 |
| 68 | 930 067,49 | 1 658 152,95 |
| 69 | 930 046,76 | 1 658 520,05 |
| 70 | 930 028,28 | 1 658 847,37 |
| 71 | 929 996,87 | 1 659 403,46 |
| 72 | 929 971,85 | 1 659 846,53 |
| 73 | 929 943,93 | 1 660 340,84 |
| 74 | 929 913,52 | 1 660 879,37 |
| 75 | 929 885,80 | 1 661 370,10 |
| 76 | 929 862,60 | 1 661 780,87 |
| 77 | 929 841,48 | 1 662 154,85 |
| 78 | 929 827,23 | 1 662 407,16 |
| 79 | 929 826,50 | 1 662 421,09 |
| 80 | 929 799,54 | 1 662 392,99 |
| 81 | 929 823,82 | 1 662 467,59 |
| 82 | 929 824,23 | 1 662 547,96 |
| 83 | 929 867,29 | 1 662 566,04 |
| 84 | 929 869,84 | 1 662 629,43 |
| 85 | 929 835,58 | 1 662 693,11 |
| 86 | 929 885,20 | 1 662 766,38 |
| 87 | 929 826,59 | 1 662 852,76 |
| 88 | 929 785,95 | 1 662 866,38 |
| 89 | 929 726,69 | 1 662 886,25 |
| 90 | 929 552,16 | 1 662 858,57 |
| 91 | 929 475,90 | 1 662 874,58 |
| 92 | 929 195,23 | 1 663 318,28 |
| 93 | 929 098,92 | 1 663 640,60 |
| 94 | 929 020,45 | 1 663 680,37 |
| 95 | 928 958,99 | 1 663 747,12 |
| 96 | 928 909,95 | 1 663 801,64 |
| 97 | 928 895,14 | 1 663 818,32 |
| 98 | 928 742,02 | 1 663 990,74 |
| 99 | 928 564,24 | 1 663 950,73 |
| 100 | 928 300,81 | 1 663 889,48 |
| 101 | 928 146,69 | 1 663 853,88 |
| 102 | 927 938,19 | 1 663 804,46 |
| 103 | 927 752,07 | 1 663 752,58 |
| 104 | 927 540,07 | 1 663 694,40 |
| 105 | 927 407,74 | 1 663 658,65 |
| 106 | 927 354,18 | 1 663 645,44 |
| 107 | 927 213,87 | 1 663 613,35 |
| 108 | 927 058,73 | 1 663 577,01 |
| 109 | 926 924,54 | 1 663 545,72 |
| 110 | 926 781,70 | 1 663 512,66 |
| 111 | 926 621,70 | 1 663 476,39 |
| 112 | 926 444,05 | 1 663 434,64 |
| 113 | 926 217,25 | 1 663 381,19 |
| 114 | 926 044,25 | 1 663 261,88 |
| 115 | 925 887,85 | 1 663 154,01 |
| 116 | 925 898,14 | 1 663 070,87 |
| 117 | 926 074,20 | 1 662 949,08 |
| 118 | 926 198,76 | 1 662 798,97 |
| 119 | 926 252,58 | 1 662 734,11 |
| 120 | 926 502,27 | 1 662 432,09 |
| 121 | 926 538,80 | 1 662 420,97 |
| 122 | 926 554,93 | 1 662 415,00 |
| 123 | 926 689,36 | 1 662 365,54 |
| 124 | 926 880,93 | 1 662 295,06 |
| 125 | 926 990,31 | 1 662 254,81 |
| 126 | 927 165,01 | 1 662 140,24 |
| 127 | 927 328,84 | 1 662 032,80 |
| 128 | 927 478,83 | 1 661 934,43 |
| 129 | 927 619,63 | 1 661 842,09 |
| 130 | 928 227,74 | 1 661 449,80 |
| 131 | 928 223,70 | 1 661 284,13 |
| 132 | 928 218,78 | 1 661 082,85 |
| 133 | 928 215,55 | 1 660 950,62 |
| 134 | 928 403,14 | 1 660 810,44 |
| 135 | 928 491,31 | 1 660 744,55 |
| 136 | 928 534,24 | 1 660 748,93 |
| 137 | 928 553,69 | 1 660 726,08 |
| 138 | 928 498,74 | 1 660 617,07 |
| 139 | 928 473,26 | 1 660 598,57 |
| 140 | 928 411,86 | 1 660 531,78 |
| 141 | 928 301,61 | 1 660 453,13 |
| 142 | 928 224,04 | 1 660 386,70 |
| 143 | 928 182,98 | 1 660 342,59 |
| 144 | 928 147,19 | 1 660 303,02 |
| 145 | 928 112,71 | 1 660 245,56 |
| 146 | 928 077,88 | 1 660 195,65 |
| 147 | 928 057,41 | 1 660 156,50 |
| 148 | 928 015,38 | 1 660 046,12 |
| 149 | 928 002,82 | 1 660 032,61 |
| 150 | 927 982,71 | 1 660 009,99 |
| 151 | 927 950,04 | 1 659 954,32 |
| 152 | 927 923,65 | 1 659 925,37 |
| 153 | 927 833,07 | 1 659 883,81 |
| 154 | 927 791,14 | 1 659 814,67 |
| 155 | 927 727,81 | 1 659 797,25 |
| 156 | 927 709,07 | 1 659 775,84 |
| 157 | 927 694,33 | 1 659 756,11 |
| 158 | 927 654,84 | 1 659 695,04 |
| 159 | 927 623,24 | 1 659 648,72 |
| 160 | 927 563,99 | 1 659 530,93 |
| 161 | 927 543,34 | 1 659 498,09 |
| 162 | 927 512,63 | 1 659 468,44 |
| 163 | 927 492,16 | 1 659 441,87 |
| 164 | 927 484,54 | 1 659 420,86 |
| 165 | 927 411,00 | 1 659 333,77 |
| 166 | 927 349,96 | 1 659 269,85 |
| 167 | 927 258,02 | 1 659 155,29 |
| 168 | 927 163,22 | 1 659 024,58 |
| 169 | 927 144,18 | 1 658 964,25 |
| 170 | 927 134,85 | 1 658 919,00 |
| 171 | 927 133,17 | 1 658 894,51 |
| 172 | 927 116,53 | 1 658 866,21 |
| 173 | 927 102,89 | 1 658 848,61 |
| 174 | 927 029,63 | 1 658 784,69 |
| 175 | 926 992,28 | 1 658 714,30 |
| 176 | 926 953,49 | 1 658 615,19 |
| 177 | 926 942,72 | 1 658 595,79 |
| 178 | 926 893,19 | 1 658 540,37 |
| 179 | 926 861,92 | 1 658 513,56 |
| 180 | 926 841,09 | 1 658 502,78 |
| 181 | 926 817,75 | 1 658 502,07 |
| 182 | 926 771,01 | 1 658 487,22 |
| 183 | 926 751,37 | 1 658 452,91 |
| 184 | 926 713,65 | 1 658 436,35 |
| 185 | 926 677,81 | 1 658 405,13 |
| 186 | 926 672,69 | 1 658 400,68 |
| 187 | 926 659,11 | 1 658 381,63 |
| 188 | 926 627,15 | 1 658 352,90 |
| 189 | 926 596,63 | 1 658 322,01 |
| 190 | 926 558,92 | 1 658 283,95 |
| 191 | 926 536,30 | 1 658 265,99 |
| 192 | 926 516,90 | 1 658 259,53 |
| 193 | 926 506,49 | 1 658 253,42 |
| 194 | 926 497,87 | 1 658 246,96 |
| 195 | 926 472,73 | 1 658 235,47 |
| 196 | 926 459,80 | 1 658 239,06 |
| 197 | 926 436,46 | 1 658 271,74 |
| 198 | 926 427,12 | 1 658 281,07 |
| 199 | 926 394,09 | 1 658 284,31 |
| 200 | 926 371,82 | 1 658 285,38 |
| 201 | 926 358,89 | 1 658 285,74 |
| 202 | 926 344,89 | 1 658 288,26 |
| 203 | 926 347,76 | 1 658 295,80 |
| 204 | 926 356,02 | 1 658 295,08 |
| 205 | 926 364,64 | 1 658 294,72 |
| 206 | 926 373,62 | 1 658 297,23 |
| 207 | 926 377,93 | 1 658 299,39 |
| 208 | 926 422,10 | 1 658 307,65 |
| 209 | 926 445,80 | 1 658 309,26 |
| 210 | 926 454,42 | 1 658 311,78 |
| 211 | 926 466,45 | 1 658 319,86 |
| 212 | 926 482,34 | 1 658 328,97 |
| 213 | 926 473,36 | 1 658 353,39 |
| 214 | 926 446,42 | 1 658 342,98 |
| 215 | 926 411,95 | 1 658 336,15 |
| 216 | 926 378,19 | 1 658 332,92 |
| 217 | 926 351,62 | 1 658 341,54 |
| 218 | 926 338,08 | 1 658 352,55 |
| 219 | 926 283,03 | 1 658 305,27 |
| 220 | 926 248,55 | 1 658 295,22 |
| 221 | 926 224,28 | 1 658 296,70 |
| 222 | 926 202,23 | 1 658 285,88 |
| 223 | 926 176,73 | 1 658 285,16 |
| 224 | 926 163,08 | 1 658 276,54 |
| 225 | 926 151,59 | 1 658 265,77 |
| 226 | 926 132,44 | 1 658 265,73 |
| 227 | 926 113,61 | 1 658 264,39 |
| 228 | 926 067,85 | 1 658 195,42 |
| 229 | 926 001,40 | 1 658 183,29 |
| 230 | 925 959,52 | 1 658 139,27 |
| 231 | 925 935,42 | 1 658 156,32 |
| 232 | 925 784,61 | 1 658 129,03 |
| 233 | 925 714,36 | 1 658 053,32 |
| 234 | 925 598,11 | 1 658 035,54 |
| 235 | 925 567,61 | 1 658 001,91 |
| 236 | 925 559,05 | 1 657 992,48 |
| 237 | 925 559,77 | 1 657 983,86 |
| 238 | 925 568,39 | 1 657 975,60 |
| 239 | 925 578,09 | 1 657 968,06 |
| 240 | 925 585,38 | 1 657 961,16 |
| 241 | 925 578,45 | 1 657 920,66 |
| 242 | 925 552,95 | 1 657 895,88 |
| 243 | 925 534,85 | 1 657 890,60 |
| 244 | 925 521,71 | 1 657 893,37 |
| 245 | 925 508,06 | 1 657 912,76 |
| 246 | 925 501,24 | 1 657 920,30 |
| 247 | 925 501,24 | 1 657 926,05 |
| 248 | 925 501,24 | 1 657 931,79 |
| 249 | 925 498,00 | 1 657 937,18 |
| 250 | 925 493,70 | 1 657 944,36 |
| 251 | 925 486,87 | 1 657 954,42 |
| 252 | 925 485,79 | 1 657 961,60 |
| 253 | 925 490,46 | 1 657 968,06 |
| 254 | 925 490,46 | 1 657 978,48 |
| 255 | 925 485,44 | 1 657 984,58 |
| 256 | 925 481,49 | 1 657 998,95 |
| 257 | 925 481,49 | 1 658 013,67 |
| 258 | 925 485,08 | 1 658 016,54 |
| 259 | 925 491,54 | 1 658 026,60 |
| 260 | 925 490,46 | 1 658 033,06 |
| 261 | 925 484,72 | 1 658 053,89 |
| 262 | 925 479,82 | 1 658 066,37 |
| 263 | 925 469,99 | 1 658 069,69 |
| 264 | 925 465,33 | 1 658 080,82 |
| 265 | 925 453,47 | 1 658 086,93 |
| 266 | 925 440,91 | 1 658 079,75 |
| 267 | 925 430,49 | 1 658 077,59 |
| 268 | 925 416,13 | 1 658 072,92 |
| 269 | 925 390,99 | 1 658 051,02 |
| 270 | 925 389,91 | 1 658 037,01 |
| 271 | 925 358,31 | 1 657 971,29 |
| 272 | 925 360,10 | 1 657 904,50 |
| 273 | 925 327,07 | 1 657 854,94 |
| 274 | 925 310,55 | 1 657 833,40 |
| 275 | 925 301,21 | 1 657 818,31 |
| 276 | 925 301,21 | 1 657 778,09 |
| 277 | 925 343,59 | 1 657 585,61 |
| 278 | 925 387,40 | 1 657 495,83 |
| 279 | 925 441,26 | 1 657 416,10 |
| 280 | 925 470,71 | 1 657 388,09 |
| 281 | 925 503,03 | 1 657 381,63 |
| 282 | 925 534,63 | 1 657 393,12 |
| 283 | 925 544,69 | 1 657 411,80 |
| 284 | 925 561,93 | 1 657 412,87 |
| 285 | 925 574,85 | 1 657 405,69 |
| 286 | 925 583,83 | 1 657 387,38 |
| 287 | 925 622,26 | 1 657 364,75 |
| 288 | 925 628,72 | 1 657 357,57 |
| 289 | 925 626,93 | 1 657 343,56 |
| 290 | 925 621,90 | 1 657 324,17 |
| 291 | 925 623,34 | 1 657 315,19 |
| 292 | 925 629,44 | 1 657 308,01 |
| 293 | 925 637,70 | 1 657 305,50 |
| 294 | 925 645,60 | 1 657 305,86 |
| 295 | 925 652,42 | 1 657 304,42 |
| 296 | 925 653,86 | 1 657 296,52 |
| 297 | 925 648,47 | 1 657 288,26 |
| 298 | 925 646,32 | 1 657 258,45 |
| 299 | 925 659,25 | 1 657 219,31 |
| 300 | 925 669,66 | 1 657 199,20 |
| 301 | 925 671,46 | 1 657 189,50 |
| 302 | 925 660,68 | 1 657 174,06 |
| 303 | 925 666,43 | 1 657 142,10 |
| 304 | 925 682,23 | 1 657 109,06 |
| 305 | 925 704,50 | 1 657 096,85 |
| 306 | 925 707,73 | 1 657 088,95 |
| 307 | 925 703,06 | 1 657 079,26 |
| 308 | 925 692,64 | 1 657 076,38 |
| 309 | 925 687,26 | 1 657 074,23 |
| 310 | 925 691,93 | 1 657 044,06 |
| 311 | 925 700,90 | 1 657 023,95 |
| 312 | 925 700,90 | 1 656 995,94 |
| 313 | 925 710,60 | 1 656 952,49 |
| 314 | 925 717,78 | 1 656 921,25 |
| 315 | 925 716,35 | 1 656 900,42 |
| 316 | 925 712,75 | 1 656 896,83 |
| 317 | 925 707,37 | 1 656 892,16 |
| 318 | 925 704,50 | 1 656 884,98 |
| 319 | 925 703,06 | 1 656 873,12 |
| 320 | 925 705,21 | 1 656 855,53 |
| 321 | 925 709,16 | 1 656 842,60 |
| 322 | 925 714,55 | 1 656 835,06 |
| 323 | 925 728,91 | 1 656 826,44 |
| 324 | 925 743,28 | 1 656 817,10 |
| 325 | 925 741,48 | 1 656 799,87 |
| 326 | 925 733,94 | 1 656 794,84 |
| 327 | 925 729,63 | 1 656 791,96 |
| 328 | 925 723,53 | 1 656 779,75 |
| 329 | 925 723,53 | 1 656 765,75 |
| 330 | 925 727,84 | 1 656 763,59 |
| 331 | 925 732,51 | 1 656 762,52 |
| 332 | 925 738,25 | 1 656 757,13 |
| 333 | 925 740,77 | 1 656 748,15 |
| 334 | 925 737,17 | 1 656 739,17 |
| 335 | 925 737,17 | 1 656 726,61 |
| 336 | 925 737,17 | 1 656 712,24 |
| 337 | 925 733,94 | 1 656 695,00 |
| 338 | 925 731,43 | 1 656 665,20 |
| 339 | 925 751,54 | 1 656 539,87 |
| 340 | 925 763,39 | 1 656 441,11 |
| 341 | 925 759,08 | 1 656 400,89 |
| 342 | 925 750,46 | 1 656 364,62 |
| 343 | 925 742,20 | 1 656 341,64 |
| 344 | 925 729,63 | 1 656 318,29 |
| 345 | 925 714,55 | 1 656 303,57 |
| 346 | 925 702,70 | 1 656 298,18 |
| 347 | 925 689,05 | 1 656 295,67 |
| 348 | 925 677,92 | 1 656 290,64 |
| 349 | 925 671,46 | 1 656 285,25 |
| 350 | 925 661,40 | 1 656 265,50 |
| 351 | 925 651,71 | 1 656 238,57 |
| 352 | 925 657,45 | 1 656 130,12 |
| 353 | 925 685,82 | 1 656 013,41 |
| 354 | 925 699,68 | 1 656 004,51 |
| 355 | 925 701,83 | 1 655 990,07 |
| 356 | 925 703,43 | 1 655 979,29 |
| 357 | 925 694,80 | 1 655 974,26 |
| 358 | 925 701,98 | 1 655 923,27 |
| 359 | 925 727,12 | 1 655 823,79 |
| 360 | 925 749,38 | 1 655 769,93 |
| 361 | 925 772,48 | 1 655 731,78 |
| 362 | 925 768,42 | 1 655 719,29 |
| 363 | 925 752,98 | 1 655 705,64 |
| 364 | 925 733,94 | 1 655 668,66 |
| 365 | 925 730,72 | 1 655 608,70 |
| 366 | 925 724,76 | 1 655 607,71 |
| 367 | 925 724,84 | 1 655 608,73 |
| 368 | 925 693,21 | 1 655 608,89 |
| 369 | 925 385,79 | 1 655 638,35 |
| 370 | 925 355,88 | 1 655 640,77 |
| 371 | 925 229,51 | 1 655 648,93 |
| 372 | 925 206,23 | 1 655 368,73 |
| 373 | 925 190,27 | 1 655 369,47 |
| 374 | 925 213,65 | 1 655 650,44 |
| 375 | 925 081,05 | 1 655 653,73 |
| 376 | 925 045,59 | 1 655 314,97 |
| 377 | 925 019,51 | 1 655 065,93 |
| 378 | 925 010,52 | 1 654 980,03 |
| 379 | 924 885,01 | 1 654 237,88 |
| 380 | 924 811,73 | 1 653 972,07 |
| 381 | 924 800,53 | 1 653 931,47 |
| 382 | 924 708,05 | 1 653 596,03 |
| 383 | 924 681,58 | 1 653 500,01 |
| 384 | 924 663,56 | 1 653 450,01 |
| 385 | 924 459,72 | 1 652 884,27 |
| 386 | 924 379,64 | 1 652 725,74 |
| 387 | 924 050,86 | 1 652 074,88 |
| 388 | 923 188,47 | 1 650 842,90 |
| 389 | 923 016,55 | 1 650 512,44 |
| 390 | 922 876,73 | 1 650 243,68 |
| 391 | 922 765,82 | 1 649 916,74 |
| 392 | 923 093,95 | 1 650 175,35 |
| 393 | 923 482,43 | 1 650 411,45 |
| 394 | 923 573,51 | 1 650 466,80 |
| 395 | 923 595,19 | 1 650 492,11 |
| 396 | 923 733,29 | 1 650 679,22 |
| 397 | 923 774,91 | 1 650 735,62 |
| 398 | 923 810,90 | 1 650 798,93 |
| 399 | 923 803,51 | 1 650 801,65 |
| 400 | 923 805,50 | 1 650 804,94 |
| 401 | 923 802,78 | 1 650 806,63 |
| 402 | 923 860,76 | 1 650 907,31 |
| 403 | 923 869,45 | 1 650 928,32 |
| 404 | 923 918,05 | 1 650 993,61 |
| 405 | 923 929,72 | 1 650 990,15 |
| 406 | 923 950,96 | 1 650 991,54 |
| 407 | 923 980,28 | 1 651 029,28 |
| 408 | 924 007,07 | 1 651 067,80 |
| 409 | 924 004,30 | 1 651 069,84 |
| 410 | 924 007,94 | 1 651 090,28 |
| 411 | 924 015,83 | 1 651 096,48 |
| 412 | 924 039,23 | 1 651 144,93 |
| 413 | 924 058,41 | 1 651 166,84 |
| 414 | 924 073,26 | 1 651 162,41 |
| 415 | 924 077,38 | 1 651 169,48 |
| 416 | 924 090,36 | 1 651 182,91 |
| 417 | 924 096,49 | 1 651 194,61 |
| 418 | 924 092,51 | 1 651 205,03 |
| 419 | 924 105,72 | 1 651 229,23 |
| 420 | 924 100,03 | 1 651 232,72 |
| 421 | 924 155,51 | 1 651 358,38 |
| 422 | 924 188,17 | 1 651 381,94 |
| 423 | 924 192,34 | 1 651 378,26 |
| 424 | 924 222,27 | 1 651 409,54 |
| 425 | 924 224,13 | 1 651 407,71 |
| 426 | 924 635,06 | 1 650 958,24 |
| 427 | 924 639,62 | 1 650 955,87 |
| 428 | 924 639,05 | 1 650 955,83 |
| 429 | 924 812,82 | 1 650 850,79 |
| 430 | 925 069,50 | 1 650 695,63 |
| 431 | 925 414,69 | 1 650 486,97 |
| 432 | 925 579,53 | 1 650 409,05 |
| 433 | 925 619,61 | 1 650 390,11 |
| 434 | 925 817,82 | 1 650 306,88 |
| 435 | 925 883,64 | 1 650 262,27 |
| 436 | 925 915,97 | 1 650 215,61 |
| 437 | 926 013,20 | 1 649 932,13 |
| 438 | 926 005,26 | 1 649 878,89 |
| 439 | 926 019,95 | 1 649 807,62 |
| 440 | 926 059,61 | 1 649 745,21 |
| 441 | 926 099,52 | 1 649 725,16 |
| 442 | 926 172,71 | 1 649 655,61 |
| 443 | 926 210,08 | 1 649 597,44 |
| 444 | 926 206,16 | 1 649 576,38 |
| 445 | 926 188,87 | 1 649 566,73 |
| 446 | 926 195,62 | 1 649 553,90 |
| 447 | 926 223,47 | 1 649 559,25 |
| 448 | 926 231,72 | 1 649 552,20 |
| 449 | 926 243,32 | 1 649 532,35 |
| 450 | 926 253,56 | 1 649 521,44 |
| 451 | 926 267,79 | 1 649 488,43 |
| 452 | 926 273,53 | 1 649 481,99 |
| 453 | 926 272,73 | 1 649 452,04 |
| 454 | 926 262,62 | 1 649 439,64 |
| 455 | 926 267,85 | 1 649 435,44 |
| 456 | 926 276,79 | 1 649 446,11 |
| 457 | 926 303,07 | 1 649 420,55 |
| 458 | 926 325,08 | 1 649 380,47 |
| 459 | 926 345,62 | 1 649 343,08 |
| 460 | 926 364,55 | 1 649 324,14 |
| 461 | 926 396,49 | 1 649 309,94 |
| 462 | 926 548,05 | 1 649 136,41 |
| 463 | 926 732,63 | 1 648 928,24 |
| 464 | 926 814,33 | 1 648 779,88 |
| 465 | 926 849,88 | 1 648 729,52 |
| 466 | 926 882,73 | 1 648 485,76 |
| 467 | 926 816,16 | 1 648 211,99 |
| 468 | 926 795,17 | 1 648 060,34 |
| 469 | 926 806,05 | 1 647 934,12 |

Таблица 2 - Ведомость поворотных точек планируемой границы населенного пункта

п.Усть-Камчатск

| № п/п | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Yk | Xk |
| Участок №1 |  |  |
| 1 | 926 855,20 | 1 647 925,62 |
| 2 | 926 931,79 | 1 647 929,17 |
| 3 | 926 967,01 | 1 647 929,51 |
| 4 | 927 001,65 | 1 648 023,96 |
| 5 | 927 008,64 | 1 648 194,44 |
| 6 | 927 043,38 | 1 648 530,34 |
| 7 | 927 112,29 | 1 648 472,79 |
| 8 | 927 129,66 | 1 648 443,89 |
| 9 | 927 148,75 | 1 648 466,28 |
| 10 | 927 150,32 | 1 648 485,10 |
| 11 | 927 074,36 | 1 648 654,08 |
| 12 | 927 095,54 | 1 649 204,48 |
| 13 | 927 098,51 | 1 649 283,72 |
| 14 | 927 110,66 | 1 649 607,53 |
| 15 | 927 114,45 | 1 649 708,52 |
| 16 | 927 133,86 | 1 650 016,29 |
| 17 | 927 151,57 | 1 650 297,08 |
| 18 | 927 168,89 | 1 650 598,65 |
| 19 | 927 174,50 | 1 650 699,23 |
| 20 | 927 192,49 | 1 651 021,85 |
| 21 | 927 304,00 | 1 651 238,91 |
| 22 | 927 594,54 | 1 651 739,73 |
| 23 | 927 877,56 | 1 652 212,37 |
| 24 | 927 931,79 | 1 652 442,20 |
| 25 | 927 934,53 | 1 652 441,64 |
| 26 | 928 051,11 | 1 652 417,72 |
| 27 | 928 168,69 | 1 652 419,05 |
| 28 | 928 168,95 | 1 652 421,52 |
| 29 | 928 216,51 | 1 652 879,44 |
| 30 | 928 175,09 | 1 652 881,85 |
| 31 | 928 078,58 | 1 652 887,47 |
| 31 | 928 078,58 | 1 652 887,47 |
| 32 | 928 046,54 | 1 652 878,42 |
| 33 | 928 056,24 | 1 652 891,97 |
| 34 | 928 152,32 | 1 653 026,18 |
| 35 | 928 311,72 | 1 653 134,66 |
| 36 | 928 568,64 | 1 653 541,27 |
| 37 | 928 642,70 | 1 653 657,40 |
| 38 | 928 811,47 | 1 653 922,06 |
| 39 | 928 864,89 | 1 654 110,40 |
| 40 | 928 949,37 | 1 654 399,82 |
| 41 | 928 996,36 | 1 654 521,22 |
| 42 | 929 037,47 | 1 654 617,27 |
| 43 | 929 203,15 | 1 654 908,98 |
| 44 | 929 319,40 | 1 655 240,99 |
| 45 | 929 337,72 | 1 655 235,60 |
| 46 | 929 341,37 | 1 655 234,52 |
| 47 | 929 390,22 | 1 655 221,51 |
| 48 | 929 505,56 | 1 655 193,84 |
| 49 | 929 608,22 | 1 655 167,28 |
| 50 | 929 720,97 | 1 655 137,47 |
| 51 | 929 852,01 | 1 655 109,39 |
| 52 | 929 912,22 | 1 655 098,60 |
| 53 | 929 991,80 | 1 655 079,49 |
| 54 | 930 042,72 | 1 655 048,61 |
| 57 | 930 191,81 | 1 654 937,48 |
| 58 | 930 244,36 | 1 655 021,24 |
| 59 | 930 225,66 | 1 655 181,65 |
| 470 | 930 208,39 | 1 655 192,99 |
| 471 | 930 180,56 | 1 655 211,27 |
| 472 | 930 094,61 | 1 655 267,72 |
| 473 | 930 090,27 | 1 655 268,29 |
| 474 | 930 070,88 | 1 655 272,60 |
| 475 | 930 054,72 | 1 655 280,86 |
| 476 | 930 041,79 | 1 655 284,09 |
| 477 | 930 017,73 | 1 655 300,25 |
| 478 | 930 011,98 | 1 655 308,51 |
| 479 | 930 012,34 | 1 655 315,33 |
| 480 | 929 996,54 | 1 655 323,23 |
| 481 | 929 984,69 | 1 655 321,79 |
| 482 | 929 966,01 | 1 655 329,69 |
| 483 | 929 924,36 | 1 655 367,76 |
| 484 | 929 885,57 | 1 655 387,15 |
| 485 | 929 848,94 | 1 655 404,39 |
| 486 | 929 810,16 | 1 655 408,70 |
| 487 | 929 780,71 | 1 655 420,91 |
| 488 | 929 769,94 | 1 655 432,40 |
| 489 | 929 743,36 | 1 655 442,46 |
| 490 | 929 690,93 | 1 655 483,40 |
| 491 | 929 669,39 | 1 655 494,89 |
| 492 | 929 637,78 | 1 655 499,20 |
| 493 | 929 586,79 | 1 655 527,21 |
| 494 | 929 514,07 | 1 655 596,69 |
| 495 | 929 483,21 | 1 655 630,88 |
| 496 | 929 436,85 | 1 655 676,54 |
| 497 | 929 381,30 | 1 655 747,58 |
| 498 | 929 366,14 | 1 655 791,10 |
| 499 | 929 330,20 | 1 655 831,65 |
| 500 | 929 316,51 | 1 655 834,04 |
| 501 | 929 271,52 | 1 655 887,20 |
| 502 | 929 267,40 | 1 655 903,35 |
| 503 | 929 263,61 | 1 655 909,45 |
| 504 | 929 235,09 | 1 655 929,72 |
| 505 | 929 224,54 | 1 655 933,84 |
| 506 | 929 216,47 | 1 655 933,51 |
| 507 | 929 207,73 | 1 655 930,71 |
| 508 | 929 143,12 | 1 655 955,77 |
| 509 | 929 135,53 | 1 655 961,37 |
| 510 | 929 106,69 | 1 655 969,12 |
| 511 | 929 074,88 | 1 655 985,27 |
| 512 | 929 053,45 | 1 655 982,96 |
| 513 | 929 016,52 | 1 655 986,26 |
| 514 | 928 973,17 | 1 655 999,94 |
| 515 | 928 927,58 | 1 656 009,37 |
| 516 | 928 915,31 | 1 656 014,64 |
| 517 | 928 906,60 | 1 656 010,29 |
| 518 | 928 903,85 | 1 656 007,70 |
| 519 | 928 900,62 | 1 656 004,66 |
| 520 | 928 890,76 | 1 656 003,08 |
| 521 | 928 879,51 | 1 656 004,04 |
| 522 | 928 843,88 | 1 656 014,95 |
| 523 | 928 839,75 | 1 656 014,25 |
| 524 | 928 827,40 | 1 656 009,82 |
| 525 | 928 815,91 | 1 656 006,24 |
| 526 | 928 807,20 | 1 656 006,24 |
| 527 | 928 797,62 | 1 656 010,23 |
| 528 | 928 775,80 | 1 656 015,48 |
| 529 | 928 737,09 | 1 656 027,44 |
| 530 | 928 715,72 | 1 656 035,80 |
| 531 | 928 691,09 | 1 656 050,66 |
| 532 | 928 670,07 | 1 656 060,34 |
| 533 | 928 648,52 | 1 656 069,22 |
| 534 | 928 641,74 | 1 656 070,63 |
| 535 | 928 627,14 | 1 656 072,83 |
| 536 | 928 619,67 | 1 656 074,77 |
| 537 | 928 591,69 | 1 656 063,68 |
| 538 | 928 572,10 | 1 656 057,55 |
| 539 | 928 562,31 | 1 656 055,15 |
| 540 | 928 549,82 | 1 656 050,58 |
| 541 | 928 538,39 | 1 656 048,55 |
| 542 | 928 531,18 | 1 656 048,20 |
| 543 | 928 509,95 | 1 656 058,98 |
| 544 | 928 504,70 | 1 656 051,54 |
| 545 | 928 467,14 | 1 656 042,31 |
| 546 | 928 416,91 | 1 656 029,99 |
| 547 | 928 455,44 | 1 655 982,58 |
| 548 | 928 484,20 | 1 655 950,91 |
| 549 | 928 528,80 | 1 655 932,62 |
| 550 | 928 537,07 | 1 655 917,40 |
| 551 | 928 545,15 | 1 655 743,84 |
| 552 | 928 542,30 | 1 655 712,59 |
| 553 | 928 536,01 | 1 655 643,49 |
| 554 | 928 526,51 | 1 655 580,42 |
| 555 | 928 519,74 | 1 655 553,06 |
| 556 | 928 509,89 | 1 655 522,36 |
| 557 | 928 500,21 | 1 655 488,41 |
| 558 | 928 486,93 | 1 655 430,27 |
| 559 | 928 431,90 | 1 655 260,24 |
| 560 | 928 395,61 | 1 655 176,95 |
| 561 | 928 351,38 | 1 655 075,43 |
| 562 | 928 330,27 | 1 655 028,81 |
| 563 | 928 286,90 | 1 654 958,17 |
| 564 | 928 249,39 | 1 654 900,50 |
| 565 | 928 242,04 | 1 654 889,21 |
| 566 | 928 227,44 | 1 654 868,72 |
| 567 | 928 190,06 | 1 654 817,17 |
| 568 | 928 177,40 | 1 654 801,54 |
| 569 | 928 168,68 | 1 654 790,78 |
| 570 | 928 134,47 | 1 654 753,92 |
| 571 | 928 074,30 | 1 654 697,79 |
| 572 | 928 033,40 | 1 654 659,63 |
| 573 | 928 014,57 | 1 654 652,42 |
| 574 | 928 004,90 | 1 654 658,40 |
| 575 | 927 980,97 | 1 654 703,96 |
| 576 | 927 970,31 | 1 654 730,32 |
| 577 | 927 968,66 | 1 654 734,40 |
| 578 | 927 965,49 | 1 654 735,10 |
| 579 | 927 962,68 | 1 654 731,23 |
| 580 | 927 961,62 | 1 654 727,89 |
| 581 | 927 963,91 | 1 654 719,97 |
| 582 | 927 972,70 | 1 654 697,63 |
| 583 | 927 983,79 | 1 654 672,12 |
| 584 | 927 994,34 | 1 654 647,84 |
| 585 | 927 993,29 | 1 654 638,69 |
| 586 | 927 985,55 | 1 654 624,27 |
| 587 | 927 900,57 | 1 654 542,29 |
| 588 | 927 891,78 | 1 654 547,57 |
| 589 | 927 872,95 | 1 654 536,83 |
| 590 | 927 876,47 | 1 654 527,16 |
| 591 | 927 862,71 | 1 654 515,42 |
| 592 | 927 831,96 | 1 654 541,41 |
| 593 | 927 820,70 | 1 654 527,86 |
| 594 | 927 777,88 | 1 654 531,18 |
| 595 | 927 746,44 | 1 654 514,92 |
| 596 | 927 733,45 | 1 654 522,71 |
| 597 | 927 711,20 | 1 654 536,06 |
| 598 | 927 671,36 | 1 654 529,29 |
| 599 | 927 640,19 | 1 654 533,89 |
| 600 | 927 621,49 | 1 654 539,32 |
| 601 | 927 531,24 | 1 654 511,94 |
| 602 | 927 432,04 | 1 654 423,86 |
| 603 | 927 379,73 | 1 654 333,33 |
| 604 | 927 312,25 | 1 654 178,57 |
| 605 | 927 266,44 | 1 654 060,13 |
| 606 | 927 236,09 | 1 653 977,74 |
| 607 | 927 187,57 | 1 653 853,88 |
| 608 | 927 146,10 | 1 653 759,02 |
| 609 | 927 041,22 | 1 653 541,93 |
| 610 | 926 991,35 | 1 653 458,18 |
| 611 | 926 953,67 | 1 653 413,19 |
| 612 | 926 886,18 | 1 653 365,65 |
| 613 | 926 841,63 | 1 653 327,11 |
| 614 | 926 792,20 | 1 653 277,06 |
| 615 | 926 760,29 | 1 653 241,27 |
| 616 | 926 705,97 | 1 653 197,59 |
| 617 | 926 687,70 | 1 653 196,84 |
| 618 | 926 660,92 | 1 653 210,73 |
| 619 | 926 630,92 | 1 653 229,17 |
| 620 | 926 624,26 | 1 653 225,00 |
| 621 | 926 643,41 | 1 653 205,85 |
| 622 | 926 644,78 | 1 653 199,34 |
| 623 | 926 642,15 | 1 653 188,33 |
| 624 | 926 636,52 | 1 653 176,94 |
| 625 | 926 629,64 | 1 653 166,18 |
| 626 | 926 618,50 | 1 653 159,05 |
| 627 | 926 609,74 | 1 653 157,42 |
| 628 | 926 570,45 | 1 653 156,05 |
| 629 | 926 550,80 | 1 653 151,16 |
| 630 | 926 539,42 | 1 653 141,90 |
| 631 | 926 532,66 | 1 653 141,28 |
| 632 | 926 515,84 | 1 653 124,34 |
| 633 | 926 489,31 | 1 653 101,71 |
| 634 | 926 451,44 | 1 653 080,59 |
| 635 | 926 429,04 | 1 653 077,46 |
| 636 | 926 387,25 | 1 653 058,19 |
| 637 | 926 373,36 | 1 653 043,80 |
| 638 | 926 335,81 | 1 653 020,02 |
| 639 | 926 336,19 | 1 653 016,64 |
| 640 | 926 325,55 | 1 653 006,00 |
| 641 | 926 300,02 | 1 652 968,09 |
| 642 | 926 273,34 | 1 652 923,50 |
| 643 | 926 201,38 | 1 652 811,52 |
| 644 | 926 179,48 | 1 652 772,68 |
| 645 | 926 142,47 | 1 652 726,82 |
| 646 | 926 110,56 | 1 652 688,53 |
| 647 | 926 006,57 | 1 652 600,68 |
| 648 | 925 979,92 | 1 652 585,41 |
| 649 | 925 936,62 | 1 652 573,40 |
| 650 | 925 844,19 | 1 652 547,10 |
| 651 | 925 709,49 | 1 652 506,07 |
| 652 | 925 685,22 | 1 652 506,32 |
| 653 | 925 644,05 | 1 652 501,19 |
| 654 | 925 653,06 | 1 652 489,18 |
| 655 | 925 647,67 | 1 652 481,42 |
| 656 | 925 640,92 | 1 652 475,92 |
| 657 | 925 620,89 | 1 652 470,66 |
| 658 | 925 585,98 | 1 652 468,28 |
| 659 | 925 561,08 | 1 652 472,02 |
| 660 | 925 559,77 | 1 652 474,70 |
| 661 | 925 552,59 | 1 652 477,03 |
| 662 | 925 531,58 | 1 652 475,41 |
| 663 | 925 529,07 | 1 652 466,80 |
| 664 | 925 525,29 | 1 652 453,39 |
| 665 | 925 522,54 | 1 652 451,76 |
| 666 | 925 519,78 | 1 652 452,01 |
| 667 | 925 518,66 | 1 652 453,39 |
| 668 | 925 519,91 | 1 652 454,39 |
| 669 | 925 503,38 | 1 652 449,95 |
| 670 | 925 504,14 | 1 652 447,76 |
| 671 | 925 507,52 | 1 652 437,84 |
| 672 | 925 471,47 | 1 652 435,00 |
| 673 | 925 434,53 | 1 652 432,14 |
| 674 | 925 424,73 | 1 652 431,73 |
| 675 | 925 418,70 | 1 652 428,24 |
| 676 | 925 411,37 | 1 652 430,77 |
| 677 | 925 411,80 | 1 652 436,96 |
| 678 | 925 404,08 | 1 652 436,70 |
| 679 | 925 400,59 | 1 652 436,58 |
| 680 | 925 398,90 | 1 652 458,84 |
| 681 | 925 400,07 | 1 652 458,90 |
| 682 | 925 399,49 | 1 652 463,61 |
| 683 | 925 398,52 | 1 652 464,40 |
| 684 | 925 396,75 | 1 652 464,06 |
| 685 | 925 395,18 | 1 652 461,83 |
| 686 | 925 395,12 | 1 652 458,67 |
| 687 | 925 396,67 | 1 652 435,21 |
| 688 | 925 385,18 | 1 652 433,39 |
| 689 | 925 385,35 | 1 652 426,64 |
| 690 | 925 361,81 | 1 652 421,65 |
| 691 | 925 354,09 | 1 652 417,86 |
| 692 | 925 356,90 | 1 652 412,62 |
| 693 | 925 333,31 | 1 652 398,79 |
| 694 | 925 334,77 | 1 652 393,72 |
| 695 | 925 334,98 | 1 652 390,50 |
| 696 | 925 324,22 | 1 652 384,61 |
| 697 | 925 346,03 | 1 652 372,89 |
| 698 | 925 342,16 | 1 652 365,21 |
| 699 | 925 334,67 | 1 652 361,22 |
| 700 | 925 333,21 | 1 652 349,00 |
| 701 | 925 331,88 | 1 652 343,96 |
| 702 | 925 332,91 | 1 652 343,54 |
| 703 | 925 331,33 | 1 652 340,60 |
| 704 | 925 331,03 | 1 652 340,74 |
| 705 | 925 322,07 | 1 652 327,37 |
| 706 | 925 317,94 | 1 652 326,53 |
| 707 | 925 286,67 | 1 652 336,44 |
| 708 | 925 283,95 | 1 652 336,35 |
| 709 | 925 281,18 | 1 652 333,89 |
| 710 | 925 278,71 | 1 652 330,68 |
| 711 | 925 265,92 | 1 652 311,56 |
| 712 | 925 254,34 | 1 652 295,82 |
| 713 | 925 244,20 | 1 652 284,17 |
| 714 | 925 225,64 | 1 652 288,17 |
| 715 | 925 206,72 | 1 652 268,11 |
| 716 | 925 183,38 | 1 652 277,89 |
| 717 | 925 172,35 | 1 652 257,54 |
| 718 | 925 136,29 | 1 652 191,94 |
| 719 | 925 131,90 | 1 652 184,08 |
| 720 | 925 132,62 | 1 652 183,44 |
| 721 | 925 089,25 | 1 652 104,70 |
| 722 | 925 082,51 | 1 652 088,63 |
| 723 | 925 091,94 | 1 652 078,04 |
| 724 | 925 117,17 | 1 652 067,27 |
| 725 | 925 125,15 | 1 652 064,63 |
| 726 | 925 129,95 | 1 652 064,60 |
| 727 | 925 159,02 | 1 652 064,42 |
| 728 | 925 268,22 | 1 652 008,41 |
| 729 | 925 270,43 | 1 652 015,67 |
| 730 | 925 268,56 | 1 652 028,37 |
| 731 | 925 280,24 | 1 652 030,11 |
| 732 | 925 293,91 | 1 652 028,59 |
| 733 | 925 309,35 | 1 652 016,19 |
| 734 | 925 318,27 | 1 651 983,11 |
| 735 | 925 312,83 | 1 651 916,16 |
| 736 | 925 281,11 | 1 651 804,77 |
| 737 | 925 283,11 | 1 651 773,28 |
| 738 | 925 293,73 | 1 651 730,98 |
| 739 | 925 298,25 | 1 651 725,81 |
| 740 | 925 315,49 | 1 651 701,75 |
| 741 | 925 319,07 | 1 651 683,91 |
| 742 | 925 308,16 | 1 651 667,48 |
| 743 | 925 277,02 | 1 651 626,53 |
| 744 | 925 255,87 | 1 651 629,56 |
| 745 | 925 246,37 | 1 651 640,77 |
| 746 | 925 241,51 | 1 651 647,16 |
| 747 | 925 239,52 | 1 651 649,77 |
| 748 | 925 217,45 | 1 651 662,60 |
| 749 | 925 197,70 | 1 651 662,24 |
| 750 | 925 175,43 | 1 651 645,36 |
| 751 | 925 157,42 | 1 651 624,55 |
| 752 | 925 134,28 | 1 651 602,71 |
| 753 | 925 100,75 | 1 651 575,39 |
| 754 | 925 094,27 | 1 651 569,95 |
| 755 | 925 080,99 | 1 651 562,41 |
| 756 | 925 060,16 | 1 651 565,64 |
| 757 | 925 025,68 | 1 651 586,47 |
| 758 | 924 959,86 | 1 651 619,65 |
| 759 | 924 922,53 | 1 651 611,20 |
| 760 | 924 898,50 | 1 651 636,43 |
| 761 | 924 888,58 | 1 651 630,45 |
| 762 | 924 880,03 | 1 651 616,97 |
| 763 | 924 870,04 | 1 651 597,53 |
| 764 | 924 874,68 | 1 651 583,78 |
| 765 | 924 873,69 | 1 651 575,54 |
| 766 | 924 878,98 | 1 651 560,53 |
| 767 | 924 895,69 | 1 651 543,57 |
| 768 | 924 893,35 | 1 651 541,57 |
| 769 | 924 912,20 | 1 651 527,93 |
| 770 | 924 987,62 | 1 651 478,74 |
| 771 | 924 990,13 | 1 651 466,88 |
| 772 | 924 978,64 | 1 651 448,57 |
| 773 | 924 967,55 | 1 651 443,68 |
| 774 | 924 935,17 | 1 651 460,66 |
| 775 | 924 929,27 | 1 651 468,67 |
| 776 | 924 896,83 | 1 651 486,75 |
| 777 | 924 873,47 | 1 651 503,84 |
| 778 | 924 863,47 | 1 651 509,64 |
| 779 | 924 858,82 | 1 651 505,63 |
| 780 | 924 855,70 | 1 651 504,22 |
| 781 | 924 856,72 | 1 651 499,77 |
| 782 | 924 852,04 | 1 651 489,97 |
| 783 | 924 849,98 | 1 651 487,13 |
| 784 | 924 845,22 | 1 651 483,01 |
| 785 | 924 831,86 | 1 651 465,98 |
| 786 | 924 796,67 | 1 651 490,22 |
| 787 | 924 778,16 | 1 651 456,28 |
| 788 | 924 727,55 | 1 651 460,60 |
| 789 | 924 719,57 | 1 651 469,19 |
| 790 | 924 716,25 | 1 651 471,13 |
| 791 | 924 626,42 | 1 651 374,57 |
| 792 | 924 632,88 | 1 651 367,90 |
| 793 | 924 642,58 | 1 651 361,39 |
| 794 | 924 644,15 | 1 651 361,92 |
| 795 | 924 652,20 | 1 651 354,24 |
| 796 | 924 658,85 | 1 651 331,25 |
| 797 | 924 642,76 | 1 651 300,36 |
| 798 | 924 641,48 | 1 651 289,43 |
| 799 | 924 635,46 | 1 651 278,46 |
| 800 | 924 608,81 | 1 651 275,32 |
| 801 | 924 602,37 | 1 651 272,73 |
| 802 | 924 592,43 | 1 651 271,69 |
| 803 | 924 581,12 | 1 651 270,51 |
| 804 | 924 512,68 | 1 651 223,29 |
| 805 | 924 483,25 | 1 651 180,65 |
| 806 | 924 504,84 | 1 651 159,79 |
| 807 | 924 534,11 | 1 651 191,26 |
| 808 | 924 541,62 | 1 651 195,01 |
| 809 | 924 597,24 | 1 651 145,97 |
| 810 | 924 655,06 | 1 651 104,25 |
| 811 | 924 655,80 | 1 651 079,37 |
| 812 | 924 649,21 | 1 651 007,64 |
| 427 | 924 639,05 | 1 650 955,83 |
| 428 | 924 812,82 | 1 650 850,79 |
| 429 | 925 069,50 | 1 650 695,63 |
| 430 | 925 414,69 | 1 650 486,97 |
| 431 | 925 579,53 | 1 650 409,05 |
| 432 | 925 619,61 | 1 650 390,11 |
| 433 | 925 817,82 | 1 650 306,88 |
| 434 | 925 883,64 | 1 650 262,27 |
| 435 | 925 915,97 | 1 650 215,61 |
| 436 | 926 013,20 | 1 649 932,13 |
| 437 | 926 005,26 | 1 649 878,89 |
| 438 | 926 019,95 | 1 649 807,62 |
| 439 | 926 059,61 | 1 649 745,21 |
| 440 | 926 099,52 | 1 649 725,16 |
| 441 | 926 172,71 | 1 649 655,61 |
| 442 | 926 210,08 | 1 649 597,44 |
| 443 | 926 206,16 | 1 649 576,38 |
| 444 | 926 188,87 | 1 649 566,73 |
| 445 | 926 195,62 | 1 649 553,90 |
| 446 | 926 223,47 | 1 649 559,25 |
| 447 | 926 231,72 | 1 649 552,20 |
| 448 | 926 243,32 | 1 649 532,35 |
| 449 | 926 253,56 | 1 649 521,44 |
| 450 | 926 267,79 | 1 649 488,43 |
| 451 | 926 273,53 | 1 649 481,99 |
| 452 | 926 272,73 | 1 649 452,04 |
| 453 | 926 262,62 | 1 649 439,64 |
| 454 | 926 267,85 | 1 649 435,44 |
| 455 | 926 276,79 | 1 649 446,11 |
| 456 | 926 303,07 | 1 649 420,55 |
| 457 | 926 325,08 | 1 649 380,47 |
| 458 | 926 345,62 | 1 649 343,08 |
| 459 | 926 364,55 | 1 649 324,14 |
| 460 | 926 396,49 | 1 649 309,94 |
| 461 | 926 548,05 | 1 649 136,41 |
| 462 | 926 732,63 | 1 648 928,24 |
| 463 | 926 814,33 | 1 648 779,88 |
| 464 | 926 849,88 | 1 648 729,52 |
| 465 | 926 882,73 | 1 648 485,76 |
| 466 | 926 816,16 | 1 648 211,99 |
| 467 | 926 795,17 | 1 648 060,34 |
| 468 | 926 806,05 | 1 647 934,12 |
| Участок №2 |  |  |
| 390 | 922 765,82 | 1 649 916,74 |
| 391 | 923 093,95 | 1 650 175,35 |
| 392 | 923 482,43 | 1 650 411,45 |
| 393 | 923 573,51 | 1 650 466,80 |
| 394 | 923 595,19 | 1 650 492,11 |
| 395 | 923 733,29 | 1 650 679,22 |
| 396 | 923 774,91 | 1 650 735,62 |
| 397 | 923 810,90 | 1 650 798,93 |
| 398 | 923 803,51 | 1 650 801,65 |
| 399 | 923 805,50 | 1 650 804,94 |
| 400 | 923 802,78 | 1 650 806,63 |
| 401 | 923 860,76 | 1 650 907,31 |
| 402 | 923 869,45 | 1 650 928,32 |
| 403 | 923 918,05 | 1 650 993,61 |
| 404 | 923 929,72 | 1 650 990,15 |
| 405 | 923 950,96 | 1 650 991,54 |
| 406 | 923 980,28 | 1 651 029,28 |
| 407 | 924 007,07 | 1 651 067,80 |
| 408 | 924 004,30 | 1 651 069,84 |
| 409 | 924 007,94 | 1 651 090,28 |
| 410 | 924 015,83 | 1 651 096,48 |
| 411 | 924 039,23 | 1 651 144,93 |
| 412 | 924 058,41 | 1 651 166,84 |
| 413 | 924 073,26 | 1 651 162,41 |
| 414 | 924 077,38 | 1 651 169,48 |
| 415 | 924 090,36 | 1 651 182,91 |
| 416 | 924 096,49 | 1 651 194,61 |
| 417 | 924 092,51 | 1 651 205,03 |
| 418 | 924 105,72 | 1 651 229,23 |
| 419 | 924 100,03 | 1 651 232,72 |
| 420 | 924 155,51 | 1 651 358,38 |
| 421 | 924 188,17 | 1 651 381,94 |
| 422 | 924 192,34 | 1 651 378,26 |
| 813 | 924 226,36 | 1 651 413,82 |
| 814 | 924 222,52 | 1 651 418,22 |
| 815 | 924 220,69 | 1 651 422,69 |
| 816 | 924 261,19 | 1 651 463,91 |
| 817 | 924 272,64 | 1 651 461,45 |
| 818 | 924 276,76 | 1 651 457,86 |
| 819 | 924 280,59 | 1 651 454,53 |
| 820 | 924 282,16 | 1 651 456,30 |
| 821 | 924 305,02 | 1 651 481,99 |
| 822 | 924 311,18 | 1 651 494,64 |
| 823 | 924 313,20 | 1 651 497,32 |
| 824 | 924 354,71 | 1 651 552,55 |
| 825 | 924 357,01 | 1 651 555,61 |
| 826 | 924 358,65 | 1 651 554,93 |
| 827 | 924 366,71 | 1 651 560,25 |
| 828 | 924 386,82 | 1 651 589,34 |
| 829 | 924 393,30 | 1 651 610,09 |
| 830 | 924 398,31 | 1 651 622,38 |
| 831 | 924 414,11 | 1 651 636,03 |
| 832 | 924 424,53 | 1 651 646,44 |
| 833 | 924 423,45 | 1 651 655,42 |
| 834 | 924 424,53 | 1 651 670,86 |
| 835 | 924 436,02 | 1 651 686,30 |
| 836 | 924 473,01 | 1 651 701,39 |
| 837 | 924 489,17 | 1 651 715,39 |
| 838 | 924 495,99 | 1 651 732,63 |
| 839 | 924 511,07 | 1 651 754,18 |
| 840 | 924 525,08 | 1 651 769,26 |
| 841 | 924 553,09 | 1 651 780,75 |
| 842 | 924 563,14 | 1 651 782,91 |
| 843 | 924 605,16 | 1 651 810,20 |
| 844 | 924 611,80 | 1 651 817,02 |
| 845 | 924 625,87 | 1 651 817,80 |
| 846 | 924 628,46 | 1 651 821,00 |
| 847 | 924 635,33 | 1 651 831,56 |
| 848 | 924 644,54 | 1 651 847,01 |
| 849 | 924 650,41 | 1 651 853,83 |
| 850 | 924 670,89 | 1 651 893,37 |
| 851 | 924 694,29 | 1 651 936,97 |
| 852 | 924 698,10 | 1 651 948,06 |
| 853 | 924 698,73 | 1 651 958,75 |
| 854 | 924 709,53 | 1 651 962,23 |
| 855 | 924 726,79 | 1 651 977,54 |
| 856 | 924 730,39 | 1 651 983,64 |
| 857 | 924 752,71 | 1 652 047,50 |
| 858 | 924 751,80 | 1 652 056,83 |
| 859 | 924 750,51 | 1 652 059,63 |
| 860 | 924 738,72 | 1 652 085,38 |
| 861 | 924 738,75 | 1 652 090,49 |
| 862 | 924 741,62 | 1 652 100,90 |
| 863 | 924 741,26 | 1 652 113,83 |
| 864 | 924 745,39 | 1 652 147,95 |
| 865 | 924 752,40 | 1 652 159,44 |
| 866 | 924 752,40 | 1 652 171,29 |
| 867 | 924 754,54 | 1 652 195,16 |
| 868 | 924 757,85 | 1 652 207,91 |
| 869 | 924 763,32 | 1 652 216,39 |
| 870 | 924 790,04 | 1 652 244,56 |
| 871 | 924 803,75 | 1 652 259,27 |
| 872 | 924 800,52 | 1 652 276,51 |
| 873 | 924 801,60 | 1 652 300,93 |
| 874 | 924 819,55 | 1 652 315,65 |
| 875 | 924 831,04 | 1 652 316,37 |
| 876 | 924 841,46 | 1 652 323,19 |
| 877 | 924 848,64 | 1 652 337,92 |
| 878 | 924 849,36 | 1 652 354,08 |
| 879 | 924 852,59 | 1 652 369,88 |
| 880 | 924 877,01 | 1 652 385,32 |
| 881 | 924 896,04 | 1 652 383,52 |
| 882 | 924 898,09 | 1 652 382,34 |
| 883 | 924 906,28 | 1 652 384,78 |
| 884 | 924 920,10 | 1 652 400,22 |
| 885 | 924 919,21 | 1 652 404,89 |
| 886 | 924 913,10 | 1 652 408,12 |
| 887 | 924 908,43 | 1 652 419,61 |
| 888 | 924 916,69 | 1 652 433,26 |
| 889 | 924 929,08 | 1 652 438,11 |
| 890 | 924 935,90 | 1 652 442,06 |
| 891 | 924 942,37 | 1 652 443,32 |
| 892 | 924 952,42 | 1 652 436,31 |
| 893 | 924 960,32 | 1 652 437,21 |
| 894 | 924 966,61 | 1 652 446,37 |
| 895 | 924 995,16 | 1 652 500,59 |
| 896 | 924 995,16 | 1 652 504,19 |
| 897 | 924 991,39 | 1 652 506,16 |
| 898 | 924 990,67 | 1 652 511,91 |
| 899 | 925 005,21 | 1 652 526,99 |
| 900 | 925 038,97 | 1 652 565,41 |
| 901 | 925 059,62 | 1 652 591,45 |
| 902 | 925 065,72 | 1 652 596,66 |
| 903 | 925 079,73 | 1 652 622,69 |
| 904 | 925 079,37 | 1 652 628,08 |
| 905 | 925 073,09 | 1 652 627,90 |
| 906 | 925 069,25 | 1 652 624,11 |
| 907 | 925 067,34 | 1 652 623,77 |
| 908 | 925 067,04 | 1 652 623,77 |
| 909 | 925 049,06 | 1 652 640,41 |
| 910 | 925 031,76 | 1 652 648,22 |
| 911 | 925 030,53 | 1 652 657,17 |
| 912 | 925 030,60 | 1 652 682,15 |
| 913 | 925 034,12 | 1 652 697,75 |
| 914 | 925 043,10 | 1 652 720,37 |
| 915 | 925 055,13 | 1 652 733,84 |
| 916 | 925 066,08 | 1 652 735,28 |
| 917 | 925 074,88 | 1 652 739,23 |
| 918 | 925 079,91 | 1 652 743,89 |
| 919 | 925 096,61 | 1 652 744,79 |
| 920 | 925 105,59 | 1 652 744,25 |
| 921 | 925 107,74 | 1 652 749,82 |
| 922 | 925 112,41 | 1 652 755,92 |
| 923 | 925 116,72 | 1 652 759,34 |
| 924 | 925 119,59 | 1 652 765,80 |
| 925 | 925 124,26 | 1 652 773,16 |
| 926 | 925 134,13 | 1 652 788,60 |
| 927 | 925 145,09 | 1 652 797,94 |
| 928 | 925 159,45 | 1 652 806,20 |
| 929 | 925 182,08 | 1 652 818,77 |
| 930 | 925 205,06 | 1 652 826,85 |
| 931 | 925 205,56 | 1 652 826,95 |
| 932 | 925 208,56 | 1 652 827,31 |
| 933 | 925 211,14 | 1 652 827,30 |
| 934 | 925 214,61 | 1 652 826,38 |
| 935 | 925 238,21 | 1 652 817,03 |
| 936 | 925 229,11 | 1 652 785,08 |
| 937 | 925 241,45 | 1 652 779,63 |
| 938 | 925 248,05 | 1 652 798,57 |
| 939 | 925 252,65 | 1 652 797,14 |
| 940 | 925 257,90 | 1 652 814,91 |
| 941 | 925 254,66 | 1 652 816,23 |
| 942 | 925 257,24 | 1 652 824,84 |
| 943 | 925 246,04 | 1 652 829,00 |
| 944 | 925 244,70 | 1 652 825,85 |
| 945 | 925 218,14 | 1 652 835,64 |
| 946 | 925 219,30 | 1 652 838,69 |
| 947 | 925 215,98 | 1 652 853,38 |
| 948 | 925 221,67 | 1 652 899,34 |
| 949 | 925 232,57 | 1 652 924,45 |
| 950 | 925 244,89 | 1 652 921,61 |
| 951 | 925 257,68 | 1 652 940,09 |
| 952 | 925 262,20 | 1 652 948,99 |
| 953 | 925 293,09 | 1 653 009,81 |
| 954 | 925 290,38 | 1 653 023,96 |
| 955 | 925 290,85 | 1 653 037,70 |
| 956 | 925 298,91 | 1 653 050,02 |
| 957 | 925 316,44 | 1 653 058,55 |
| 958 | 925 308,38 | 1 653 110,20 |
| 959 | 925 315,02 | 1 653 134,84 |
| 960 | 925 333,43 | 1 653 158,04 |
| 961 | 925 339,43 | 1 653 221,47 |
| 962 | 925 339,91 | 1 653 236,91 |
| 963 | 925 345,74 | 1 653 263,29 |
| 964 | 925 351,76 | 1 653 268,04 |
| 965 | 925 360,87 | 1 653 274,80 |
| 966 | 925 364,31 | 1 653 297,48 |
| 967 | 925 359,09 | 1 653 339,56 |
| 968 | 925 354,55 | 1 653 376,14 |
| 969 | 925 369,77 | 1 653 371,83 |
| 970 | 925 381,83 | 1 653 426,71 |
| 971 | 925 385,84 | 1 653 449,62 |
| 972 | 925 374,30 | 1 653 483,22 |
| 973 | 925 377,46 | 1 653 532,61 |
| 974 | 925 377,56 | 1 653 534,87 |
| 975 | 925 378,05 | 1 653 545,20 |
| 976 | 925 392,10 | 1 653 621,64 |
| 977 | 925 399,12 | 1 653 637,82 |
| 978 | 925 417,87 | 1 653 703,80 |
| 979 | 925 425,87 | 1 653 749,28 |
| 980 | 925 422,73 | 1 653 769,93 |
| 981 | 925 459,20 | 1 653 959,74 |
| 982 | 925 462,78 | 1 653 978,36 |
| 983 | 925 482,86 | 1 654 000,03 |
| 984 | 925 524,32 | 1 654 115,87 |
| 985 | 925 531,52 | 1 654 201,64 |
| 986 | 925 540,92 | 1 654 281,66 |
| 987 | 925 571,47 | 1 654 384,65 |
| 988 | 925 614,74 | 1 654 460,68 |
| 989 | 925 605,31 | 1 654 494,58 |
| 990 | 925 590,35 | 1 654 540,30 |
| 991 | 925 605,48 | 1 654 567,27 |
| 992 | 925 605,48 | 1 654 668,67 |
| 993 | 925 614,01 | 1 654 874,32 |
| 994 | 925 626,33 | 1 655 114,09 |
| 995 | 925 650,03 | 1 655 244,87 |
| 996 | 925 697,41 | 1 655 420,19 |
| 997 | 925 714,97 | 1 655 476,86 |
| 366 | 925 724,84 | 1 655 608,73 |
| 367 | 925 693,21 | 1 655 608,89 |
| 368 | 925 385,79 | 1 655 638,35 |
| 369 | 925 355,88 | 1 655 640,77 |
| 370 | 925 229,51 | 1 655 648,93 |
| 371 | 925 206,23 | 1 655 368,73 |
| 372 | 925 190,27 | 1 655 369,47 |
| 373 | 925 213,65 | 1 655 650,44 |
| 374 | 925 081,05 | 1 655 653,73 |
| 375 | 925 045,59 | 1 655 314,97 |
| 376 | 925 019,51 | 1 655 065,93 |
| 377 | 925 010,52 | 1 654 980,03 |
| 378 | 924 885,01 | 1 654 237,88 |
| 379 | 924 811,73 | 1 653 972,07 |
| 380 | 924 800,53 | 1 653 931,47 |
| 381 | 924 708,05 | 1 653 596,03 |
| 382 | 924 681,58 | 1 653 500,01 |
| 383 | 924 663,56 | 1 653 450,01 |
| 384 | 924 459,72 | 1 652 884,27 |
| 385 | 924 379,64 | 1 652 725,74 |
| 386 | 924 050,86 | 1 652 074,88 |
| 387 | 923 188,47 | 1 650 842,90 |
| 388 | 923 016,55 | 1 650 512,44 |
| 389 | 922 876,73 | 1 650 243,68 |

Таблица 3 - Ведомость поворотных точек планируемой границы населенного пункта

село Крутоберегово

| № п/п | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Yk | Xk |
| 998 | 928 772,84 | 1 660 827,21 |
| 999 | 928 810,98 | 1 660 876,62 |
| 1000 | 928 861,26 | 1 660 978,05 |
| 1001 | 928 963,99 | 1 661 014,46 |
| 1002 | 928 991,73 | 1 661 060,40 |
| 1003 | 929 021,99 | 1 661 097,38 |
| 1004 | 929 050,00 | 1 661 131,86 |
| 1005 | 929 099,20 | 1 661 162,74 |
| 1006 | 929 136,55 | 1 661 188,24 |
| 1007 | 929 175,04 | 1 661 197,59 |
| 1008 | 929 205,20 | 1 661 219,05 |
| 1009 | 929 309,60 | 1 661 424,76 |
| 1010 | 929 322,21 | 1 661 481,63 |
| 1011 | 929 335,86 | 1 661 486,30 |
| 1012 | 929 337,16 | 1 661 500,97 |
| 1013 | 929 325,44 | 1 661 506,41 |
| 1014 | 929 326,90 | 1 661 523,18 |
| 1015 | 929 333,75 | 1 661 548,11 |
| 1016 | 929 339,14 | 1 661 560,46 |
| 1017 | 929 378,89 | 1 661 642,55 |
| 1018 | 929 600,07 | 1 661 906,49 |
| 1019 | 929 593,14 | 1 661 934,23 |
| 1020 | 929 631,28 | 1 662 001,85 |
| 1021 | 929 657,83 | 1 661 985,83 |
| 1022 | 929 680,28 | 1 662 015,47 |
| 1023 | 929 668,16 | 1 662 059,83 |
| 1024 | 929 702,80 | 1 662 121,48 |
| 1025 | 929 727,07 | 1 662 125,82 |
| 1026 | 929 732,27 | 1 662 134,48 |
| 1027 | 929 719,27 | 1 662 163,09 |
| 1028 | 929 735,74 | 1 662 247,18 |
| 1029 | 929 782,55 | 1 662 340,80 |
| 80 | 929 823,82 | 1 662 467,59 |
| 81 | 929 824,23 | 1 662 547,96 |
| 82 | 929 867,29 | 1 662 566,04 |
| 83 | 929 869,84 | 1 662 629,43 |
| 84 | 929 835,58 | 1 662 693,11 |
| 85 | 929 885,20 | 1 662 766,38 |
| 86 | 929 826,59 | 1 662 852,76 |
| 87 | 929 785,95 | 1 662 866,38 |
| 88 | 929 726,69 | 1 662 886,25 |
| 89 | 929 552,16 | 1 662 858,57 |
| 90 | 929 475,90 | 1 662 874,58 |
| 91 | 929 195,23 | 1 663 318,28 |
| 92 | 929 098,92 | 1 663 640,60 |
| 93 | 929 020,45 | 1 663 680,37 |
| 94 | 928 958,99 | 1 663 747,12 |
| 95 | 928 909,95 | 1 663 801,64 |
| 96 | 928 895,14 | 1 663 818,32 |
| 97 | 928 742,02 | 1 663 990,74 |
| 98 | 928 564,24 | 1 663 950,73 |
| 99 | 928 300,81 | 1 663 889,48 |
| 100 | 928 146,69 | 1 663 853,88 |
| 101 | 927 938,19 | 1 663 804,46 |
| 102 | 927 752,07 | 1 663 752,58 |
| 103 | 927 540,07 | 1 663 694,40 |
| 104 | 927 407,74 | 1 663 658,65 |
| 105 | 927 354,18 | 1 663 645,44 |
| 106 | 927 213,87 | 1 663 613,35 |
| 107 | 927 058,73 | 1 663 577,01 |
| 108 | 926 924,54 | 1 663 545,72 |
| 109 | 926 781,70 | 1 663 512,66 |
| 110 | 926 621,70 | 1 663 476,39 |
| 111 | 926 444,05 | 1 663 434,64 |
| 112 | 926 217,25 | 1 663 381,19 |
| 113 | 926 044,25 | 1 663 261,88 |
| 114 | 925 887,85 | 1 663 154,01 |
| 115 | 925 898,14 | 1 663 070,87 |
| 116 | 926 074,20 | 1 662 949,08 |
| 117 | 926 198,76 | 1 662 798,97 |
| 118 | 926 252,58 | 1 662 734,11 |
| 119 | 926 502,27 | 1 662 432,09 |
| 120 | 926 538,80 | 1 662 420,97 |
| 121 | 926 554,93 | 1 662 415,00 |
| 122 | 926 689,36 | 1 662 365,54 |
| 123 | 926 880,93 | 1 662 295,06 |
| 124 | 926 990,31 | 1 662 254,81 |
| 125 | 927 165,01 | 1 662 140,24 |
| 126 | 927 328,84 | 1 662 032,80 |
| 127 | 927 478,83 | 1 661 934,43 |
| 128 | 927 619,63 | 1 661 842,09 |
| 129 | 928 227,74 | 1 661 449,80 |
| 130 | 928 223,70 | 1 661 284,13 |
| 131 | 928 218,78 | 1 661 082,85 |
| 132 | 928 215,55 | 1 660 950,62 |
| 133 | 928 403,14 | 1 660 810,44 |
| 134 | 928 491,31 | 1 660 744,55 |
| 135 | 928 534,24 | 1 660 748,93 |
| 136 | 928 553,69 | 1 660 726,08 |
| 1030 | 928 562,08 | 1 660 736,46 |
| 998 | 928 772,84 | 1 660 827,21 |
| 999 | 928 810,98 | 1 660 876,62 |
| 1000 | 928 861,26 | 1 660 978,05 |
| 1001 | 928 963,99 | 1 661 014,46 |
| 1002 | 928 991,73 | 1 661 060,40 |
| 1003 | 929 021,99 | 1 661 097,38 |
| 1004 | 929 050,00 | 1 661 131,86 |
| 1005 | 929 099,20 | 1 661 162,74 |
| 1006 | 929 136,55 | 1 661 188,24 |
| 1007 | 929 175,04 | 1 661 197,59 |
| 1008 | 929 205,20 | 1 661 219,05 |
| 1009 | 929 309,60 | 1 661 424,76 |
| 1010 | 929 322,21 | 1 661 481,63 |
| 1011 | 929 335,86 | 1 661 486,30 |
| 1012 | 929 337,16 | 1 661 500,97 |
| 1013 | 929 325,44 | 1 661 506,41 |
| 1014 | 929 326,90 | 1 661 523,18 |
| 1015 | 929 333,75 | 1 661 548,11 |
| 1016 | 929 339,14 | 1 661 560,46 |
| 1017 | 929 378,89 | 1 661 642,55 |
| 1018 | 929 600,07 | 1 661 906,49 |
| 1019 | 929 593,14 | 1 661 934,23 |
| 1020 | 929 631,28 | 1 662 001,85 |
| 1021 | 929 657,83 | 1 661 985,83 |
| 1022 | 929 680,28 | 1 662 015,47 |
| 1023 | 929 668,16 | 1 662 059,83 |
| 1024 | 929 702,80 | 1 662 121,48 |
| 1025 | 929 727,07 | 1 662 125,82 |
| 1026 | 929 732,27 | 1 662 134,48 |
| 1027 | 929 719,27 | 1 662 163,09 |
| 1028 | 929 735,74 | 1 662 247,18 |
| 1029 | 929 782,55 | 1 662 340,80 |
| 80 | 929 823,82 | 1 662 467,59 |
| 81 | 929 824,23 | 1 662 547,96 |
| 82 | 929 867,29 | 1 662 566,04 |
| 83 | 929 869,84 | 1 662 629,43 |
| 84 | 929 835,58 | 1 662 693,11 |
| 85 | 929 885,20 | 1 662 766,38 |
| 86 | 929 826,59 | 1 662 852,76 |
| 87 | 929 785,95 | 1 662 866,38 |
| 88 | 929 726,69 | 1 662 886,25 |
| 89 | 929 552,16 | 1 662 858,57 |
| 90 | 929 475,90 | 1 662 874,58 |
| 91 | 929 195,23 | 1 663 318,28 |
| 92 | 929 098,92 | 1 663 640,60 |
| 93 | 929 020,45 | 1 663 680,37 |
| 94 | 928 958,99 | 1 663 747,12 |
| 95 | 928 909,95 | 1 663 801,64 |
| 96 | 928 895,14 | 1 663 818,32 |
| 97 | 928 742,02 | 1 663 990,74 |
| 98 | 928 564,24 | 1 663 950,73 |
| 99 | 928 300,81 | 1 663 889,48 |
| 100 | 928 146,69 | 1 663 853,88 |
| 101 | 927 938,19 | 1 663 804,46 |
| 102 | 927 752,07 | 1 663 752,58 |
| 103 | 927 540,07 | 1 663 694,40 |
| 104 | 927 407,74 | 1 663 658,65 |
| 105 | 927 354,18 | 1 663 645,44 |
| 106 | 927 213,87 | 1 663 613,35 |
| 107 | 927 058,73 | 1 663 577,01 |
| 108 | 926 924,54 | 1 663 545,72 |
| 109 | 926 781,70 | 1 663 512,66 |
| 110 | 926 621,70 | 1 663 476,39 |
| 111 | 926 444,05 | 1 663 434,64 |
| 112 | 926 217,25 | 1 663 381,19 |
| 113 | 926 044,25 | 1 663 261,88 |
| 114 | 925 887,85 | 1 663 154,01 |
| 115 | 925 898,14 | 1 663 070,87 |
| 116 | 926 074,20 | 1 662 949,08 |
| 117 | 926 198,76 | 1 662 798,97 |
| 118 | 926 252,58 | 1 662 734,11 |
| 119 | 926 502,27 | 1 662 432,09 |
| 120 | 926 538,80 | 1 662 420,97 |
| 121 | 926 554,93 | 1 662 415,00 |
| 122 | 926 689,36 | 1 662 365,54 |
| 123 | 926 880,93 | 1 662 295,06 |
| 124 | 926 990,31 | 1 662 254,81 |
| 125 | 927 165,01 | 1 662 140,24 |
| 126 | 927 328,84 | 1 662 032,80 |
| 127 | 927 478,83 | 1 661 934,43 |
| 128 | 927 619,63 | 1 661 842,09 |
| 129 | 928 227,74 | 1 661 449,80 |
| 130 | 928 223,70 | 1 661 284,13 |
| 131 | 928 218,78 | 1 661 082,85 |
| 132 | 928 215,55 | 1 660 950,62 |
| 133 | 928 403,14 | 1 660 810,44 |
| 134 | 928 491,31 | 1 660 744,55 |
| 135 | 928 534,24 | 1 660 748,93 |
| 136 | 928 553,69 | 1 660 726,08 |
| 1030 | 928 562,08 | 1 660 736,46 |